Załącznik Nr 1a – “Parametry i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 2025-56364-210656

Dotyczy zamówienia: zakup suwnic: 32 tony, 8 ton oraz torowiska pod suwnice

SUWNICA 32 tony

Podstawowe parametry:

- Suwnica o udźwigu Q=32 [t], rozpiętości 30,0 [m] (dokładne wymiary w projekcie budowlanym),

a. Falowniki we wszystkich napędach oraz system kontroli obciążenia ASR

b. Pełna współpraca z chwytakiem do kręgów stalowych

c. Blokada haka, zwijak kablowy

d. Minimalna prędkość podnoszenia wciągarki przy obciążeniu nominalnym [2,5 m/min]

e. Wciągarka z ASR

f. Minimalna prędkość jazdy wciągarki: 3,7 – 20 [m/min]

g. Minimalna prędkość jazdy suwnicy: 10-40 [m/min]

h. Grupa natężeniowa mechanizmu podnoszenia głównego: minimum M6 ISO

i. Grupa natężeniowa jazdy wciągarki: minimum M6 ISO

j. Grupa natężeniowa jazdy suwnicą: minimum M6 ISO

k. Grupa natężeniowa pracy suwnicy: minimum A6 ISO

l. Sterowanie za pomocą pilota radiowego typu joistick wraz z awaryjną kasetą podwieszaną do skrzynki

m. System monitoringu pracy suwnicy

n. Kolor konstrukcji stalowej RAL: 1018,120µm

o. Komponenty suwnicy firmy SWF, Stahl, Künz, Konecranes lub równoważne.

Dodatkowe wymagania:

- Praca wspólna z suwnicą 8 [t] na torowisku z zachowaniem odstępu min. długości 1 przęsła.

- System antykolizyjny

- Montaż do 12.05.2025 r. Termin może ulec zmianie w zależności od postępów budowy hali.

SUWNICA 8 ton

Podstawowe parametry:

- Suwnica o udźwigu Q=8 [t], rozpiętości 30,0 [m] (dokładne wymiary w projekcie budowlanym)

a. Falowniki we wszystkich napędach oraz system kontroli obciążenia ASR

b. Minimalna prędkość podnoszenia wciągarki przy obciążeniu nominalnym 3,1 [m/min]

c. Wciągarka z ASR

d. Minimalna prędkość jazdy wciągarki: 3,3 – 20 [m/min]

e. Minimalna prędkość jazdy suwnicy: 5,8-40 [m/min]

f. Grupa natężeniowa mechanizmu podnoszenia głównego: minimum M6 ISO

g. Grupa natężeniowa jazdy wciągarki: minimum M5 ISO

h. Grupa natężeniowa jazdy suwnicą: minimum M5 ISO

i. Grupa natężeniowa pracy suwnicy: minimum A6 ISO

j. Sterowanie za pomocą pilota radiowego typu joistick wraz z awaryjną kasetą podwieszaną do skrzynki

k. System monitoringu pracy suwnicy

l. Kolor konstrukcji stalowej RAL: 1018,120µm

m. Komponenty suwnicy firmy SWF, Stahl, Künz, Konecranes lub równoważne.

Dodatkowe wymagania:

- Praca wspólna z suwnicą 32 [t] na torowisku z zachowaniem odstępu min. długości 1 przęsła.

- System antykolizyjny

- Montaż do 12.05.2025 r. Termin może ulec zmianie w zależności od postępów budowy hali.

TOROWISKO POD SUWNICE

Podstawowe parametry:

- Długość torowiska 128 [m] (dokładne wymiary w projekcie budowlanym)

- Torowisko o konstrukcji stalowej wyposażone w szynoprzewody  zawierające:

a. odbieraki prądowe dla 2 szt. suwnic,

b. zestaw wejściowy w środkowej części toru, wyłącznik główny,

c. przewód zasilający od zestawu do szynoprzewodu

Dodatkowe wymagania:

- Wykonanie montażu i pomiarów oraz stworzenie raportów dla UDT,

- Montaż do 30.04.2025 r. Termin może ulec zmianie w zależności od postępów budowy hali.