

Kobiernice, dnia 21.01.2025r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/FENG
W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego, inteligentnego systemu sterowania oświetleniem dedykowanego budynkom komercyjnym, publicznym i mieszkalnym”, dla którego Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (nabór: FENG.01.01-IP.01-002/24) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, LIGHTNET Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót  budowlanych  w zakresie  rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o dwukondygnacyjny budynek o wymiarach zewnętrznych 22x26 m wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
LIGHTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Sportowa 2

43-356 Kobiernice

KRS:  0000145839 

NIP: 5470046657
REGON: 002396522
e-mail: g.brachaczek@lightnet.eu 

tel: +48 660 919 504
Adres strony www: www.lightnet.eu

w dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Spółka, Zamawiający.
II. TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
2. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.
3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia postępowania. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy/Dostawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację wraz z podaniem powodu w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w tym m.in.  zmiany warunków postępowania. 
7. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów poprzez komunikat w Bazie konkurencyjności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:

a. po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań, 

b. uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej, 

c. negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,

d. przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,

e. w terminie do 7 dni od dnia zakończenia negocjacji, Oferent przedkłada zmodyfikowaną ofertę, uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna, 

f. w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta,

g. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,

h.  Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na okres do 60 dni. 

10. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.

11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

12. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza
 możliwości składania ofert częściowych.

13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza
 możliwości składania ofert wariantowych. 

14. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, 

15. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) jest sporządzona może być w języku polskim.
16. W przypadku złożenie przez oferenta oferty w jęz. innym niż język polski, Zamawiający ma prawdo do zawezwania oferenta do przetłumaczenia oferty na jęz. polski. 

17. W sytuacji kiedy, któryś z dokumentów jest przygotowany tylko w jednej wersji językowej Oferent w odpowiedzi na skierowaną do Zamawiającego prośbę mailową ma możliwość otrzymania wersji językowej, której potrzebuje.

18. W sytuacji kiedy, oferta zostanie złożona Zamawiającemu przez Oferenta tylko w jednej wersji językowej, Oferent ma obowiązek złożyć tłumaczenie oferty w terminie  wskazanym przez Zamawiającego. Tłumaczenie oferty musi zawierać wszystkie uzupełnienia wykonane przez Oferenta.

19. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
Kod / kody CPV
: 45000000-7
Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane
Kod / kody CPV
: 45300000-0 
Nazwa kodu CPV: Roboty instalacyjne w budynkach
Kod / kody CPV
: 45400000-1
Nazwa kodu CPV: Roboty wykończeniowej w zakresie obiektów budowlanych 

Kod / kody CPV
: 71000000-8
Nazwa kodu CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

UWAGA: 

W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia (w postaci dokumentacji technicznej wskazanej poniżej) nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. 
Zakres niniejszego przedsięwzięcia dotyczy wydzielonej części kompletnego przedsięwzięcia – część „F” zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego.

Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia zostanie umożliwiony Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności zgodnie z załącznikiem nr 5. Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie.

 Pełen  opis przedmiotu  obejmuje swoim zakresem: 

1. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę;

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
3.  Zatwierdzona pozwoleniem na budowę dokumentacja budowlana
a) Projekt architektoniczno-budowlany

b) Projekt zagospodarowania działki

c) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
4. Projekt konstrukcyjno-budowlany
UWAGA

Niniejsza specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby umożliwić Oferentom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów składowych oferty. Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania o określenie wartości zamówienia musi być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne. W związku z powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej specyfikacji. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Oczekuje się, że oferenci złożą ofertę uwzględniającą wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. Oferta musi być kompletna pod każdym względem i musi zawierać wszystkie komponenty / urządzenia niezbędne do uzyskania solidnego projektu, działania i konserwacji instalacji. Oferent zapozna się z wymaganiami zawartymi w niniejszej dokumentacji i weźmie pełną odpowiedzialność za gwarantowany poziom funkcjonowania instalacji wykonanej zgodnie z ustaleniami technicznymi, zakresem i dostarczoną przez niego dokumentacją, w odniesieniu do logiki poprawności wykonanych obliczeń oraz funkcjonalności zgodnej z dobrymi praktykami inżynierskimi oraz najnowszą wiedzą techniczną. 

5. Opinia geotechniczna;

W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Dla linii technologicznej szlifowania elementów aluminiowych zostaną zastosowane układy wentylacji z filtrami pyłowymi spełniającymi wymagania Dyrektyw ATEX. Zostanie opracowany dokument zabezpieczeń przed wybuchem
Zamawiający daje możliwość przeprowadzenia jednozrazowej wizji lokalnej, której celem będzie okazanie istniejącej infrastruktury oraz omówienie specyficznych uwarunkowań technicznych mogących wpływać na realizację przedmiotu zamówienia. 
Oferent uzgadniając z Zamawiającym termin odbycia wizji musi wskazać imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w wizji. 

Oferent nie może nagrywać / rejestrować przebiegu spotkania (całkowity zakaz). Zapis głosowy spotkania prowadzony jest przez Zamawiającego. 

Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze korespondencji elektronicznej. Przeprowadzenie wizji lokalnej może zostać może być przeprowadzona w terminie najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. nie później niż do dnia 10 luty 2025
Lokalizacja: działka nr 4937 Gmina Porąbka) obręb 0003 Kobiernice, jedn. ewid. 240208_2 Porąbka)

Zakres zleconych robót obejmował będzie przeprowadzenie  robót  budowlanych w zakresie rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o dwukondygnacyjny budynek o wymiarach zewnętrznych 22x26 m wraz z infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną. 
1. Parametry obiektu

· Budynek dwukondygnacyjny produkcyjno-socjalny, powierzchnia około 1075 m2, 

· Nawierzchnie utwardzone przy budynku, wraz ze zjazdem: powierzchnia około 3035m2,

· Nawierzchnie utwardzone – parking, wraz z dwoma zjazdami: powierzchnia około 1855m2.

2.Założenia wykonawcze

PRACE PROJEKTOWE
· Wykonanie Projektu wykonawczego konstrukcji: fundamenty, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, konstrukcja stalowa drugorzędowa, dobór blachy trapezowej dachowej,

· Wykonanie projektu instalacji ogrzewania i dostosowania istniejącej kotłowni,

· Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej wg koncepcji Oferenta,

· Wykonanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.
ROBOTY ZIEMNE
· Wykopy wraz z przewozem urobku w obrębie terenu inwestycji, bez dalszego wywozu,

· Podbudowa pod budynek: warstwa kruszywa gr. 30cm,

· Podbudowy drogowe: warstwa stabilizowana spoiwem hydraulicznym gr. 30cm + warstwa kruszywa gr. do 25cm,

· Zakres zlecenia nie zawiera ewentualnego obniżania zwierciadła wody gruntowej na czas robót budowlanych (związane z wahaniami poziomu rzeki).

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

· Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z kostki betonowej 

· Rozbiórka studni betonowych kolidujących z projektowanym budynkiem,

· Zakres zlecenia nie zawiera rozbiórki, odtworzenia, relokacji namiotów, ogrodzenia,

· Rozbiórka schodów stalowych zewnętrznych, materiał do zagospodarowania przez Oferenta,

· Rozbiórka ścian w kolidującym zakresie z projektowaną rozbudową,

· Rozbiórka posadzek w kolidującym zakresie z projektowaną rozbudową,

· Rozbiórka stropu w miejscu projektowanej klatki schodowej,

· Rozbiórka fundamentu instalacji azotowej,

· Wywóz materiałów z rozbiórek.

BUDYNEK PRODUKCYJNO-SOCJALNY

· Fundamenty 

· Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu fundamentowego EPS 100 gr. 10cm, warstwa ochronna z folii kubełkowej,

· Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana, klasa ekspozycji elementów XC1, podstawowa jakość prefabrykacji, nad parterem strop typu filigran,

· Stropodach z blachy trapezowej, 

· Ryglówka stalowa malowana antykorozyjnie do klasy max. C3,

· Ściany murowane (parter ściana K i przy zapleczu socjalnym) z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500,

· Szyb windowy żelbetowy prefabrykowany (pod standardowy dźwig osobowy),

· nachylenie połaci dachowej i poziom kalenicy zgodnie z projektem (nawiązanie do budynku istniejącego),

· Pokrycie dachu: paroizolacja z folii PE 0,2mm, izolacja termiczna z wełny mineralnej – współczynnik przenikania ciepła U=0,15 [W/m2K], pokrycie z membrany PVC gr. 1,5mm, orynnowanie z blachy stalowej powlekanej, drabina dostępowa na dach – 1szt.,

· Podkład podłogi na gruncie: kruszywo gr. 30cm, chudy beton gr. około 10cm (tylko pod węzeł socjalny,), izolacja przeciwwilgociowa z folii PE,

· Posadzka przemysłowa betonowa cięta gr. 17cm, nośność 5 ton/m2, utwardzona powierzchniowo i zatarta na gładko, zbrojona włóknem rozproszonym – parter (z wyjątkiem węzła socjalnego),

· Obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 12cm oraz wełny mineralnej gr. 12cm (pas międzykondygnacyjny + pas przy budynku), układ poziomy, kolor i profilowanie standardowe wg producenta, obróbki z blachy stalowej powlekanej; cokolik elewacyjny z tynku mozaikowego,

· Bramy zewnętrzne segmentowe z napędem elektrycznym, kolor standardowy wg producenta, 350x325cm – 3 szt.,

· Okna zewnętrzne aluminiowe lub równoważnym, współczynnik przenikania ciepła U=0,90 [W/m2K] – powierzchnia około 111m2,

· Drzwi zewnętrzne aluminiowe EI30, 150x240cm – 1 szt.,

· Drzwi wewnętrzne aluminiowe lub równoważnym – 33 szt.,

· Drzwi wewnętrzne wahadłowe 200x310cm, wykonane z tworzywa sztucznego – 2 szt.,

· Witryny aluminiowo-szklane wewnętrzne lub równoważnym – powierzchnia około 25m2,

· Izolacja termiczna podłogi na gruncie ze styropianu EPS 100 gr. 15cm (tylko węzeł socjalny na parterze), stropów ze styropianu EPS 100 gr. 5cm,

· Jastrychy cementowe zbrojone włóknem rozproszonym, gr. 6cm, ułożone na warstwie poślizgowej z folii PE,

· Ścianki działowe GK, płytowanie dwukrotne, szpachlowanie połączeń 

· Ścianki pomiędzy prysznicami typu HPL,

· Tynki na ścianach murowanych, 
· Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie w strefach mokrych,

· Posadzki oraz licowanie ścian w sanitariatach do wysokości 2,6m z płytek ceramicznych w cenie zakupu do 70 zł/m2 netto (na parterze płytkowanie uwzględniono tylko w węźle socjalnym),

· Sufity podwieszane GK, płytowane jednokrotnie,

· Malowanie ścian i sufitów GK dwukrotne farbą akrylową w kolorze białym,

· Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety wewnętrzne komorowe PVC, dostosowane do koloru stolarki okiennej RAL 7016,

· Akcesoria łazienkowe przyjęto szacunkowo, poniżej podano standard oraz założone ilości:

· Lustra wklejane w płaszczyźnie płytek, cena zakupu lustra do 260 zł/m2 – 30m2,

· Suszarka do rąk typu Merida Optima (lub równoważna) stalowa biała, cena zakupu 790 zł/szt.  – 15 szt.,

· Suszarka do włosów typu Merida Basenowa (lub równoważna), stal matowa, cena zakupu 870 zł/szt.  – 6 szt.,

· Pojemnik na papier toaletowy typu Merida Top Omega (lub równoważna) tworzywa ABS biały, cena zakupu 137 zł/szt. – 9 szt.,

· Kosz na śmieci typu Top Silent Luna (lub równoważna) pojemność 5L, stal matowa, cena zakupu 106 zł/szt. – 12 szt.,

· Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, typu Merida Tuba z przykrywką (lub równoważna), stal polerowana, cena zakupu 98 zł/szt. – 9 szt.

DŹWIG OSOBOWY

Dźwig osobowy o udźwigu 630 kg (8 osób), kabina standardowa 110x140cm (kabina typowa, czyli głębsza niż szersza), szyb windowy o wymiarach wewnętrznych 165x175cm (wejście po krótszej stronie).
ROBOTY W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
· Wykonanie klatki schodowej, węzła sanitarnego (pomieszczenie nr 1.31 – toaleta damska) oraz roboty na styku w osi 6,

· Wykonanie fundamentów pod klatkę schodową 

· Wykonanie pilastrów i belki podtrzymującej strop istniejący, przy projektowanej klatce schodowej,

· Ściany murowane klatki schodowej z bloczków z betonu komórkowego odmiany 500, wraz z wieńcami żelbetowymi; ściany zakończone poniżej dachu istniejącego, aby nie generować dodatkowych rozbiórek oraz odtworzeń konstrukcji i pokrycia dachowego,

· Dodatkowe ryglówki stalowe w istniejącej ścianie na styku – pod projektowaną stolarkę,

· Drzwi wewnętrzne aluminiowe lub równoważnym – 9 szt.,

· Drzwi wewnętrzne wahadłowe 200x310cm, wykonane z tworzywa sztucznego – 1 szt.,

· Witryny aluminiowo-szklane wewnętrzne lub równoważnym – powierzchnia około 29m2,

· Tynki na ścianach murowanych, 

· Na parterze odtworzenie posadzki betonowej w zakresie naruszonym przez roboty związane z klatką schodową,

· Posadzki oraz licowanie ścian w sanitariatach do wysokości 2,6m z płytek ceramicznych w cenie zakupu do 70 zł/m2 netto (w zakresie posadzek przyjęto węzeł sanitarny oraz klatkę schodową),

· Okładziny schodów z płytek ceramicznych w cenie zakupu do 70 zł/m2 netto,

· Dla węzła sanitarnego ścianki działowe GK, płytowanie dwukrotne, szpachlowanie połączeń,

· Balustrady i pochwyty stalowe malowane proszkowo,

· Sufity podwieszane GK (węzeł sanitarny i klatka schodowa), płytowane jednokrotnie,

· Malowanie ścian i sufitów GK dwukrotne farbą akrylową w kolorze białym,

· Akcesoria łazienkowe przyjęto szacunkowo, poniżej podano standard oraz założone ilości:

· Lustra wklejane w płaszczyźnie płytek, cena zakupu lustra do 260 zł/m2 – 8m2,

· Suszarka do rąk typu Merida Optima stalowa biała (lub równoważna), cena zakupu 790 zł/szt.  – 3 szt.,

· Pojemnik na papier toaletowy typu Merida Top Omega (lub równoważny) tworzywa ABS biały, cena zakupu 137 zł/szt. – 4 szt.,

· Kosz na śmieci typu Top Silent Luna pojemność 5L (lub równoważny), stal matowa, cena zakupu 106 zł/szt. – 5 szt.,

· Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, typu Merida Tuba z przykrywką (lub równoważny), stal polerowana, cena zakupu 98 zł/szt. – 5 szt.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
· Instalacje elektryczne: rozdzielnice – 2 szt., okablowanie, trasy kablowe, osprzęt elektroinstalacyjny (wyłączniki, czujki ruchu, gniazda użytkowe 230V – 62 szt., zestawy PEL – 13 szt., zestawy gniazd z zabezpieczeniami – 2 szt.), instalacja odgromowo-uziemiająca,

· Instalacja LAN: szafa RACK wyposażona w patchpanel 48 portowy bez urządzeń aktywnych, okablowanie UTP kat. 6,

· Instalacja wentylacji: centrala podwieszana szatni brudnych – 1 szt., centrala podwieszana szatni podstawowych – 1 szt., centrala systemu NWP z agregatem skraplającym – 1 szt.,

· Przeniesienie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów po stronie Inwestora,

· Dostosowanie istniejącej kotłowni z wpięciem nowego układu ogrzewania, bez zabudowy nowego kotła,

· Instalacja ogrzewania grzejnikowego ,

· Instalacja wodno-kanalizacyjna z białym montażem w standardzie odpowiadającym Geberit (Selnova/Felix) lub równoważnym.

SIECI ZEWNĘTRZNE
· Sieć kanalizacji sanitarnej: kanał PVC o długości do 3m, wpięcie nowej kanalizacji do istniejącej studzienki bezpośrednio przy budynku projektowanym,

· Sieć kanalizacji deszczowej z wykonywanych dróg oraz dachu: kanały PVC/PP, studzienki betonowe/z tworzywa sztucznego, wpusty drogowe betonowe DN500, separator substancji ropopochodnych, podejścia pod rury spustowe, odwodnienie liniowe betonowe klasy D400 (przyjęto 10mb), odprowadzenie do skrzynek rozsączających; 

· Sieć wodociągowa: odcinek pomiędzy wodociągiem już ułożonym, a wpinką w drodze, wraz z wpięciem do sieci w drodze, całkowita długość odcinka do 8mb,

· Brak konieczności wykonywania robót w zakresie budowy/przebudowy sieci gazowej,

· Przebudowa zasilania zewnętrznego wraz z wprowadzeniem kabla do rozdzielni wewnętrznej po stronie Inwestora.

ROBOTY DROGOWE
· Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu Behaton gr. 8cm lub równoważne,

· Nawierzchnie z kostki granitowej – poszerzenia przy zjeździe, powierzchnia około 18m2,

· Nawierzchnie z geokraty parkingowej z tworzywa sztucznego, gr. 5cm – powierzchnia około 1100m2,

· Krawężniki drogowe betonowe szare,

· Odwodnienie liniowe powierzchniowe - koryta ściekowe 60x50x15 – około 100mb,

· koszty towarzyszące, tj. wygrodzenie miejsca robót, zajęcie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu (bez zmian w organizacji docelowej, jak również bez ewentualnej przebudowy zewnętrznego układu drogowego).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zamówienia, z uwagi na następujące aspekty:
- Charakter planowanych do zlecenia prac budowlanych
- Jeden wykonawca zapewnia najsprawniejszą komunikację i możliwość kontynuacji prac budowlanych, w oparciu o przyjętą metodologię prac.
- Prace budowlane mogą być wykonywane wg jednego ustalonego harmonogramu oraz standardu; 
- Poszczególne części zamówienia wykonywane przez różnych wykonawców nie dają gwarancji możliwości integracji wypracowanych elementów w ramach gotowego docelowego budynku. Zwiększy to również ryzyko wystąpienia błędów krytycznych na etapie integracji, niemożliwych do wykrycia w trakcie prowadzenia poszczególnych faz prac przez odrębnych wykonawców. W efekcie podejście takie w sposób nieuzasadniony może przełożyć się na zwiększenie kosztów oraz potencjalne wydłużenie harmonogramu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dopuści w ramach postępowania składania ofert częściowych.

Miejsce wykonania przedmiotowego zamówienia: działka nr 4937 Gmina Porąbka) obręb 0003 Kobiernice, jedn. ewid. 240208_2 Porąbka). 

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 (dwanaście) miesięcy od zawarcia umowy z wybranym Oferentem. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi warunek dopuszczający. Oferty, które będą wskazywały dłuższy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Szczegółowy harmonogram wykonania powyżej wskazanych badań zostanie uszczegółowiony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż w I kwartale 2025.

UWAGA: 
Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty ze wskazanymi powyżej wymogami opisu przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych opisów. Niespełnienie przez Oferenta jednego z powyższych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja dokonana zostanie na podstawie nie spełnienia przez oferentów następujących parametrów minimalnych (warunki dopuszczające). 
Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które zostaną następnie przeniesione do treści umowy z wybranym oferentem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków. Oferenci, których oferta nie będzie potwierdzała możliwości spełnienia warunków dopuszczających zostaną odrzuceni.  
IV. KRYTERIA OCENY:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

	L.P.
	NAZWA
	MAKSYMALNA

ILOŚĆ PUNKTÓW
	WAGA KRYTERIUM [%]

	1.
	Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
[PLN]
	60
	80%

	2.
	Okres gwarancji
	20
	15%

	3.
	Wykorzystanie w procesie świadczenia usługi materiałów pochodzących z recyclingu
	20
	5%

	RAZEM
	100
	100%


1. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert zgodnie z poniższymi wzorami i biorąc pod uwagę powyższe wagi kryteriów oceny.  Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

· Cena („C”) – waga: 80% 

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN

3. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN. dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.

4. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.

JEŚLI DOTYCZY:

5. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert). 

6. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty PLN  dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.

7. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN , walutą umowy zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN. 

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.

C = 
(Cmn / C nob) x 60 gdzie: 

C - 
liczba punktów za cenę  

Cmn- 
cena netto oferty najniższej 

Cnob - 
cena netto oferty badanej

· Okres gwarancji („G”) – waga: 15% 

1. Prosimy o podanie ilości miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej 36 miesięcy (gdzie 36 miesięcy okresu gwarancji, liczone od dnia podpisania przez ostatnią ze stron protokołu odbioru robót budowlanych, to warunek dopuszczający).
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę długość udzielonej gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia w gwarancji na roboty budowlane oraz gwarancji na elementy zainstalowane. Warunkiem dopuszczającym jest przedłożenie przez oferenta gwarancji na okres 3 lat (36 miesięcy) od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron. Punkty zostaną przyznane jedynie tym oferentom których gwarancja będzie dłuższa niż 36 miesięcy.
2. Minimalny oczekiwany okres gwarancji (kryterium dostępu) j.w. Maksymalny okres gwarancji wynosi:72 miesiące. 
Punkty będą przyznane w następujący sposób:
- brak deklaracji w zakresie gwarancji dodatkowej ponad poziom minimalny (tj. 36 miesięcy od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron): 0 pkt (warunek dopuszczający) 
- deklarowany okres gwarancji dodatkowej poza poziom minimalny (tj. 36 miesięcy od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron) wynosi 1-6 miesięcy: 5 pkt

- deklarowany okres gwarancji dodatkowej poza poziom minimalny (tj. 36 miesięcy od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron) wynosi 7-12 miesięcy: 10 pkt

- deklarowany okres gwarancji dodatkowej poza poziom minimalny (tj. 36 miesięcy od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron) wynosi powyżej 12 miesięcy ale nie więcej niż 72 miesiące: 20 pkt

· Deklaracja zastosowania w procesie realizacji usługi materiałów wytworzonych częściowo o surowce z recyclingu („R”) – waga: 5% 

1. Prosimy o wskazanie czy w procesie realizacji usługi będą stosowane materiały wytworzone w oparciu o surowce pochodzące z recyclingu wraz z opisem i uzasadnieniem.
Punkty będą przyznane w następujący sposób:

- brak deklaracji w zakresie realizacji usługi z zastosowaniem materiałów wytworzonych w oparciu o surowce pochodzące z recyclingu wraz z opisem i uzasadnieniem: 0 pkt.

- złożenie deklaracji w zakresie realizacji usługi z zastosowaniem materiałów wytworzonych w oparciu o surowce pochodzące z recyclingu wraz z opisem i uzasadnieniem: 20 pkt.

OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE OBLICZONA PRZEZ PODSTAWIENIE DANYCH UZYSKANYCH POWYŻEJ DO NASTĘPUJĄCEGO WZORU
Suma punktów = (suma punktów uzyskanych w ramach kryterium „C”)*0, + (suma punktów uzyskanych w ramach kryterium „G”)*0, 15 +(suma punktów uzyskanych w ramach kryterium „R”)*0, 05
1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Jeżeli zaoferowana, sumaryczna cena netto będzie różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający będzie żądać od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający będzie oceniał te wyjaśnienia w konsultacji z oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu złożonej ofercie.

3. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat.
Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).
W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).
W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.
Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.
4. Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.
V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem. W szczególności wykonawca będzie posiadał akredytację odnoszącą się do prowadzenia badań, zgodnie z zakresem zamówienia.
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III niniejszego zapytania w szczególności w przeprowadzeniu badań stanowiących przedmiot niniejszego zapytania - warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem. W szczególności:
- Oferent przedstawi potwierdzenie wykonania (informacja nt rodzaju realizowanej inwestycji, okresu realizacji, nazwy zamawiającego i wartość zrealizowanych robót) w okresie ostatnich 5 lat minimum 3 robót budowlanych w wartości min.7 mln każda;

- Oferent dysponuje w obrębie angażowanego zespołu: Kierownikiem budowy (z doświadczeniem min. 10 lat na stanowiskach Kierownika robót budowalnych, w tym w szczególności z doświadczeniem przy realizacji obiektu o powierzchni odpowiadającej zakresowi niniejszego zamówienia) – prosimy o przedstawienie oświadczenia); Kierownikiem robót elektrycznych (z doświadczeniem min. 5 lat na stanowiskach Kierownika robót elektrycznych – prosimy o przedstawienie oświadczenia) oraz Kierownikiem robót sanitarnych (z doświadczeniem min. 5 lat na stanowiskach Kierownika robót sanitarnych – prosimy o przedstawienie oświadczenia),
c) Przedłożą deklarację realizacji prac na czynnym zakładzie wraz z harmonogramem realizacji robót budowlanych w ujęciu tygodniowym wraz ze wskazaniem działań mających na celu usprawnienie  i zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia prac budowlanych na czynnym zakładzie (warunek dopuszczający)
d) posiadają odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, umożliwiające wykonania realizację przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem, 
e) prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek dopuszczający potwierdzany oświadczeniem,
f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek dopuszczający potwierdzany oświadczeniem. Warunek zostanie potwierdzony poprzez złożenie przez oferenta oświadczenia w zakresie posiadania zgromadzonych na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środków finansowych w wysokości min. 5 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 5 mln PLN. Poprzez zdolność kredytową zamawiający rozumie realną zdolność do zaciągnięcia kredytu w danym banku lub kasie poświadczającej o zdolności oraz złoży Oświadczenie, że w przeciągu 14 dniu od podpisania Umowy przedłoży dowody opłaconych polis:

•
OC działalności gospodarczej na kwotę min. 7 mln PLN oraz

•
OC usług projektowych 2 mln PLN oraz
g) nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości, warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem,
h) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem
i) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem
j) minimalny okres gwarancji 36 miesięcy(od bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, liczone od dnia podpisania protokołu przez ostatnią ze stron) – warunek dopuszczający, potwierdzany oświadczeniem.
Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:

a. nie spełniają warunków wskazanych w  V.1 oraz V.2 niniejszego zapytania ofertowego; 

b. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1)
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2)
szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3)
a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.

c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem)  – warunek potwierdzany oświadczeniem.
Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
VI. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy złożyć do dnia 20 luty 2025 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Zamawiający dopuszcza oferty opatrzone podpisem elektronicznym.
4. Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności 
5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu, innym kanałem niż baza konkurencyjności oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 90 dni od dnia jej złożenia).
8. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
9. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych  punkcie V.1. i V.2. niniejszego zapytania.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie.
4. Umowa będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania wsparcia ze środków publicznych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków umowy warunkowej zawartej w wyniku niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć: 
a. terminu obowiązywania Umowy warunkowej- zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,

b. wielkości zamówienia -  zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie,
c. zaistnienia przesłanek mających znamiona „siły wyższej”.  
Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego 
� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


� Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


� Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


� Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV





17

