Załącznik 1

Parametry techniczne sprzętu

Poniższej przedstawiono wyszczególnienie pożądanych parametrów technicznych wymienionych wyżej elementów linii technologicznej do produkcji piwa kraftowego. Parametry przedmiotu zamówienia na złożonej ofercie przez oferenta, muszą być tożsame z tymi wskazanymi poniższej, lub lepsze. Nie dopuszcza się ofert o parametrach gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach zakupu instalacji do produkcji piwa musi zostać zagwarantowane bezpłatnie: dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu.

Zapewnienie dostawy do siedziby zamawiającego w 12-100 Szczytno, ul.  Adama Mickiewicza 5.

- Silosy wewnętrzne			Ilość: 2 szt.

•	Pojemność: min 55m3

•	Silosy wewnętrzne

•	System wagowy

•	System transportowy do kadzi zaciernej

•	Materiał: nierdzewiejący

- Śrutownik				 Ilość: 1 szt.

- Śrutownik słodu dwuwalcowy

- wydajności min. 1000 kg/h,

- hartowane rolki z możliwością regulacji (od 0,1 mm).

- Śrutownik wyposażony w dwa spusty

- Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku wysokiego zapylenia.

- pojemność kosza: min. 80 kg

- Zbiornik śruty				 Ilość: 1 szt.

- Zbiornik prostopadłościenny,

- ze stali nierdzewnej 1.4301

- filtrujący dach,

- okno do kontroli zawartości,

- pojemność min. 1,5 ton śruty

- zestaw wagowo-dozujący

- Transport śruty 			 Ilość: 1 szt.

- kosz zasypowy o pojemności ok. 50 kg

- ilość miejsc załadunkowych: 2 szt.,

- magnetyczny separator

- wydajność: min. 2000 kg/h,

- długość: 200 m,

- moc: 2,2 kW,

- materiał: stal nierdzewna 1.4301

- Przedzaciernik				 Ilość: 1 szt.

- złącze dopływu wody

- stożek

- szklany wizjer

- podłączenie do układu CIP,

- złącze wejścia śruty

- Niezbędne zawory

- Gazowa wytwornica pary				 Ilość: 1 szt.

- Wytwornica pary, zasilana gazem ziemnym zaazotowanym

- Wydajność wytwornicy: min. 500 kg / h

- Ciśnienie robocze: 12 bar

- Temperatura robocza 180 °C

- Ekonomizer

- Ekran dotykowy

- Zawory bezpieczeństwa

- Układ zabezpieczający przed brakiem wody

- Instalacja kominowa do 10 m

- Zbiornik odszlamiający z automatyką

- układ zabezpieczający przed brakiem wody

- stację uzdatniania wody kotłowej

- Kadź zacierna						 Ilość: 1 szt.

- pojemności netto min. 40 hl

- ze stali nierdzewnej 1.4301

- na 4 nogach z regulacją wysokości.

- Wnętrze zbiornika jest szlifowane do Ra<0,8. i pasywowane

- izolację termiczną o grubości 50mm

- płaszcz grzewczy typu pillow-plate umiejscowione na cylindrze i stożku

- Ciśnienie maksymalne pracy płaszcza grzewczego 3 bary.

- Mieszadło, wolnoobrotowe napędzane motoreduktorem z regulacją obrotów

- komin

- właz DN400

- spust ze zbiornika

- czujnik PT100

- głowica myjąca CIP.

- automatyczny mieszacz wody

- wziernik DN100 z wycieraczką

- Kocioł warzelny					 Ilość: 1 szt.

- Zbiornik o pojemności netto min. 40 hl

- ze stali nierdzewnej 1.4301

- na 4 nogach z regulacją wysokości.

- Wnętrze zbiornika jest szlifowane do Ra<0,8. i pasywowane

- izolację termiczną o grubości 50mm

- płaszcz grzewczy typu pillow-plate umiejscowione na cylindrze i stożku

- Ciśnienie maksymalne pracy płaszcza grzewczego 3 bary.

- Mieszadło, wolnoobrotowe napędzane motoreduktorem z regulacją obrotów

- komin

- właz DN400

- spust ze zbiornika

- czujnik temperatury

- głowica myjąca CIP.

- automatyczny mieszacz wody

- wziernik DN100 z wycieraczką

- Zbiornik pośredniczący				 Ilość: 1 szt.

- pośredniczący dwupłaszczowy min. 40 hl,

- wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

- płynowskaz,

- kula CIP

- właz rewizyjny

- Kadź filtracyjna 				Ilość: 1 szt.

- zbiornik dwupłaszczowy o pojemności netto min. 40 hl.

- ze stali nierdzewnej 1.4301

- posadowiony na 4 nogach z regulacją wysokości.

- Wnętrze zbiornika jest szlifowane do Ra<0,8. i pasywowane.

- izolację termiczną o grubości 50mm

- segmentowe dno filtracyjne o szerokości szczeliny 0,7-0,8

- mieszadło spulchniające z nożami tnącymi oraz zgarniaczem do młóta,

- obciążenie sit od 150 do 200 kg suchej śruty na 1 m2

- sterowanie mieszadłem z regulacją obrotów

- podnoszenie noży mechaniczne; sterowanie podnoszeniem noży w zależności od potrzeb

- regulowana zmiana kąta noży

- wprowadzanie zacieru od dołu

- licznik wody gorącej do ługowania

- zintegrowany system wygarniania młóta

- mechaniczne wygarnianie młóta, bez konieczności wchodzenia do środka

- wylot młóta z dołu

- Wyrzut młóta

- wyprowadzający młóto na zewnątrz budynku z kadzi filtracyjnej na odległość 30m

- pompa

- przewód elastyczny

- Whirlpool 					Ilość: 1 szt.

- Zbiornik o pojemności min. 40 hl netto,

- wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4404.

- wejście brzeczki

- wyjście brzeczki 3 sztuki z zaworami

- zawór spustowy

- czujnik temperatury

- Dwusekcyjny wymiennik ciepła		 Ilość: 1 szt.

- w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301.

- Nominalny przepływ produktu: 40 hl/h

- Zakres chłodzenia brzeczki: 8-18⁰C.

- Czujnik temperatury na wyjściu produktu.

- Napowietrzanie brzeczki				 Ilość: 1 szt.

- stal nierdzewna 304 (1.4301)

- zawór regulacji przepływu powietrza/tlenu;

- sterylny filtr powietrza wykonany ze stali nierdzewnej 304 (1,4301);

- Wziernik;

- Reduktor ciśnienia powietrza/tlenu.

- Pompa procesowa 					Ilość: 5 szt.

- Pompa przeznaczona do pracy z produktami spożywczymi, transportu zacieru między kadzią

zacierno-warzelną i filtracyjną, transportu brzeczki między kadzią warzelno-zacierną, whirlpool’em oraz fermentorami, piwa między fermentorami (jeżeli proces tego wymaga).

pompa wykonana z materiałów pozwalających na pompowanie produktów spożywczych,

- wykonana ze stali nierdzewnej,

- maksymalne ciśnienie pracy 2 bar,

- temperatura pracy: od 4 do 100⁰C,

- wydajność: 34 m3/h.

- Zbiornik wody lodowej 				Ilość: 1 szt.

- Zbiornik pomocniczy o pojemności min. 60 hl,

- Zbiornik ze stali nierdzewnej 1.4301,

- izolowany termicznie,

- wyposażony w wężownicę ze stali lub rozwiązanie alternatywne

- pompę wody.

- czujnik temperatury

- właz rewizyjny.

- Zbiornik wody gorącej					Ilość: 1 szt.

- Zbiornik pomocniczy o pojemności min. 80 hl

- służący do chłodzenia oraz magazynowania wody

- technologicznej.

- Zbiornik ze stali nierdzewnej 1.4301, izolowany termicznie, wyposażony w wężownicę ze stali

- nierdzewnej i pompę wody.

- czujnik temperatury

- właz rewizyjny

- Unitank						 Ilość: 13 szt.

- zbiornik cylindryczno-stożkowy trzypłaszczowy

- pojemności netto min. 80 hl +20% objetosci na pianę

- Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301

- na 4 nogach z regulacją wysokości.

- Wnętrze zbiornika jest szlifowane do Ra<0,8. i pasywowane

- Zbiornik jest wyposażony izolację termiczną o grubości 50mm

- dwa niezależne płaszcze chłodzące pillow-plate umiejscowione na cylindrze i stożku

- stożek o kącie rozwarcia 60⁰

- zawór upustowy

- manometr

- płynowskaz

- zawór dekantacyjny

- zawór spustowy

- czujnik temperatury

- właz owalny

- zawór probierczy

- zawór bezpieczeństwa

- rurę do mycia CIP

- kula CIP

- Zbiornik przedrozlewowy				Ilość: 1 szt.

- zbiornik cylindryczno-stożkowy trzypłaszczowy

- pojemności netto min. 80 hl +20% objetosci na pianę

- Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 1.4301

- na 4 nogach z regulacją wysokości.

- Wnętrze zbiornika jest szlifowane do Ra<0,8. i pasywowane

- Zbiornik jest wyposażony izolację termiczną o grubości 50mm

- dwa niezależne płaszcze chłodzące pillow-plate umiejscowione na cylindrze i stożku

- stożek o kącie rozwarcia 60⁰

- zawór upustowy

- manometr

- płynowskaz

- zawór dekantacyjny

- zawór spustowy

- czujnik temperatury

- właz owalny

- zawór probierczy

- zawór bezpieczeństwa

- rurę do mycia CIP

- kula CIP

- Pasteryzator tunelowy 					Ilość: 1 szt.

- wydajność nominalna: min. 3000 but./h,

- rodzaj butelek: szklane 0,5 l,

- grzanie: para wodna, płytowy wymiennik ciepła,

- materiał: stal kwasoodporna AISI 304,

- automatyka: SIEMENS

- rodzaj taśmy: modularna lub druciana,

- woda na start: 5 m^3,

- para wodna na początek: min. 400 kg/h,

- para wodna po ustabilizowaniu pracy: 150-200 kg/h,

- pobór prądu: 10 kW.

- Fermentor otwarty

- Prostopadłościenny

- Wewnątrz i na zewnątrz zbiornika – stal nierdzewna 1.4301.

- Płaszcz chłodzący na ścianach bocznych

- Ra wewnątrz zbiornika <0,8, spoiny zewnętrzne trawione i szlifowane.

- Zbiornik wyposażony w niezbędne króćce.

- płynowskaz

- zawór spustowy

- czujnik temperatury

- zawór probierczy

- Pasteryzator przepływowy			 Ilość: 1 szt.

- materiał: stal nierdzewna 1.4301,

- wydajność: min. 2000 l/h,

- czas pasteryzacji: dowolny,

- maksymalna zawartość CO2: 4 g/l,

- średnica orurowania: DN32,

- temperatura piwa na wejściu: 10⁰C,

- temperatura piwa na wyjściu: 6⁰C,

- temperatura pasteryzacji: 60-100⁰C,

- czynnik grzewczy: para

- czynnik chłodzący: woda lodowa

- sterowanie: PLC,

- zainstalowana moc: 10 kW.

- System mycia CIP 				Ilość: 1 szt.

- Napięcie: 24 VDC,

- Sterownik: PLC,

- Panel operatorski: kolorowy TFT, dotykowy,

- Regulacja częstotliwością pracy pompy

- Programy mycia: zasadowy, kwaśny, płukanie, dezynfekcja,

- Sterowanie ręczne i automatyczne

- Możliwość wymiany sygnałów

- 3 zbiorniki 500 l,

- 2 pompy CIP 18 m3/h, 3 bar,

- automatyczny system podawania detergentów

- wymiennik ciepła

- orurowanie wraz z zaworami automatycznymi,

- szafa sterownicza ze stali nierdzewnej

- aparatura kontrolno-pomiarowa

- Agregat wody lodowej					 Ilość: 1 szt.

- Moc chłodnicza: 80 kW.

- Ilość sprężarek: 2 sztuki

- Roztwór glikolu

- Temperatura wyjścia: -4.0C

- Temperatura wejścia: 0.0C

- Wymiennik: płytowy, nierdzewny

- Ilość obiegów: 1

- Zbiornik buforowy glikolu

- Sterowanie automatyczne

- Szafa sterownicz z ekranem dotykowym

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA:

– kadź zacierna,

- kadź filtracyjna,

- kocioł warzelny,

- whirpool,

- zbiornik wody gorącej,

- zbiornik wody lodowej,

- chłodnica brzeczki

- przenośnik śruty

- wyrzutnik młóta

- sterowanie zaworami,

- sterowanie pompami,

- sterowanie czasem trwania poszczególnych etapów procesu;

- alarmy,

- programowanie czasu zacierania i temperatury

- programowanie temperatury wody do zacierania

- pomiar temperatury

- sterowanie temperaturą i czasem poszczególnych kroków w procesie

- automatyczne przejście do kolejnego kroku podczas zacierania

- licznik wody oraz nastawienia objętości zacieru

- sterowanie pompą do przepompowania zacieru do kadzi

- sterowanie czasem otwarcia zaworu wody lub objętością wody

- pomiar przepływu brzeczki i wód wysłodkowych

- sterowanie pompą do zawracania mętnej brzeczki z regulacją przepływu

- sterowanie temperaturą gotowania i czasem gotowania

- sterowanie skalą otwarcia zaworu parowego

- sterowanie szybkością obrotów mieszadła

- otwarcie górnego zaworu połączone z uruchomieniem chłodnicy brzeczki

- odczyt z sondy poziomu brzeczki

- sterowanie zaworami spustowymi w kolejności od góry do dołu

- sterowanie pompą tłoczącą brzeczkę do wymiennika chłodzenia

- sterowanie dopuszczaniem wody zimnej z uwzględnieniem poziomu napełnienia

- sterowanie pompą stałego ciśnienia rozprowadzającą wodę gorącą po całej produkcji

- Stacja uzdatniania wody				 Ilość: 1 szt.

- Filtr wstępny 3,5 m3/h

- zmiękczacz wody 1,25 m3/h

- Filtr węglowy 2,5 m3/h

- Stabilizacja chemiczna wody uzupełniającej dla kotłowni

-

- Urządzenie do rozlewu

Instalacja jest skonstruowana z trzech elementów: urządzenia płuczącego, napełniającego, kapslującego tzw. triblocku,

- wydajność 3000 but/h.

- średnica kapsla: 26mm,

- temperatura napełniania 0-4°C,

- max zawartość CO2 na poziomie 5,5 g/lt,

- max ciśnienie: 2-2,5 bar,

- wykorzystywane mogą być butelki o pojemności 300 ml i 500 ml.

- System pieniący przed zamknięciem butelki.

- Dane techniczne etykieciarki:

- -wydajność ok. 3000 but/h etykieta, kontretykieta, krawatka

- wykonana ze stali 304,

- dostosowana do etykietowania butelek 500 ml i 300 ml,

- wykorzystanie samoprzylepnych etykiet papierowych i foliowych,

- możliwość etykietowania butelek pustych jak i napełnionych,

- wyposażona w system sterowania do nastawiania parametrów pracy,

- wyposażony w dwa stoły - podawczy i odbiorczy, umożliwiające przygotowanie oraz odbiór butelek,

- zamontowane bandy z regulacją względem wykorzystywanych butelek.

- Myjka/napełniarka kegów				 Ilość: 1 szt.

- ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301.

- mycia i napełniania kegów o pojemności od 10 do 50 l.

- Wydajność urządzenia to ok. 14 kegów, 30 l na godzinę (mycie) oraz 10 kegów, 30 l na godzinę

- (dezynfekcja oraz napełnianie).

- - głowice myjąco napełniające

- - zbiornik na roztwór myjący

- - pompa myjąca

- - konstrukcja nośna

- Kadka drożdżowa					 Ilość: 2 szt.

- Kadka drożdżowa dwuplaszczowa,

- Mobilna konstrukcja

- pojemnością roboczą na poziomie 200 L

- w całości wykonana ze stali nierdzewnej, w gatunku min. 1.4301

- spust

- wziernik

- napowietrzenie

- Kartoniarka				 				Ilość: 1 szt.

•	Prędkość podajnika min 15 m/min

•	Maksymalna wielkość kartonów: 500mm(S) x 600mm(W)

•	Minimalna wielkość kartonów: 150mm(S) x 110mm(W)

•	Maksymalna waga kartonu: 50kg

•	Rozmiary taśm: 36, 48, 60, 72, 76mm

•	Klejenie z góry i z dołu podczas jednego przejazdu

- Instalacje procesowe z oprzyrządowaniem				Ilość: 1 kpl.

•	Wykonanie kompletnej Instalacji wody ze stali nierdzewnej 1.4301

•	Wykonanie kompletnej Instalacji pary ze stali nierdzewnej 1.4301

•	Wykonanie kompletnej Instalacji brzeczki oraz piwa ze stali nierdzewnej 1.4301

•	Wykonanie kompletnej Instalacji CIP ze stali nierdzewnej 1.4301

•	Wykonanie kompletnej Instalacji chłodniczej ze stali nierdzewnej 1.4301 lub tworzywa

•	Wykonanie kompletnej instalacji do wyszynku piwa 6 kranowej, wraz ze schładzarką oraz instalacją CO2. Możliwość podłączenia jej bezpośrednio do zbiorników fermentacyjnych

•	Niezbędne pompy, procesowe, transportowe, dla każdej z instalacji

•	Niezbędne zawiesia, uchwyty, izolacje