Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiot zamówienia

Modernizacja  i zmiana sposobu użytkowania budynków KWK „Knurów-Szczygłowice” wraz 
z komunikacją oraz kompleksowym wyposażeniem dla potrzeb utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w powiecie gliwickim na terenie JSW S. A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch Knurów.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

      - Zakres zamówienia ujęto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pt.: Modernizacja  i zmiana sposobu użytkowania budynków KWK „Knurów-Szczygłowice” wraz z komunikacją, dla potrzeb utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w powiecie gliwickim – etap I – część budynku łaźni na terenie JSW S. A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

      - Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1696/40, 1696/43, 1696/72 przy ul. Szpitalnej 23a-b w Knurowie w rejonie zabytkowego Szybu FOCH.

      - Przedmiot inwestycji został podzielony na trzy zadania:

Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i instalacyjnych:

Etap I  - wykonanie dokumentacji projektowej

Etap II – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

Zadanie nr 2 - kompleksowe wyposażenie w zabudowę  meblową i niezbędnym wyposażeniem socjalnym

Zadanie nr 3 - kompleksowe wyposażenie branżowe pomieszczeń

      - Zakres prac dla każdego zadania obejmuje:

Zadanie nr 1

Etap I  - wykonanie dokumentacji projektowej

- Wykonanie w oparciu o wytyczne ujęte w PFU kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej w celu wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

- przeprowadzenie wizji lokalnej,

- wykonanie projektu rozbiórki części budynków,

- wykonanie ekspertyzy technicznej,

- wykonanie wielobranżowego spójnego projektu budowlanego z koordynacją  branżową:

- wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu

- wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie wielobranżowego projektu technicznego,

- wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,

- wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń na podstawie wykazu maszyn 
i urządzeń wyszczególnionym i uzgodnionym z Zamawiającym stanowiącym Załącznik nr  4 do nr 9 Specyfikacji Technicznej),

- Uzyskanie prawomocnych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej, na realizację robót objętych niniejszym zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia,

- Sporządzenie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w 2 egz.,

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dla wszystkich branż) 
w 2 egz.,

- Opracowanie w 2 egzemplarzach planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Opracowanie w 3 egzemplarzach i zatwierdzenie w obowiązującym trybie instrukcji bezpiecznego wykonania robót i technologii wykonywania robót,

- Opracowanie w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż 
i pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń poprzedzających złożenie  zawiadomienia 
o rozpoczęciu robót  i zakończeniu robót,

- Prace projektowe Wykonawca winien prowadzić w uzgodnieniu z:

- Działem Inwestycji i Remontów (DI),

- Działem Ochrony Środowiska (DOŚ),

- Energomechanicznym (TM-K)

- Administracji (PPA),

- Zespołem Rozwoju i Racjonalizacji

Etap II – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych:

- Wykonanie wszystkich robót budowlanych  i instalacyjnych w celu wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

  - rozbiórkę części budynków w miejscu powstania ogrodu kieszonkowego,

  - remont dachu,

  - przebudowę budynku w nowym układzie funkcjonalnym pomieszczeń,

  - wykonanie przekuć pod nowe otwory okienne i drzwiowe wraz z montażem nadproży,

  - wykonanie wzmocnień posadzek pod urządzenia,

  - wykonanie nowych posadzek, okładzin ściennych i sufitowych,

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  - demontaż, odrestaurowanie wyposażenia łaźni łańcuszkowej i ponowny montaż 
w miejscu reprezentacyjnym,

  - montaż paneli akustycznych/sufitu akustycznego w Sali multimedialnej,

  - przebudowa i likwidacja powstałych kolizji sieci wewnątrz budynku oraz 
na zewnątrz,

  - wykonane i wyposażenie serwerowni na potrzeby projektowanych warsztatów,

  - ocieplenie budynku,

1.13 wykonanie wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, elektrycznej, c. o., p-poż, niskoprądowej, monitoringu, 
klimatyzacji, hydrantowej (oraz innych koniecznych do prawidłowego działania BCU),

  - ujednolicenie elewacji przyległych do obiektu w następujący sposób:

    - usunięcie starej farby, uzupełnienie ubytków, pęknięć, zarysowań, nałożenie powłoki malarskiej w kolorze zgodnym z kolorystyką obowiązująca u Zamawiającego,

    - stolarka okienna -  we wnękach zabudować na konstrukcji wsporczej siatki 
z tworzywa sztucznego z naniesionym sitodrukiem imitującym stolarkę okienną 
w kolorze analogicznym do stolarki zastosowanej w BCU, konstrukcja powinna być odporna na warunki atmosferyczne,

  - wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej i termicznej murów fundamentowych wraz z drenażem,

  - wycinka drzew i krzewów,

  - demontaż istniejących instalacji w budynku oraz kanale technologicznym kolidujących z projektowanymi instalacjami,

  - remont kanału technologicznego w zakresie potrzebnym do ulokowania w nim pomieszczeń technicznych na potrzeby wykonania nowych instalacji (w zakresie budowlanym i instalacyjnym),

  - przebudowa kanału kablowego wraz z istniejącą infrastrukturą kablową niskiego 
i średniego napięcia,

  - remont istniejącej drogi z płyt betonowych,

  - montaż systemowych daszków nad drzwiami wejściowymi,

  - wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych,

  - utworzenie zewnętrznych miejsc postojowych wraz z nasadami zieleni izolacyjnej,

  - wykonanie ogrodu kieszonkowego wraz z montażem małej architektury i nasadami zieleni ozdobnej,

  - wykonanie instalacji nawadniającej tereny zielone wraz ze sterowaniem automatycznym,

  - wykonanie przyłączy do mediów: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, c.o., oświetleniowej, elektrycznej, teletechnicznej, światłowodowej, p-poż., (oraz innych koniecznych do prawidłowego działania BCU),

  - wykonanie oświetlenia terenowego w obrębie ciągów pieszych i kołowych oraz ogrodu (sterowanie zegarem astronomicznym),

  - montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii wraz z zawarciem umowy na sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji pomiędzy Zamawiającym 
a przedsiębiorstwem energetycznym ,

  - montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych  22 kW,

  - wykonanie prób ruchowych i odbiorów,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń 
i instalacji,

  - oddanie do użytkowania.

Zadanie nr 2 -  kompleksowe wyposażenie w zabudowę  meblową i niezbędnym wyposażeniem socjalnym

Wyposażenie pomieszczeń w zabudowę meblową wraz z niezbędnym wyposażeniem socjalnym. Zabudowę meblową należy dostosować do wymiarów pomieszczeń zgodnie z projektem technicznym – orientacyjne wymiary pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. Przed zakupem i dostawą mebli należy przedstawić Zamawiającemu wizualizację aranżacji pomieszczeń wraz z zaproponowaną kolorystyką, zestawieniem mebli w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.

Zestawienie wyposażenia:

  - biuro księgowości (pom. nr 1 o wymiarach ok. 2,48m x 8,50m) - biurka gabinetowe w kształcie litery L w ilości 2 szt., kontenerki do biurek 2 szt.,  fotel biurowy ergonomiczny obrotowy - 2 szt., szafa archiwizacyjna - zabudowa całej ściany;

  - sekretariat (pom. nr 2 o wymiarach ok. 2,68m x 8,50m) – biurko gabinetowe  – 1 szt., szafa z zabudową kuchenną wraz z wyposażeniem w ciśnieniowy ekspres do kawy, mini lodówką, fotel biurowy  ergonomiczny - 1 szt., stolik kawowy - 1 szt., 5 krzeseł konferencyjnych;

  - gabinet dyrektora (pom. nr 3 o wymiarach ok. 4,36m x 4,76m) – biurko gabinetowe 1 szt., fotel biurowy ergonomiczny obrotowy - 1 szt., duży stół konferencyjny, 8 szt. krzeseł konferencyjnych;

  - pomieszczenie instruktorów (pom. nr 4 o wymiarach ok. 4,00m x 4,76m)  - duży stół konferencyjny 1 szt. , krzeseł konferencyjnych 8 szt., zabudowa meblowa, aneks kuchenny wraz z wyposażeniem w ciśnieniowy ekspres do kawy, mini lodówką;

  - pomieszczenie socjalne (pom. nr 10 o wymiarach ok. 3,95m x 5,75m) –  stoliki  okrągłe - 5 szt., 20 szt. krzeseł dostosowanych do stolików;

  - hol warsztatowy (pom. nr 11 o wymiarach ok. 5,75 m x 10,35m) – ławki dwustronne dla min. 20 osób;

  - szatnie damskie i męskie (pom. nr 13 wymiarach ok. 2,84m x 5,85m, pom. 
nr 14 wymiarach ok. 2,72 m x 5,85m, pom. nr 17, o wymiarach ok. 1,50 m x 2,99m) – szafki ubraniowe stalowe podwójne  zamykane na klucz - 20 szt.;

  - szatnie instruktorskie damskie i męskie (pom. nr 19 o wymiarach ok. 2,30 m x 2,99m, pom. nr 20  o wymiarach ok. 1,86 m x 2,99m) – szafki ubraniowe stalowe podwójne zamykane na klucz - 10 szt.;

  - pomieszczenie porządkowe (pom. nr 16 o wymiarach ok. 1,14m x 1,29m regał magazynowy;

  - zaplecze catering (pom. nr 27 o wymiarach ok. 1,68 m x 3,23m) – kuchenna 
zabudowa meblowa, lodówka do zabudowy, zmywarka do zabudowy, płyta indukcyjna, ciśnieniowy ekspres do kawy;

  - hol główny (pom. nr 28 o wymiarach ok. 5,75 m x 17,76m) – 1 stanowisko recepcyjne, 1 fotel biurowy ergonomiczny obrotowy, meble recepcyjne, kanapa 1 szt.,
 stolik kawowy, stojaki/wieszaki ubraniowe dla ok. 130 osób;

Zadanie nr 3 - kompleksowe wyposażenie branżowe pomieszczeń

W ramach tego zadania należy zakupić, dostarczyć, zamontować  i uruchomić specjalistyczne wyposażenie warsztatów szkoleniowych, pracowni VR, pracowni rysunku technicznego i wspomagania komputerowego, sali multimedialnej – zgodnie z Załącznikami od nr  4 do nr 9.

            - W Branżowym Centrum Umiejętności powstaną następujące warsztaty  i pracownie:

  - Pracownia VR,

  - Pracownia multimedialna,

  - Pracownia/warsztat montażu, demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń,

  - Warsztat obróbki ręcznej,

  - Warsztat obróbki mechanicznej,

  - Warsztat ślusarski,

  - Pracownia rysunku technicznego i wspomagania komputerowego,

- Wykonanie prób ruchowych i odbiorów;

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń 
i instalacji;

      - Wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1

    - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projektów technicznych, projektów wykonawczych, projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia, projekt aranżacji zielonych),

    - uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę i rozbiórkę,

    - reprezentowanie Zamawiającego przed właściwym organem nadzoru w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
i rozbiórkę, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz zawiadomienia 
o zakończeniu robót budowlanych,

    - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót,

    - ustalenie z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu sposobu rozprowadzenia instalacji do stanowisk w warsztatach szkoleniowych,

    - przeprowadzenie kompleksowych robót wielobranżowych w celu wykonania przedmiotowego zadania,

    - usunięcie wszelkich kolizji związanych z pracami terenowymi  i sieciowymi,

    - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających eksploatację obiektu, urządzeń i instalacji,

    - wykonanie i dostarczenie protokołów badań, sprawdzeń,

    - przeprowadzenie prób końcowych i prób eksploatacyjnych,

    - dostarczenie wymaganych dokumentów, dopuszczeń, deklaracji zgodności, zaświadczeń fabrycznych, świadectw jakości, gwarancji, certyfikatów i licencji, dokumentacji techniczno-ruchowych, kart zmian, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów, instrukcji obsługi w języku polskim, świadectwa charakterystyki energetycznej

    - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń, 
instalacji i maszyn,

    - dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych w języku polskim, kart zmian,

    - przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania,

    - w czasie realizacji całego zadania należy zapewnić taką organizację robót 
i dozór nad prowadzonymi robotami, aby nie stwarzać zagrożeń dla eksploatacji czynnych obiektów – Budynek Maszyny Wyciągowej oraz urządzeń – kanał kablowy z czynną infrastrukturą techniczną niskiego i średniego napięcia. Wszelkie roboty winny być uzgadniane 
i koordynowane ze służbami technicznymi kopalni. Szczegółowe zasady uzgadniania i koordynacji robót Wykonawca przedstawi w instrukcji bezpiecznego wykonania robót i technologiach zatwierdzonych w obowiązującym trybie u Zamawiającego,

    - W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zamówienia, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu,

    - wszelkie prawa autorskie związane z projektem, przechodzą na Zamawiającego
z chwilą wydania dokumentacji przez Wykonawcę i zapłaty przez Zamawiającego. Zamawiający może dysponować posiadaną dokumentacją dowolnie a odpowiedzialność za merytoryczną zawartość spoczywa na Wykonawcy projektu. Wykonawca zobowiązany jest do wyodrębnienia kosztów za przekazanie majątkowych praw autorskich.

Zadanie nr 2

    - wykonaniu wizualizacji pomieszczeń w zabudowę meblową zgodnie z przedmiotem  zamówienia,

    - zatwierdzenie  projektu aranżacji zabudowy meblowej,

    - wykonanie mebli biurowych wraz z dostawą i zabudową zgodnie z zamówieniem,

    - zestawienie wyposażenia socjalnego  celem akceptacji przez Zamawiającego,

    - zakup, dostawa i montaż wyposażenia socjalnego,

    - utylizację odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia.

Zadanie nr 3

    - Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

    - Wszystkie materiały i części zastosowane do wykonania wyposażenia warsztatów oraz samo wyposażenie, będą nowe, bez uszkodzeń i nieużywane, wolne od wad.

    - Wszystkie urządzenia/maszyny wymagające specjalistycznego posadowienia powinny być zamontowane zgodnie z DTR na odpowiedniej bazie.

    - Urządzenia zostaną wyprodukowane w całości w fabryce producenta i dostarczone do siedziby Zamawiającego we wskazane przez niego miejsce dostawy, gdzie dopuszcza się jedynie wykonanie  montażu i uruchomienia, które to czynności będą wykonane kompleksowo przez Wykonawcę.

    - Aktualna dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim urządzeń zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dostawą danego elementu 
Wyposażenia:

- instrukcja obsługi w języku polskim: co najmniej 1 kopia papierowa plus wersja elektroniczna w formacie PDF na CD/DVD lub nośniku danych (pendrive).

- instrukcja konserwacji i napraw urządzenia w języku polskim: co najmniej 
1 kopia papierowa plus wersja elektroniczna w formacie PDF na CD/DVD lub nośniku danych (pendrive). Instrukcje konserwacji i napraw będą zawierać kompletne informacje na temat obsługi i okresowych przeglądów technicznych, w tym rysunek techniczny.

    - Oprogramowania i systemy sterowania muszą posiadać pełną wersję oprogramowania z wieczystymi licencjami edukacyjnymi.

- Termin realizacji zamówienia – do 15 września 2025 r. w tym:

Zadanie nr 1:  do  15 września 2025 r. (protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 
7 dni od daty zawarcia umowy)

Zadanie nr 2:  do  15 września 2025 r.

Zadanie nr 3:  do  15 września 2025 r.

- Wymagania w zakresie aktów prawnych, przepisów i norm:

Zadanie nr 1:

      - Zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o:

  - Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu     budowlanego,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z późniejszymi zmianami,

  - Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP,

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym z dnia 14 marca 2000 r.

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 29.07.2020 r.;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.;

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków                   i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych;

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

  - Wewnętrznych Zarządzeń Zamawiającego;

  - Przepisów i norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Zadanie nr 2:

Zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o:

  - Przepisy Kodeksu Cywilnego;

  - Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  - Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Przepisów i norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Zadanie nr 3:

Zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o:

3.1 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

3.2 Przepisów i norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Zasady organizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany warunków udzielania zamówienia;

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;

Zadanie nr 1:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia należy prowadzić zgodnie obowiązującymi przepisami 
Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Roboty budowlane, zarówno montażowe jak i rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu 
o stosowną dokumentację projektową, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) oraz Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót - Technologię i Organizację Robót, 
z uwzględnieniem charakterystyki pracy czynnego zakładu górniczego, zagrożeń z tym związanych oraz zastosowanego sprzętu. W/w dokumenty powinny zostać pozytywnie zaopiniowane przez służby kopalni oraz zatwierdzone przez Dyrektora Kopalni - JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

- Pracownicy Wykonawcy winni zostać przeszkoleni w zakresie:

- obowiązujących w KWK „Knurów – Szczygłowice” przepisów dotyczących porządku 
i dyscypliny pracy,

- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,

- występujących zagrożeń,

- zasad łączności i alarmowania,

- znajomość rejonu i robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń.

- Szkolenia odbywają się w Zespole Szkolenia KWK „Knurów - Szczygłowice”, gdzie prowadzona jest odrębna dokumentacja przeszkolenia pracowników podmiotów zewnętrznych. Zasady przeprowadzania szkoleń pracowników podmiotów zewnętrznych określone są w Zarządzeniu Dyrektora Kopalni – KRZG w sprawie przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podmiotów gospodarczych wykonujących pracę na rzecz i terenie JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”.

- Wykonawca jest zobligowany do takiej organizacji pracy, aby:

    - roboty budowlane zapewniały załodze kopalni ciągły, nieprzerwany oraz bezpieczny dostęp do urządzeń i obiektów w rejonie wykonywanych robót – Budynek Maszyny Wyciągowej,

    - wszelkie czynności prowadzone w ramach umowy nie stwarzały zagrożenia dla innych obiektów budowlanych - Budynek Maszyny Wyciągowej, kanał kablowy z czynną infrastrukturą techniczną niskiego i  średniego napięcia,

    - złom (stalowy i kolorowy) wytwarzany podczas robót rozbiórkowych został oddzielony od innych odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia, Wykonawca 
w razie potrzeby potnie złom do gabarytów pozwalających na załadunek, a następnie 
zeskładuje i zabezpieczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (stanowi on własność Zamawiającego);

    - wywóz odpadów powstających podczas realizacji usługi odbywał się będzie na bieżąco;

    - dojazd samochodów i sprzętu do robót oraz wywóz odpadów, będzie odbywał się po istniejącej drodze wewnętrznej do zakładu FOCH od ulicy Szpitalnej.

Zadanie nr 2:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia należy prowadzić w oparciu o przedstawiony projekt 
aranżacji zabudowy meblowej i zaakceptowany przez Zamawiającego

- Transport przedmiotowych mebli odbędzie się na miejsce przeznaczenia, to jest do  
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów rejon Szybu FOCH, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Montaż mebli będzie odbywał się w pomieszczeniach znajdujących się w KWK „Knurów-
Szczygłowice” Ruch Knurów rejon Szybu FOCH objętych zamówieniem.

- Wykonawca powinien tak organizować pracę, aby:

- odpady powstające w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wywozi i zagospodarowuje na koszt własny, po zakończeniu robót;

- transport przedmiotowych mebli biurowych, ich dowóz zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz wywóz odpadów, będzie odbywał się po istniejącej drodze wewnętrznej do zakładu FOCH od ulicy Szpitalnej oraz po drogach publicznych.

Zadanie nr 3

- Ustalenie z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu sposobu rozprowadzenia instalacji do stanowisk w warsztatach szkoleniowych

- zakup, dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń, 
instalacji i maszyn,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych w języku polskim, kart zmian

- Wymagania dla Wykonawcy:

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przekazania Zamawiającemu uzupełnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 3). Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, harmonogram stanie się załącznikiem do umowy.

Zadanie nr 1:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wynikającymi z ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń do ustawy.

- Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w odniesieniu do osób projektujących, sprawdzających projekt i kierujących robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Osoby w/w wymienione winne wykazać się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Osobę służb bhp posiadającą kwalifikacje pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy z późniejszymi zmianami);

Osoby do prac fizycznych, posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne dla zapewnienia przepisowej realizacji zamówienia, w ilości gwarantującej terminową realizację zamówienia.

- Osoby realizujące przedmiot zamówienia powinny:

- posiadać stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia 
i upoważnienia,

- być przeszkolone w zakresie przepisów obowiązujących w zakładzie górniczym,

- być ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków;

- posiadać aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie

- być zapoznane ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania robót;

- być wyposażone w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej;

- być przeszkolone przez Zamawiającego w zakresie bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, występujących zagrożeń w miejscu pracy, rozmieszczenia środków gaśniczych, sposobu zgłoszenia wypadków.

- W razie potrzeby przeszkolenia pracowników podmiotów zewnętrznych wykonujących prace awaryjne, serwisowe, lub krótkotrwałe, przeszkolenie to przeprowadza inspektor nadzoru lub osoba dozoru wyższego Zamawiającego nadzorująca te prace z jednoczesnym dokonaniem wpisu do Rejestru przeszkoleń pracowników podmiotów zewnętrznych wykonujących prace poza ruchem zakładu górniczego, znajdującym się w zainteresowanym dziale.

- W razie wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad robotami świadczonymi przez Wykonawcę lub najbliższą osobę dozoru ruchu zakładu górniczego KWK „Knurów-Szczygłowice”.

- W przypadku powstania w czasie realizacji zamówienia  stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników dla bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego KWK „Knurów-Szczygłowice” 
natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników 
w bezpieczne miejsce  oraz powiadomić o tym fakcie Zmawiającego

- Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał oceny ryzyka zawodowego (wraz z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji) oraz zapozna pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami.

- Pracownicy Wykonawcy powinni stosować indywidualny sprzęt ochrony osobistej (okulary, półmaski przeciwpyłowe, ochrony słuchu, szelki bezpieczeństwa, rękawice robocze itp.) zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zarządzeniami Dyrektora Kopalni w sprawie doboru, zaopatrzenia i stosowania przez pracowników przydzielonych im środków ochrony indywidualnej.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wymagane przepisami szkolenia i pouczenia wszystkich swoich pracowników zatrudnianych przy wykonywaniu czynności u Zamawiającego.

- Osoby dozoru Wykonawcy na bieżąco zapoznają pracowników z Komunikatami BHP, wydawanymi przez Zamawiającego.

- Zamawiający ustali w zakresach czynności odpowiednich osób kierownictwa i osób pełniących zastępstwo, obowiązki nadzoru nad robotami wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt magazynowanie materiałów, ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa dla pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę 
i roboty od zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków, pożaru, klęsk żywiołowych.

Zadanie nr 2:

- Dostarczone i zmontowane meble, urządzenia, sprzęt, elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. Elementy, z których zabudowane są urządzenia muszą być produktami określonego producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (gwarancja realizowana na terenie Polski), muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

- Wykonawca zapewni:

- wszelki sprzęt i materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- wszelkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego;

- wykonywanie przedmiotowego zamówienia oraz prowadzenia prac będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zagwarantuje, że przedmiot zamówienia:

a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi wymaganiami i należycie spełnia wymagania  określone przez Zamawiającego,

b) jest przydatny do konkretnych celów zaplanowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych 
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożona ofertą.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Zamawiający wymaga dostarczenia próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do realizacji umowy w celu uzgodnienia kolorystyki mebli.

- Każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje miejsca realizacji zamówienia.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa w specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia ich wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań.

Zadanie nr 3

- Wykonawca dostarczy katalog części zamiennych ze szczegółową specyfikacją - co najmniej 1 kopia papierowa. Katalog będzie zawierał następujące informacje dotyczące części: opis, numer katalogowy, ilość występująca na urządzeniu (tj. danym elemencie Wyposażenia) oraz rysunek poglądowy miejsca montażu na urządzeniu.

- Wraz z danym elementem wyposażenia zostaną dostarczone wszystkie wymagane prawem polskim i europejskim certyfikaty, poświadczenia i atesty odpowiednie dla dostarczonego typu urządzenia oraz kopie protokołów z poszczególnych odbiorów i testów na etapie produkcji tego elementu wyposażenia, a w szczególności kontroli połączeń spawanych konstrukcji nośnej, przeciążeń urządzenia etc.

- Montaż i pierwsze uruchomienie na terenie Zamawiającego wykona Wykonawca.

- Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch eksploatacyjny, uruchomienie obrabiarek, urządzeń i wyposażenia wraz z uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR i instrukcjami obsługi oraz bhp (oleje, płyny smarujące i konserwujące).

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych, wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku BCU oraz montaż w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

- Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji dla techników obsługujących i konserwujących urządzenie, które przeprowadzi producent urządzenia. Szkolenie to będzie równoważnym ze szkoleniem stanowiskowym upoważniającym do prawidłowej obsługi urządzeń. Przeszkolonych zostanie 6 osób w okresie 14 dni. Termin szkolenia zostanie ustalony wraz z terminem dostawy urządzenia.

- Wymagania dla Zamawiającego:

- Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi przez Wykonawcę pracami przez imienne wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie nieobecności Inspektora nadzoru Zamawiający wyznaczy osoby pełniące zastępstwo. Inspektor nadzoru lub osoba pełniąca zastępstwo, zobowiązani są do zorganizowania całości nadzoru ze strony Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru Zamawiającego ma obowiązek między innymi:

- gromadzenia dokumentacji;

- kontroli dokumentacji;

- kontroli robót/usług prowadzonych przez Wykonawcę;

- dokonywania odbioru robót/usług;

- zatrzymywania robót wykonywanych przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników;

- Zamawiający ma prawo oddania pracownika do dyspozycji Wykonawcy w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień przepisów prawa w zakresie objętym postępowaniem, prawa pracy i regulaminu pracy Zamawiającego.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest:

- niezwłocznie zorganizować pierwszą pomoc dla poszkodowanego,

- zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy protokolarnie przekazanym Wykonawcy. W rejonie wyznaczonym Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia Wykonawca,

- udostępnić niezbędne informacje i materiały służbom bhp Wykonawcy.

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagrożony pracownik Wykonawcy.

- Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po odbiorze końcowym robót, usunięciu

ewentualnych usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru, co zostaje potwierdzone stosownym protokołem i rozliczeniem finansowym umowy.

- Warunki odbioru:

- Zamawiający przewiduje podczas realizacji zamówienia odbiory częściowe za zrealizowane etapy zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” (dalej: Harmonogram) stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty mailowej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, gotowość do dokonania odbioru częściowego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty mailowej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, gotowość do dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający zaopiniuje projekty w terminie do 14 dni od daty otrzymania. Zaopiniowanie projektów przez Zamawiającego nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcę za błędy projektowe i niezgodności z zapisami umowy, które mogą ujawnić się na etapie realizacji zamówienia.

- Odbiory, o których mowa w ust. 1)  potwierdzać będą pozytywne protokoły odbiorów częściowych sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego, podpisane przez obie strony. Pozytywny odbiór  częściowy przez przedstawiciela Zamawiającego nastąpi wówczas gdy Wykonawca wykona prace wynikające z Harmonogramu zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej, PFU, dokumentacji  oraz z godnie z zasadami  wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac stanowiących przedmiot Zamówienia zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.

- Podstawą dokonania pozytywnego odbioru końcowego będą pozytywne protokoły odbiorów wszystkich elementów rozliczeniowych wymienionych w Harmonogramie oraz prawomocna decyzja organu nadzoru budowlanego na użytkowanie przedmiotu umowy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi:

- oryginał Dziennika Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych,

- kopie kart lub karty przekazania odpadów powstałych podczas rozbiórki obiektów budowlanych,

- protokoły przeprowadzonego ruchu próbnego dla instalacji i urządzeń zabudowanych przez Wykonawcę,

- protokoły wszystkich wymaganych przez normy i przepisy koniecznych pomiarów 
w celu oddania do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- deklaracje zgodności WE dla zabudowanych urządzeń,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, badania na materiały zastosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy,

- instrukcje obsługi i montażu maszyn i urządzeń,

- instrukcje obsługi i eksploatacji całej instalacji,

- instrukcje stanowiskowe, BHP i instrukcje p.poż,

- świadectwa jakości wyrobu,

- karty gwarancyjne dostarczonych i zabudowanych maszyn i urządzeń,

- dokumenty o których mowa w art. 57 ustawy prawo budowlane.

- dwa egzemplarze operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem zmian do zasobów geodezyjno-kartograficznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach,

- kompletną  dokumentację powykonawczą wraz z  instrukcjami eksploatacji i konserwacji, dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim, kart zmian, itp.

- uzyskane niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z prawa, umożliwiające eksploatację obiektu, maszyn, urządzeń i instalacji,

- uzyskane pozwolenia na użytkowanie.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o  fakturę końcową.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić pozytywny protokół odbioru końcowego.

- Odbioru przedmiotu zamówienia dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, potwierdzając w protokole odbiór rzeczywistego zakresu wykonanej usługi / roboty

- Wymagania dotyczące gwarancji i uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi.

Zadanie nr 1:

- Gwarancja na projekt :

- Wykonawca zapewni, iż opracowana dokumentacja będzie kompletna oraz zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wszelkie braki w dokumentacji, stwierdzone zarówno w toku zatwierdzania lub kontroli dokumentacji przez odpowiednie organy jak i podczas wykonywania zadania na podstawie niniejszej dokumentacji.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających projektu  podstawowego, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowej  stanowiącej przedmiot zamówienia.

- Wymagany okres gwarancji – do czasu oddania do użytkowania obiektów objętych specyfikacją techniczną.

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Gwarancja na wykonane roboty budowlane i instalacyjne:

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

- Na wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady funkcjonowania 
i wykonawstwa.

- Jeżeli w ramach wykonania obowiązków gwarancyjnych Wykonawca wymieni urządzenie, maszynę, instalację wadliwą na wolną od wad albo dokona ich istotnych  napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany albo zwrócenia naprawionego urządzenia, maszyny lub instalacji. Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia lub instalacji, niniejsze postanowienie stosuje się do części wymienionej. Powyższe znajduje również zastosowanie 
w odniesieniu do gwarancji obejmującej wykonane roboty. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym wskutek wady  Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia lub jego części.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do niezwłocznego usuwania awarii 
i usterek powstałych bez winy Zamawiającego oraz wymiany na nowe części 
i podzespołów, które uległy uszkodzeniu .

- W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć stwierdzone wady.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

- Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki z tytułu gwarancji (we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny) nastąpi w ciągu 72 godzin licząc od momentu powiadomienia telefonicznego, pocztą elektroniczną, lub przesłania informacji faksem o zaistniałej awarii. Po otrzymaniu informacji o awarii, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać  pocztą elektroniczną. Po upływie powyższego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw we własnym zakresie (bez utraty gwarancji). Wszelkimi kosztami tych napraw łącznie z wymianą części i podzespołów Zamawiający, bez uzyskiwania upoważnienia Sądu,  może obciążyć Wykonawcę.

- Wykonanie wszystkich czynności serwisowych (zgodnie z instrukcjami i DTR).

Zadanie nr 2:

      - Wykonawca przedstawi dla każdego z elementów umeblowania i wyposażenia warunki gwarancji z uwzględnieniem punktów 2 i 3.

      - Wykonawca zapewni gwarancję na meble biurowe, meble pod wymiar, elementy ogólnego wyposażenia przez okres minimum 24 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

      - Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu dostawy 
z montażem, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż do trzeciego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

Zadanie nr 3:

      - Wykonawca przedstawi dla każdego z elementów wyposażenia warunki gwarancji 
z uwzględnieniem punktów 2 do 4.

      - Okres udzielenia gwarancji wyniesie minimum 24 miesiące lub zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

      - Wszystkie dostarczone narzędziowe głowice frezarskie oraz frezy składane muszą być objęte dodatkową gwarancją wymiany w ciągu roku od zakupu w przypadku uszkodzenia (niezależnie od jego przyczyny).

      - Wykonawca zagwarantuje autoryzowany serwis producenta z nie dłuższym niż 104 -godzinnym czasem reakcji.

- Do oferty Wykonawca dołączy:

      - Potwierdzone przez Zamawiającego oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej zgodnie 
z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

      - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

      - Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remontach lub modernizacji lub przebudowie elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż: 5 000 000,00 zł netto oraz co najmniej jednej dostawy mebli i jednej dostawy urządzeń: przemysłowych lub warsztatowych lub edukacyjnych wskazujących, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/ członków konsorcjum) wykonał je w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie). Ww. wykaz winien zawierać wartości wykonanych robót / usług, przedmioty oraz daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego roboty / usługi zostały wykonane.

Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty / usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.

      - Wykaz parametrów.

- Uwarunkowania wynikające z Systemu Zarządzania Środowiskowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

  - Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający.

- Informacje dodatkowe:

- Wszystkie dostarczone elementy objęte zamówieniem  muszą być nowe tj.  nie starsze niż 
14 miesięcy w momencie końca terminu realizacji zadania. Pod pojęciem „nowe” żąda się dostarczenia produktów wykonanych z nowych elementów, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

- Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.

- Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań i urządzeń prototypowych.

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przyjęte i zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie przedmiotowego zadania oraz za wykonawstwo przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający w miarę możliwości umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca będzie prowadził prace przy użyciu własnego sprzętu technicznego,

- Wykonawca zapewni niezbędną obsługę maszyn i urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy.

- W celu należytego zapoznania się Wykonawcy z zakresem zamówienia, Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów rejon Szybu FOCH Zamawiający zapewni przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze od godziny 7:00 do 13:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego dokładnego terminu (dnia i godziny):

- nr telefonu (32) 718 53 89, (32) 718 55 87  lub mailowo apalus@jsw.pl,  	msadzinski@jsw.pl

Załączniki:

      - Program Funkcjonalno-użytkowy.

      - PFU - rzut BCU z wymiarami.

      - Harmonogram rzeczowo – finansowy

      - ST wyposażenia pracowni nr 1, 2 – VR, mobilna VR, multimedialna.

      - ST wyposażenia pracowni nr 3 – montażu/demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń.

      - ST wyposażenia pracowni nr 4 – obróbki ręcznej.

      - ST wyposażenia pracowni nr 5 – obróbki mechanicznej.

      - ST wyposażenia pracowni nr 6 – ślusarska .

      - ST wyposażenia pracowni nr 7 – rysunku technicznego/sala teoretyczna.

Załącznik nr 3

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót na:

Modernizację  i zmianę sposobu użytkowania budynków KWK „Knurów-Szczygłowice” wraz
 z komunikacją oraz kompleksowym wyposażeniem dla potrzeb utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w powiecie gliwickim na terenie JSW S. A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch Knurów

| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamówienia |  | Wartość [zł netto] |  | Termin wykonania |  |
| 1.1 | Opracowanie dokumentacji w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Opracowanie projektu rozbiórki części obiektu w 4 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego dla całego zamierzenia inwestycyjnego w 4 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego dla całego zamierzenia inwestycyjnego w 4 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla całego zamierzenia inwestycyjnego w 4 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Opracowanie ekspertyzy technicznej |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Przeniesienie autorskich praw majątkowych |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dla wszystkich branż) w 2 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich w 2 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Roboty przygotowawcze w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Organizacja placu budowy + wygrodzenie budowy |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Remont kanału technologicznego - dostosowanie pod inwestycję |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Wycinka drzew kolidujących z inwestycją |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Rozbiórka ścianek działowych |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Demontaż okładzin |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Rozbiórka nawierzchni |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Rozbiórka przyległych budynków |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Demontaż wyposażenia łaźni |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Przekucia pod nowe otwory |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty ziemne + zagospodarowanie terenu w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Korytowanie pod nową nawierzchnię |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Wykonanie ogrodu kieszonkowego, nasadzenia zieleni, instalacji nawadniającej, przebudowa drogi z płyt |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Wykonanie nowych nawierzchni pod miejsca parkingowe |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Wykonanie nawierzchni - ciągów pieszych |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Wykonanie krawężników najazdowych |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Prace konstrukcyjne w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Wykonanie nowego układu pomieszczeń (wykonanie nowych przegród pionowych wewnętrznych). |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Montaż nowych nadproży i konstrukcji wsporczych. |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Wykonanie wzmocnień posadzki |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Wyrównanie posadzek |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Prace zewnętrzne w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Montaż nowego orynnowania i oblachowania |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Naprawa ubytków i pęknięć ścian zewnętrznych. |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Osuszenie i izolacja przeciwwodna, termiczna ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Ocieplenia ścian zewnętrznych, położenie warstwy zewnętrznej tynk/klinkier |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami. |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Wykonanie modernizacji dachu wraz z izolacją termiczną i pokryciem połaci dachowej. |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Montaż ppoż przegród szklanych w komunikacji |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Prace wykończeniowe w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Wykonanie okładzin ściennych (tynk, gładź, warstwa wierzchnia, płytki) |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Wykonanie okładzin sufitowych |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Wykonanie posadzki betonowej architektonicznej, zbrojonej wraz z impregnacją i warstwą izolacji termicznej. |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych w sanitariatach |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Montaż systemowych ścianek HPL |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | Roboty sztukatorskie związane z odtworzeniem fragmentów istniejących okładzin. |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | Ponowny montaż odrestaurowanego wyposażenia łaźni |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | Montaż wewnętrznej prefabrykowanej stolarki drzwiowej |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Prace towarzyszące w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Ujednolicenie elewacji przyległych do budynku i ogrodu |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Montaż zadaszenie wejścia głównego |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Roboty towarzyszące. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Roboty porządkowe i utylizacja gruzu w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Roboty porządkowe. |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Utylizacja gruzu. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Instalacje sanitarne w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Instalacja c.o podłogowego - dostawa i montaż rurociągów grzewczych, rozdzielaczy oraz pozostałej niezbędnej armatury. Wykonanie pionów i poziomów do swc. Wykonanie warstwy izolacyjnej. |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze - woda typu "split". |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | Instalacja wod.-kan. komunalno bytowa. Dostawa i montaż rurociągów, przyborów wraz z bateriami, niezbędnej armatury. |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Instalacja hydrantowa. Dostawa i montaż hydrantów pionów i poziomów do węzła wodomierzowego. |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Instalacja hydrantowa. Dostawa i montaż agregatu pompowego, rurociągów i armatury. Adaptacja pomieszczenia na hydrofornię ppoż. |  |  |  |  |  |
| 1.10.6 | Przebudowa węzła wodomierzowego. |  |  |  |  |  |
| 1.10.7 | Kanalizacja deszczowa. Wykonanie przykanalików, montaż studzienek, wpusty drogowe i liniowe. |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 | Wykonanie kotłowni. |  |  |  |  |  |
| 1.10.9 | Instalacja klimatyzacji. |  |  |  |  |  |
| 1.10.10 | Instalacja wentylacji. Dostawa i montaż central wentylacyjnych, wentylatorów, kanałów, zaworów wentylacyjnych i pozostałej armatury. |  |  |  |  |  |
| 1.10.11 | Przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejących, kolidujących sieci instalacji wewnętrznych, przyłączy i instalacji uzbrojenia podziemnego. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Instalacja elektryczna w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Zasilanie wraz montażem rozdzielni głównej i tablic. |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego w tym montaż latarni. |  |  |  |  |  |
| 1.11.3 | Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego. |  |  |  |  |  |
| 1.11.5 | Zasilanie urządzeń technologicznych. |  |  |  |  |  |
| 1.11.6 | Wykonanie wyłącznika ppoż. |  |  |  |  |  |
| 1.11.7 | Montaż instalacji fotowoltaicznej 50 Kw. i magazynu energii |  |  |  |  |  |
| 1.11.8 | Wykonanie instalacji odgromowej. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Instalacja niskoprądowa w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Sieć Wewnętrzna - strukturalna, niskoprądowa. |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 | Dostawa i montaż serwera. |  |  |  |  |  |
| 1.12.3 | Pozostałe systemy - BMS. |  |  |  |  |  |
| 1.12.4 | Wyposażenie specjalistyczne. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Rozruchy w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Kompletowanie oryginałów dokumentów - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ich przekazanie w 3 egzemplarzach |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 | Rozruch próbny dla instalacji i urządzeń zabudowanych przez Wykonawcę, |  |  |  |  |  |
| 1.13.3 | Protokoły badań i sprawdzeń w tym protokoły z prób ruchowych |  |  |  |  |  |
| 1.13.4 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji, |  |  |  |  |  |
| 1.13.5 | Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń w tym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania 1: |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis zamówienia |  | Wartość [zł netto] |  | Termin wykonania |  |
| 2.1 | Wyposażenie, umeblowanie – dostawa i montaż niezbędnego umeblowania |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Biuro księgowości |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Sekretariat |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Gabinet Dyrektora |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Pomieszczenia Instruktorów |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Hol warsztatowy |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Szatanie damskie i męskie |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Szatnie Instruktorskie damskie i męskie |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Pomieszczenie porządkowe |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Zaplecze catering |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Hol główny |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania 2: |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis zamówienia |  | Wartość [zł netto] |  | Termin wykonania |
| 3.1 |  | Kompleksowe branżowe wyposażenie pomieszczeń |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Warsztat ślusarski |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Warsztat obróbki ręcznej |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Warsztat obróbki mechanicznej |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Warsztat montażu/demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Pracownia multimedialna |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | Pracownia VR, mobilna VR |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | Pracownia rysunku technicznego i wspomagania komputerowego |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Rozruch próbny dla instalacji i urządzeń zabudowanych przez Wykonawcę, |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  | Protokoły badań i sprawdzeń w tym protokoły z prób ruchowych |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  | Licencje na użytkowanie oprogramowania |  |  |  |  |
|  |  | Wartość zadania 3: |  |  |  |  |
|  |  | Wynagrodzenie za wykonanie całej umowy: |  |  |  |  |

Uwaga!

- W zakresie zadania nr 3 Wykonawca podaje w pkt. 3.1.1 – 3.1.7 wartość za poszczególne pracownie pomniejszoną o koszt licencji na użytkowanie oprogramowania. Sumę wartości za licencję na użytkowanie oprogramowania Wykonawca wpisuje w poz. 3.1.11

- Wartość netto za „Dokumentację projektową” – poz. 1.1.1 – 1.1.8 Harmonogramu rzeczowo-finansowego– nie może być większa niż 5 % całkowitej wartości netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Suma wartości netto za poz. 1.13.1 – 1.13.5 oraz 3.1.8 – 3.1.11 Harmonogramu rzeczowo-finansowego– nie może być mniejsza niż 10 % całkowitej wartości netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 1,2 – VR, mobilna VR, multimedialna

Pracownia VR

Zakres zamówienia:

- Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 15 sztuk

Parametry:

- procesor: Intel i9 12900K lub równoważny

- karta graficzna: NVIDIA RTX z serii 30 – 24 GB lub równoważna

- pamięć: 32 GB DDR5 4800 MHz nECC

- Dysk 1 – 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe

- Dysk 2 - 1 TB HDD 7200 RPM 3.5 SATA III

- Komputery musza posiadać kartę dźwiękową, kartę sieciową 10/100/1000 Mbit/s, bezprzewodową kartę sieciową Wi-FI, układ Bluetooth, napęd DVDRW, 1 interfejs RJ-45 (LAN), 6 interfejsów USB (w tym co najmniej 4 USB 3.0), 1 połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego, 1 port DisplayPort, 1 złącze HDMI, wyjście liniowe audio, czytnik kart pamięci,

- Każdy komputer z peryferiami: klawiaturą USB i myszą optyczną USB, monitor 27cali, HD

- Komputery muszą być dostarczone wraz z licencjami i preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro lub równoważnym

- Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE

- Komputery muszą być dostarczone wraz z kompletem sterowników umożliwiających konfigurację wszystkich komponentów komputera

- Zestaw VR – 15 sztuk (Oculus Meta Quest 3 512GB lub równoważne)

Parametry:

- stacje dokujące do ładowanie wraz z dodatkowymi akumulatorami

- kabel 5 m

- pasek do gogli wraz z dodatkową baterią

- dodatkowe paski do kontrolerów zapewniające bezpieczeństwo oraz lepszy chwyt.

- silikonowa podkładka na twarz zapewniająca komfort użytkowania

- kontrolery VR - 15 par

- etui zapewniające bezpieczeństwo w trakcie transportu

- Aparatura sieciowa – 1 zestaw

Parametry:

- Swich zarządzalny L2 (w drugiej warstwie)

- Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 16 szt.

- Przeglądarka WWW (GUI)

- Do szaf RACK

- Stacja bazowa, router

Parametry:

- Router do obsługi 30 urządzeń

- Obsługa pasm: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

- Wi-Fi 5 (802.11ac) lub Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Wyposażenie dodatkowe niezbędne do skonfigurowania pracowni stacjonarnej.

- Meble:

- stoliki – 15 szt.

  - Biurko laminowane, stanowisko systemowe 1 osobowe. Wyposażone 
w rynnę kablową pod blatem z przepustami do układania instalacji pomiędzy połączonymi stanowiskami.

  - Wymiary: min 90x60 cm

- krzesła 15 szt.

  - Fotel obrotowy z mechanizmem Tilt, oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i imitacji skóry w kolorze czarnym. Stałe podłokietniki z plastikowymi nakładkami, podstawa stalowa - chromowana. Samohamowne kółka do powierzchni twardych.

Pracownia mobilna VR

Zakres zamówienia:

- Laptop wraz z oprogramowaniem - 10 sztuk

Parametry:

- procesor: Intel Core i7 – 14700HXlub równoważny

- pamięć: min. 32 GB

- karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX A3500- 12 GB lub równoważna

- Dysk 1 – 512 GB SSD PCIe NVMe TCL

- Dysk 2 – 1 TB SSD PCIe NVMe

- ekran: 16’ 1920x1200

- mysz bezprzewodowa

- Bateria Long Life 95 WH 8 ogniw, litowo-polimerowa

- 1 port DisplayPort,

- Laptopy muszą być dostarczone wraz z licencjami i preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro lub równoważnym

- Laptopy muszą posiadać deklarację zgodności CE

Laptopy muszą być dostarczone wraz z kompletem sterowników umożliwiających konfigurację wszystkich komponentów laptopa.

- Zestaw VR – 10 sztuk (Oculus Meta Quest 3 512GB lub równoważne)

Parametry:

- stacje dokujące do ładowanie wraz z dodatkowymi akumulatorami

- kabel 5 m

- pasek do gogli wraz z dodatkową baterią

- dodatkowe paski do kontrolerów zapewniające bezpieczeństwo oraz lepszy chwyt.

- silikonowa podkładka na twarz zapewniająca komfort użytkowania

kontrolery VR – 10 par

- etui zapewniające bezpieczeństwo w trakcie transportu

- Aparatura sieciowa – 1 zestaw

Parametry:

- Bezprzewodowy Modem Mobilny (Router bezprzewodowy z modemem 4G)

- Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LTE

- Obsługa pasm: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

- Bateria

- Kabel micro USB

- Adapter Nano SIM

- Wyposażenie dodatkowe/obligatoryjne mobilnej pracowni oraz wyposażenie niezbędne do transportu i uruchamiania pracowni poza siedzibą:

  - torba na laptopa  – 10 szt.

  - myszka do laptopa - 10 szt.

Pracownia multimedialna

Zakres zamówienia:

- Tablica interaktywna – 1 szt.

Parametry:

- przekątna: nie mniejsza niż 85’’

- typ matrycy: VA LED

- powłoka antyrefleksyjna

- rozdzielczość: 4K 3840 × 2160

- czas reakcji: 6.5 ms

- format obrazu: 16:9

- punkty dotykowe: 50

- powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna

- wbudowany moduł WiFi

- gotowość do pracy ciągłej: 7/24

- porty USB-C

- wejście HDMI (minimum dwa)

- obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika (Optyczna lub na podczerwień)

- mocowanie ekranu na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA

- oprogramowanie: rozpoznawanie pisma z języku polskim

- Ekrany (wyświetlacz konferencyjny) – 2 szt.

Parametry:

- przekątna ekranu: minimum 86’

- typ matrycy: VA

- wbudowane Wi-Fi i Bluetooth

- rozdzielczość: 3840 x 2160

- format obrazu: 16:9

- wbudowane głośniki, mikrofon oraz kamera

- Rzutnik (projektor multimedialny):

Parametry:

- technologia laserowa

- rozdzielczość: 4K UHD

- wejście HDMI – dwa lub więcej

- żywotność lamp: 20000 godzin lub więcej

- Zestaw do streamingu internetowego (sprzęt do telekonferencji)

Parametry:

- sposób podłączenia: HDMI, USB, USB-C

- głośnik

- mikrofon

- kamera internetowa, rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K)

- Krzesła – min. 130 szt.

Parametry:

- metalowy stelaż

- tapicerowane siedzisko oraz oparcie

- podłokietniki

- Stoły (cateringowe) – min. 6 szt.

Parametry:

- drewniany blat/płyta MDF

- wymiary: 200x100 cm

- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat

- Mównica – 1 szt.

Parametry:

- podświetlany pulpit

- wbudowany mikrofon

- wbudowany zestaw głośników

- jednoosobowa

- wymiary: wysokość min. 115cm, szerokość: 55cm, głębokość: 45cm

- Stół prezydialny – 1 szt.

Parametry:

- drewniany blat/płyta MDF

- metalowe nogi, stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat

- wymiary: długość 300 cm (dla 3 osób)

- Stoliki cateringowe – min. 4 szt.

Parametry:

- blat okrągły,

- wysokość: 100-110 cm

- średnica: 70-80 cm

- kolor: czarny

- Sprzęt do nagłośnienia

Parametry:

- mikrofon bezprzewodowy – co najmniej 2 szt.

- wbudowany odtwarzać MP3, CD, SD, DVD

- USB,

- wbudowany odbiornik Bluetooth

- minimum 2 kolumny

- moc kolumn: min. 86-92 dB

- System do zawieszana obrazów, wystaw wraz z ramami

Parametry:

- system wieszania obrazów/plakatów na szynie

- w zestawie ramy - co najmniej 20 sztuk, format: A1

- Scena mobilna

Parametry:

- wymiary: 400x300 cm

- w zestawie stopień sceniczny/schody

- wykonana z profili aluminiowych pokrytych atestowaną, wodoodporną płytą antypoślizgową

- Fotele konferencyjne – min. 8 szt.

Parametry:

- w całości tapicerowany,

- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami.

- Stoliczki kawowe/stoliki konferencyjne – min. 4 szt.

Parametry:

- kwadratowy blat, wymiary: min. 50x50cm

- czarny, metalowy stelaż/rama, mat

- wymiary: wysokość max. 45cm

- Zestaw konferencyjny

Parametry:

- talerze – 130 szt.

- sztućce – 130 kompletów

- filiżanki – 130 szt.

- kubki – 130 szt.

- termosy konferencyjne 2l – 6 szt.

- warnik dwuściankowy – 10l - 3 szt.

- ekspres do kawy – ekspres automatyczny, zbiornik na wodę min. 4,5 l., rodzaj kawy: w ziarnach; wydajność - do 100 kaw dziennie

- Ksero-kombajn

Parametry:

- kolorowe urządzenie laserowe 3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner

- sieć formatu A5/A3

- cztery kasety na papier po 500 arkuszy,

- podajnik ręczny na 150 arkuszy

- kopiowanie i drukowanie do co najmniej 22 str. A4/min i 14 str. A3/min w kolorze i mono

- skanowanie z prędkością maksymalną 45 oryg. /min (kolor i mono).

Załącznik nr 5

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 3 – montażu, demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń

Zakres Głównego zamówienia:

- Półautomat spawalniczy (MIG, MAG) – 4 sztuki

Parametry:

- Komplet:

- Źródło prądu

- Podajnik drutu

- Uchwyt spawalniczy

- Przewody łączce podajnik ze źródłem

- Przewód uziemiający

- Wózek transportowy z miejscem na butlę

- Oprogramowanie (jeśli jest wymagane)

- Spawanie metodą MIG/MAG (300A (40%) w cyklu 30%) z wykorzystaniem funkcji takich jak: 2-takt, 4-takt specjalny, spawanie punktowe, spawanie wielościegowe 2-taktowe oraz spawanie wielościegowe 4-taktowe

- Spawanie metodą MMA elektrodą otuloną (300A (40%) w cyklu 35%) z wykorzystaniem funkcji takich jak:  dynamika, gorący start oraz anti-stick

- Spawanie metodą TIG (300A (40%) w cyklu 35%) z wykorzystaniem funkcji takich jak: 2-takt, 4-takt specjalny oraz spawanie łukiem pulsacyjnym

- Dwa tryby ustawień: manualny i synergiczny (stal węglowa, stal nierdzewna CrNi, lustospawanie CuSi3 ,aluminium AlMg, AlSi, Metal Cored, druty proszków Rutil FCW, Basic FCW, druty samoosłonowe - 118 lini synergicznych)

- Możliwość zapisania pięciu programów pracy

- Funkcja dokumentacji danych spawalniczych

- Gniazdo USB umożliwiające wyeksportowanie pliku CSV 
z danymi spawania

- Napięcie biegu jałowego:	59 V

- Napięcie sieciowe [+/-15%]: 380/400 V

- Bezpiecznik sieciowy: 35 A

- Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40oC]: 240 A, 280 A

- Prąd spawania minimalny: 10 A

- Stopień ochrony: IP23

- Wymiary / długość:	747 mm

- Wymiary / szerokość: 300 mm

- Prąd spawania maksymalny: 300 A

Wymagania dodatkowe/obligatoryjne:

- Potwierdzenie walidacji parametrów prądowych

- Próby spawania

- Końcówki prądowe

- Żurawik – 1 sztuka

Parametry:

- Typ ramienia: wysuwne

- Wysokość: 1440 mm

- Strefa martwa: 220 mm

- Długość: 1750 mm

- Długość ramienia R: 1420 mm

- Szerokość: 700 mm

- Wersja: przejezdna

- Udźwig nominalny: 1000 kg

- Wysokość podnoszenia: 2100 mm

- Kompletne, pojedyncze stanowisko SOLDAMATIC lub równoważne - 2 sztuki,

składające się z:

- SOLDAMATIC wersja 5.0: komputer-spawarka z przyłbicą spawacza, wyposażoną w ekran AR,

- trzech uchwytów spawalniczych MIG/MAG, TIG i elektrodą MMA,

- uchwytu do mocowania przykładów do spawania do czterech pozycji spawania,

- zestawu pięciu podstawowych modeli przykładów do spawania

- rękawic spawacza,

- dożywotniej licencji Training na oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) systemu Soldamatic 5.0 w języku polskim,

- 36 miesięcznej gwarancji na hardware,

- telewizora LED 40” ze stojakiem,

- specjalnego stołu warsztatowego do symulatora Soldamatic, z dwiema zamykanymi szufladami i półką na przykłady do spawania, blatem o wymiarach ok. 70x135 cm oraz specjalnym zamocowaniem komputera spawarki, zabezpieczającym go przez uszkodzeniem (spadnięciem ze stołu),

- możliwości spawania na symulatorze materiałów: aluminium, stali węglowej i stali nierdzewnej,

- dostępu do edukacyjnej platformy on-line.

- Piła taśmowa – 1 sztuka

Parametry:

- Do prętu fi 110 mm i blachy 100 x 150 mm

- Długość taśmy 1640 x 13 x 0,65 mm

- Zasilanie 230 V

- Odchylenie ramy  -45°- 60°

- Silnik 0,55 kW / 50 Hz

- 3-punktowe prowadzenia łożyskowe taśmy

- Możliwość cięcia w poziomie i pionie

- 2 piły

- Magnetyczny zbieracz wiórów

- Stanowisko zrobotyzowane do montażu połączeń śrubowych – 1 sztuka

Parametry:

- robot - zdolność do wykonywania podstawowych ruchów 
i manipulacji, 6 stopni swobody, udźwig 6 kg

- zakres ruchu:

- zasięg ramienia robota: min. 500 mm

- kąty obrotu: min. 180° w każdej osi

- dokładność:

- dokładność pozycjonowania: ±1 mm

- dokładność orientacji: ±1°

- siła chwytu:

- minimalna siła chwytu: 2 N

- maksymalna siła chwytu: 10 N

- siła chwytu i szybkość pracy regulowana: min. 500 N

- chwytak:

- pneumatyczny lub elektryczny chwytak z regulowaną siłą chwytu i kontrolą zamknięcia szczęk

- możliwość wymiany końcówek chwytnych

- system wizyjny:

- kamera o niskiej rozdzielczości (np. 0,3 MPx)

- podstawowy system rozpoznawania obiektów

- system sterowania:

- podstawowy system rozpoznawania obiektów

- Podstawowy system rozpoznawania obiektów

- bezpieczeństwo:

- podstawowe systemy bezpieczeństwa zgodne z normami ISO/IEC 10218

- możliwość pracy w strefie zagrożenia

- Interfejsy:

- interfejsy komunikacyjne (RS-232, USB)

- możliwość integracji z prostymi systemami MES

- Zasilanie:

- zasilanie 230V AC

- proste systemy awaryjnego zasilania

- wyposażenie minimalne:

- możliwość rozbudowy o podstawowe moduły (np. stacja zgrzewania)

- proste systemy wentylacji i filtracji powietrza

- systemy wykrywania obecności personelu

- oświetlenie LED o natężeniu min. 200 lx

- Spawarka MIG/MAG/MMA – 1 sztuka

Parametry:

    - Zabezpieczenie sieci 380 V [A] 20

    - Zasilanie [V] 230

    - Minimalny prąd spawania MIG [A] 40

    - Maksymalny prąd spawania MIG [A] 200

    - Minimalny prąd spawania MMA [A] 20

    - Maksymalny prąd spawania MMA [A] 200

    - Cykl pracy MIG/MAG [%] 60

    - Cykl pracy MMA [%] 60

    - Procesy spawania MIG / MAG / MMA

    - Obsługiwana średnica szpuli drutu [mm] 200

    - Typ podajnika drutu 2-rolkowy

    - Sterowanie - ręczne

    - Spawanie bez gazu

    - Końcówki prądowe

- Spawarka inwertorowa – 1 sztuka

Parametry:

- Przenośna, bezprzewodowa spawarka akumulatorowa

- Spawanie elektrodami otulonymi MMA i spawanie TIG 
z zajarzaniem Live TIG

- Możliwości pracy na zasilaniu akumulatorowym, sieciowym lub 
w trybie hybrydowym/AMP+ (tryb sieciowy 120/230 V, tryb akumulatorowy, tryb hybrydowy AC + akumulator)

- Zasilana akumulatorami 6 Ah, 9 Ah i 12 Ah

- Źródło zasilania: odłączany magazyn na akumulatory

- Prąd wyjściowy 200 A przy zasilaniu sieciowym

- Napięcie zasilania 230 V

- Prąd wyjściowy do 140 A przy zasilaniu akumulatorowym

- 4x akumulatory 12Ah

- Szybka ładowarka 4-portowa

- Uchwyt elektrody

- Zacisk uziemiający

- Pas naramienny

- Maksymalna moc wyjściowa w trybie przewodowym: 200 A

- Maksymalna moc przy zasilaniu bezprzewodowym: 150 A

- Maksymalna średnica elektrody: 4 mm

- Wskaźnik stanu akumulatorów

- Kalkulator pozostałego czasu spawania

Materiały do spawarki inwertorowej:

- Elektrody otulone rutylowe o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm w ilości po 3 paczki dla każdej średnicy

- Elektrody otulone zasadowe o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm w ilości po 3 paczki dla każdej średnicy

- Zaciski biegunowe - 2 sztuki – zapasowe

- Zaciski elektrody - 2 sztuki – zapasowe

    - Suszarka do elektrod o minimalnych parametrach:

- Temperatura pracy: 200oC

- Pojemność: 5 kg

- Robot współpracujący UR 10 lub równoważny – 1 sztuka

Parametry:

- Udźwig do 10 kg

- Zasięg 1300mm

- Powtarzalność: +/- 0,05 mm

- Zakresy pracy: +/- 360° na wszystkich przegubach

- Prędkość maksymalna:

- Podstawa/Łokieć - 120°/sek.

- Oś 3,4,5,6 - 180°/sek.

- Narzędzie: 1 m/sek. - 3 m/sek.

- Zasilanie we/wy: 24 V, 2A w skrzynce sterowniczej

- Komunikacja: TCP/IP 100 Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP

- Zużycie energii: +/- 350 W

- Zasilanie: 200 - 240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz

- Rozmiar podstawy: średnica 128 mm

Wyposażenie:

- Gniazda we/wy:

- 16 wejść cyfrowych,

- 16 wyjść cyfrowych,

- 2 wejścia analogowe,

- 2 wyjścia analogowe,

- 4 szybkie kwadraturowe wejścia cyfrowe

- Montaż ramienia robota należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich śrub na stabilnej powierzchni, odseparowanej od wibracji, wystarczająco mocnej, aby wytrzymać co najmniej dziesięciokrotny pełny moment obrotowy przegubu bazy robota.

- Waga bazy, do której przytwierdzony będzie robot powinna być równa co najmniej pięciokrotnemu ciężarowi ramienia robota

- Robot współpracujący UR 20 lub lub równoważny – 1 sztuka

Parametry:

- Udźwig do 20 kg

- Zasięg 1750mm

- Powtarzalność: +/- 0,01 mm

- Zakresy pracy: +/- 360° na wszystkich przegubach

- Prędkość maksymalna:

- Podstawa/Bark - 120°/sek.

- Łokieć - 150°/sek.

- Nadgarstek 1,2,3 - 210°/sek.

    - Zasilanie we/wy: 24 V, 2A w skrzynce sterowniczej

- Komunikacja: Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, USB 2.0, USB 3.0

- Zużycie energii: +/- 300 W

- Zasilanie: 200 - 240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz

- 6 przegubów obrotowych

Wyposażenie:

    - Gniazda we/wy:

- 16 wejść cyfrowych,

- 16 wyjść cyfrowych,

- 2 wejścia analogowe,

- 2 wyjścia analogowe,

- 4 szybkie kwadraturowe wejścia cyfrowe

- Montaż ramienia robota należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich śrub na stabilnej powierzchni, odseparowanej od wibracji, wystarczająco mocnej, aby wytrzymać co najmniej dziesięciokrotny pełny moment obrotowy przegubu bazy robota.

- Waga bazy, do której przytwierdzony będzie robot powinna być równa co najmniej pięciokrotnemu ciężarowi ramienia robota

- Zestaw narzędzi na wózku narzędziowym – 2 sztuki

Parametry:

WYMIARY:

- Wysokość całkowita: min. 98 cm

- Szerokość: min. 78 cm

PIERWSZA SZUFLADA:

- Zestaw 1/4”

- Zestaw 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

- Przegub uniwersalny ¼”

- Przedłużka 100mm

- Grzechotka 72-zębna ¼” CrV 160mm

- Zestaw 10szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

- Zestaw 10 szt. nasadek w rozmiarach: 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm

- Przegub uniwersalny

- Przedłużka 150 mm

- Grzechotka 72-zębna 3/8'' 205 mm

- Zestaw 8szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 10/11/12/13/14/15/17/19 mm

- Zestaw 17 szt. nasadek ½” w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm

- Przegub uniwersalny ½”

- Przedłużka 125 mm

- Grzechotka 72-zębna ½” 250mm

- Zestaw 13 szt. nasadek długich 6k w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

DRUGA SZUFLADA:

- Nasadki 1/4" z bitami: torx - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: torx security - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus 3/4/5/6/7/8 mm

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus hex 2/4/5/6 mm

- Nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson: s0/s1/s2/s3

- Nasadki 1/4" bity do demontażu anten (płaskie z wycięciem): 4, 6, 8, 10

- Nasadki 1/4" bity: ph 0,1,2,3 pz 0,1,2,3

- Nasadki 1/4" bity: fd płaskie(4/5,5/6,5/7mm),

- Bity: imbus v 7/8/10 mm

- Bity: ph 1/2/3/4 , pz 1/2/3/4

- Bity: płaskie 4/5,5/6/6,5

- Bity: torx t 20/27/30/35/40/45

- Bity: torx t hex 40/45/50

- Przejściówka 1/2” na 3/8”

- Nasadki 1/2” imbus do korków olejowych: h14/17/19/22/24

- Nasadka 1/2” spline do korków olejowych: m16 1/2”

- Spline do korków olejowych: m6/10/12/14/16/ m18-udarowa

- Nasadka trzpieniowa 1/2" ribe: r7/8/9/10

- Nasadki długie 1/2” torx t: 30/40/45/50/55/60/70/80

- Nasadki długie 1/2”: h5/7/10/11/13

TRZECIA SZUFLADA:

- Zestaw 14 szt. Kluczy płasko oczkowych w rozmiarach: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 m

- Zestaw 7 szt. Kluczy typu poligon w rozmiarach : 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-22 mm

CZWARTA SZUFLADA:

- Wkrętaki płaskie: 75x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętaki krzyżowe: 7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętak precyzyjny płaski: 2,5

- Wkrętak precyzyjny krzyżowy: 2,5

- Wkrętaki do pobijania płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

- Wkrętaki do pobijania krzyżowe: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

PIĄTA SZUFLADA:

- Klucze imbusowe długie proste: 2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

- Klucze imbusowe długie proste z kulką: 2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

SZÓSTA SZUFLADA:

- Szczypce segera 7”:

- proste wewnętrzne 180 mm

- odgięte wewnętrzne 180 mm

- proste zewnętrzne 180 mm

- odgięte zewnętrzne 180 mm

- Szczypce wydłużone 165mm

- Obcinaki boczne 165mm

- Szczypce wydłużone zagięte 165mm

- Szczypce uniwersalne nastawne 245mm

- Wybijaki walcowe 6 szt.

SIÓDMA SZUFLADA PUSTA

- Zestaw narzędzi dla elektryka - 1 sztuka

Parametry:

- Zestaw w walizce min. 68 elementów w tym:

- nasadki 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm)

- pęseta 140 mm

- nóż monterski 190 mm

- klucz nastawny 150 mm

- szczypce wydłużone proste 160 mm; 1000 V

- szczypce tnące boczne 160 mm; 1000 V

- miara zwijana 3 m x 16 mm

- ściągacz izolacji 175 mm

- odsysacz do cyny 19.5 x 190 mm

- latarka 1.5 V; 9 LED

- nożyk z ostrzem łamanym 9 mm

- taśma izolacyjna 19 mm x 20 m

- pokrętło do nasadek 1/4” (6.3 mm): 150 mm

- redukcja 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm)

- spoiwo lutownicze 10 g

- wkrętaki precyzyjne: płaskie: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm i PH00, PH0, PH1; S2

- wkrętaki izolowane: płaskie: 4x100 mm, 5.5x125 mm; 1000V i PH1x80, PH2x100 mm; 1000V

- bity 1/4” (6.3 mm): płaskie: 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm) i PH1, PH2, PH3 (L=25 mm) i TR: T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm)

- sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm)

- klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

- Szafa narzędziowa – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: min 1900 mm

- Szerokość: min. 950 mm

- Głębokość: 500 mm

- Konstrukcja metalowa

- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

- Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

- Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

- Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

- Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

- Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

- Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

- Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

- Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

- Regulacja półek co 50 mm

- Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

- Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 4 szt.

- Szuflada wysuwana duża  TCF - 2 szt.

- Kontener plastikowy [WxSxG]: 150x230x400 mm – 8 szt.

- Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Stół warsztatowy – 2 sztuki

Parametry:

- Szerokość: min. 1500 mm

- Wysokość: min. 900 mm

- Głębokość: min. 740 mm

- Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych, malowana trwałymi farbami proszkowymi

- Blat: sklejka liściasta o grubości min. 45 mm - lakierowany,

- Pokrycie blatu: guma ryflowana lub gładka

- Nośność blatu: do 1000 kg

- Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25 mm

- Szafka H12:

- 1 szuflada 60 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 445 mm

- 1 szuflada 120 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 445 mm

- 1 szuflada 180 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 445 mm

- 1 szuflada 240 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 445 mm

- szuflada H13:

- 1 szuflada 120 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 445 mm

- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 mm

- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg

- Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym

- Opcjonalnie: regulacja wysokości nóg stołu

- Tablice perforowane zawieszane na listwach jako element nadbudowy stołu – 4 sztuki

- Listwa do mocowania tablic perforowanych 1000 mm – 3 sztuki

- Zawieszka cynkowana do kluczy płaskich – 1 sztuka

- Zawieszka cynkowana do wierteł – 1 sztuka

- Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ C – 2 sztuki

- Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ UW – 2 sztuki

- Zawieszka cynkowana do wkrętaków – 2 sztuki

- Półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego na tablicach perforowanych, przeznaczona do 10 szt. pojemników 
o pojemności 0,2 l  – 1 sztuka

- Pojemnik z tworzywa sztucznego do zawieszania na półce cynkowanej 0,2 l – 10 sztuk

- Oświetlenie LED nad całą długością stołu, zasilanie: 220 W

- Prasa śrubowa – 1 sztuka

Parametry:

- Ręczna

- Korpus z żeliwa szarego

- Obciążenie ze stali stopowej

- Nacisk: 3 tony

- Średnica koła: 500 mm

- Długość podstawy: 362 mm

- Szerokość: 220 mm

- Wysokość: 600 mm

- Antystatyczny stół warsztatowy – 1 sztuka

Parametry:

- Rama stołu: 1530x750

- Blat prosty ESD 1530x750

- Rama perforowana 2x750

- Uchwyt na oświetlenie/balanser 2x750

- Lampa LED1500 Slim

- Półka standardowa 750x300 - 2 sztuki

- Półka regulowana 750x300

- Listwa na kontenerki 750 - 2 sztuki

- Kontenerki ESD 1l - 14 sztuk

- Panel perforowany750x400 - 2 sztuki

- Listwa zasilająca 16 A, 9 gniazd

- Szafka 2 – szufladowa

- Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg

- Regulacja wysokości: płynna

- Zakres regulacji wysokości: 670 - 1120 mm

- Blokady regulacji wysokości: 2 wkręty (na każdej nodze)

- Stopki poziomujące

- Wciągarka – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm podnoszący sterowany pilotem i napędzany elektrycznie

- Krążek prowadnicy liny wspomagający nawijanie liny

- Szybkozłączka umożliwiająca natychmiastowe użycie

- Udźwig bez / z krążkiem zwrotnym: 250 / 500 kg

- Maks. wysokość podnoszenia bez/z krążkiem:	30 / 15 m

- Szybkość podnoszenia bez krążka zwrotnego:	8 m/min

- Szybkość podnoszenia z krążkiem zwrotnym:	4 m/min

- Średnica lin:	4 mm

- Długość kabla terminalu sterowniczego: 1,5 m

- Przyłącze prądu: 230 V / 50 Hz

- Moc: 1 kW

- Multiszlieiferka - 1 sztuka

Parametry:

- Prędkość: 5 000 - 22 000 obr./min, płynnie regulowana

- Pobór mocy: maksymalnie 100 W

- Napięcie: 220 - 240 V

- Długość: 230 mm

- Koncentryczność do 3/100 mm

- 6 stalowych tulei zaciskowych z potrójnymi nacięciami (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm)

- Izolacja: Klasa 2

- Wyposażenie dodatkowe/obligatoryjne:

- 34 x Narzędzia do płytek (wiertła, szlifierki, frezy itp.)

- 1 x Klucz do zmiany narzędzi

- 1 x Plastikowy futerał do przechowywania

- Wkrętarka – 3 sztuki

Parametry:

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

- 2-biegowa przekładnia mechaniczna

- Zasilanie - akumulator 18V Li-Ion typu G (bez elektroniki)

- Maks. moment obrotowy twardy/miękki - 42 / 24 Nm

- Obroty 1/2 bieg - 0-400 / 0-1400 obr/min

- Częst. udarów na biegu jałowym - 0-6000 / 21000 /min

- Zakres mocowania - 1,5-13 mm

- Maks. średnica wiercenia w betonie - 13 mm

- Maks. średnica wiercenia w stali - 13 mm

- Maks. średnica wiercenia w drewnie - 36 mm

- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła – 16

- Walizka

- 2 akumulatory BL1820G (18 V / 2,0 Ah)

- Ładowarka

- Imadło pryzmatyczne – 2 sztuki

Parametry:

- Wykonane z żeliwa

- Przeznaczone do mocowania elementów o przekroju okrągłym tj. wałki, pręty, rury

- Hartowane i szlifowane wkładki szczęk ruchomych

- Odwracalny blok wsporczy, pełniący funkcję trzeciej szczęki ma po dwóch stronach rowki pryzmatyczne o różnych głębokościach

- Regulowany ogranicznik umożliwiający uzyskanie powtarzalnego ustawienia przedmiotu przy pracy seryjnej

- Możliwość zamocowania imadła w pionie lub poziomie dzięki dwóm płaszczyznom podstawy

- Szerokość szczęk: 100mm

- Średnica rozwarcia szczęk: 10-80mm

- Rozstaw c-c wycięć moc.: 135mm

- Imadło – 3 sztuki

Parametry:

- Stołowe, odkuwane ze stali

- Klocki szczękowe hartowane

- Kowadełko.

- Regulacja luzu na prowadnicy

- Śruba całkowicie zakryta, z gwintem trapezowym

- Zintegrowana płyta obrotowa ze śrubami do regulacji pozycji

- Głębokość rozwarcia: 83 mm

- Szerokość klocka: 125 mm

- Rozwarcie: 125 mm

- Myjka warsztatowa – 2 sztuki

Parametry:

- Pojemność wanny: min. 80 litrów

- Dopuszczalna ilość środka czyszczącego: min. 50 litrów

- Wyjmowana półka na której można położyć myty element

- Solidna pokrywa z automatyczną podporą

- Elektryczna pompa: 230V

- Wydajność pompy: 20 litrów / min

- Półka pod wanienką

- 4 stabilne, lakierowane, metalowe nogi

- Metalowa elastyczna rurka, do odpływu środka chemicznego o dł. 50 cm

- Korek spustowy na spodzie wanny

- Smarownica pneumatyczna – 1 sztuka

Parametry:

- Objętość zbiornika: min. 12 l

- Ciśnienie wyjściowe: 300-400 bar

- Ciśnienie robocze: 6-8 bar

- Przepustowość pompy smarowej: 0,85 l/min

- Stopień kompresji: 50:1

- Manometr: Tak

- Wskaźnik o podwójnej skali: Tak, bar/psi

- Wartości na wskaźniku	Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa

- Długość węża transmisyjnego: 4 m

- Suwmiarka – 8 sztuk

Parametry:

- Zakres pomiaru: 150 mm – 6 sztuk

- Zakres pomiaru: 500 mm – 2 sztuki

- Długość szczęk: 40 mm

- Noniusz 1 / 20 mm + 1 / 128"

- Rodzaj pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość

- Pomiar w mm, calach

- Wyprodukowana ze stali nierdzewnej

- DEKLARACJA ZGODNOŚCI - PN 79/M-53131

- Zestaw narzynek i gwintowników – 8 zestawów

Parametry:

- Materiał: stal HSS

- Zakres: M3-M18

- Cylindryczne uchwyty w zestawie

- Kątownik – 5 sztuk

Parametry:

- Do kalibracji i trasowania 90 stopni

- Wykonanie według normy DIN 875/00

- Wymiar: 50x40 mm

- Materiał: Stal

- Dokładność kątowa  90 °: 0,09 mm lub mniej na 100 mm

- Sprawdzian do gwintów – 2 sztuki

Parametry:

- Zestaw kompletu sprawdzianów trzpieniowych MSBg 6H według normy ISO 150: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12:

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M3 6H DIN-13 S3-302161-0030

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M4 6H DIN-13 S3-302161-0040

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M5 6H DIN-13 S3-302161-0050

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M6 6H DIN-13 S3-302161-0060

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M8 6H DIN-13 S3-302161-0080

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M10 6H DIN-13 S3-302161-0100

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M12 6H DIN-13 S3-302161-0120

- Podstawowe dane techniczne:

- Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

- Symbol: MSBg

- Typ sprawdzianu: GO-przechodni / NOGO-nieprzechodni

- Tolerancja: 6H

- Zestaw w etui

- Klucz dynamometryczny – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy Nm: 4-20

- Zakres pomiarowy in·lb: 40-180 in·lb

- Rozmiar napędu: 1/4"

- Rozmiar gniazda na narzędzia w mm, (wewnętrzny czworokąt): 9x12mm

- Długość: 275mm

- Szerokość mm (b): 28mm

- Wysokość mm (h): 23mm

- Błyskawiczna nastawa przy użyciu jednej ręki za pomocą pokrętła rękojeści

- Sygnalizacja dźwiękowa nastawy

- Precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła

- Przejrzysta skala dwujednostkowa (Nm i ft lb)

- Podwójny wyraźny sygnał osiągniętej wartości wyzwalania

- Gniazdo wtykowe 9x12mm z mechanizmem zatrzaskowym QuickRelease

- Rękojeść odporna na działanie szkodliwych substancji takich jak oleje, tłuszczem płyny hamulcowe i Skydrol

- Gwarantowana max odchyłka ±3%

- Z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych

- Spoinomierz – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy: 0 - 20 mm

- Rozdzielczość: 0,1 mm

- Kąt: 60 ° / 70 ° / 80 ° / 90 °

- Wymiar: 98 mm x 59 mm x 5,2 mm

- Śruba blokująca

- Stal nierdzewna utwardzana

- Pomiar na powierzchni i w narożnikach

- Skala naniesiona laserowo

- Nitownica ręczna – 5 sztuk

Parametry:

- Do nitów stalowych i aluminiowych: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm

- 4 końcówki

- Stalowy korpus

- Sprężyna zwrotna

- Pierścień blokujący

- Klucz płaski

- Lutownica – 2 sztuki

Parametry:

- Moc: min.100 W

- Zasilanie: 230 V

- Czas nagrzewania: poniżej 15 s

- 3 groty lutownicze,

- Podświetlenie miejsca roboczego

- Kalafonia

- Cyna 1mm lub 0.7mm lub 0.5mm: min. 2 kg

- Szlifierka kątowa – 4 sztuki

Parametry:

- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm

- Moc znamionowa: min. 1400 W

- Moc oddawana: 780 W

- Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 10000

- Elektroniczna regulacja prędkości

- System wyrzucania pyłu

- Włącznik z blokadą zaniku napięcia

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Wyposażenie: klucz, kołnierz mocujący, osłona, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

- Podnośnik warsztatowy jezdny – 1 sztuka

Parametry:

- Maksymalny udźwig: 1000 kg

- Długość ramienia regulowana: od ok. 850 mm do 1100 mm

- Minimalna wysokość ramienia: 850 mm

- Maksymalne uniesienia ramienia: 2200 mm

- Na końcu ramienia łańcuch z hakiem

- 6 kółek umożliwiających łatwe przemieszczanie

- Ściągacz do łożysk – 2 sztuki

Parametry:

  - Uniwersalny trójramienny

  - Używany jako zewnętrzny lub wewnętrzny

  - Ramiona mogą być przesuwane wzdłuż belki jarzma i blokowane śrubami

  - A min÷Max mm: 40÷90

  - L mm: 100

  - L1 mm: 166

  - A1 min÷Max mm:  80÷130

- Ściągacz do sprężyn – 2 sztuki

Parametry:

  - Długość robocza: 280 mm

  - Średnica: 82 mm

  - Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1/2" (12.7 mm)

  - Rozmiar nasadki: 21 mm

  - Tworzywo: stal węglowa #45

  - Wykończenie powierzchni: hartowana

  - Technologia wytwarzania: Kute na zimno

  - Liczba sztuk w zestawie: 2

  - Komplet ściągaczy składający się z dwóch śrub oraz czterech dwuramiennych uchwytów

- Wózek młynarka – 1 sztuka

Parametry:

  - Typ wózka; platformowy

  - Typ kół; gumowe / pełne

  - Wymiary platformy [cm]: 24 x 35 / 35 x 90

  - Ładowność: 250kg

  - Waga: ok. 12kg

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

  - Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

- Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny): 1 szt.

- Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 
1 szt.

- Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 3 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

- Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

- Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

- Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 
5 szt.

- Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

- Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

- Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

- Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

- Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

- Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

- Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

- Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

- Rękawice winylowe: 4 szt

- Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

- Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

  - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

  - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

  - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na śmieci – 1 sztuka

Parametry:

  - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

  - Kolor korpusu: szary lub czarny

  - Otwory wrzutowe i opisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

  - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

  - Materiał obucha: Twarda guma

  - Średnica obucha: 70-90 mm

  - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

  - Długość trzonka: 300-400 mm

  - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

  - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

  - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Techniczne gazy spawalnicze, gazy osłonowe

Parametry:

  - MAG – mieszanka M21: 3 butle o pojemności 50 litrów

  - Reduktor do butli – możliwość ustawienia przepływu w zakres 
8-24 l/min.: 2 sztuki

  - Materiały do spawania

  - Blacha S235JR lub S355JR o grubości: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, po 3 arkusze z każdej grubości, arkusz o wymiarach 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2500 mm

  - Płaskownik stalowy S235 o wymiarach 30 x 4 mm w ilości nie mniej niż 12 m

  - Drut spawalniczy: drut o średnicy 1,0-1,2 mm, 3 rolki 15kg

- Odzież ochronna

Parametry:

  - Fartuch spawalniczy – wykonany ze skóry bydlęcej krytej o grubości 1,0-1,2 mm, zapinany na klamrę metalową – 4 sztuki

  - Przyłbica spawalnicza - Automatyczna przyłbica spawalnicza. Automatyczne przyciemnianie z zakresem regulacji od 9 do 13 DIN, co pozwala na dostosowanie do różnych rodzajów spawania, takich jak MIG, TIG i spawanie łukowe – 4 sztuki

Przyłbica powinna być wyposażona w cztery niezależne czujniki łuku, co zapewnia szybkie i precyzyjne przyciemnianie w czasie 1/30 000 sekundy. Ochrona przed UV/IR: do DIN 16

Wytrzymałość mechaniczna:EN166, EN175

-                    minimalna odporność

S                   podwyższona odporność

F                   odporność na uderzenia o niskiej energii (45 m/s)

B                   odporność na uderzenia o średniej energii (120 m/s)

T                   badanie w ekstremalnych temperaturach (-5oC i +55oC)

  - Rękaw spawalniczy Wykonany ze skóry bydlęcej licowej. Grubość skóry 1,0-1,2 mm. Rękaw powinien być utrzymywany paskiem wykonanym ze skóry bydlęcej krytej, przekładanym przez tułów 
i zapinany na klamrę metalową na wysokości barku. Połączenia paska z rękawem oraz klamry, powinny być wykonane przy użyciu nitów metalowych – 10 sztuk

- Rękawice wykonane ze skóry licowej, mankiet skórzany. Grubość skóry 0,8 -> 1,0 mm. Długość przedramienia powinna wynosić min. 400 mm. Rozmiar od  8 do 10 – 10 par

  - Okulary szlifierskie - Okulary powinny posiadać ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na zarysowania i zaparowanie. Soczewka bezbarwna poliwęglanowa  Okulary powinny posiadać amortyzowany nosek, antypoślizgowe końcówki zauszników, lekką poliwęglanową oprawę – 10 sztuk

Załącznik nr 6

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 4 - obróbki ręcznej

Zakres Głównego zamówienia:

- Kamera na statywie – 1 sztuka

Parametry:

  - Przetwornik: CMOS

  - Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

  - Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

  - Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]:1.25

  - Dotykowy ekran LCD

  - Menu w języku polskim:

  - Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

  - Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

  - Wi-Fi

  - Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

  - HDMI

  - USB2.0

  - Statyw:

- Wyposażony w poziomicę

- Ruchoma głowica

- Wymienna stopka

- Do stosowania z kamerami

- Standardowy gwint 3,8"

- Maksymalny udźwig: 4 kg

- Wysokość maksymalna 153 cm

- Wysokość minimalna 43,7 cm

- Wysokość po złożeniu 53,5 cm

- Prasa ręczna stołowa, warsztatowa – 1 sztuka

Parametry:

  - Siła nacisku	3 ton

  - Wysokość przestrzeni roboczej 300 mm

  - Odstęp trzpień / kolumna	150 mm

  - Wielkość trzpienia	37 x 37 x 435 mm

  - Płyta obrotowa Ø 185 mm

  - Otwory w płycie obrotowej	 2 x 24 / 1 x 28 / 1 x 40 mm

  - Siła ręczna (F1) 60 / 588 kg/N

  - Pręt dźwigni (H) 500 mm

  - Oddziaływanie siły (F2) 1181 / 11585 kg/N

- Nożyce dźwigniowe gilotynowe do metalu – 1 sztuka

Parametry:

  - Długość cięcia maks. 150 mm

  - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła) 8 mm

  - Pręty okrągłe 20 mm

  - Płaskownik stalowy 90 x 14 mm

  - Kątownik stalowy 60 x 7 mm

  - Teownik stalowy 60 x 7 mm

  - Długość noża 175 mm

  - Odstęp wrzeciono / kolumna 150 mm

  - Średnica otworu min.maks. 3 / 20 mm

- Wiertarka stołowa – 2 sztuki

Parametry:

  - wysokość: min. 900 mm

  - wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

  - średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

  - napięcie zasilania: 230 V

  - moc silnika: min. 500 W

  - stolik metalowy do posadowienia

- Komplet wierteł fi 4mm HSSCo do gwintowników M5 – 10 zestawów

Komplet wierteł fi 5mm HSSCo do gwintowników M6 – 10 zestawów

- Ostrzałka do wierteł krętych z HSS lub innych metali – 1 sztuka

Parametry minimalne:

- Zakres średnicy ostrzonego wiertła: od 2 mm do 20 mm,

- Regulowany kąt wierzchołka od 90° do 135°,

- Moc silnika: 120 kW,

- Napięcie zasilania: 230 V,

- Waga: 8,7 kg.

- Imadło ślusarskie - 10 sztuk

Parametry:

  - Szerokość szczęk min. 150 mm

  - System obrotowy, kąt obrotu: 360 °

  - Maksymalne rozwarcie szczęk: min. 120 mm

  - Szerokość szczęk: min. 160 mm

  - Obrotowa podstawa z podziałką 360°

  - Możliwość uchwytu płaskiego, uchwytu do rur oraz kowadła

  - Regulacja luzu na prowadnicy

- Piła ręczna do metalu – 10 sztuk

Parametry:

  - Rama ze stalowego płaskownika

  - Rączka drewniana lub gumowa

- Komplet brzeszczotów do piły – 5 kompletów

Parametry:

  - Długość ostrza: min. 300 mm

  - Zastosowanie produktu: do cięcia metalu

  - Typ cięcia: standardowy

- Komplet wierteł – 4 zestawy

Parametry:

  - materiał: stal HSS

  - zakres 1 – 10 mm, co 0,5 mm

- Szlifierka stołowa dwutarczowa – 1 sztuka

Parametry:

  - Średnica tarczy, ściernicy: min. 200 mm

  - Grubość tarczy, ściernicy: min. 25,4 mm

  - Otwór tarczy, ściernicy: min. 15,88 mm

  - Ziarnistość tarcz, ściernic:	G 36 / G 80

  - Prędkość obrotowa maks.: min. 2850 obr./min.

  - Moc silnika: min. 0,75 kW

  - Moc silnika S1 100%: min. 0,55 kW

  - Napięcie: 230 V

  - Tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego K 36 / K 80

  - Obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem

  - Podtrzymka do szlifowania

  - Podtrzymka do szlifowania

  - Wbudowany zbiornik na płyn chłodzący

  - Oświetlenie i ściągacz do tarcz

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

  - Do polerowania metali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych

  - Moc: min. 750 W

  - Ilość obrotów: min. 2800 obr./min

  - Napięcie: 400 V

  - Średnica tarczy: min. 200 mm

  - Bogate wyposażenie dodatkowe

  - Gumowe podkładki w celu redukcji wibracji

- Nitownica plus nity (500 szt.) – 4 sztuki

Parametry:

  - Ręczna

  - Do nitów 3.2 / 4.0 ze stali nierdzewnej

  - Do nitów aluminiowych 3.2 / 4.0 i 4.8 mm

  - Uniwersalna końcówka pasująca do wszystkich nitów

  - Metalowe szczęki

  - Wbudowany przymiar

  - Nity zrywalne o rozmiarze O3,2 x 8 mm, O4 x 12 mm, O4,8 x 14 mm

- Lutownica pistoletowa, transformatorowa – 4 sztuki

Parametry:

  - Moc: min.100 W

  - Zasilanie: 230 V

  - Czas nagrzewania: poniżej 15 s

  - 3 groty lutownicze,

  - Podświetlenie miejsca roboczego

  - Kalafonia: 10 opakowań po 40g

  - Cyna 1mm lub 0.7mm lub 0.5mm: min. 2 kg

- Sprawdzian do gwintów – 5 sztuk

Parametry:

  - Grzebieniowy do gwintów metrycznych 60°, 0,25 - 6,0 mm i Whitworth 55°, 4 - 62 BSW,

  - 52 odchylane płytki z naciętymi wzorami gwintów

  - Płytki blokowane śrubą zaciskową

- Uniwersalna giętarka, walcarka, gilotyna do blachy – 1 sztuka

Parametry:

  - Uniwersalne urządzenie do walcowania, zaginania segmentowego i cięcia

  - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 0,8 mm

  - Kąt gięcia maks.: 90°

  - Wysokość robocza z podstawą: 710

  - Wymiary – szerokość: ok. 1100 mm

  - Wymiary – głębokość: ok. 750 mm

  - Średnica walców: 38 mm

  - Szerokość robocza maks.	760 mm

  - Podstawa do posadowienia

- Imadło wiertarskie – 2 sztuki

Parametry minimalne:

  - Maksymalne rozwarcie szczęk: 150 mm

  - Szczęki pryzmowe

  - Otwarty korpus, do przewiercania otworów

- Szlifierka oscylacyjna – 1 sztuka

Parametry:

  - Moc: min. 250 W

  - Zasilanie: 230 V

  - Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 10000 obr./min.

  - Funkcja odpylania z workiem na pył

  - Komplet tarcz ściernych: min. 50 szt.

  - Zabezpieczenie przycisków, przełączników i łożysk przed pyłem

- Szlifierka kombinowana – 1 sztuka

Parametry:

  - Ilość obrotów: min. 2800 obr./min.

  - Moc przyłączeniowa: min. 750 W

  - Napięcie: 400 V

  - Średnica szczotki: min. 200 mm

  - Średnica tarczy: min. 200 mm

- Średnicówka – 2 sztuki

Parametry:

  - Zegarowa

  - Zakres pomiaru: min od 18 mm do 150 mm

  - Dokładność: min. 0,01 mm

  - Pomiar głębokości: do 500 mm

  - Czujnik zegarowy

  - Walizka do przechowywania

- Szlifierka kątowa – 1 sztuka

Parametry:

- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm

- Moc znamionowa: 1400 W

- Moc oddawana: 780 W

- Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 10000 m

- Elektroniczna regulacja prędkości

- System wyrzucania pyłu

- Włącznik z blokadą zaniku napięcia

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Wyposażenie: klucz, kołnierz mocujący, osłona, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

- Stojak do szlifierki kątowej – 1 sztuka

Parametry:

  - Do szlifierek o średnicy tarczy: 115-125 mm

  - Prowadnica umożliwiająca ruch posuwisty

  - Regulowane zaciski utrzymujące obrabiany materiał pod regulowanym kątem 0 - 45 stopni do płaszczyzny cięcia

  - Regulowany rozstaw w zakresie 0 - 150 mm zacisków mocujących

- Wiertarka ręczna – 4 sztuki

Parametry:

  - Moc: min. 850 W

  - Maks. moment obrotowy: 11Nm

  - Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-630obr/min

  - Maks. średnica wiercenia w stali: 16mm

  - Zakres mocowania: 1-16mm

  - Masa: do 3 kg

- Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 4 sztuki

Parametry:

- Szerokość: 1160 mm

- Wysokość: min. 1060 mm

- Głębokość: 595 mm

- 16 szuflad ułatwiających przechowywanie narzędzi w uporządkowany sposób

- Narzędzia umieszczone w łatwych do czyszczenia wkładach piankowych

- Perforowane boki umożliwiające dodanie dużej liczby akcesoriów

- Gumowe koła skrętne dla każdej powierzchni

- Proszkowa powłoka antyrysowa

- System zamka centralnego z kluczem

- Wzmocniony uchwyt transportowy

- Szuflady wysuwane w pełni na rolkach z indywidualną blokadą zabezpieczającą przed ich wysuwaniem się podczas manewrowania wózkiem

- Wyposażenie min. 447 elementów w tym:

- Zestaw 48 sztuk kluczy nasadowych 1/4":

- nasadki: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

- zestaw nasadek torx wewnętrznych: E4, E5, E6, E7, E8

- końcówka typu torx 7,5 mm z dziurką: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- końcówka typu torx 10 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

- końcówka typu torx długa 10 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50

- redukcja 1/2”– bit 6- kątny 10 mm

- redukcja 1/4”– bit 6- kątny 7,5 mm

- przedłużka: 50 mm, 100 mm

- przegub 1/4”

- pokrętło poprzeczne 1/4”

- pokrętło zapadkowe 1/4”

- rękojeść wkrętakowa 1/4”

- Zestaw 31 sztuk kluczy nasadowych 3/8":

- nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

- zestaw nasadek torx wewnętrzne: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

- nasadki: nasadki do świec 16 i 21 mm

- przedłużka: 75 mm, 150 mm

- pokrętło poprzeczne 3/8”

- przegub 3/8”

- pokrętło zapadkowe 3/8”

- Zestaw 26 sztuk kluczy nasadowych 1/2":

- nasadki: 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

- przedłużka: 125 mm, 250 mm

- przegub 1/2”

- pokrętło poprzeczne 1/2”

- pokrętło zapadkowe 1/2”

- Zestaw 42 elementów:

- nasadki 1/4” długie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 10 kluczy imbusowych, trzpieniowych, kątowych, długich z kulką: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10

- zestaw 23 nasadek 1/4”:

- typu torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- typu imbus: H3, H4, H5, H6, H7, H8

- końcówka wkrętakowa, krzyżowa: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

- końcówka wkrętakowa, płaska: SL4, SL5,5, SL7

- zestaw nasadek 1/2”:

- typu torx: T50, T60, T70

- Zestaw 13 kluczy typu torx obustronnych z dziurką: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

- Zestaw 8 wkrętaków:

- płaskie: SL6x38 mm, SL4x10 mm, SL5x100 mm, SL6x150 mm

- krzyżowe: PH2x38 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm, PH3x150 mm

- Zestaw 8 sztuk kluczy oczkowych giętych: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22

- Zestaw 10 sztuk kluczy płaskich dwustronnych: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32

- Zestaw 17 sztuk kluczy płasko oczkowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

- Młotek warsztatowy 300g z drewnianym trzonkiem, podbijak plastikowy z trzonkiem z drewna oraz 3 sztuki przecinaków 16, 18, 24 mm

- Zestaw szczypiec:

- szczypce Mors 10”

- szczypce uniwersalne 10”

- Zestaw szczypiec:

- szczypce płaskie 175 mm

- szczypce z cięciem bocznym 175 mm

- kombinerki 200 mm

- Zestaw kluczy imbusowych z plastikową rękojeścią, długich z kulką: 2×100 mm, 2,5x100mm, 3×100 mm, 4×150 mm, 5×150 mm, 6×150 mm

- Zestaw kluczy nastawnych: 6”, 8”, 10”

- Nożyce do ciecia blachy lewostronne

- Nożyce do ciecia blachy prawostronne

- Klucz do odkręcania ltra oleju

- Szczypce zaciskowe płaskie 10”

- Szczypce blacharskie Mors 11”

- Szczypce blacharskie Mors proste 6”

- Zestaw nasadek do alufelg 17”, 19”, 21”

- Bezprzewodowa lampka warsztatowa

- Zestaw 4 sztuk szczypiec typu Seger 6”

- Zestaw końcówek elektrycznych wraz z zaciskarką

- Komplety narzędzi do trasowania – 4 sztuki

Parametry:

  - Rysik:

- Profesjonalny rysik traserski

- Końcówka z węglika spiekanego

- Długość: 140 mm

  - Punktak:

- Automatyczny

- Długość: 140 mm

- Gabaryt: A

- Regulacja siły nacisku

- Waga: 100 g

  - Cyrkiel traserski DIN 6486:

- Stalowy

- Ramiona o przekroju czworokątnym

- Ostre hartowane końcówki

- Ramiona mocowane nitem

- Blokada

- Uchwyt na ołówek, rysik itp.

- Długość: 150 mm

- Maksymalne rozwarcie szczęk: 170 mm

  - Kątownik:

- Długość: 300 mm

- Szerokość: 25 mm

- Materiał: polerowana stal

- Podziałka: metryczna i calowa

- Możliwość wykorzystania jako przyrżnia, poziomica

- Możliwość zmierzenia głębokości i wysokości

  - Środkownik:

- Wymiary kątownika:

- l1 = 250 mm

- l2 = 160 mm

- Maksymalna średnica okręgu Ø230 mm

- Podziałka grawerowana laserowo

- Chromowane wykończenie

  - Znaczniki

- Zestaw znaczników (numeratorów) do znakowania cyfr na elementach wykonanych z metalu

- Zestaw cyfr 1-9 (6 i 9 jako jeden znacznik) oraz 0

- Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane

- W pudełku z tworzywa

- Wysokość wybitej czcionki: 5 mm

- Płyta traserska – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość: 500 mm

  - Szerokość: 500 mm

  - Żeliwna

- Pryzma traserska – 4 sztuki

Parametry:

  - Szerokość: 150 mm

  - Wysokość: 90 mm

  - Głębokość rowka V: 39.00 mm

  - Szerokość rowka V: 82 mm

  - Z odprężonego odlewu żeliwnego

  - Dokładnie obrobiona para

  - Równoległość podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza niż 0.03 mm.

  - Kąt wybrania 90°

- Liniał krawędziowy – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość: 500 mm

  - Tolerancja: 0,004 mm

- Szczelinomierz listkowy – 2 sztuki

Parametry:

  - Komplet 26 szt. od 0,03 do 1,00 mm

- Pogłębiacz walcowy – 4 zestawy

Parametry:

  - Zestaw od M3 do M10

- Wybijak – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość 150 mm

  - Zakończony okrągłym przekrojem o średnicy 1,5-6 mm

  - Sześciokątny przekrój

  - Wykonany ze stali

- Czujnik zegarowy z podstawą – 4 sztuki

Parametry:

  - Zakres pomiarowy czujnika zegarowego: 10.00 mm

  - Zakres pomiarowy: 10

  - 1 obrót wskazówki: 1.00 mm

  - Oznaczenie podziałki: 0-100, 100-0

  - Rozdzielczość podziałki: 0.01 mm

  - Siła przyciągania magnesu: 80.00 kg

  - Obracana tarcza podziałki z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji

  - Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm

  - Korpus z mocnego aluminium

  - Wymienialna końcówka pomiarowa

  - Statyw pomiarowy wyposażony w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie

  - Otwór na osadzenie czujnika zegarowego

  - Rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego

  - Centralne blokowanie pokrętłem przegubów

  - Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu

- Zestaw wierteł – 4 komplety

Parametry:

  - Średnica od 1mm – 13 mm

- Szafa narzędziowa – 3 sztuki

Parametry:

  - Wysokość: min 1900 mm

  - Szerokość: min. 950 mm

  - Głębokość: 500 mm

  - Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

  - Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

  - Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

  - Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

  - Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

  - Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

  - Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

  - Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

  - Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

  - Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

  - Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

  - Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

  - Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

  - Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

  - Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

  - Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

  - Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

  - Półka na puszki ScSh - 1 szt.

  - Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

  - Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

  - Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

  - Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Regał narzędziowy – 2 sztuki

Parametry:

  - Wysokość: 2400 mm

  - Szerokość: min. 1000 mm

  - Głębokość: 500 mm

  - Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

  - Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

  - Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

  - 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

  - Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

  - Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

  - Ochronne narożniki na półkach

- Stół warsztatowy – 10 sztuk

Parametry:

  - wymiary: 700x640x610 mm (wys. x szer. x gł.)

  - 1 szuflada o wymiarach 170x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) zamykaną zamkiem + 2 kluczyki, wyposażona w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem o obciążalności minimum 40 kg

  - Drzwi o wymiarach 410×570 mm (wys. x szer.) zamykane zamkiem + 2 kluczyki

  - Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

  - Solidny blat grubości minimum 40 mm z litego drewna bukowego

  - Możliwość zmiany konfiguracji stołu

  - Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym

  - Opcjonalnie: regulacji wysokości nóg stołu

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

  - Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny): 1 szt.

  - Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

  - Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 3 szt.

  - Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

  - Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

  - Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

  - Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 2 szt.

  - Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

  - Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

  - Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

  - Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

  - Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

  - Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

  - Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

  - Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

  - Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

  - Rękawice winylowe: 4 szt

  - Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

  - Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

  - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

  - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

  - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

  - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

  - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

  - Kolor korpusu: szary lub czarny

  - Otwory wrzutowe i opisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

  - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy - 1 sztuka

Parametry:

  - Materiał obucha: Twarda guma

  - Średnica obucha: 70-90 mm

  - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

  - Długość trzonka: 300-400 mm

  - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

  - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

  - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Szufla i miotła – 3 sztuki

Parametry:

  - Szufla:

- Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

- Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

- Odporność na korozję

- Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

  - Miotła

- Rodzaj: przemysłowa,

- Szerokość miotły: 400-600 mm

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Materiał trzonka: drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

- Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

  - Kalkulator naukowy

  - Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

  - Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

  - Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

  - Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

  - Obliczenia procentowe

  - Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

  - Obliczenia z użyciem nawiasów

  - Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

  - Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

  - Trwała i gęsta

  - Ilość rzędów: 4

  - Wyprofilowana, drewniana rączka

- Materiał do obróbki

Parametry:

| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 3 mm | 6 arkuszy |
| --- | --- | --- |
| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 4 mm | 6 arkuszy |
| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 6 mm | 2 arkusze |
| - Blacha stalowa | 1000 x 2000 x 2 mm | 2 arkusze |
| - Płaskownik stalowy | 80 × 3 mm | 20 metrów |
| - Płaskownik stalowy | 100 × 4 mm | 20 metrów |
| - Kątownik stalowy | 30 × 30 × 2 mm | 10 metrów |

Blachy mogą być pocięte na mniejsze arkusze np. 1000 x 1000 mm

- Środki ochrony indywidualnej – 5 zestawów

Parametry:

  - rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

  - okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166 – 5 sztuk

Załącznik nr 7

Branżowe do Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 5 - obróbki 
mechanicznej

Zakres Głównego zamówienia:

- Frezarka uniwersalna konwencjonalna do metali z odczytem cyfrowym – 2 sztuki

  - Parametry:

  - Długość stołu – co najmniej 1480mm

  - Szerokość stołu – co najmniej 310mm

  - Przesuw wzdłużny stołu co najmniej 980mm

  - Przesuw poprzeczny stołu co najmniej 310mm

  - Przesuw pionowy stołu co najmniej 330mm

  - Odległość osi wrzeciona od kolumny w zakresie co najmniej 400-800mm

  - Zakres obrotów wrzeciona pionowego co najmniej 45-1600 obr/min

  - Zakres obrotów wrzeciona poziomego co najmniej 40-1300 obr/min

  - Stożek wrzeciona pionowego ISO40

  - Stożek wrzeciona poziomego ISO40

  - Zasilanie 400V

  - Moc silnika wrzeciona pionowego co najmniej 2,2 kW

  - Moc silnika wrzeciona poziomego co najmniej 3 kW

  - Waga maszyny co najmniej 2000kg

  - Wymiary maszyny nie więcej niż 1700x1700x2000mm

  - Wyposażenie:

  - Cyfrowy odczyt 3 osi

  - Serwonapęd

  - Wrzeciono pionowe i poziome

  - Redukcja ISO40/MK4

  - Redukcja ISO40/B16

  - Trzpienie długie do wrzeciona poziomego – 2szt

  - Uchwyt wiertarski 3-16mm B16

  - Oświetlenie

  - Układ chłodzenia

  - Układ centralnego smarowania

  - Posuw stoły dla osi x, y, z

  - Komplet narzędzi do obsługi

  - Instrukcja w j. polskim + wersja papierowa

  - Fundament zgodnie z DTR

  - Narzędzia do frezarki: głowica frezarska fi 50 mm lub fi 63 mm, frezy palcowe zwykłe w zestawie:

- Pokryte tytanem

- Wyższa twardość i stabilność z 2 do 5 razy dłuższą żywotnością

- Podwójna wydajność cięcia

- Lepsza powierzchnia obrabianego przedmiotu

- Cylindryczny wał i boczne powierzchnie napędowe

- Konstrukcja z dwoma krawędziami tnącymi do frezowania rowków / wpustów oraz wycięć od środka obrabianego przedmiotu

- Możliwe są operacje frezowania pionowego lub bocznego

- i frezy płytkowe + płytki do wymiany w zestawie:

- 2x dłuższa żywotność

- 5 frezów na płytki wymienne (S: 8.00 mm)

- 10 płytek wymiennych

- 2 klucze Torx

  - fazowniki ( pogłębiacze) w zestawie np.

- 6 szt

- Uchwyt walcowy

- Typ wierteł: fazowniki

- Kąt fazowanika: 90°

- stal HSS

- Ilość rowków wiórowych: 2 spiralne

  - wiertła w zestawie:

- Dodatek kobaltu (Co5%)

- Powłoka TiN (azotek tytanu)

- Chwyt cylindryczny

- Podwójnie szlifowane

- kąt ostrza 131°

- Średnice: od 1 do 10 mm

- Długość całkowita: od 34 do 133 mm

- Długość robocza: od 12 do 87 mm

- Chwyt cylindryczny

  - ze stożkiem Morse’a:

- DIN 345/N, right hand MT 14 mm MT 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm

  - oprawki zaciskowe:

- Mocowanie na Morse MK4

- Śruba montażowa na przestrzał M14

- Długość tulejki 45 mm

- Średnica tulejki 24 mm

- Tuleje o zakresie od 4 do 16 mm

- Oprawka na tulejki zaciskowe MK4/M14

- 8 tulei zaciskowych

- Klucz do nakrętki oprawy

- Pudło do transportu zestawu

- Tokarka CNC – 1 sztuka

Parametry:

  - rozstaw kłów: min. 500 mm

  - otwór wrzeciona: min. 20 mm

  - napięcie: 230 V

  - moc silnika: min. 800 W

  - prędkość obrotowa wrzeciona: zakres około 140-1700 obr./min.

  - zakres posuwów wzdłużnych: 0,05 - 0,5 mm/obr.

  - Ilość narzędzi – 8 ( nóż tokarski prosty, nóż tokarski wygięty , nóż tokarski przecinak,  nóż tokarski wytaczak, nóż tokarski boczny wygięty, nóż tokarski szeroki, nóż tokarski czołowy,  nóż do gwintu zewnętrznego i wewnętrznego), OPRAWKI NARZĘDZIOWE

  - Rozmiar narzędzi 16x16mm

  - wyposażenie dodatkowe:

  - podstawa tokarki: z zamykaną półką

  - podtrzymka stała

  - podtrzymka ruchoma

  - ruchomy kieł centrujący

  - uchwyt wiertarski szybkomocujący 1 -16 mm

  - zestaw noży – min. 5 sztuk: z płytkami węglikowymi wymiennymi HM 12 mm  + OPRAWKI

  - oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne

  - kompatybilne sterowanie

- Tokarka mini na stół warsztatowy –  2 sztuki

Parametry:

  - Skok wrzeciona 60mm

  - Średnica maksymalna obrabianego elementu	200mm

  - Odległość pomiędzy końcówkami 520mm

  - Moc ok. 550W

  - Wyposażenie:

  - 3-szczękowy uchwyt ze szczękami odwróconymi;

  - zestaw narzędzi do wymiany;

  - martwe centra MT2 i MT4;

  - czterokierunkowy słupek narzędziowy;

  - wyłącznik awaryjny jazdy do przodu / do tyłu;

  - klucz do narzędzi

  - instrukcja w języku polskim + wersja papierowa

- Centrum obróbcze 5-cio osiowe  lub równoważne – 1 sztuka

Rozmiar obrabianego detalu:

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu 0O~+90O Ø380 x 250 mm

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu 0O~+90O Ø230 x 340 mm

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu -30O~+120O Ø230x 250 mm

Przejazd:

- Przejazd osi X: 820(+400~-420) mm

- Przejazd osi Y: 450(+260~-190) mm

- Przejazd osi Z: 450 mm

- Przejazd osi B: 150(-30~+120) O

- Przejazd osi C: 360 O

Wrzeciono:

- Stożek wrzeciona: #40

- Prędkość obrotowa: 10000 obr/min

Magazyn:

- Liczba narzędzi w magazynie: 30 ( głowice frezarskie o fi 50mm, 63 mm, 80mm, trzpienie do tych głowic, frezy trzpieniowe palcowe, frezy nasadzane tarczowe, frezy nasadzane walcowo – czołowe, trzpienie do tych frezów, 
gwintowniki do gwintów wewnętrznych przelotowe i nieprzelotowe, frezy trzpieniowe kuliste np. 3 mm, 4 mm, 5 mm, komplet wierteł z uchwytem odpowiednim, wiertła pod gwinty M4,M6, M8, M10, M12)

Parametry:

- magazyn dwuramienny na 24 narzędzi

- prędkość obrotowa wrzeciona 10,000 obr/min

- chłodzenie przez wrzeciono – 20 bar

- enkoder na osi b oraz c

- pneumatyczny/hydrauliczny uchwyt

- prędkość posuwu 48m/min

- maksymalny rozmiar obrabianego przedmiotu ø380x250 mm (0~90o)

- skrócenie procesu obróbki poprzez zmniejszenie liczby zamocowań detalu

- unikanie powtarzających się błędów mocowania

- możliwość wykończenia detalu na jednej maszynie

- brak potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi

- oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne

Stół:

- Rozmiar stołu Ø210 mm

- T – rowek 4 x 12 mm

- Maksymalna ładowność stołu 70 kg

Przejazdy:

- Oś X: 820(+400~-420) mm

- Oś Y: 450(+260~-190) mm

- Oś Z: 450 mm

- Oś B: 150(-30~+120)O

- Oś C: 360O

- Odległość między powierzchnia wrzeciona a stołem 0O : 465 mm

- Odległość między środkiem wrzeciona a stołem 90O : 350 mm

Wrzeciono:

- Stożek: #40

- Prędkość: 12,000 obr/min

- Silnik wrzeciona: 9 kW

Prowadnice:

- Prowadnica liniowa: Rolkowa

- Liczba prowadnic: 2 / 3 / 2

Posuw:

- Posuw roboczy: 10,000 mm/min

- Szybki posuw osi X/Y/Z: 48/48/48 m/min

- Szybki posuw osi B/C: 20/30 obr/min

Magazyn:

- Liczba narzędzi: 30

- Typ narzędzia: BBT

- Maksymalna średnica narzędzia x długość: 75 x 250 mm

- Maksymalna waga narzędzia: 6 kg

- Zapotrzebowanie prądowe: 40 kVA

Inne:

- Ciśnienie powietrza: 6 kg/cm

- Rozmiar maszyny ( zamknięte drzwi ): 2200x2800x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( otwarte drzwi ): 3700x3100x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( transporter śrubowy ): 3900x3100x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( transporter taśmowy ): 4300x3100x3000 mm

- Waga maszyny: 5000 kg

Wyposażenie:

- sterowanie SIEMENS lub równoważne

- płynna obróbka 4 osiowa

- stożek BBT 40 z prędkością obrotową 12,000

- obrotowy stół uchylny o średnicy Ø210

- enkoder osi B i C

- chłodzenie wrzeciona olejem

- chłodzenie przez wrzeciono 20 bar

- magazyn dwuramienny na 24 narzędzi

- system automatycznego smarowania prowadnic

- zamknięta osłona przestrzeni roboczej

- system spłukiwania wiórów

- klimatyzowana szafa elektryczna

- ręczny generator impulsów

- śrubowy transporter wiórów

- pistolet chłodziwa, oświetlenie robocze, oświetlenie, lampa kontrolna

- Tokarka uniwersalna do metali z odczytem 3 osi oraz liniałem do stożków– 4 sztuki

  - Parametry:

  - Średnica max. Toczenia nad łożem co najmniej 410mm

  - Rozstaw kłów co najmniej 1000mm

  - Średnica uchwytu 3 szczękowego co najmniej 200mm

  - Przelot wrzeciona co najmniej 52mm

  - Wysokość kłów 205mm

  - Średnica max po wyjęciu mostka co najmniej 570mm

  - Średnica toczenia nad suportem co najmniej 240mm

  - Przesuw sań górnych co najmniej 140mm

  - Przesuw poprzeczny suportu co najmniej 220mm

  - Szerokość łoża co najmniej 250mm

  - Końcówka wrzeciona D1-6

  - Stożek wrzeciona MK6

  - Ilość prędkości wrzeciona co najmniej 16 zakresów

  - Zakres prędkości wrzeciona co najmniej 45-1750 obr/min

  - Stożek tulei konika MK4

  - Moc silnika głównego co najmniej 2,2 kW

  - Wyposażenie:

  - Zestaw noży składanych 20x20mm co najmniej 7 sztuk  (nóż tokarski prosty, nóż tokarski wygięty , nóż tokarski przecinak,  nóż tokarski wytaczak, nóż tokarski boczny wygięty, nóż tokarski szeroki, nóż tokarski czołowy,  nóż do gwintu zewnętrznego i wewnętrznego)

  - Kieł obrotowy Mk4

  - Odczyt cyfrowy 3-osi (optyczny liniał)

  - Uchwyt tokarski 3 szczękowy 200mm + szczęki lewe (kompl.)

  - Uchwyt tokarski 4-szczękowy 250mm

  - Tarcza czołowa 350mm

  - Podtrzymka stała

  - Podtrzymka ruchoma

  - Kieł stały MK4

  - Zegar do gwintów

  - Liniał do toczenia stożków

  - Tuleja redukcyjna wrzeciona MK6/MK4

  - Układ chłodzenia

  - Oświetlenie robocze

  - Smarownica

  - Kluczy do uchwytu i imaka

  - Komplet narzędzi obsługowych

  - Osłony bezpieczeństwa zgodne z normami CE

- Drukarka 3D – 1 sztuka

  - Parametry:

    - Przestrzeń robocza	360×360×360 mm (14.17’’×14.17’’×14.17’’)

    - Średnica filamentu	1.75 mm

    - Wysokość warstwy	0.05-0.30 mm

    - Płyta główna, 32-bitowa elektronika xBuddy z STM32 lub równoważna

    - Silniki krokowe Trinamic 2130 lub równoważne

    - Silniki krokowe 1.8°

    - Ekstruder Nextruder, Direct Drive, kompatybilny z E3D V6 (z adapterem) lub równoważny

    - Elektronika ekstrudera Niestandardowa płytka pomocnicza do podłączenia wentylatorów, termistorów i innych komponentów.

    - Ścieżka filamentu Aluminiowy radiator, całkowicie metalowy hotend

    - System podawania filamentu System przekładni planetarnych Nextruder, przełożenie 10:1 lub równoważny

    - Maksymalna temperatura dyszy 290 °C / 554 °F

    - Maksymalna temperatura stołu 120 °C / 248 °F

    - Ekran LCD 3,5″ graficzny ekran z 65 000 kolorów

    - Łączność Opcjonalny moduł ESP Wi-Fi (dostarczany z drukarką)

    - Nośnik plików do druku Pamięć USB / LAN / Internet przez Prusa Connect lub równoważny

    - Zaawansowane czujniki Czujnik filamentu, czujnik tensometryczny, Power Panic, 4 termistory o wysokiej precyzji + monitorowanie obrotów silników wentylatorów

    - Powierzchnia druku - Segmentowy stół grzewczy z 16 indywidualnie sterowanymi kafelkami, zdejmowane magnetyczne płyty stalowe o różnym pokryciu powierzchni

    - Kalibracja stołu Automatyczna, poziomowanie na podstawie siatki (Mesh Bed Leveling) - tylko w obszarze druku

    - Obsługiwane materiały PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozyty i inne

    - Zasilacz 240W

    - Zużycie energii Ustawienia PLA: 80W / Ustawienia ABS: 120W

    - Filament na rolkach do drukarki – 10 rolek

- 3 osiowe Centrum obróbcze – 1 sztuka

  - Parametry:

    - Stożek wrzeciona: BT40

    - Wymiary stołu: 1000x550 mm

    - Odległość końcówki wrzeciona od powierzchni stołu: 150-700 mm

    - Odległość osi wrzeciona do kolumny: 560 mm

    - Przesuw osi X/Y/Z: 800x550x500 mm

    - Zakres ruchu osi Z:	550 mm

    - Zakres obrotowy wrzeciona: 10000 obr/min

    - Liczba rowków teowych, szerokość, rozstaw: 5 - 18 mm - 90 mm

    - Szybki posuw X,Y,Z: 30, 30, 24 mm/min

    - Prędkość posuwu: 2,5-3000 mm/min

    - Liczba narzędzi w magazynie: 24

    - Dokładność pozycjonowania: 0,02 mm

    - Moc silnika wrzeciona: 7,5 kW

    - Zasilanie: 400V

    - Max. obciążenie stołu: 500 kg

    - Wymiary: 2550x2420x2790 mm

    - Materiały do obróbki*

    - Sterowanie typu Siemens lub równoważne

    - Oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne

- Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem CAD (wersje edukacyjne + 1 wersja komercyjna)

  - Parametry:

    - Stacja robocza Advance INTEL Quadro (CAD/CAM/DTP)	lub równoważny

    - Procesor Intel® Core™ i9-14900KF, 24 rdzeni / 32 wątków, 6.0 GHz, 36 MB Cache lub równoważny

    - Płyta główna

    - Pamięć 2 x 48GB DDR5 5200

    - Karta graficzna 16GB ADA

    - Dysk systemowy 1TB SSD do 7450MB/s

    - Dysk na dane 1TB SSD do 7450MB/s

    - Zasilacz 1000W

    - Chłodzenie

    - System operacyjny OEM Windows 11 PRO PL 64Bit  lub nowszy

    - Komputer musi posiadać kartę dźwiękową, kartę sieciową 10/100/1000 Mbit/s, bezprzewodową kartę sieciową Wi-FI, układ Bluetooth, napęd DVDRW, 1 interfejs RJ-45 (LAN), 6 interfejsów USB (w tym co najmniej 4 USB 3.0), 1 połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego, 1 port DisplayPort, 1 złącze HDMI, wyjście liniowe audio, czytnik kart pamięci

    - Komputer musi posiadać peryferia: klawiaturą USB, mysz optyczna USB, monitor 27cali, HD,

- Wiertarka stołowa – 1 sztuka

  - Parametry:

    - wysokość: min. 900 mm

    - wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

    - średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

    - napięcie zasilania: 230 V

    - moc silnika: min. 500 W

- Stół warsztatowy z imadłem i tablicą perforowaną – 2 sztuki

  - Parametry:

    - szerokość: min. 600 mm

    - wysokość: min. 800 mm

    - długość: min. 1200 mm

    - grubość blatu: min. 30 mm

    - półka narzędziowa: dowolna

    - tablica perforowana: dowolna

    - wyposażenie dodatkowe:

- imadło ślusarskie: rozstaw szczęk  min. 150-200 mm

- Suwmiarka warsztatowa – 8 sztuk

Parametry:

    - dokładność: min. 0,05 mm

    - zakres: 150 mm

    - rodzaje pomiarów: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość

    - materiał: stal nierdzewna

    - etui: dowolne

- Suwmiarka warsztatowa – 2 sztuki

Parametry:

    - Wykonana ze stali nierdzewnej

    - Szczęki hartowane

    - Podziałka chromowana na mat

    - Z wybraniami szczęk do pomiarów wewnętrznych

    - Tolerancja wg DIN 862

    - Rozdzielczość noniusza 0.05 mm

    - Zakres pomiarowy 300  mm

    - Dług. szczęk 90mm

- Komplet gwintowników i narzynek – 5 zestawów

Parametry:

    - materiał: stal HSS

    - zakres: M3-M18

    - cylindryczne uchwyty w zestawie

- Komplet wierteł – 3 zestawy

Parametry:

    - materiał: stal HSS

    - zakres 1 – 13 mm, co 0,5 mm

- Środki ochrony indywidualnej – 5 zestawów

Parametry:

    - rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

    - okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166 – 5 sztuk

- Szafa metalowa/Regały metalowe – 5 sztuk

Parametry:

    - Wysokość: 2400 mm

    - Szerokość: min. 1000 mm

    - Głębokość: 500 mm

    - Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

    - Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

    - Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

    - 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

    - Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

    - Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

- Piła ramowa – 1 sztuka

Parametry:

    - cięcie materiału pod dowolnym kątem w zakresie od -45° do +60 stopni

    - ø max - 260 mm /cięcie prostopadłe

    - h x b max - 320 x 160 mm /cięcie prostopadłe

    - zasilanie - 3 fazy 400V

    - moc całkowita - 2,1 kW

    - regulacja opadania ramienia - siłownik hydrauliczny

    - prowadnice brzeszczotu wyposażone w łożyska toczne oraz węgliki spiekane

    - automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku zerwania taśmy tnącej

    - długość taśmy - 2740 x 27 x 0,9 mm

    - prędkość cięcia - bezstopniowo 0-50 m/min

    - prędkość taśmy - 44 / 88 m/min

    - wysokość bazy imadła - 920 mm

    - wymiary - 1400 x 880 x 1550 mm

- Piła tarczowa – 1 sztuka

Parametry:

    - zakres cięcia na okrągło 90° (pełne): 60 mm

    - zakres cięcia po kwadracie 90°: 65x65 mm

    - zakres cięcia na płasko 90°: 90x50 mm

    - zakres cięcia na okrągło 45° (pełne): 50 mm

    - zakres cięcia po kwadracie 45°: 50x50 mm

    - zakres cięcia na płasko 45°: 55x50 mm

    - wymiar tarczy tnącej: 250 x 32 mm

    - prędkość obrotowa min. 40 obr./min.

    - prędkość obrotowa maks.	80 obr./min.

    - ustawianie prędkości - ilość biegów: 2

    - zakres skrętnego ramienia do cięć skośnych	l 45° / r 45°

    - otwarcie imadła maks.: 115 mm

    - wysokość robocza: 850 mm

    - moc silnika: 1,6 kW

    - moc silnika ii zakres s1 100%: 1,1 kW

    - moc silnika i zakres s6 40%: 1,1 kW

    - moc silnika i zakres s1 100%: 0,75 kW

    - napięcie: 400 v

    - wymiary – szerokość: 840 mm

    - wymiary – głębokość: 1150 mm

    - wymiary – wysokość: 1570 mm

    - zakres dostawy: układ płynu chłodzącego z filtrem, podstawa, ogranicznik wzdłużny, imadło z dźwignią szybkomocującą

- Szlifierka dwutarczowa – 1 sztuka

Parametry:

    - cicha praca

    - otwory do przymocowania do podłoża lub stojaka

    - stabilne podpory pod szlifowany materiał

    - możliwość szlifowania tarcz piły i ostrzenia wierteł

    - szlifierki dostarczane z tarczami

    - pobór mocy: 1100 W

    - napięcie: 400 V

    - ø nakładki szlifierskiej: 250 mm

    - grubość nakładki szlifierskiej: 32 mm

    - szybkość bez obciążenia: 2950 obr./min.

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

    - napięcie elektryczne: 400 V/3 Ph ~50 Hz

    - moc silnika: 1,5 kW

    - Prędkość obrotowa: 2 850 min-1

    - rozmiar tarczy polerskiej: Ø 250 x 25 Ø 16 mm

    - wymiary: dł. x szer. x wys.: 591 mm x 326 mm x 280 mm

    - wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem

    - obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego

    - wyważony wirnik zamocowany w łożyskach kulkowych

    - nóżki gumowe tłumiące wibracje

    - dwie szerokie tarcze polerskie w zakresie dostawy

- Szafa Narzędziowa – 3 sztuki

Parametry:

    - Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

    - Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

    - Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

    - Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

    - Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

    - Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

    - Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

    - Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

    - Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

    - Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

    - Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

    - Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

    - Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

    - Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

    - Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

    - Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

    - Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

    - Półka na puszki ScSh - 1 szt.

    - Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

    - Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

    - Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

    - Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Noże tokarskie – 8 sztuk

Parametry:

    - Profesjonalne noże tokarskie 7 elementowe z wymienną płytką. Stosowane do obróbki toczeniem, do użytku w różnych rodzajach tokarek.

    - Płytka pokryta TiN z dodatnim kątem natarcia i wbudowanym łamaczem wiórów (dla każdego noża w zestawie)

    - 7 uchwytów tokarskich (oprawek)

    - 7 płytek z węglika C6 pokrytych TiN

    - 7 śrub sześciokątnych

    - 1 klucze sześciokątny

    - 1 klucz gwiazdka

Skład zestawu:

    - Nóż SCLCL1212F06    M2.5 T8 180903    płytka    CCMT060204

    - Nóż SCLCR1212F06    M2.5 T8 180903    płytka    CCMT060204

    - Nóż SDJCR1212F07    M2.5 T8 180903    płytka    DCMT070204

    - Nóż SWGCR1212F05    M3 T10 180903    płytka    WCMT050308

    - Nóż DNCN1212F07    M2.5 T8 180903    płytka    DCMT070204

    - Nóż QA1212R-03    M4 S=3 180907    płytka    CK3

    - Nóż LW1212R-04    M3 M4 S=1.5 S=3    płytka    JCL15-120

- Uchwyt wiertarski – 4 sztuki

Parametry:

    - zakres pracy 0,5 - 13 mm

    - typ mocowania do wrzeciona - stożek B18 (DIN238)

    - średnica korpusu - 41,5 mm

- Giętarka – 1 sztuka

Parametry:

    - Długość robocza: 1020 mm

    - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 2,5 mm

    - Rozwarcie maks.: 48 mm

    - Kąt gięcia: 0 - 135°

    - Wymiary – szerokość: 1350 mm

    - Wymiary – głębokość: 1115 mm

    - Wymiary – wysokość: 1140 mm

    - Waga ok.: 290 kg

- Wózek podnośnikowy – 1 sztuka

Parametry:

    - umożliwiający przewożenie blach do 400 kg

    - stalowa konstrukcja malowana farbą proszkową

    - hydraulika z zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem, bez potrzeby konserwacji gwarantuje płynne podnoszenie i opuszczanie powierzchni roboczej nawet przy pełnym obciążeniu

    - podnoszenie przy pomocy pedału

    - opuszczanie przy pomocy dźwigni sterującej na uchwycie

    - 2 koła z hamulcami i 2 stabilne koła z poliuretanowym bieżnikiem

    - podnośne stoły spełniają normy EN1570:1999

- Kamery na statywie – 1 sztuka

Parametry kamery:

    - Przetwornik: CMOS

    - Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

    - Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

    - Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]: 1,25

    - Dotykowy ekran: LCD

    - Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

    - Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

    - Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

Wyposażenie:

    - Wi-Fi

    - HDMI

    - USB2.0

Parametry statywu:

    - Wyposażony w poziomicę

    - Ruchoma głowica

    - Wymienna stopka

    - Do stosowania z kamerami

    - Standardowy gwint 3,8"

    - Maksymalny udźwig: 4 kg

    - Wysokość maksymalna 153 cm

    - Wysokość minimalna 43,7 cm

    - Wysokość po złożeniu 53,5 cm

- Przyrząd do pomiaru bicia wałków – 2 sztuki

Parametry:

    - Lekka konstrukcja

    - Pionowa płyta podstawowa z 3 hartowanymi powierzchniami przyłożenia, regulowana

    - Belka pomiarowa z eloksalowanego na twardo aluminium, konik z aluminium

    - Możliwość stosowania pionowego i poziomego

    - Maksymalna nośność przy zastosowaniu poziomym 15 kg

- Poziomica z odczytem elektronicznym – 2 sztuki

Parametry:

    - poziomica elektroniczna 100 cm

    - dokładność wyświetlacza cyfrowego: ± 0,05°

    - baterie AAA alkaliczne

    - magnesy w dolnej części urządzenia

    - zmiana płaszczyzny odniesienia

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

    - Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

    - Płynąca wskazówka

    - Rodzaj obudowy: Plastikowa

    - Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

    - Kolor obudowy: Niebieski

    - Kolor tarczy: Biały

    - Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

    - Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny ):1 szt.

    - Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

    - Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 
3 szt.

    - Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

    - Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

    - Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

    - Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

    - Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

    - Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

    - Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

    - Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

    - Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

    - Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

    - Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

    - Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

    - Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

    - Rękawice winylowe: 4 szt

    - Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

    - Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

    - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

    - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

    - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

    - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

    - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

    - Kolor korpusu: szary lub czarny z opisami

    - Otwory wrzutowe i napisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

    - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

    - Materiał obucha: Twarda guma

    - Średnica obucha: 70-90 mm

    - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

    - Długość trzonka: 300-400 mm

    - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

    - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

    - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Szufla i miotła – po 3 sztuki

Parametry:

Szufla:

    - Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

    - Długość trzonka: 1200-1500 mm

    - Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

    - Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

    - Odporność na korozję

    - Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

Miotła:

    - Rodzaj: przemysłowa,

    - Szerokość miotły: 400-600 mm

    - Długość trzonka: 1200-1500 mm

    - Materiał trzonka: Drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

    - Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

    - Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

  - Kalkulator naukowy

  - Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

  - Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

  - Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

  - Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

  - Obliczenia procentowe

  - Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

  - Obliczenia z użyciem nawiasów

  - Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

  - Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

  - Trwała i gęsta

  - Wyprofilowana, drewniana rączka

  - Ilość rzędów: 4

- *Materiały do obróbki:

- Pręt stalowy ϕ 6 mm 20 metrów

- Pręt stalowy ϕ 8 mm 20 metrów

- Pręt stalowy ϕ 10 mm 20 metrów

- Wałek stalowy ϕ 20 mm 6 metrów

- Wałek stalowy ϕ 30 mm 8 metrów

- Wałek stalowy ϕ 40 mm 8 metrów

- Wałek aluminiowy ϕ 30 mm 20 metrów

- Wałek bakelit ϕ 30 mm 10 metrów

- Wałek drewno ϕ 30 mm 10 metrów

- Wałek teflon ϕ 30 mm 10 metrów

Załącznik nr 8

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 6 – ślusarska

Zakres Głównego zamówienia:

- Mini tokarka CNC – 1 sztuka

Parametry:

- Przelot nad łożem: 210 mm

- Dystans pomiędzy centrami: 400 mm

- Otwór wrzeciona: 26 mm

- Gniazdo wrzeciona: MT4

- Prędkość wrzeciona: 3000 obr/min

- Imak 4 pozycyjny

- Przesuw osi X: 90 mm

- Przesuw osi Z: 300 mm

- Szybki posuw X: 2000 mm/min

- Szybki posuw Z: 2000 mm/min

- Moc silnika wrzeciona: 1.2Kw

- Sterowanie CNC: Siemens 808D lub równoważne

- Moment obrotowy silnika X: 3N.m

- Moment obrotowy silnika Z: 3N.m

- Rozdzielczość programowa: X: 0,001 mm Z: 0,001 mm

- Średnica konika: 22 mm

- Przesuw konika: 50 mm

- Stożek konika: MT 2

- Wielkość opakowania (bez podstawy): 1170x700x860 mm

- Całkowity rozmiar: 1380x800x1500 mm

- Waga: ok. 200 kg

Budowa i parametry techniczne:

- 3-szczękowy uchwyt ręczny

- 4-pozycyjny imak narzędziowy

- Skrzynka narzędziowa z narzędziami

- System chłodzenia

- Materiał do obróbki (szkoleniowy)

Wyposażenie opcjonalne:

- Podstawa maszyny

- Kamera na statywie – 1 sztuka

Parametry:

- Przetwornik: CMOS

- Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

- Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

- Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]: 1,25

- Dotykowy ekran: LCD

- Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

- Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

- Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

Wyposażenie minimalne:

- Wi-Fi

- HDMI

- USB2.0

- Zestaw iglaków – 8 sztuk

Parametry:

- Wygodna wyprofilowana rączka

- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej

- Zawartość zestawu: pilnik okrągły, pilnik półokrągły, pilnik trójkątny, pilnik kwadratowy, pilnik płaski, pilnik płaskozbieżny

- Stół warsztatowy z imadłem i tablicą perforowaną – 8 sztuk

Parametry:

- szerokość: min. 800 mm

- wysokość: min. 800 mm

- długość: min. 1200 mm

- grubość blatu: min. 30 mm

- półka narzędziowa: dowolna

- tablica perforowana: dowolna

- wyposażenie dodatkowe:

- imadło ślusarskie: rozstaw szczęk  min. 150-200 mm

- Szafa narzędziowa – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: min 1900 mm

- Szerokość: min. 950 mm

- Głębokość: 500 mm

- Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

- Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

- Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

- Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

- Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

- Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

- Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

- Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

- Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

- Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

- Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

- Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

- Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

- Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

- Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

- Półka na puszki ScSh - 1 szt.

- Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

- Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

- Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

- Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Szafa metalowa/Regały metalowe – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: 2400 mm

- Szerokość: min. 1000 mm

- Głębokość: 500 mm

- Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

- Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

- Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

- 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

- Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

- Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

- Ochronne narożniki na półkach

- Punktaki  - 8 sztuk

Parametry:

- Punktaki automatyczne

- Długość: 140 mm

- Gabaryt: A

- Regulacja siły nacisku

- Miarka traserska z ogranicznikiem – 4 sztuki

Parametry:

- Regulowany ogranicznik

- Stalowy rysik traserski

- Skala w cm po obu stronach linijki

- Materiał: stal nierdzewna, ogranicznik: aluminium

- Długość: ok. 30 cm

- Liniał krawędziowy 500mm – 3 sztuki

Parametry:

- Długość: 500 mm

- Tolerancja: 0,004 mm

- Zestawy pilników – 8 sztuk

Parametry:

- Przeznaczone do prac ślusarskich, obróbki stali, żeliwa, metali kolorowych

- Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali

- Wygodny uchwyt wykonany z miękkiego antypoślizgowego tworzywa sztucznego

- Umieszczone i dostarczane w etui

- Zawartość zestawu: pilnik okrągły, pilnik półokrągły, pilnik trójkątny, pilnik kwadratowy, pilnik płaski

- Imadło do wiertarki stołowej  - 3 sztuki

Parametry:

- Maksymalne rozwarcie szczęk: 150 mm

- Rysiki – 14 sztuk

Parametry:

- Końcówka z węglika spiekanego

- Długość: 120-150 mm

- Nitownica zestaw (w walizce) – 3 sztuki

Parametry:

- Ręczna

- Obróbka aluminiowych nitów o średnicy 3,2, 4,0 i 4,8 mm

- Uniwersalny ustnik do nitów o średnicy 3,2, 4,0 i 4,8 mm

- Głowica obracana o 360°

- Zintegrowany system pomiarowy średnicy nitów i grubości materiału

- Zawartość zestawu: szczypce do nitów zrywalnych, walizka, 3 wiertła (3,2/4,0/4,8 mm), 50 szt. Nity 3,2 x 8 mm, 50 szt. Nity 4,0 x 12 mm, 50 szt. Nit 4,8 x 14 mm, klucz montażowy, 5001128, wymiary szer. x wys. x gł.: 28,1 x 10 x 2,4 cm, waga urządzenia: 614 g

- Zestaw śrubokrętów (w walizce)– 5 sztuk

Parametry:

- Wysoka jakość wykonania

- Materiał - CrV, końcówki dodatkowo utwardzane

- Solidna walizka transportowa

- Magnesowane końcówki

- Antypoślizgowa rękojeść

- Bezpieczna praca

- Trzon przechodzący przez rękojeść, zakończony zabierakiem sześciokątnym do wspomagania kluczem

- Przekrój rękojeści i trzonu sześciokątny

- Zawartość zestawu: 5szt. wkrętaki krzyżakowe: PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH3x150mm, 5szt. wkrętaki płaskie: 5x75 mm, 6x38 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 8x150 mm.

- Zestaw gwintowników – 5 sztuk

Parametry:

- materiał: stal HSS

- zakres: M3-M18

- cylindryczne uchwyty w zestawie

- Zestaw narzynek – 3 sztuki

Parametry:

- materiał: stal HSS

- zakres: M3-M18

- cylindryczne uchwyty w zestawie

- Piła do metalu – 10 sztuk

Parametry:

- Piła do metalu 300 mm

- Profilowana rękojeść wykonana z twardego lakierowanego drewna

- Lakierowana rama stalowa zapewnia pewne trzymanie brzeszczotu

- Przeznaczona do cięcia metalu i innych podobnych materiałów

- Młotek ślusarski – 8 sztuk

Parametry:

- Wykonany jest z drewnianego trzonka z  antypoślizgową powłoką połączonego ze stalowym obuchem

- Narzędzie wykonane jest ze stali kutej odpornej na uszkodzenia i pęknięcia

- Dodatkowo młotek posiada gumową osłonę

- Wiertarka stołowa – 3 sztuki

Parametry:

- wysokość: min. 900 mm

- wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

- średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

- napięcie zasilania: 230 V

- moc silnika: min. 1000 W

- 2 stoliki metalowe do posadowienia

- Szlifierka – 1 sztuka

Parametry:

- Moc: min. 0,5 kW

- Średnica tarczy, ściernicy: 200 mm

- Napięcie: 230 V

- Tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego K 36 / K 80

- Obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem

- Podtrzymka do szlifowania

- Wbudowany zbiornik na płyn chłodzący

- Ściągacz do tarcz

- Lekka, uniwersalna szlifierka stołowa taśmowa i tarczowa

- Taśma szlifująca 685 x 50 mm

- Gilotyna – 1 sztuka

Parametry:

- Długość cięcia maks.: 150 mm

- Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 8 mm

- Pręty okrągłe: 20 mm

- Płaskownik stalowy: 90 x 14 mm

- Kątownik stalowy: 60 x 7 mm

- Teownik stalowy: 60 x 7 mm

- Długość noża: 175 mm

- Odstęp wrzeciono / kolumna: 150 mm

- Średnica otworu min.maks.: 3 / 20 mm

- Wymiary – szerokość: 270 mm

- Wymiary – głębokość: 1995** mm

- Wymiary – wysokość: 810 mm

- Waga ok.	100 kg

- Montowana na stole

- Taśma szlifierska do szlifierki – 1 sztuka

Parametry:

- Taśma szlifierska 685 x 50 mm - G 80

- Taśma szlifierska 685 x 50 mm - G 60

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

- Prędkość obrotowa maks.: 2850 obr./min.

- Moc silnika: 2 kW

- Moc silnika S1 100%: 1,5 kW

- Napięcie: 400 V

- Średnica tarczy: min. 200 mm

- 2 różne dyski polerskie

- Tarcza polerska, twarda

- Tarcza polerska, miękka

- Suwmiarka (noniusz/elektroniczna) – 5 sztuk

Parametry:

- Wyświetlacz LCD

- Funkcja zerowania

- Wynik metryczny lub calowy

- Długość pomiaru 200 mm

- Dokładność pomiaru 0,02 mm

- Baterie do suwmiarek

- Suwmiarka tradycyjna – 10 sztuk

Parametry:

- dokładność: min. 0,05 mm

- zakres: 150 mm

- rodzaje pomiarów: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość

- materiał: stal nierdzewna

- etui: dowolne

- Kątomierz ślusarski – 5 sztuk

Parametry:

- Kątomierz 150 x 200 mm wykonany ze stali wysokowęglowej

- zakres pomiaru 180°

- rozdzielczość 1°

- dokładność +/- 0,1°

- Taśma miernicza zwijana 5 m – 10 sztuk

Parametry:

- Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminujące błędy odczytu

- Szerokość taśmy: 12,7 mm

- Długość taśmy 3 m

- Blokada i automatyczne zwijanie

- Posiada zaczep do paska

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

- Klasa dokładności: II

- Przecinak – 6 sztuk

Parametry:

- Zestaw zawiera trzy przecinaki płaskie o następujących wymiarach:

  - 10x8x142 mm

  - 12x10x152 mm

  - 16x13x170 mm

- Wybijak – 6 sztuk

Parametry:

- Wybijaki ze stali CrV 6150 z pręta sześciokątnego, powierzchnia narzędzi czerniona

- Zestaw zapakowany w plastikowy pojemnik

- Zestaw wybijaków warsztatowych do wybijania zawleczek, sworzni, tulejek i innych prac mechanicznych.

- Wymiary (średnica x długość):

  - 1,5 x 150 mm

  - 3 x 150 mm

  - 4 x 150 mm

  - 5 x 150 mm

  - 6 x 150 mm

  - 8 x 150 mm

- Rozwiertak – 4 sztuki

Parametry:

Rozwiertak maszynowy NC HSSE z chwytem cylindrycznym - 2szt

- HSSE

- wymiary podobne do DIN 212-3

- kształt B

- chwyt cylindryczny DIN 6535-HA

- z obu stron z pełnym szpicem 90°

- długość całkowita: 117mm

- długość części skrawającej: 33mm

- Ø chwytu: 8mm

Rozwiertak ręczny - 2szt

- Tolerancja metryczna: Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012

- Typ rowków: Spirala lewostronna

- Materiał: HSS, stal szybkotnąca

- Grupa materiałowa: M2

- Liczba rowków: 10

- Całkowita długość: 305mm

- Średnica rozwiertaka: 40mm

- Typ rozwiertaka: stały

- Typ chwytu: prosty

- Narzędzia do nitowania ręcznego – 2 sztuki

Parametry:

- 7 rozmiarów trzpieni i 110 szt. nakrętek nitowych: 7 rozmiarów trzpieni metrycznych z głowicami dla każdego rozmiaru M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

- 20 szt. nitonakrętek M3

- 20 szt. nitonakrętek M4

- 20 szt. nitonakrętek M5

- 20 szt. nitów M6 Nakrętki

- 10 szt. Nitonakrętki M8,

- 10 szt. nitonakrętki M10,

- 10 szt. nitonakrętek M12.

- Nitownica do nitonakrętek – 2 sztuki

Parametry:

- Wymiary: 278 mm, 317mm, 98,5mm

- Waga: 2,5 kg

- Ciśnienie robocze 5.8-6.8 BAR

- Pobór powietrza 180 l/min

- Max skok:  7mm

- Rozmiary gwintów: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

- Gratownik – 4 sztuki

Parametry:

- Rękojeść: NG-1 - NG1000 zapewnia mocowanie dla wszystkich ostrzy S (3,2 mm). Zapasowe ostrza znajdują się w jej tylnej części

- Ostrze S10 - BS1010 - przeznaczone do obróbki: stali, aluminium i tworzyw sztucznych

- Ostrze S20 - BS2010 - przeznaczone do obróbki: do mosiądzu i żeliwa.

- Ostrze S35 - BS3510

- Oliwiarka – 4 sztuki

Parametry:

- wykończenie powierzchni: malowana proszkowo

- pojemność: 200 cm³

- odporność na olej

- odporność na uderzenia

- materiał zbiornika: stal

- rodzaj końcówki: elastyczna

- materiał końcówki: nylon PA6, mosiądz

- Przymiar kreskowy – 4 sztuki

Parametry:

- Dł x szer x gr: 500x18x0,5mm

- Wzorzec łuków kołowych – 4 sztuki

Parametry:

- 1-7mm, 17+17 szt. (1/1,25/1,5/1,75/2/2,25/2,5/2,75/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7): 1szt

- 7,5-15mm, 16+16 szt. (7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13/13,5/14/14,5/15): 2szt

- 15,5-25mm, 15+15 szt. (15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/19,5/20/21/22/23/24/25): 1szt

- Szlifierka oscylacyjna – 1 sztuka

Parametry:

- Moc: min. 250 W

- Zasilanie: 230 V

- Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 10 000 obr./min.

- Funkcja odpylania z pojemnikiem na pył

- Komplet tarcz ściernych: min. 100 szt.

- Zabezpieczenie przycisków, przełączników i łożysk przed pyłem

- Szlifierka ręczna taśmowa – 1 sztuka

Parametry:

- Pobór mocy: 1010W

- Prędkość taśmy: 210-440 m/min

- Długość taśmy: 610 mm

- Szerokość taśmy: 100 mm

- Ciężar: 4,7 kg

- Worek na pył

- 1 taśma ścierna

- Zamontowana płyta grafitowa

- Zamontowana płyta korkowa

- Mikrometr zewnętrzny – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres mikrometru 0 - 35 mm - 1szt

- Elektroniczny

- Dokładność [szt]: 0,006

- Zakres mikrometru 25 – 50 mm - 1szt

- Mikrometr wewnętrzny – 2 sztuki

Parametry:

- Jednostka miary: mm

- Rodzaj pomiaru: analogowy

- Dokładność: 0.005mm

- Zakres pomiarowy, min.: 5mm, maks. 30mm - 1szt

- Zakres pomiarowy: 25 – 50 mm - 1szt

- Rozdzielczość: 0.01mm

- Mikrometr z pierścieniem kalibracyjnym

- Wyposażony w sprzęgło cierne i śrubę ustalającą

- Stojak do szlifierki kątowej – 1 sztuka

Parametry:

- Do szlifierek o tarczach o średnicy: 115-125 mm

- Prowadnica umożliwiająca ruch posuwisty

- Regulowane zaciski stabilizujące obrabiany materiał

- Mocowanie materiału do płaszczyzny cięcia: 0-45o

- Zakres posuwu prowadnicy: min. 0-150 mm

- Długi uchwyt gwarantujący precyzyjne cięcie

- Sprężyna odbijająca szlifierkę od obrabianego materiału

- Wózek „młynarka” – 1 sztuka

Parametry:

- Typ wózka; platformowy

- Typ kół; gumowe / pełne

- Wymiary platformy [cm]: 24 x 35 / 35 x 90

- Ładowność: 250kg

- Waga: ok. 12kg

- Zestaw do naprawy gwintów – 2 sztuki

Parametry:

- Wymiary: M 3 - 18

- Standard gwintu: M

- Średnica: 3 - 12

- Waga: 2,503 kg

- Wiertło rdzeniowe BaerCoil HSS lub równoważne

- Gwintownik HSSG do wkładek gwintowych

- Narzędzie instalacyjne BaerCoil lub równoważne

- Łamacz Tang BaerCoil lub równoważne

- Wkładki gwintowe - Typ: "swobodny" - Długości: 1,5 x D - 2,5 x D

- Wiertarka ręczna – 4 sztuki

Parametry:

- Moc: min. 850 W

- Maks. moment obrotowy: 11Nm

- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-630obr/min

- Maks. średnica wiercenia w stali: 16mm

- Zakres mocowania: 1-16mm

- Masa: do 3 kg

- Wózek narzędziowy– 4 sztuki

Parametry:

WYMIARY:

- Wysokość całkowita: min. 98 cm

- Szerokość: min. 78 cm

PIERWSZA SZUFLADA:

- Zestaw 1/4”

- Zestaw 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

- Przegub uniwersalny ¼”

- Przedłużka 100mm

- Grzechotka 72-zębna ¼” CrV 160mm

- Zestaw 10szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

- Zestaw 10 szt. nasadek w rozmiarach: 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm

- Przegub uniwersalny

- Przedłużka 150 mm

- Grzechotka 72-zębna 3/8'' 205 mm

- Zestaw 8szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 10/11/12/13/14/15/17/19 mm

- Zestaw 17 szt. nasadek ½” w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm

- Przegub uniwersalny ½”

- Przedłużka 125 mm

- Grzechotka 72-zębna ½” 250mm

- Zestaw 13 szt. nasadek długich 6k w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

DRUGA SZUFLADA:

- Nasadki 1/4" z bitami: torx - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: torx security - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus 3/4/5/6/7/8 mm

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus hex 2/4/5/6 mm

- Nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson: s0/s1/s2/s3

- Nasadki 1/4" bity do demontażu anten (płaskie z wycięciem): 4, 6, 8, 10

- Nasadki 1/4" bity: ph 0,1,2,3 pz 0,1,2,3

- Nasadki 1/4" bity: fd płaskie(4/5,5/6,5/7mm),

- Bity: imbus v 7/8/10 mm

- Bity: ph 1/2/3/4 , pz 1/2/3/4

- Bity: płaskie 4/5,5/6/6,5

- Bity: torx t 20/27/30/35/40/45

- Bity: torx t hex 40/45/50

- Przejściówka 1/2” na 3/8”

- Nasadki 1/2” imbus do korków olejowych: h14/17/19/22/24

- Nasadka 1/2” spline do korków olejowych: m16 1/2”

- Spline do korków olejowych: m6/10/12/14/16/ m18-udarowa

- Nasadka trzpieniowa 1/2" ribe: r7/8/9/10

- Nasadki długie 1/2” torx t: 30/40/45/50/55/60/70/80

- Nasadki długie 1/2”: h5/7/10/11/13

TRZECIA SZUFLADA:

- Zestaw 14 szt. Kluczy płasko oczkowych w rozmiarach: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 m

- Zestaw 7 szt. Kluczy typu poligon w rozmiarach : 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-22 mm

CZWARTA SZUFLADA:

- Wkrętaki płaskie: 75x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętaki krzyżowe: 7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętak precyzyjny płaski: 2,5

- Wkrętak precyzyjny krzyżowy: 2,5

- Wkrętaki do pobijania płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

- Wkrętaki do pobijania krzyżowe: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

PIĄTA SZUFLADA:

- Klucze imbusowe długie proste: 2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

- Klucze imbusowe długie proste z kulką: 2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

SZÓSTA SZUFLADA:

- Szczypce segera 7”:

- - proste wewnętrzne 180 mm

- - odgięte wewnętrzne 180 mm

- - proste zewnętrzne 180 mm

- - odgięte zewnętrzne 180 mm

- Szczypce wydłużone 165mm

- Obcinaki boczne 165mm

- Szczypce wydłużone zagięte 165mm

- Szczypce uniwersalne nastawne 245mm

- Wybijaki walcowe 6 szt.

SIÓDMA SZUFLADA  PUSTA

- Komplety narzędzi do trasowania – 4 sztuki

Parametry:

- Rysik:

    - Profesjonalny rysik traserski

    - Końcówka z węglika spiekanego

    - Długość: 140 mm

- Punktak:

    - Automatyczny

    - Długość: 140 mm

    - Gabaryt: A

    - Regulacja siły nacisku

    - Waga: 100 g

- Cyrkiel traserski DIN 6486:

    - Stalowy

    - Ramiona o przekroju czworokątnym

    - Ostre hartowane końcówki

    - Ramiona mocowane nitem

    - Blokada

    - Uchwyt na ołówek, rysik itp.

    - Długość: 150 mm

    - Maksymalne rozwarcie szczęk: 170 mm

- Kątownik:

    - Długość: 300 mm

    - Szerokość: 25 mm

    - Materiał: polerowana stal

    - Podziałka: metryczna i calowa

    - Możliwość wykorzystania jako przyrżnia, poziomica

    - Możliwość zmierzenia głębokości i wysokości

- Środkownik:

    - Wymiary kątownika:

    - l1 = 250 mm

    - l2 = 160 mm

    - Maksymalna średnica okręgu Ø230 mm

    - Podziałka grawerowana laserowo

    - Chromowane wykończenie

- Znaczniki

    - Zestaw znaczników (numeratorów) do znakowania cyfr na elementach wykonanych z metalu

    - Zestaw cyfr 1-9 (6 i 9 jako jeden znacznik) oraz 0

    - Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane

    - W pudełku z tworzywa

    - Wysokość wybitej czcionki: 5 mm

- Pryzma traserska – 4 sztuki

Parametry:

- Szerokość: 150 mm

- Wysokość: 90 mm

- Głębokość rowka V: 39.00 mm

- Szerokość rowka V: 82 mm

- Z odprężonego odlewu żeliwnego

- Dokładnie obrobiona para

- Równoległość podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza niż 0.03 mm.

- Kąt wybrania 90°.

- Liniał krawędziowy – 4 sztuki

Parametry:

- Długość: 500 mm

- Tolerancja: 0,004 mm

- Szczelinomierz listkowy – 2 sztuki

Parametry:

- Komplet 26 szt. od 0,03 do 1,00 mm

- Wzorce chropowatości – 2 sztuki

Zakres wzorców:

- toczenie: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- frezowanie czołowe: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- frezowanie walcowe: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- szlifowanie płaszczyzn: 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 Ra

- szlifowanie walców: 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 Ra

- Materiał: stal

- Wybijak – 4 sztuki

Parametry:

- Długość 150 mm

- Zakończony okrągłym przekrojem o średnicy 1,5-6 mm

- Sześciokątny przekrój

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej

- Czujnik zegarowy z podstawką – 4 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy czujnika zegarowego: 10.00 mm

- Zakres pomiarowy: 10

- 1 obrót wskazówki: 1.00 mm

- Oznaczenie podziałki: 0-100, 100-0

- Rozdzielczość podziałki: 0.01 mm

- Siła przyciągania magnesu: 80.00 kg

- Obracana tarcza podziałki z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji

- Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm

- Korpus z mocnego aluminium

- Wymienialna końcówka pomiarowa

- Statyw pomiarowy wyposażony w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie

- Otwór na osadzenie czujnika zegarowego

- Rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego

- Centralne blokowanie pokrętłem przegubów

- Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu

- Zestaw wierteł – 4 komplety

Parametry:

- Średnica od 1mm – 13 mm

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

- Płynąca wskazówka

- Rodzaj obudowy: Plastikowa

- Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

- Kolor obudowy: Niebieski

- Kolor tarczy: Biały

- Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Apteczka – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

- Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny ):
1 szt.

- Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

- Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 
3 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

- Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

- Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

- Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

- Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

- Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

- Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

- Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

- Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

- Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

- Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

- Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

- Rękawice winylowe: 4 szt

- Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

- Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

- Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

- Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

- Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

- Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

- Kolor korpusu: szary lub czarny z opisami

- Otwory wrzutowe i napisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

- Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

- Materiał obucha: Twarda guma

- Średnica obucha: 70-90 mm

- Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

- Długość trzonka: 300-400 mm

- Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

- Odporność na uszkodzenia mechaniczne

- Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Okulary ochronne – 5 sztuk

Parametry:

- okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166

- Rękawice ochronne – 10 sztuk

Parametry:

- rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

- Szufla i miotła – po 3 sztuk

Parametry:

Szufla:

- Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

- Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

- Odporność na korozję

- Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

Miotła:

- Rodzaj: przemysłowa,

- Szerokość miotły: 400-600 mm

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Materiał trzonka: Drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

- Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

- Kalkulator naukowy

- Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

- Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

- Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

- Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

- Obliczenia procentowe

- Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

- Obliczenia z użyciem nawiasów

- Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

- Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

- Trwała i gęsta

- Wyprofilowana, drewniana rączka

- Ilość rzędów: 4

Załącznik nr 9

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 7 – rysunku technicznego 
/ /sala teoretyczna

Zakres Głównego zamówienia:

- Program CAD lub równoważny – 17 sztuk

Specyfikacja:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Laptop – 17 sztuk

Parametry:

- Przekątna ekranu 17'

- Procesor Intel core 7 13xxx 3.60 GHz, 4.90 GHz Turbo, 24 MB Cache lub równoważny

- Pamięć RAM 16 GB DDRS (4800 MHz)

- Dysk twardy 	SSD 1000GB PCIe 4.0

- Karta graficzna RTX 4070 Laptop GPU 8 GB, HDMI 2.1

- Złącza USB, USB typ - C, USB 3.2,

- Komunikacja	 Bluetooth, LAN 1 Gbos, Wi-Fi 6

- System operacyjny: Windows 11 lub równoważny

- Ekran multimedialny – 1 sztuka

Parametry:

- Matryca 86 cali UHD 4K

- Rozdzielczość 4K (3840x2160)

- Wersja systemu Android 13 lub równoważny

- Pamieć RAM 8 GB

- Procesor 8 rdzeni

- Mikrofony oraz głośniki wbudowane

- Niszczarka do papieru – 2 sztuki

Parametry:

- Niszczenie minimum 10 kartek jednorazowo

- cicha praca silnika

- pojemność kosza minimum 25L

- z możliwością niszczenia papieru, zszywek, spinaczy i kart kredytowych

- poziom bezpieczeństwa P-4/T-4

- gwarancja na noże tnące zgodnie z gwarancją producenta

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 sztuka

Parametry:

- Rozdzielczość druku minimum 600 dpi

- Szybkość druku minimum 20 stron na minutę

- Pojemność podajnika papieru minimum 250 arkuszy

- Obsługiwany format papieru – A4, A3, B5 itp.

- Łączność WiFi, Ethernet, USB

- Obsługa druku bezprzewodowego

- Druk dwustronny

- Druk kolorowy oraz czarno-biały

- Możliwość obsługi druku z urządzeń mobilnych

- Druk bezpośredni z pamięci USB

- Możliwość druku na różnych mediach (papier fotograficzny, etykiety itp.)

- Oprogramowanie do zarządzania drukiem

- Cicha praca

- Obsługa druku z chmury

- Możliwość druku bezpośrednio z aplikacji graficznych

- Ploter laserowy co2 – 1 sztuka

Parametry:

- mocy minimalna 300W lasera i żywotności 10000h

- szybkość cięcia regulowana do 600mm/s

- Certyfikat CE, certyfikat jakości ISO9001.

- Dokładność pozycjonowania 0,01 mm lub wyższa

- Interfejs USB, LAN

- Automatyczna regulacja stołu o minimalnie 20 cm regulacji

- Red Dot Pointer - do określania pozycji grawerowania.

- Air Assist

- Intuicyjny Panel Sterowania

- Blat roboczy minimum 1200 x 900mm

- Przelotowy, wentylowany oraz podświetlany stół roboczy

- Elektroniczny alarm przepływu cieczy chłodzącej tubę.

- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwprądowe w zasilaczach

- Wzmocniony korpus maszyny poprawia jej żywotność.

- prowadnice liniowe

- chłodzenie wodą

- Myszki – 17 sztuk

Parametry:

- Łączność bezprzewodowa

- Sensor optyczny

- Rozdzielczość 1000dpi

- Interfejs 2,4 GHz

- Zasięg pracy 10m

- Szafa na laptopy – 1 sztuka

Parametry:

- Indywidualne szuflady na każdego laptopa

- Każda szuflada/szafka zamykana na solidny zamek przy pomocy klucza

- Wyposażenie w gniazdka do ładowania

- Wymiary (wysokość): ok. 1250 mm

- Wymiary (szerokość): ok. 920 mm

- Wymiary (głębokość): ok. 500 mm

- Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu [mm]: 96 x 340 x 470 (17”)

- Rodzaj podstawy: Na kółkach

- Ilość laptopów/tabletów: 20

- Napięcie: ok. ~230 V

- Długość przewodu zasilającego: 3 m

- Oprogramowanie FlexSim lub równoważne – 20 sztuk

Parametry:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Oprogramowanie Autodesk Inventor lub równoważne – 20 sztuk

Parametry:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Linijka – 15 sztuk

Parametry:

- Długość: 20/25cm

- Koszulki groszkowe op. 100 szt – 10 zestawów

Parametry:

- Przezroczyste, groszkowe obwoluty na dokumenty

- Antystatyczna oraz antyrefleksyjna folia

- Wzmocniony pasek z perforacją

- Opakowanie zawierające 100 szt

- Bloki techniczne A4 – 10 sztuk

Parametry:

- Gramatura papieru:190 g/m²

- Blok zawierający 10 arkuszy.

- Biurko komputerowe + krzesła  - 16 szt

Parametry biurka komputerowego:

- Biurko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650mm, około: 620-1270 mm o podstawie typu "T"

- Szerokość całkowita: ok. 1200 mm

- Głębokość całkowita: ok. 800 mm

- 2mm obrzeże ABS klejone

- Grubość blatu: 25 mm

- Przepusty na kable: Wymiar przelotki: 90 × 90 mm, wymiar otworu: Ø 80 mm, przelotki kwadratowe w kolorze czarnym

- Panel sterowania do regulacji wysokości: panel sterujący z wyświetlaczem i funkcją pamięci (dla 3 wysokości)

- Stopa wyposażona w stopki poziomujące w zakresie + 10 mm. Każda kolumna wyposażona w napęd, połączony z modułem sterującym

- Maksymalny udźwig biurka do 80kg

- Rama teleskopowa – regulacja w zakresie 1200 –1800 mm

Parametry krzesła:

SIEDZISKO I OPARCIE:

- ergonomiczny, regulowany fotel biurowy

- wyprofilowana konstrukcja - odpowiednia pozycja ciała

- fotel obrotowy tapicerowany wysokiej jakości tkaniną

- płynna regulacja wysokości siedziska

- regulowane podłokietniki

- wytrzymała pięcioramienna podstawa

- regulacja wysokości zagłówka 60mm

- pianka siedziska: Wylewana

- pianka oparcia: Wylewana

OPARCIE:

- składające się z dwóch symetrycznych części zamontowanych na ruchomych łącznikach

- oparcie  spełnia funkcję podparcia pleców oraz lędźwi

- funkcja ruchu oparcia umożliwiająca dynamiczny ruch na boki oraz siedzenie w różnych pozycjach

- możliwość zablokowania pochylenia oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg

MECHANIZM :

- możliwość swobodnego kołysania się

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- możliwość blokady oparcia w dowolnej pozycji

- regulacja siły oporu oparcia

- regulacja głębokości siedziska 100 mm + 20 mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia

PODŁOKIETNIKI:

- regulowane

- wysokość 100 mm

- regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm)

- ruch nakładki przód / tył 40 mm,

- obrót nakładki dwa punkty obrotu : przedni 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60 do wewnątrz (całkowity zakres 90°)

WYMIARY:

- wysokość siedziska : 400 - 525 mm

- głębokość siedziska : 370 - 495 mm

- głębokość powierzchni siedziska : 500 mm

- szerokość siedziska : 450 mm

- wysokość całkowita: 940- 1180 mm

- wysokość zagłówka: 230 - 290 mm

- szerokość oparcia: 450 mm

- wysokość tarczy oparcia: 470 mm

- wysokość oparcia: 530 - 615 mm

- średnica podstawy: 735 mm

- głębokość całkowita: 670 mm

- średnica 5-ramiennej podstawy: 735 mm.

PODSTAWA:

- O 735 mm, 5-ramienna, aluminium malowane

- Biurko nauczycielskie + krzesło + tablica – 1 zestaw

Parametry biurka nauczycielskiego:

- Długość: 1600 mm

- Wysokość: 720 mm

- Szerokość: 800 mm

- Grubość blatu: 22 mm

- Model: Prostokątny

- Podstawa: Stałe nogi

- Materiał blatu: Laminat

- Materiał podstawy: Stal

- Rekomendowana liczba osób potrzebna: 1

- Waga: ok. 41.4 kg

- Kontenerek na kółkach, 3 szuflady, 600x400x600 mm

Parametry krzesła:

SIEDZISKO I OPARCIE:

- ergonomiczny, regulowany fotel biurowy

- wyprofilowana konstrukcja - odpowiednia pozycja ciała

- fotel obrotowy tapicerowany wysokiej jakości tkaniną

- płynna regulacja wysokości siedziska

- regulowane podłokietniki

- wytrzymała pięcioramienna podstawa

- regulacja wysokości zagłówka 60mm

- pianka siedziska: Wylewana

- pianka oparcia: Wylewana

OPARCIE:

- składające się z dwóch symetrycznych części zamontowanych na ruchomych łącznikach

- oparcie  spełnia funkcję podparcia pleców oraz lędźwi

- funkcja ruchu oparcia umożliwiająca dynamiczny ruch na boki oraz siedzenie w różnych pozycjach

- możliwość zablokowania pochylenia oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg

MECHANIZM :

- możliwość swobodnego kołysania się

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- możliwość blokady oparcia w dowolnej pozycji

- regulacja siły oporu oparcia

- regulacja głębokości siedziska 100 mm + 20 mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia

PODŁOKIETNIKI:

- regulowane

- wysokość 100 mm

- regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm)

- ruch nakładki przód / tył 40 mm,

- obrót nakładki dwa punkty obrotu : przedni 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60 do wewnątrz (całkowity zakres 90°)

WYMIARY:

- wysokość siedziska : 400 - 525 mm

- głębokość siedziska : 370 - 495 mm

- głębokość powierzchni siedziska : 500 mm

- szerokość siedziska : 450 mm

- wysokość całkowita: 940- 1180 mm

- wysokość zagłówka: 230 - 290 mm

- szerokość oparcia: 450 mm

- wysokość tarczy oparcia: 470 mm

- wysokość oparcia: 530 - 615 mm

- średnica podstawy: 735 mm

- głębokość całkowita: 670 mm

- średnica 5-ramiennej podstawy: 735 mm.

PODSTAWA:

- O 735 mm, 5-ramienna, aluminium malowane

Parametry tablicy:

- Magnetyczna, suchościeralna w kolorze białym

- Wymiary: 180x120 cm

- Rama wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją

- Montowana na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy

- Zestaw: zestaw montażowy, gąbka magnetyczna - 5 sztuk, 6 białych magnesów, 
10 szt. markerów suchościeralnych

- Papier  do drukarki A4 - 10 ryz

- Papier do drukarki A3 - 10 ryz

- Papier kancelaryjny A4 - 10 ryz

- Papier kancelaryjny A3 - 10 ryz

- Laminator A4 - 1 sztuka

Parametry:

- laminacja na gorąco i na zimno

- maksymalna grubość folii do laminowania: 125 mic.

- szczelina wejściowa 230 mm

- dwie rolki grzejne

- 100 sztuk folii A4

- Papier w roli 610x50 80g/m2 do plotera - 3 rolki

- Gilotyna do różnych materiałów - 1 sztuka

Parametry:

- Długość cięcia [mm]: min. 1100

- Długość cięcia - zakres [mm]: powyżej 721

- Ilość jednorazowo ciętych arkuszy 70g: 20

- Kąt naostrzenia noża 25 stopni

- Rodzaj: ręczna

- Maks. format ciętego papieru: A1

- Rodzaj ciętego materiału: materiały

- Ograniczniki formatu: Tak

- Docisk papieru: nożny

- Osłona bezpieczeństwa noża: Tak

- Wymiar stołu roboczego [S x G] mm: 1165x760

- Skala pomiarowa w cm, calach, kątowa

- Metalowa baza

- Zewnętrzna nagrywarka płyt CD i DVD - 5 sztuk

Parametry:

- Rodzaj napędu: Zewnętrzny

- Funkcje napędu: Nagrywanie płyt DVD, Nagrywanie płyt CD, Odtwarzanie płyt DVD, Odtwarzanie płyt CD

- Interfejs: USB 3.2 Gen.1, USB-C

- Prędkość zapisu: DVD±R - 8x, DVD-RW - 4x, CD-R - 24x

- Prędkość odczytu: DVD-ROM - 8x, CD-ROM - 24x

- Listwa antyprzepięciowa - 5 sztuk

Parametry:

- Typ: Antyprzepięciowa

- Liczba gniazd sieciowych: 5

- Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.

- Długość przewodu: 3 m

- Napięcie znamionowe: 230 V

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

- Prąd znamionowy urządzenia: 10 A

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

- Płynąca wskazówka

- Rodzaj obudowy: Plastikowa

- Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

- Kolor obudowy: Niebieski

- Kolor tarczy: Biały

- Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Dysk twardy - 1 sztuka

Parametry:

- Rodzaj dysku: HDD

- Typ dysku: Zewnętrzny

- Pojemność dysku: min. 1 TB

- Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

- Prędkość interfejsu: 5 GB/s

- Format: 2.5’’

- Kabel HDMI - 2 sztuki

Parametry:

- Typ kabla: HDMI-HDMI

- Długość [m]: 10

- Obsługiwany format: 4K

- Transfer danych: 18 Gbit/s

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

- Trzykomorowy, do segregacji odpadów na plastik, papier, szkło

- Kolor korpusu: szary lub czarny

- Otwory wrzutowe w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

- Pojemność: min. 40 l każda komora