Załącznik nr 6

Wykaz parametrów dla urządzeń / materiałów zakresie zadania nr 3

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza równoważność Wykonawca ma wpisać typ lub parametr oferowanego urządzenia / materiału

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 1,2 – VR, mobilna VR, multimedialna

Pracownia VR

Zakres zamówienia:

- Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 15 sztuk

Parametry:

- procesor: Intel i9 12900K lub równoważny …………………………

- karta graficzna: NVIDIA RTX z serii 30 – 24 GB lub równoważna ……………………..

- pamięć: 32 GB DDR5 4800 MHz nECC

- Dysk 1 – 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe

- Dysk 2 - 1 TB HDD 7200 RPM 3.5 SATA III

- Komputery muszą posiadać kartę dźwiękową, kartę sieciową 10/100/1000 Mbit/s, bezprzewodową kartę sieciową Wi-FI, układ Bluetooth, napęd DVDRW, 1 interfejs RJ-45 (LAN), 6 interfejsów USB (w tym co najmniej 4 USB 3.0), 1 połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego, 1 port DisplayPort, 1 złącze HDMI, wyjście liniowe audio, czytnik kart pamięci,

- Każdy komputer z peryferiami: klawiaturą USB i myszą optyczną USB, monitor 27cali, HD

- Komputery muszą być dostarczone wraz z licencjami i preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro lub równoważny…………………………………

- Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE

- Komputery muszą być dostarczone wraz z kompletem sterowników umożliwiających konfigurację wszystkich komponentów komputera

- Zestaw VR – 15 sztuk (Oculus Meta Quest 3 512GB lub równoważne ……………………..........................................................)

Parametry:

- stacje dokujące do ładowanie wraz z dodatkowymi akumulatorami

- kabel 5 m

- pasek do gogli wraz z dodatkową baterią

- dodatkowe paski do kontrolerów zapewniające bezpieczeństwo oraz lepszy chwyt.

- silikonowa podkładka na twarz zapewniająca komfort użytkowania

- kontrolery VR - 15 par

- etui zapewniające bezpieczeństwo w trakcie transportu

- Aparatura sieciowa – 1 zestaw

Parametry:

- Swich zarządzalny L2 (w drugiej warstwie)

- Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 16 szt.

- Przeglądarka WWW (GUI)

- do szaf RACK

- Stacja bazowa, router

Parametry:

- Router do obsługi 30 urządzeń

- Obsługa pasm: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

- Wi-Fi 5 (802.11ac) lub Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Wyposażenie dodatkowe niezbędne do skonfigurowania pracowni stacjonarnej.

- Meble:

- stoliki – 15 szt.

  - Biurko laminowane, stanowisko systemowe 1 osobowe. Wyposażone 
w rynnę kablową pod blatem z przepustami do układania instalacji pomiędzy połączonymi stanowiskami.

  - Wymiary: min 90x60 cm

- krzesła 15 szt.

  - Fotel obrotowy z mechanizmem Tilt, oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej i imitacji skóry w kolorze czarnym. Stałe podłokietniki z plastikowymi nakładkami, podstawa stalowa - chromowana. Samohamowne kółka do powierzchni twardych.

Pracownia mobilna VR

Zakres zamówienia:

- Laptop wraz z oprogramowaniem - 10 sztuk

Parametry:

- procesor: Intel Core i7 – 14700HX lub równoważny …………………………….

- pamięć: min. 32 GB

- karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX A3500- 12 GB lub równoważna …………………………

- Dysk 1 – 512 GB SSD PCIe NVMe TCL

- Dysk 2 – 1 TB SSD PCIe NVMe

- ekran: 16’ 1920x1200

- mysz bezprzewodowa

- Bateria Long Life 95 WH 8 ogniw, litowo-polimerowa

- 1 port DisplayPort,

- Laptopy muszą być dostarczone wraz z licencjami i preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro lub równoważnym ……………………………………

- Laptopy muszą posiadać deklarację zgodności CE

Laptopy muszą być dostarczone wraz z kompletem sterowników umożliwiających konfigurację wszystkich komponentów laptopa.

- Zestaw VR – 10 sztuk (Oculus Meta Quest 3 512GB lub równoważne …………………………………………….)

Parametry:

- stacje dokujące do ładowanie wraz z dodatkowymi akumulatorami

- kabel 5 m

- pasek do gogli wraz z dodatkową baterią

- dodatkowe paski do kontrolerów zapewniające bezpieczeństwo oraz lepszy chwyt.

- silikonowa podkładka na twarz zapewniająca komfort użytkowania

kontrolery VR – 10 par

- etui zapewniające bezpieczeństwo w trakcie transportu

- Aparatura sieciowa – 1 zestaw

Parametry:

- Bezprzewodowy Modem Mobilny (Router bezprzewodowy z modemem 4G)

- Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LTE

- Obsługa pasm: 2,4 / 5 GHz (DualBand)

- Bateria

- Kabel micro USB

- Adapter Nano SIM

- Wyposażenie dodatkowe/obligatoryjne mobilnej pracowni oraz wyposażenie niezbędne do transportu i uruchamiania pracowni poza siedzibą:

  - torba na laptopa  – 10 szt.

  - myszka do laptopa - 10 szt.

Pracownia multimedialna

Zakres zamówienia:

- Tablica interaktywna – 1 szt.

Parametry:

- przekątna: nie mniejsza niż 85’’

- typ matrycy: VA LED

- powłoka antyrefleksyjna

- rozdzielczość: 4K 3840 × 2160

- czas reakcji: 6.5 ms

- format obrazu: 16:9

- punkty dotykowe: 50

- powierzchnia: suchościeralna, magnetyczna

- wbudowany moduł WiFi

- gotowość do pracy ciągłej: 7/24

- porty USB-C

- wejście HDMI (minimum dwa)

- obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika (Optyczna lub na podczerwień)

- mocowanie ekranu na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA

- oprogramowanie: rozpoznawanie pisma z języku polskim

- Ekrany (wyświetlacz konferencyjny) – 2 szt.

Parametry:

- przekątna ekranu: minimum 86’

- typ matrycy: VA

- wbudowane Wi-Fi i Bluetooth

- rozdzielczość: 3840 x 2160

- format obrazu: 16:9

- wbudowane głośniki, mikrofon oraz kamera

- Rzutnik (projektor multimedialny):

Parametry:

- technologia laserowa

- rozdzielczość: 4K UHD

- wejście HDMI – dwa lub więcej

- żywotność lamp: 20000 godzin lub więcej

- Zestaw do streamingu internetowego (sprzęt do telekonferencji)

Parametry:

- sposób podłączenia: HDMI, USB, USB-C

- głośnik

- mikrofon

- kamera internetowa, rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K)

- Krzesła – min. 130 szt.

Parametry:

- metalowy stelaż

- tapicerowane siedzisko oraz oparcie

- podłokietniki

- Stoły (cateringowe) – min. 6 szt.

Parametry:

- drewniany blat/płyta MDF

- wymiary: 200x100 cm

- stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat

- Mównica – 1 szt.

Parametry:

- podświetlany pulpit

- wbudowany mikrofon

- wbudowany zestaw głośników

- jednoosobowa

- wymiary: wysokość min. 115cm, szerokość: 55cm, głębokość: 45cm

- Stół prezydialny – 1 szt.

Parametry:

- drewniany blat/płyta MDF

- metalowe nogi, stelaż metalowy pomalowany proszkowo na czarny mat

- wymiary: długość 300 cm (dla 3 osób)

- Stoliki cateringowe – min. 4 szt.

Parametry:

- blat okrągły,

- wysokość: 100-110 cm

- średnica: 70-80 cm

- kolor: czarny

- Sprzęt do nagłośnienia

Parametry:

- mikrofon bezprzewodowy – co najmniej 2 szt.

- wbudowany odtwarzać MP3, CD, SD, DVD

- USB,

- wbudowany odbiornik Bluetooth

- minimum 2 kolumny

- moc kolumn: min. 86-92 dB

- System do zawieszana obrazów, wystaw wraz z ramami

Parametry:

- system wieszania obrazów/plakatów na szynie

- w zestawie ramy - co najmniej 20 sztuk, format: A1

- Scena mobilna

Parametry:

- wymiary: 400x300 cm

- w zestawie stopień sceniczny/schody

- wykonana z profili aluminiowych pokrytych atestowaną, wodoodporną płytą antypoślizgową

- Fotele konferencyjne – min. 8 szt.

Parametry:

- w całości tapicerowany,

- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami.

- Stoliczki kawowe/stoliki konferencyjne – min. 4 szt.

Parametry:

- kwadratowy blat, wymiary: min. 50x50cm

- czarny, metalowy stelaż/rama, mat

- wymiary: wysokość max. 45cm

- Zestaw konferencyjny

Parametry:

- talerze – 130 szt.

- sztućce – 130 kompletów

- filiżanki – 130 szt.

- kubki – 130 szt.

- termosy konferencyjne 2l – 6 szt.

- warnik dwuściankowy – 10l - 3 szt.

- ekspres do kawy – ekspres automatyczny, zbiornik na wodę min. 4,5 l., rodzaj kawy: w ziarnach; wydajność - do 100 kaw dziennie

- Ksero-kombajn

Parametry:

- kolorowe urządzenie laserowe 3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner

- sieć formatu A5/A3

- cztery kasety na papier po 500 arkuszy,

- podajnik ręczny na 150 arkuszy

- kopiowanie i drukowanie do co najmniej 22 str. A4/min i 14 str. A3/min w kolorze i mono

- skanowanie z prędkością maksymalną 45 oryg. /min (kolor i mono).

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 3 – montażu, demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń

Zakres Głównego zamówienia:

- Półautomat spawalniczy (MIG, MAG) – 4 sztuki

Parametry:

- Komplet:

- Źródło prądu

- Podajnik drutu

- Uchwyt spawalniczy

- Przewody łączce podajnik ze źródłem

- Przewód uziemiający

- Wózek transportowy z miejscem na butlę

- Oprogramowanie (jeśli jest wymagane)

- Spawanie metodą MIG/MAG (300A (40%) w cyklu 30%) z wykorzystaniem funkcji takich jak: 2-takt, 4-takt specjalny, spawanie punktowe, spawanie wielościegowe 2-taktowe oraz spawanie wielościegowe 4-taktowe

- Spawanie metodą MMA elektrodą otuloną (300A (40%) w cyklu 35%) z wykorzystaniem funkcji takich jak:  dynamika, gorący start oraz anti-stick

- Spawanie metodą TIG (300A (40%) w cyklu 35%) z wykorzystaniem funkcji takich jak: 2-takt, 4-takt specjalny oraz spawanie łukiem pulsacyjnym

- Dwa tryby ustawień: manualny i synergiczny (stal węglowa, stal nierdzewna CrNi, lustospawanie CuSi3 ,aluminium AlMg, AlSi, Metal Cored, druty proszków Rutil FCW, Basic FCW, druty samoosłonowe - 118 lini synergicznych)

- Możliwość zapisania pięciu programów pracy

- Funkcja dokumentacji danych spawalniczych

- Gniazdo USB umożliwiające wyeksportowanie pliku CSV z danymi spawania

- Napięcie biegu jałowego:	59 V

- Napięcie sieciowe [+/-15%]: 380/400 V

- Bezpiecznik sieciowy: 35 A

- Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40oC]: 240 A, 280 A

- Prąd spawania minimalny: 10 A

- Stopień ochrony: IP23

- Wymiary / długość:	747 mm

- Wymiary / szerokość: 300 mm

- Prąd spawania maksymalny: 300 A

Wymagania dodatkowe/obligatoryjne:

- Potwierdzenie walidacji parametrów prądowych

- Próby spawania

- Końcówki prądowe

- Żurawik – 1 sztuka

Parametry:

- Typ ramienia: wysuwne

- Wysokość: 1440 mm

- Strefa martwa: 220 mm

- Długość: 1750 mm

- Długość ramienia R: 1420 mm

- Szerokość: 700 mm

- Wersja: przejezdna

- Udźwig nominalny: 1000 kg

- Wysokość podnoszenia: 2100 mm

- Kompletne, pojedyncze stanowisko SOLDAMATIC lub równoważne ………………..………- 2 sztuki, składające się z:

- SOLDAMATIC wersja 5.0: komputer-spawarka z przyłbicą spawacza, wyposażoną w ekran AR,

- trzech uchwytów spawalniczych MIG/MAG, TIG i elektrodą MMA,

- uchwytu do mocowania przykładów do spawania do czterech pozycji spawania,

- zestawu pięciu podstawowych modeli przykładów do spawania

- rękawic spawacza,

- dożywotniej licencji Training na oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) systemu Soldamatic 5.0 w języku polskim,

- 36 miesięcznej gwarancji na hardware,

- telewizora LED 40” ze stojakiem,

- specjalnego stołu warsztatowego do symulatora Soldamatic, z dwiema zamykanymi szufladami i półką na przykłady do spawania, blatem o wymiarach ok. 70x135 cm oraz specjalnym zamocowaniem komputera spawarki, zabezpieczającym go przez uszkodzeniem (spadnięciem ze stołu),

- możliwości spawania na symulatorze materiałów: aluminium, stali węglowej i stali nierdzewnej,

- dostępu do edukacyjnej platformy on-line.

- Piła taśmowa – 1 sztuka

Parametry:

- Do prętu fi 110 mm i blachy 100 x 150 mm

- Długość taśmy 1640 x 13 x 0,65 mm

- Zasilanie 230 V

- Odchylenie ramy  -45°- 60°

- Silnik 0,55 kW / 50 Hz

- 3-punktowe prowadzenia łożyskowe taśmy

- Możliwość cięcia w poziomie i pionie

- 2 piły

- Magnetyczny zbieracz wiórów

- Stanowisko zrobotyzowane do montażu połączeń śrubowych – 1 sztuka

Parametry:

- robot - zdolność do wykonywania podstawowych ruchów i manipulacji, 
6 stopni swobody, udźwig 6 kg

- zakres ruchu:

- zasięg ramienia robota: min. 500 mm

- kąty obrotu: min. 180° w każdej osi

- dokładność:

- dokładność pozycjonowania: ±1 mm

- dokładność orientacji: ±1°

- siła chwytu:

- minimalna siła chwytu: 2 N

- maksymalna siła chwytu: 10 N

- siła chwytu i szybkość pracy regulowana: min. 500 N

- chwytak:

- pneumatyczny lub elektryczny chwytak z regulowaną siłą chwytu i kontrolą zamknięcia szczęk

- możliwość wymiany końcówek chwytnych

- system wizyjny:

- kamera o niskiej rozdzielczości (np. 0,3 MPx)

- podstawowy system rozpoznawania obiektów

- system sterowania:

- podstawowy system rozpoznawania obiektów

- Podstawowy system rozpoznawania obiektów

- bezpieczeństwo:

- podstawowe systemy bezpieczeństwa zgodne z normami ISO/IEC 10218

- możliwość pracy w strefie zagrożenia

- Interfejsy:

- interfejsy komunikacyjne (RS-232, USB)

- możliwość integracji z prostymi systemami MES

- Zasilanie:

- zasilanie 230V AC

- proste systemy awaryjnego zasilania

- wyposażenie minimalne:

- możliwość rozbudowy o podstawowe moduły (np. stacja zgrzewania)

- proste systemy wentylacji i filtracji powietrza

- systemy wykrywania obecności personelu

- oświetlenie LED o natężeniu min. 200 lx

- Spawarka MIG/MAG/MMA – 1 sztuka

Parametry:

    - Zabezpieczenie sieci 380 V [A] 20

    - Zasilanie [V] 230

    - Minimalny prąd spawania MIG [A] 40

    - Maksymalny prąd spawania MIG [A] 200

    - Minimalny prąd spawania MMA [A] 20

    - Maksymalny prąd spawania MMA [A] 200

    - Cykl pracy MIG/MAG [%] 60

    - Cykl pracy MMA [%] 60

    - Procesy spawania MIG / MAG / MMA

    - Obsługiwana średnica szpuli drutu [mm] 200

    - Typ podajnika drutu 2-rolkowy

    - Sterowanie - ręczne

    - Spawanie bez gazu

    - Końcówki prądowe

- Spawarka inwertorowa – 1 sztuka

Parametry:

- Przenośna, bezprzewodowa spawarka akumulatorowa

- Spawanie elektrodami otulonymi MMA i spawanie TIG 
z zajarzaniem Live TIG

- Możliwości pracy na zasilaniu akumulatorowym, sieciowym lub 
w trybie hybrydowym/AMP+ (tryb sieciowy 120/230 V, tryb akumulatorowy, tryb hybrydowy AC + akumulator)

- Zasilana akumulatorami 6 Ah, 9 Ah i 12 Ah

- Źródło zasilania: odłączany magazyn na akumulatory

- Prąd wyjściowy 200 A przy zasilaniu sieciowym

- Napięcie zasilania 230 V

- Prąd wyjściowy do 140 A przy zasilaniu akumulatorowym

- 4x akumulatory 12Ah

- Szybka ładowarka 4-portowa

- Uchwyt elektrody

- Zacisk uziemiający

- Pas naramienny

- Maksymalna moc wyjściowa w trybie przewodowym: 200 A

- Maksymalna moc przy zasilaniu bezprzewodowym: 150 A

- Maksymalna średnica elektrody: 4 mm

- Wskaźnik stanu akumulatorów

- Kalkulator pozostałego czasu spawania

Materiały do spawarki inwertorowej:

- Elektrody otulone rutylowe o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm w ilości po 3 paczki dla każdej średnicy

- Elektrody otulone zasadowe o średnicy 2 mm, 3 mm, 4 mm w ilości po 3 paczki dla każdej średnicy

- Zaciski biegunowe - 2 sztuki – zapasowe

- Zaciski elektrody - 2 sztuki – zapasowe

    - Suszarka do elektrod o minimalnych parametrach:

- Temperatura pracy: 200oC

- Pojemność: 5 kg

- Robot współpracujący UR 10 lub równoważny ……………………..– 1 sztuka

Parametry:

- Udźwig do 10 kg

- Zasięg 1300mm

- Powtarzalność: +/- 0,05 mm

- Zakresy pracy: +/- 360° na wszystkich przegubach

- Prędkość maksymalna:

- Podstawa/Łokieć - 120°/sek.

- Oś 3,4,5,6 - 180°/sek.

- Narzędzie: 1 m/sek. - 3 m/sek.

- Zasilanie we/wy: 24 V, 2A w skrzynce sterowniczej

- Komunikacja: TCP/IP 100 Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP

- Zużycie energii: +/- 350 W

- Zasilanie: 200 - 240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz

- Rozmiar podstawy: średnica 128 mm

Wyposażenie:

- Gniazda we/wy:

- 16 wejść cyfrowych,

- 16 wyjść cyfrowych,

- 2 wejścia analogowe,

- 2 wyjścia analogowe,

- 4 szybkie kwadraturowe wejścia cyfrowe

- Montaż ramienia robota należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich śrub na stabilnej powierzchni, odseparowanej od wibracji, wystarczająco mocnej, aby wytrzymać co najmniej dziesięciokrotny pełny moment obrotowy przegubu bazy robota.

- Waga bazy, do której przytwierdzony będzie robot powinna być równa co najmniej pięciokrotnemu ciężarowi ramienia robota

- Robot współpracujący UR 20 lub równoważny ………………………….. – 1 sztuka

Parametry:

- Udźwig do 20 kg

- Zasięg 1750mm

- Powtarzalność: +/- 0,01 mm

- Zakresy pracy: +/- 360° na wszystkich przegubach

- Prędkość maksymalna:

- Podstawa/Bark - 120°/sek.

- Łokieć - 150°/sek.

- Nadgarstek 1,2,3 - 210°/sek.

    - Zasilanie we/wy: 24 V, 2A w skrzynce sterowniczej

- Komunikacja: Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP, USB 2.0, USB 3.0

- Zużycie energii: +/- 300 W

- Zasilanie: 200 - 240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz

- 6 przegubów obrotowych

Wyposażenie:

    - Gniazda we/wy:

- 16 wejść cyfrowych,

- 16 wyjść cyfrowych,

- 2 wejścia analogowe,

- 2 wyjścia analogowe,

- 4 szybkie kwadraturowe wejścia cyfrowe

- Montaż ramienia robota należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich śrub na stabilnej powierzchni, odseparowanej od wibracji, wystarczająco mocnej, aby wytrzymać co najmniej dziesięciokrotny pełny moment obrotowy przegubu bazy robota.

- Waga bazy, do której przytwierdzony będzie robot powinna być równa co najmniej pięciokrotnemu ciężarowi ramienia robota

- Zestaw narzędzi na wózku narzędziowym – 2 sztuki

Parametry:

WYMIARY:

- Wysokość całkowita: min. 98 cm

- Szerokość: min. 78 cm

PIERWSZA SZUFLADA:

- Zestaw 1/4”

- Zestaw 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

- Przegub uniwersalny ¼”

- Przedłużka 100mm

- Grzechotka 72-zębna ¼” CrV 160mm

- Zestaw 10szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

- Zestaw 10 szt. nasadek w rozmiarach: 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm

- Przegub uniwersalny

- Przedłużka 150 mm

- Grzechotka 72-zębna 3/8'' 205 mm

- Zestaw 8szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 10/11/12/13/14/15/17/19 mm

- Zestaw 17 szt. nasadek ½” w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm

- Przegub uniwersalny ½”

- Przedłużka 125 mm

- Grzechotka 72-zębna ½” 250mm

- Zestaw 13 szt. nasadek długich 6k w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

DRUGA SZUFLADA:

- Nasadki 1/4" z bitami: torx - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: torx security - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus 3/4/5/6/7/8 mm

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus hex 2/4/5/6 mm

- Nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson: s0/s1/s2/s3

- Nasadki 1/4" bity do demontażu anten (płaskie z wycięciem): 4, 6, 8, 10

- Nasadki 1/4" bity: ph 0,1,2,3 pz 0,1,2,3

- Nasadki 1/4" bity: fd płaskie(4/5,5/6,5/7mm),

- Bity: imbus v 7/8/10 mm

- Bity: ph 1/2/3/4 , pz 1/2/3/4

- Bity: płaskie 4/5,5/6/6,5

- Bity: torx t 20/27/30/35/40/45

- Bity: torx t hex 40/45/50

- Przejściówka 1/2” na 3/8”

- Nasadki 1/2” imbus do korków olejowych: h14/17/19/22/24

- Nasadka 1/2” spline do korków olejowych: m16 1/2”

- Spline do korków olejowych: m6/10/12/14/16/ m18-udarowa

- Nasadka trzpieniowa 1/2" ribe: r7/8/9/10

- Nasadki długie 1/2” torx t: 30/40/45/50/55/60/70/80

- Nasadki długie 1/2”: h5/7/10/11/13

TRZECIA SZUFLADA:

- Zestaw 14 szt. Kluczy płasko oczkowych w rozmiarach: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 m

- Zestaw 7 szt. Kluczy typu poligon w rozmiarach : 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-22 mm

CZWARTA SZUFLADA:

- Wkrętaki płaskie: 75x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętaki krzyżowe: 7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętak precyzyjny płaski: 2,5

- Wkrętak precyzyjny krzyżowy: 2,5

- Wkrętaki do pobijania płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

- Wkrętaki do pobijania krzyżowe: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

PIĄTA SZUFLADA:

- Klucze imbusowe długie proste: 2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

- Klucze imbusowe długie proste z kulką: 2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

SZÓSTA SZUFLADA:

- Szczypce segera 7”:

- proste wewnętrzne 180 mm

- odgięte wewnętrzne 180 mm

- proste zewnętrzne 180 mm

- odgięte zewnętrzne 180 mm

- Szczypce wydłużone 165mm

- Obcinaki boczne 165mm

- Szczypce wydłużone zagięte 165mm

- Szczypce uniwersalne nastawne 245mm

- Wybijaki walcowe 6 szt.

SIÓDMA SZUFLADA PUSTA

- Zestaw narzędzi dla elektryka - 1 sztuka

Parametry:

- Zestaw w walizce min. 68 elementów w tym:

- nasadki 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm)

- pęseta 140 mm

- nóż monterski 190 mm

- klucz nastawny 150 mm

- szczypce wydłużone proste 160 mm; 1000 V

- szczypce tnące boczne 160 mm; 1000 V

- miara zwijana 3 m x 16 mm

- ściągacz izolacji 175 mm

- odsysacz do cyny 19.5 x 190 mm

- latarka 1.5 V; 9 LED

- nożyk z ostrzem łamanym 9 mm

- taśma izolacyjna 19 mm x 20 m

- pokrętło do nasadek 1/4” (6.3 mm): 150 mm

- redukcja 1/4” (6.3 mm) x 1/4” (6.3 mm)

- spoiwo lutownicze 10 g

- wkrętaki precyzyjne: płaskie: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm i PH00, PH0, PH1; S2

- wkrętaki izolowane: płaskie: 4x100 mm, 5.5x125 mm; 1000V i PH1x80, PH2x100 mm; 1000V

- bity 1/4” (6.3 mm): płaskie: 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm) i PH1, PH2, PH3 (L=25 mm) i TR: T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm)

- sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm)

- klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

- Szafa narzędziowa – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: min 1900 mm

- Szerokość: min. 950 mm

- Głębokość: 500 mm

- Konstrukcja metalowa

- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

- Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

- Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

- Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

- Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

- Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

- Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

- Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

- Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

- Regulacja półek co 50 mm

- Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

- Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 4 szt.

- Szuflada wysuwana duża  TCF - 2 szt.

- Kontener plastikowy [WxSxG]: 150x230x400 mm – 8 szt.

- Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Stół warsztatowy – 2 sztuki

Parametry:

- Szerokość: min. 1500 mm

- Wysokość: min. 900 mm

- Głębokość: min. 740 mm

- Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych, malowana trwałymi farbami proszkowymi

- Blat: sklejka liściasta o grubości min. 45 mm - lakierowany,

- Pokrycie blatu: guma ryflowana lub gładka

- Nośność blatu: do 1000 kg

- Szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25 mm

- Szafka H12:

- 1 szuflada 60 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 445 mm

- 1 szuflada 120 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 445 mm

- 1 szuflada 180 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 445 mm

- 1 szuflada 240 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 445 mm

- szuflada H13:

- 1 szuflada 120 – wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 445 mm

- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 mm

- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg

- Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym

- Opcjonalnie: regulacja wysokości nóg stołu

- Tablice perforowane zawieszane na listwach jako element nadbudowy stołu – 4 sztuki

- Listwa do mocowania tablic perforowanych 1000 mm – 3 sztuki

- Zawieszka cynkowana do kluczy płaskich – 1 sztuka

- Zawieszka cynkowana do wierteł – 1 sztuka

- Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ C – 2 sztuki

- Zawieszka uniwersalna cynkowana 100 mm typ UW – 2 sztuki

- Zawieszka cynkowana do wkrętaków – 2 sztuki

- Półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego na tablicach perforowanych, przeznaczona do 10 szt. pojemników 
o pojemności 0,2 l  – 1 sztuka

- Pojemnik z tworzywa sztucznego do zawieszania na półce cynkowanej 0,2 l – 10 sztuk

- Oświetlenie LED nad całą długością stołu, zasilanie: 220 W

- Prasa śrubowa – 1 sztuka

Parametry:

- Ręczna

- Korpus z żeliwa szarego

- Obciążenie ze stali stopowej

- Nacisk: 3 tony

- Średnica koła: 500 mm

- Długość podstawy: 362 mm

- Szerokość: 220 mm

- Wysokość: 600 mm

- Antystatyczny stół warsztatowy – 1 sztuka

Parametry:

- Rama stołu: 1530x750

- Blat prosty ESD 1530x750

- Rama perforowana 2x750

- Uchwyt na oświetlenie/balanser 2x750

- Lampa LED1500 Slim

- Półka standardowa 750x300 - 2 sztuki

- Półka regulowana 750x300

- Listwa na kontenerki 750 - 2 sztuki

- Kontenerki ESD 1l - 14 sztuk

- Panel perforowany750x400 - 2 sztuki

- Listwa zasilająca 16 A, 9 gniazd

- Szafka 2 – szufladowa

- Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg

- Regulacja wysokości: płynna

- Zakres regulacji wysokości: 670 - 1120 mm

- Blokady regulacji wysokości: 2 wkręty (na każdej nodze)

- Stopki poziomujące

- Wciągarka – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm podnoszący sterowany pilotem i napędzany elektrycznie

- Krążek prowadnicy liny wspomagający nawijanie liny

- Szybkozłączka umożliwiająca natychmiastowe użycie

- Udźwig bez / z krążkiem zwrotnym: 250 / 500 kg

- Maks. wysokość podnoszenia bez/z krążkiem:	30 / 15 m

- Szybkość podnoszenia bez krążka zwrotnego:	8 m/min

- Szybkość podnoszenia z krążkiem zwrotnym:	4 m/min

- Średnica lin:	4 mm

- Długość kabla terminalu sterowniczego: 1,5 m

- Przyłącze prądu: 230 V / 50 Hz

- Moc: 1 kW

- Multiszlieiferka - 1 sztuka

Parametry:

- Prędkość: 5 000 - 22 000 obr./min, płynnie regulowana

- Pobór mocy: maksymalnie 100 W

- Napięcie: 220 - 240 V

- Długość: 230 mm

- Koncentryczność do 3/100 mm

- 6 stalowych tulei zaciskowych z potrójnymi nacięciami (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 mm)

- Izolacja: Klasa 2

- Wyposażenie dodatkowe/obligatoryjne:

- 34 x Narzędzia do płytek (wiertła, szlifierki, frezy itp.)

- 1 x Klucz do zmiany narzędzi

- 1 x Plastikowy futerał do przechowywania

- Wkrętarka – 3 sztuki

Parametry:

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

- 2-biegowa przekładnia mechaniczna

- Zasilanie - akumulator 18V Li-Ion typu G (bez elektroniki)

- Maks. moment obrotowy twardy/miękki - 42 / 24 Nm

- Obroty 1/2 bieg - 0-400 / 0-1400 obr/min

- Częst. udarów na biegu jałowym - 0-6000 / 21000 /min

- Zakres mocowania - 1,5-13 mm

- Maks. średnica wiercenia w betonie - 13 mm

- Maks. średnica wiercenia w stali - 13 mm

- Maks. średnica wiercenia w drewnie - 36 mm

- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła – 16

- Walizka

- 2 akumulatory BL1820G (18 V / 2,0 Ah)

- Ładowarka

- Imadło pryzmatyczne – 2 sztuki

Parametry:

- Wykonane z żeliwa

- Przeznaczone do mocowania elementów o przekroju okrągłym tj. wałki, pręty, rury

- Hartowane i szlifowane wkładki szczęk ruchomych

- Odwracalny blok wsporczy, pełniący funkcję trzeciej szczęki ma po dwóch stronach rowki pryzmatyczne o różnych głębokościach

- Regulowany ogranicznik umożliwiający uzyskanie powtarzalnego ustawienia przedmiotu przy pracy seryjnej

- Możliwość zamocowania imadła w pionie lub poziomie dzięki dwóm płaszczyznom podstawy

- Szerokość szczęk: 100mm

- Średnica rozwarcia szczęk: 10-80mm

- Rozstaw c-c wycięć moc.: 135mm

- Imadło – 3 sztuki

Parametry:

- Stołowe, odkuwane ze stali

- Klocki szczękowe hartowane

- Kowadełko.

- Regulacja luzu na prowadnicy

- Śruba całkowicie zakryta, z gwintem trapezowym

- Zintegrowana płyta obrotowa ze śrubami do regulacji pozycji

- Głębokość rozwarcia: 83 mm

- Szerokość klocka: 125 mm

- Rozwarcie: 125 mm

- Myjka warsztatowa – 2 sztuki

Parametry:

- Pojemność wanny: min. 80 litrów

- Dopuszczalna ilość środka czyszczącego: min. 50 litrów

- Wyjmowana półka na której można położyć myty element

- Solidna pokrywa z automatyczną podporą

- Elektryczna pompa: 230V

- Wydajność pompy: 20 litrów / min

- Półka pod wanienką

- 4 stabilne, lakierowane, metalowe nogi

- Metalowa elastyczna rurka, do odpływu środka chemicznego o dł. 50 cm

- Korek spustowy na spodzie wanny

- Smarownica pneumatyczna – 1 sztuka

Parametry:

- Objętość zbiornika: min. 12 l

- Ciśnienie wyjściowe: 300-400 bar

- Ciśnienie robocze: 6-8 bar

- Przepustowość pompy smarowej: 0,85 l/min

- Stopień kompresji: 50:1

- Manometr: Tak

- Wskaźnik o podwójnej skali: Tak, bar/psi

- Wartości na wskaźniku	Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa

- Długość węża transmisyjnego: 4 m

- Suwmiarka – 8 sztuk

Parametry:

- Zakres pomiaru: 150 mm – 6 sztuk

- Zakres pomiaru: 500 mm – 2 sztuki

- Długość szczęk: 40 mm

- Noniusz 1 / 20 mm + 1 / 128"

- Rodzaj pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość

- Pomiar w mm, calach

- Wyprodukowana ze stali nierdzewnej

- DEKLARACJA ZGODNOŚCI - PN 79/M-53131

- Zestaw narzynek i gwintowników – 8 zestawów

Parametry:

- Materiał: stal HSS

- Zakres: M3-M18

- Cylindryczne uchwyty w zestawie

- Kątownik – 5 sztuk

Parametry:

- Do kalibracji i trasowania 90 stopni

- Wykonanie według normy DIN 875/00

- Wymiar: 50x40 mm

- Materiał: Stal

- Dokładność kątowa  90 °: 0,09 mm lub mniej na 100 mm

- Sprawdzian do gwintów – 2 sztuki

Parametry:

- Zestaw kompletu sprawdzianów trzpieniowych MSBg 6H według normy ISO 150: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12:

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M3 6H DIN-13 S3-302161-0030

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M4 6H DIN-13 S3-302161-0040

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M5 6H DIN-13 S3-302161-0050

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M6 6H DIN-13 S3-302161-0060

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M8 6H DIN-13 S3-302161-0080

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M10 6H DIN-13 S3-302161-0100

- Sprawdzian gwintowy trzpieniowy MSBg M12 6H DIN-13 S3-302161-0120

- Podstawowe dane techniczne:

- Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

- Symbol: MSBg

- Typ sprawdzianu: GO-przechodni / NOGO-nieprzechodni

- Tolerancja: 6H

- Zestaw w etui

- Klucz dynamometryczny – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy Nm: 4-20

- Zakres pomiarowy in·lb: 40-180 in·lb

- Rozmiar napędu: 1/4"

- Rozmiar gniazda na narzędzia w mm, (wewnętrzny czworokąt): 9x12mm

- Długość: 275mm

- Szerokość mm (b): 28mm

- Wysokość mm (h): 23mm

- Błyskawiczna nastawa przy użyciu jednej ręki za pomocą pokrętła rękojeści

- Sygnalizacja dźwiękowa nastawy

- Precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła

- Przejrzysta skala dwujednostkowa (Nm i ft lb)

- Podwójny wyraźny sygnał osiągniętej wartości wyzwalania

- Gniazdo wtykowe 9x12mm z mechanizmem zatrzaskowym QuickRelease

- Rękojeść odporna na działanie szkodliwych substancji takich jak oleje, tłuszczem płyny hamulcowe i Skydrol

- Gwarantowana max odchyłka ±3%

- Z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych

- Spoinomierz – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy: 0 - 20 mm

- Rozdzielczość: 0,1 mm

- Kąt: 60 ° / 70 ° / 80 ° / 90 °

- Wymiar: 98 mm x 59 mm x 5,2 mm

- Śruba blokująca

- Stal nierdzewna utwardzana

- Pomiar na powierzchni i w narożnikach

- Skala naniesiona laserowo

- Nitownica ręczna – 5 sztuk

Parametry:

- Do nitów stalowych i aluminiowych: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm

- 4 końcówki

- Stalowy korpus

- Sprężyna zwrotna

- Pierścień blokujący

- Klucz płaski

- Lutownica – 2 sztuki

Parametry:

- Moc: min.100 W

- Zasilanie: 230 V

- Czas nagrzewania: poniżej 15 s

- 3 groty lutownicze,

- Podświetlenie miejsca roboczego

- Kalafonia

- Cyna 1mm lub 0.7mm lub 0.5mm: min. 2 kg

- Szlifierka kątowa – 4 sztuki

Parametry:

- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm

- Moc znamionowa: min. 1400 W

- Moc oddawana: 780 W

- Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 10000

- Elektroniczna regulacja prędkości

- System wyrzucania pyłu

- Włącznik z blokadą zaniku napięcia

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Wyposażenie: klucz, kołnierz mocujący, osłona, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

- Podnośnik warsztatowy jezdny – 1 sztuka

Parametry:

- Maksymalny udźwig: 1000 kg

- Długość ramienia regulowana: od ok. 850 mm do 1100 mm

- Minimalna wysokość ramienia: 850 mm

- Maksymalne uniesienia ramienia: 2200 mm

- Na końcu ramienia łańcuch z hakiem

- 6 kółek umożliwiających łatwe przemieszczanie

- Ściągacz do łożysk – 2 sztuki

Parametry:

  - Uniwersalny trójramienny

  - Używany jako zewnętrzny lub wewnętrzny

  - Ramiona mogą być przesuwane wzdłuż belki jarzma i blokowane śrubami

  - A min÷Max mm: 40÷90

  - L mm: 100

  - L1 mm: 166

  - A1 min÷Max mm:  80÷130

- Ściągacz do sprężyn – 2 sztuki

Parametry:

  - Długość robocza: 280 mm

  - Średnica: 82 mm

  - Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1/2" (12.7 mm)

  - Rozmiar nasadki: 21 mm

  - Tworzywo: stal węglowa #45

  - Wykończenie powierzchni: hartowana

  - Technologia wytwarzania: Kute na zimno

  - Liczba sztuk w zestawie: 2

  - Komplet ściągaczy składający się z dwóch śrub oraz czterech dwuramiennych uchwytów

- Wózek młynarka – 1 sztuka

Parametry:

  - Typ wózka; platformowy

  - Typ kół; gumowe / pełne

  - Wymiary platformy [cm]: 24 x 35 / 35 x 90

  - Ładowność: 250kg

  - Waga: ok. 12kg

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

  - Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

- Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny): 1 szt.

- Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 
1 szt.

- Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 3 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

- Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

- Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

- Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 
5 szt.

- Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

- Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

- Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

- Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

- Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

- Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

- Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

- Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

- Rękawice winylowe: 4 szt

- Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

- Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

  - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

  - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

  - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na śmieci – 1 sztuka

Parametry:

  - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

  - Kolor korpusu: szary lub czarny

  - Otwory wrzutowe i opisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

  - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

  - Materiał obucha: Twarda guma

  - Średnica obucha: 70-90 mm

  - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

  - Długość trzonka: 300-400 mm

  - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

  - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

  - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Techniczne gazy spawalnicze, gazy osłonowe

Parametry:

  - MAG – mieszanka M21: 3 butle o pojemności 50 litrów

  - Reduktor do butli – możliwość ustawienia przepływu w zakres 
8-24 l/min.: 2 sztuki

  - Materiały do spawania

  - Blacha S235JR lub S355JR o grubości: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, po 3 arkusze z każdej grubości, arkusz o wymiarach 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2500 mm

  - Płaskownik stalowy S235 o wymiarach 30 x 4 mm w ilości nie mniej niż 12 m

  - Drut spawalniczy: drut o średnicy 1,0-1,2 mm, 3 rolki 15kg

- Odzież ochronna

Parametry:

  - Fartuch spawalniczy – wykonany ze skóry bydlęcej krytej o grubości 1,0-1,2 mm, zapinany na klamrę metalową – 4 sztuki

  - Przyłbica spawalnicza - Automatyczna przyłbica spawalnicza. Automatyczne przyciemnianie z zakresem regulacji od 9 do 13 DIN, co pozwala na dostosowanie do różnych rodzajów spawania, takich jak MIG, TIG i spawanie łukowe – 4 sztuki

Przyłbica powinna być wyposażona w cztery niezależne czujniki łuku, co zapewnia szybkie i precyzyjne przyciemnianie w czasie 1/30 000 sekundy. Ochrona przed UV/IR: do DIN 16

Wytrzymałość mechaniczna:EN166, EN175

-                    minimalna odporność

S                   podwyższona odporność

F                   odporność na uderzenia o niskiej energii (45 m/s)

B                   odporność na uderzenia o średniej energii (120 m/s)

T                   badanie w ekstremalnych temperaturach (-5oC i +55oC)

  - Rękaw spawalniczy Wykonany ze skóry bydlęcej licowej. Grubość skóry 1,0-1,2 mm. Rękaw powinien być utrzymywany paskiem wykonanym ze skóry bydlęcej krytej, przekładanym przez tułów 
i zapinany na klamrę metalową na wysokości barku. Połączenia paska z rękawem oraz klamry, powinny być wykonane przy użyciu nitów metalowych – 10 sztuk

- Rękawice wykonane ze skóry licowej, mankiet skórzany. Grubość skóry 0,8 -> 1,0 mm. Długość przedramienia powinna wynosić min. 400 mm. Rozmiar od  8 do 10 – 10 par

  - Okulary szlifierskie - Okulary powinny posiadać ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na zarysowania i zaparowanie. Soczewka bezbarwna poliwęglanowa  Okulary powinny posiadać amortyzowany nosek, antypoślizgowe końcówki zauszników, lekką poliwęglanową oprawę – 10 sztuk

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 4 - obróbki ręcznej

Zakres Głównego zamówienia:

- Kamera na statywie – 1 sztuka

Parametry:

  - Przetwornik: CMOS

  - Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

  - Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

  - Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]:1.25

  - Dotykowy ekran LCD

  - Menu w języku polskim:

  - Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

  - Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

  - Wi-Fi

  - Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

  - HDMI

  - USB2.0

  - Statyw:

- Wyposażony w poziomicę

- Ruchoma głowica

- Wymienna stopka

- Do stosowania z kamerami

- Standardowy gwint 3,8"

- Maksymalny udźwig: 4 kg

- Wysokość maksymalna 153 cm

- Wysokość minimalna 43,7 cm

- Wysokość po złożeniu 53,5 cm

- Prasa ręczna stołowa, warsztatowa – 1 sztuka

Parametry:

  - Siła nacisku	3 ton

  - Wysokość przestrzeni roboczej 300 mm

  - Odstęp trzpień / kolumna	150 mm

  - Wielkość trzpienia	37 x 37 x 435 mm

  - Płyta obrotowa Ø 185 mm

  - Otwory w płycie obrotowej	 2 x 24 / 1 x 28 / 1 x 40 mm

  - Siła ręczna (F1) 60 / 588 kg/N

  - Pręt dźwigni (H) 500 mm

  - Oddziaływanie siły (F2) 1181 / 11585 kg/N

- Nożyce dźwigniowe gilotynowe do metalu – 1 sztuka

Parametry:

  - Długość cięcia maks. 150 mm

  - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła) 8 mm

  - Pręty okrągłe 20 mm

  - Płaskownik stalowy 90 x 14 mm

  - Kątownik stalowy 60 x 7 mm

  - Teownik stalowy 60 x 7 mm

  - Długość noża 175 mm

  - Odstęp wrzeciono / kolumna 150 mm

  - Średnica otworu min.maks. 3 / 20 mm

- Wiertarka stołowa – 2 sztuki

Parametry:

  - wysokość: min. 900 mm

  - wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

  - średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

  - napięcie zasilania: 230 V

  - moc silnika: min. 500 W

  - stolik metalowy do posadowienia

- Komplet wierteł fi 4mm HSSCo do gwintowników M5 – 10 zestawów

Komplet wierteł fi 5mm HSSCo do gwintowników M6 – 10 zestawów

- Ostrzałka do wierteł krętych z HSS lub innych metali – 1 sztuka

Parametry:

- Zakres średnicy ostrzonego wiertła: od 2 mm do 20 mm,

- Regulowany kąt wierzchołka od 90° do 135°,

- Moc silnika: 120 kW,

- Napięcie zasilania: 230 V,

- Waga: 8,7 kg.

- Imadło ślusarskie - 10 sztuk

Parametry:

  - Szerokość szczęk min. 150 mm

  - System obrotowy, kąt obrotu: 360 °

  - Maksymalne rozwarcie szczęk: min. 120 mm

  - Szerokość szczęk: min. 160 mm

  - Obrotowa podstawa z podziałką 360°

  - Możliwość uchwytu płaskiego, uchwytu do rur oraz kowadła

  - Regulacja luzu na prowadnicy

- Piła ręczna do metalu – 10 sztuk

Parametry:

  - Rama ze stalowego płaskownika

  - Rączka drewniana lub gumowa

- Komplet brzeszczotów do piły – 5 kompletów

Parametry:

  - Długość ostrza: min. 300 mm

  - Zastosowanie produktu: do cięcia metalu

  - Typ cięcia: standardowy

- Komplet wierteł – 4 zestawy

Parametry:

  - materiał: stal HSS

  - zakres 1 – 10 mm, co 0,5 mm

- Szlifierka stołowa dwutarczowa – 1 sztuka

Parametry:

  - Średnica tarczy, ściernicy:	min. 200 mm

  - Grubość tarczy, ściernicy:	min. 25,4 mm

  - Otwór tarczy, ściernicy: min. 15,88 mm

  - Ziarnistość tarcz, ściernic:	G 36 / G 80

  - Prędkość obrotowa maks.: min. 2850 obr./min.

  - Moc silnika: min. 0,75 kW

  - Moc silnika S1 100%: min. 0,55 kW

  - Napięcie: 230 V

  - Tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego K 36 / K 80

  - Obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem

  - Podtrzymka do szlifowania

  - Podtrzymka do szlifowania

  - Wbudowany zbiornik na płyn chłodzący

  - Oświetlenie i ściągacz do tarcz

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

  - Do polerowania metali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych

  - Moc: min. 750 W

  - Ilość obrotów: min. 2800 obr./min

  - Napięcie: 400 V

  - Średnica tarczy: min. 200 mm

  - Bogate wyposażenie dodatkowe

  - Gumowe podkładki w celu redukcji wibracji

- Nitownica plus nity (500 szt.) – 4 sztuki

Parametry:

  - Ręczna

  - Do nitów 3.2 / 4.0 ze stali nierdzewnej

  - Do nitów aluminiowych 3.2 / 4.0 i 4.8 mm

  - Uniwersalna końcówka pasująca do wszystkich nitów

  - Metalowe szczęki

  - Wbudowany przymiar

  - Nity zrywalne o rozmiarze O3,2 x 8 mm, O4 x 12 mm, O4,8 x 14 mm

- Lutownica pistoletowa, transformatorowa – 4 sztuki

Parametry:

  - Moc: min.100 W

  - Zasilanie: 230 V

  - Czas nagrzewania: poniżej 15 s

  - 3 groty lutownicze,

  - Podświetlenie miejsca roboczego

  - Kalafonia: 10 opakowań po 40g

  - Cyna 1mm lub 0.7mm lub 0.5mm: min. 2 kg

- Sprawdzian do gwintów – 5 sztuk

Parametry:

  - Grzebieniowy do gwintów metrycznych 60°, 0,25 - 6,0 mm i Whitworth 55°, 4 - 62 BSW,

  - 52 odchylane płytki z naciętymi wzorami gwintów

  - Płytki blokowane śrubą zaciskową

- Uniwersalna giętarka, walcarka, gilotyna do blachy – 1 sztuka

Parametry:

  - Uniwersalne urządzenie do walcowania, zaginania segmentowego i cięcia

  - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 0,8 mm

  - Kąt gięcia maks.: 90°

  - Wysokość robocza z podstawą: 710

  - Wymiary – szerokość: ok. 1100 mm

  - Wymiary – głębokość: ok. 750 mm

  - Średnica walców: 38 mm

  - Szerokość robocza maks.	760 mm

  - Podstawa do posadowienia

- Imadło wiertarskie – 2 sztuki

Parametry:

  - Maksymalne rozwarcie szczęk: 150 mm

  - Szczęki pryzmowe

  - Otwarty korpus, do przewiercania otworów

- Szlifierka oscylacyjna – 1 sztuka

Parametry:

  - Moc: min. 250 W

  - Zasilanie: 230 V

  - Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 10000 obr./min.

  - Funkcja odpylania z workiem na pył

  - Komplet tarcz ściernych: min. 50 szt.

  - Zabezpieczenie przycisków, przełączników i łożysk przed pyłem

- Szlifierka kombinowana – 1 sztuka

Parametry:

  - Ilość obrotów: min. 2800 obr./min.

  - Moc przyłączeniowa: min. 750 W

  - Napięcie: 400 V

  - Średnica szczotki: min. 200 mm

  - Średnica tarczy: min. 200 mm

- Średnicówka – 2 sztuki

Parametry:

  - Zegarowa

  - Zakres pomiaru: min od 18 mm do 150 mm

  - Dokładność: min. 0,01 mm

  - Pomiar głębokości: do 500 mm

  - Czujnik zegarowy

  - Walizka do przechowywania

- Szlifierka kątowa – 1 sztuka

Parametry:

- Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm

- Moc znamionowa: 1400 W

- Moc oddawana: 780 W

- Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 10000

- Elektroniczna regulacja prędkości

- System wyrzucania pyłu

- Włącznik z blokadą zaniku napięcia

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Wyposażenie: klucz, kołnierz mocujący, osłona, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna

- Stojak do szlifierki kątowej – 1 sztuka

Parametry:

  - Do szlifierek o średnicy tarczy: 115-125 mm

  - Prowadnica umożliwiająca ruch posuwisty

  - Regulowane zaciski utrzymujące obrabiany materiał pod regulowanym kątem 0 - 45 stopni do płaszczyzny cięcia

  - Regulowany rozstaw w zakresie 0 - 150 mm zacisków mocujących

- Wiertarka ręczna – 4 sztuki

Parametry:

  - Moc: min. 850 W

  - Maks. moment obrotowy: 11Nm

  - Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-630obr/min

  - Maks. średnica wiercenia w stali: 16mm

  - Zakres mocowania: 1-16mm

  - Masa: do 3 kg

- Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 4 sztuki

Parametry:

- Szerokość: 1160 mm

- Wysokość: min. 1060 mm

- Głębokość: 595 mm

- 16 szuflad ułatwiających przechowywanie narzędzi w uporządkowany sposób

- Narzędzia umieszczone w łatwych do czyszczenia wkładach piankowych

- Perforowane boki umożliwiające dodanie dużej liczby akcesoriów

- Gumowe koła skrętne dla każdej powierzchni

- Proszkowa powłoka antyrysowa

- System zamka centralnego z kluczem

- Wzmocniony uchwyt transportowy

- Szuflady wysuwane w pełni na rolkach z indywidualną blokadą zabezpieczającą przed ich wysuwaniem się podczas manewrowania wózkiem

- Wyposażenie min. 447 elementów w tym:

- Zestaw 48 sztuk kluczy nasadowych 1/4":

- nasadki: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

- zestaw nasadek torx wewnętrznych: E4, E5, E6, E7, E8

- końcówka typu torx 7,5 mm z dziurką: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- końcówka typu torx 10 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

- końcówka typu torx długa 10 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50

- redukcja 1/2”– bit 6- kątny 10 mm

- redukcja 1/4”– bit 6- kątny 7,5 mm

- przedłużka: 50 mm, 100 mm

- przegub 1/4”

- pokrętło poprzeczne 1/4”

- pokrętło zapadkowe 1/4”

- rękojeść wkrętakowa 1/4”

- Zestaw 31 sztuk kluczy nasadowych 3/8":

- nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

- zestaw nasadek torx wewnętrzne: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

- nasadki: nasadki do świec 16 i 21 mm

- przedłużka: 75 mm, 150 mm

- pokrętło poprzeczne 3/8”

- przegub 3/8”

- pokrętło zapadkowe 3/8”

- Zestaw 26 sztuk kluczy nasadowych 1/2":

- nasadki: 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

- przedłużka: 125 mm, 250 mm

- przegub 1/2”

- pokrętło poprzeczne 1/2”

- pokrętło zapadkowe 1/2”

- Zestaw 42 elementów:

- nasadki 1/4” długie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 10 kluczy imbusowych, trzpieniowych, kątowych, długich z kulką: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10

- zestaw 23 nasadek 1/4”:

- typu torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- typu imbus: H3, H4, H5, H6, H7, H8

- końcówka wkrętakowa, krzyżowa: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

- końcówka wkrętakowa, płaska: SL4, SL5,5, SL7

- zestaw nasadek 1/2”:

- typu torx: T50, T60, T70

- Zestaw 13 kluczy typu torx obustronnych z dziurką: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

- Zestaw 8 wkrętaków:

- płaskie: SL6x38 mm, SL4x10 mm, SL5x100 mm, SL6x150 mm

- krzyżowe: PH2x38 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm, PH3x150 mm

- Zestaw 8 sztuk kluczy oczkowych giętych: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22

- Zestaw 10 sztuk kluczy płaskich dwustronnych: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32

- Zestaw 17 sztuk kluczy płasko oczkowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

- Młotek warsztatowy 300g z drewnianym trzonkiem, podbijak plastikowy z trzonkiem z drewna oraz 3 sztuki przecinaków 16, 18, 24 mm

- Zestaw szczypiec:

- szczypce Mors 10”

- szczypce uniwersalne 10”

- Zestaw szczypiec:

- szczypce płaskie 175 mm

- szczypce z cięciem bocznym 175 mm

- kombinerki 200 mm

- Zestaw kluczy imbusowych z plastikową rękojeścią, długich z kulką: 2×100 mm, 2,5x100mm, 3×100 mm, 4×150 mm, 5×150 mm, 6×150 mm

- Zestaw kluczy nastawnych: 6”, 8”, 10”

- Nożyce do ciecia blachy lewostronne

- Nożyce do ciecia blachy prawostronne

- Klucz do odkręcania ltra oleju

- Szczypce zaciskowe płaskie 10”

- Szczypce blacharskie Mors 11”

- Szczypce blacharskie Mors proste 6”

- Zestaw nasadek do alufelg 17”, 19”, 21”

- Bezprzewodowa lampka warsztatowa

- Zestaw 4 sztuk szczypiec typu Seger 6”

- Zestaw końcówek elektrycznych wraz z zaciskarką

- Komplety narzędzi do trasowania – 4 sztuki

Parametry:

  - Rysik:

- Profesjonalny rysik traserski

- Końcówka z węglika spiekanego

- Długość: 140 mm

  - Punktak:

- Automatyczny

- Długość: 140 mm

- Gabaryt: A

- Regulacja siły nacisku

- Waga: 100 g

  - Cyrkiel traserski DIN 6486:

- Stalowy

- Ramiona o przekroju czworokątnym

- Ostre hartowane końcówki

- Ramiona mocowane nitem

- Blokada

- Uchwyt na ołówek, rysik itp.

- Długość: 150 mm

- Maksymalne rozwarcie szczęk: 170 mm

  - Kątownik:

- Długość: 300 mm

- Szerokość: 25 mm

- Materiał: polerowana stal

- Podziałka: metryczna i calowa

- Możliwość wykorzystania jako przyrżnia, poziomica

- Możliwość zmierzenia głębokości i wysokości

  - Środkownik:

- Wymiary kątownika:

- l1 = 250 mm

- l2 = 160 mm

- Maksymalna średnica okręgu Ø230 mm

- Podziałka grawerowana laserowo

- Chromowane wykończenie

  - Znaczniki

- Zestaw znaczników (numeratorów) do znakowania cyfr na elementach wykonanych z metalu

- Zestaw cyfr 1-9 (6 i 9 jako jeden znacznik) oraz 0

- Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane

- W pudełku z tworzywa

- Wysokość wybitej czcionki: 5 mm

- Płyta traserska – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość: 500 mm

  - Szerokość: 500 mm

  - Żeliwna

- Pryzma traserska – 4 sztuki

Parametry:

  - Szerokość: 150 mm

  - Wysokość: 90 mm

  - Głębokość rowka V: 39.00 mm

  - Szerokość rowka V: 82 mm

  - Z odprężonego odlewu żeliwnego

  - Dokładnie obrobiona para

  - Równoległość podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza niż 0.03 mm.

  - Kąt wybrania 90°

- Liniał krawędziowy – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość: 500 mm

  - Tolerancja: 0,004 mm

- Szczelinomierz listkowy – 2 sztuki

Parametry:

  - Komplet 26 szt. od 0,03 do 1,00 mm

- Pogłębiacz walcowy – 4 zestawy

Parametry:

  - Zestaw od M3 do M10

- Wybijak – 4 sztuki

Parametry:

  - Długość 150 mm

  - Zakończony okrągłym przekrojem o średnicy 1,5-6 mm

  - Sześciokątny przekrój

  - Wykonany ze stali

- Czujnik zegarowy z podstawą – 4 sztuki

Parametry:

  - Zakres pomiarowy czujnika zegarowego: 10.00 mm

  - Zakres pomiarowy: 10

  - 1 obrót wskazówki: 1.00 mm

  - Oznaczenie podziałki: 0-100, 100-0

  - Rozdzielczość podziałki: 0.01 mm

  - Siła przyciągania magnesu: 80.00 kg

  - Obracana tarcza podziałki z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji

  - Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm

  - Korpus z mocnego aluminium

  - Wymienialna końcówka pomiarowa

  - Statyw pomiarowy wyposażony w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie

  - Otwór na osadzenie czujnika zegarowego

  - Rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego

  - Centralne blokowanie pokrętłem przegubów

  - Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu

- Zestaw wierteł – 4 komplety

Parametry:

  - Średnica od 1mm – 13 mm

- Szafa narzędziowa – 3 sztuki

Parametry:

  - Wysokość: min 1900 mm

  - Szerokość: min. 950 mm

  - Głębokość: 500 mm

  - Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

  - Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

  - Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

  - Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

  - Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

  - Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

  - Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

  - Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

  - Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

  - Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

  - Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

  - Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

  - Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

  - Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

  - Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

  - Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

  - Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

  - Półka na puszki ScSh - 1 szt.

  - Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

  - Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

  - Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

  - Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Regał narzędziowy – 2 sztuki

Parametry:

  - Wysokość: 2400 mm

  - Szerokość: min. 1000 mm

  - Głębokość: 500 mm

  - Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

  - Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

  - Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

  - 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

  - Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

  - Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

  - Ochronne narożniki na półkach

- Stół warsztatowy – 10 sztuk

Parametry:

  - wymiary: 700x640x610 mm (wys. x szer. x gł.)

  - 1 szuflada o wymiarach 170x570x520 mm (wys. x szer. x gł.) zamykaną zamkiem + 2 kluczyki, wyposażona w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem o obciążalności minimum 40 kg

  - Drzwi o wymiarach 410×570 mm (wys. x szer.) zamykane zamkiem + 2 kluczyki

  - Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

  - Solidny blat grubości minimum 40 mm z litego drewna bukowego

  - Możliwość zmiany konfiguracji stołu

  - Centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym

  - Opcjonalnie: regulacji wysokości nóg stołu

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

  - Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny): 1 szt.

  - Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

  - Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 3 szt.

  - Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

  - Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

  - Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

  - Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 2 szt.

  - Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

  - Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

  - Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

  - Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

  - Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

  - Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

  - Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

  - Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

  - Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

  - Rękawice winylowe: 4 szt

  - Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

  - Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

  - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

  - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

  - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

  - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

  - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

  - Kolor korpusu: szary lub czarny

  - Otwory wrzutowe i opisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

  - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy - 1 sztuka

Parametry:

  - Materiał obucha: Twarda guma

  - Średnica obucha: 70-90 mm

  - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

  - Długość trzonka: 300-400 mm

  - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

  - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

  - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Szufla i miotła – 3 sztuki

Parametry:

  - Szufla:

- Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

- Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

- Odporność na korozję

- Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

  - Miotła

- Rodzaj: przemysłowa,

- Szerokość miotły: 400-600 mm

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Materiał trzonka: drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

- Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

  - Kalkulator naukowy

  - Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

  - Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

  - Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

  - Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

  - Obliczenia procentowe

  - Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

  - Obliczenia z użyciem nawiasów

  - Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

  - Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

  - Trwała i gęsta

  - Ilość rzędów: 4

  - Wyprofilowana, drewniana rączka

- Materiał do obróbki

Parametry:

| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 3 mm | 6 arkuszy |
| --- | --- | --- |
| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 4 mm | 6 arkuszy |
| - Blacha stalowa np. S235JR | 1000 × 2000 × 6 mm | 2 arkusze |
| - Blacha stalowa | 1000 x 2000 x 2 mm | 2 arkusze |
| - Płaskownik stalowy | 80 × 3 mm | 20 metrów |
| - Płaskownik stalowy | 100 × 4 mm | 20 metrów |
| - Kątownik stalowy | 30 × 30 × 2 mm | 10 metrów |

Blachy mogą być pocięte na mniejsze arkusze np. 1000 x 1000 mm

- Środki ochrony indywidualnej – 5 zestawów

Parametry:

  - rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

  - okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166 – 5 sztuk

Branżowe do Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 5 - obróbki 
mechanicznej

Zakres Głównego zamówienia:

- Frezarka uniwersalna konwencjonalna do metali z odczytem cyfrowym – 2 sztuki

  - Parametry:

  - Długość stołu – co najmniej 1480mm

  - Szerokość stołu – co najmniej 310mm

  - Przesuw wzdłużny stołu co najmniej 980mm

  - Przesuw poprzeczny stołu co najmniej 310mm

  - Przesuw pionowy stołu co najmniej 330mm

  - Odległość osi wrzeciona od kolumny w zakresie co najmniej 400-800mm

  - Zakres obrotów wrzeciona pionowego co najmniej 45-1600 obr/min

  - Zakres obrotów wrzeciona poziomego co najmniej 40-1300 obr/min

  - Stożek wrzeciona pionowego ISO40

  - Stożek wrzeciona poziomego ISO40

  - Zasilanie 400V

  - Moc silnika wrzeciona pionowego co najmniej 2,2 kW

  - Moc silnika wrzeciona poziomego co najmniej 3 kW

  - Waga maszyny co najmniej 2000kg

  - Wymiary maszyny nie więcej niż 1700x1700x2000mm

  - Wyposażenie:

  - Cyfrowy odczyt 3 osi

  - Serwonapęd

  - Wrzeciono pionowe i poziome

  - Redukcja ISO40/MK4

  - Redukcja ISO40/B16

  - Trzpienie długie do wrzeciona poziomego – 2szt

  - Uchwyt wiertarski 3-16mm B16

  - Oświetlenie

  - Układ chłodzenia

  - Układ centralnego smarowania

  - Posuw stoły dla osi x, y, z

  - Komplet narzędzi do obsługi

  - Instrukcja w j. polskim + wersja papierowa

  - Fundament zgodnie z DTR

  - Narzędzia do frezarki: głowica frezarska fi 50 mm lub fi 63 mm, frezy palcowe zwykłe w zestawie:

- Pokryte tytanem

- Wyższa twardość i stabilność z 2 do 5 razy dłuższą żywotnością

- Podwójna wydajność cięcia

- Lepsza powierzchnia obrabianego przedmiotu

- Cylindryczny wał i boczne powierzchnie napędowe

- Konstrukcja z dwoma krawędziami tnącymi do frezowania rowków / wpustów oraz wycięć od środka obrabianego przedmiotu

- Możliwe są operacje frezowania pionowego lub bocznego

- i frezy płytkowe + płytki do wymiany w zestawie:

- 2x dłuższa żywotność

- 5 frezów na płytki wymienne (S: 8.00 mm)

- 10 płytek wymiennych

- 2 klucze Torx

  - fazowniki ( pogłębiacze) w zestawie np.

- 6 szt

- Uchwyt walcowy

- Typ wierteł: fazowniki

- Kąt fazowanika: 90°

- stal HSS

- Ilość rowków wiórowych: 2 spiralne

  - wiertła w zestawie:

- Dodatek kobaltu (Co5%)

- Powłoka TiN (azotek tytanu)

- Chwyt cylindryczny

- Podwójnie szlifowane

- kąt ostrza 131°

- Średnice: od 1 do 10 mm

- Długość całkowita: od 34 do 133 mm

- Długość robocza: od 12 do 87 mm

- Chwyt cylindryczny

  - ze stożkiem Morse’a:

- DIN 345/N, right hand MT 14 mm MT 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm

  - oprawki zaciskowe:

- Mocowanie na Morse MK4

- Śruba montażowa na przestrzał M14

- Długość tulejki 45 mm

- Średnica tulejki 24 mm

- Tuleje o zakresie od 4 do 16 mm

- Oprawka na tulejki zaciskowe MK4/M14

- 8 tulei zaciskowych

- Klucz do nakrętki oprawy

- Pudło do transportu zestawu

- Tokarka CNC – 1 sztuka

Parametry:

  - rozstaw kłów: min. 500 mm

  - otwór wrzeciona: min. 20 mm

  - napięcie: 230 V

  - moc silnika: min. 800 W

  - prędkość obrotowa wrzeciona: zakres około 140-1700 obr./min.

  - zakres posuwów wzdłużnych: 0,05 - 0,5 mm/obr.

  - Ilość narzędzi – 8 ( nóż tokarski prosty, nóż tokarski wygięty , nóż tokarski przecinak,  nóż tokarski wytaczak, nóż tokarski boczny wygięty, nóż tokarski szeroki, nóż tokarski czołowy,  nóż do gwintu zewnętrznego i wewnętrznego), OPRAWKI NARZĘDZIOWE

  - Rozmiar narzędzi 16x16mm

  - wyposażenie dodatkowe:

  - podstawa tokarki: z zamykaną półką

  - podtrzymka stała

  - podtrzymka ruchoma

  - ruchomy kieł centrujący

  - uchwyt wiertarski szybkomocujący 1 -16 mm

  - zestaw noży – min. 5 sztuk: z płytkami węglikowymi wymiennymi HM 12 mm  + OPRAWKI

  - oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne ……………………………

  - kompatybilne sterowanie

- Tokarka mini na stół warsztatowy –  2 sztuki

Parametry:

  - Skok wrzeciona 60mm

  - Średnica maksymalna obrabianego elementu	200mm

  - Odległość pomiędzy końcówkami 520mm

  - Moc ok. 550W

  - Wyposażenie:

  - 3-szczękowy uchwyt ze szczękami odwróconymi;

  - zestaw narzędzi do wymiany;

  - martwe centra MT2 i MT4;

  - czterokierunkowy słupek narzędziowy;

  - wyłącznik awaryjny jazdy do przodu / do tyłu;

  - klucz do narzędzi

  - instrukcja w języku polskim + wersja papierowa

- Centrum obróbcze 5-cio osiowe  lub równoważne …………………….. – 1 sztuka

Rozmiar obrabianego detalu:

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu 0O~+90O Ø380 x 250 mm

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu 0O~+90O Ø230 x 340 mm

- Maksymalny rozmiar obrabianego detalu -30O~+120O Ø230x 250 mm

Przejazd:

- Przejazd osi X: 820(+400~-420) mm

- Przejazd osi Y: 450(+260~-190) mm

- Przejazd osi Z: 450 mm

- Przejazd osi B: 150(-30~+120) O

- Przejazd osi C: 360 O

Wrzeciono:

- Stożek wrzeciona: #40

- Prędkość obrotowa: 10000 obr/min

Magazyn:

- Liczba narzędzi w magazynie: 30 ( głowice frezarskie o fi 50mm, 63 mm, 80mm, trzpienie do tych głowic, frezy trzpieniowe palcowe, frezy nasadzane tarczowe, frezy nasadzane walcowo – czołowe, trzpienie do tych frezów, 
gwintowniki do gwintów wewnętrznych przelotowe i nieprzelotowe, frezy trzpieniowe kuliste np. 3 mm, 4 mm, 5 mm, komplet wierteł z uchwytem odpowiednim, wiertła pod gwinty M4,M6, M8, M10, M12)

Parametry:

- magazyn dwuramienny na 24 narzędzi

- prędkość obrotowa wrzeciona 10,000 obr/min

- chłodzenie przez wrzeciono – 20 bar

- enkoder na osi b oraz c

- pneumatyczny/hydrauliczny uchwyt

- prędkość posuwu 48m/min

- maksymalny rozmiar obrabianego przedmiotu ø380x250 mm (0~90o)

- skrócenie procesu obróbki poprzez zmniejszenie liczby zamocowań detalu

- unikanie powtarzających się błędów mocowania

- możliwość wykończenia detalu na jednej maszynie

- brak potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi

- oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne ……………………….

Stół:

- Rozmiar stołu Ø210 mm

- T – rowek 4 x 12 mm

- Maksymalna ładowność stołu 70 kg

Przejazdy:

- Oś X: 820(+400~-420) mm

- Oś Y: 450(+260~-190) mm

- Oś Z: 450 mm

- Oś B: 150(-30~+120)O

- Oś C: 360O

- Odległość między powierzchnia wrzeciona a stołem 0O : 465 mm

- Odległość między środkiem wrzeciona a stołem 90O : 350 mm

Wrzeciono:

- Stożek: #40

- Prędkość: 12,000 obr/min

- Silnik wrzeciona: 9 kW

Prowadnice:

- Prowadnica liniowa: Rolkowa

- Liczba prowadnic: 2 / 3 / 2

Posuw:

- Posuw roboczy: 10,000 mm/min

- Szybki posuw osi X/Y/Z: 48/48/48 m/min

- Szybki posuw osi B/C: 20/30 obr/min

Magazyn:

- Liczba narzędzi: 30

- Typ narzędzia: BBT

- Maksymalna średnica narzędzia x długość: 75 x 250 mm

- Maksymalna waga narzędzia: 6 kg

- Zapotrzebowanie prądowe: 40 kVA

Inne:

- Ciśnienie powietrza: 6 kg/cm

- Rozmiar maszyny ( zamknięte drzwi ): 2200x2800x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( otwarte drzwi ): 3700x3100x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( transporter śrubowy ): 3900x3100x3000 mm

- Rozmiar maszyny ( transporter taśmowy ): 4300x3100x3000 mm

- Waga maszyny: 5000 kg

Wyposażenie:

- sterowanie SIEMENS lub równoważne…………………………..

- płynna obróbka 4 osiowa

- stożek BBT 40 z prędkością obrotową 12,000

- obrotowy stół uchylny o średnicy Ø210

- enkoder osi B i C

- chłodzenie wrzeciona olejem

- chłodzenie przez wrzeciono 20 bar

- magazyn dwuramienny na 24 narzędzi

- system automatycznego smarowania prowadnic

- zamknięta osłona przestrzeni roboczej

- system spłukiwania wiórów

- klimatyzowana szafa elektryczna

- ręczny generator impulsów

- śrubowy transporter wiórów

- pistolet chłodziwa, oświetlenie robocze, oświetlenie, lampa kontrolna

- Tokarka uniwersalna do metali z odczytem 3 osi oraz liniałem do stożków– 4 sztuki

  - Parametry:

  - Średnica max. Toczenia nad łożem co najmniej 410mm

  - Rozstaw kłów co najmniej 1000mm

  - Średnica uchwytu 3 szczękowego co najmniej 200mm

  - Przelot wrzeciona co najmniej 52mm

  - Wysokość kłów 205mm

  - Średnica max po wyjęciu mostka co najmniej 570mm

  - Średnica toczenia nad suportem co najmniej 240mm

  - Przesuw sań górnych co najmniej 140mm

  - Przesuw poprzeczny suportu co najmniej 220mm

  - Szerokość łoża co najmniej 250mm

  - Końcówka wrzeciona D1-6

  - Stożek wrzeciona MK6

  - Ilość prędkości wrzeciona co najmniej 16 zakresów

  - Zakres prędkości wrzeciona co najmniej 45-1750 obr/min

  - Stożek tulei konika MK4

  - Moc silnika głównego co najmniej 2,2 kW

  - Wyposażenie:

  - Zestaw noży składanych 20x20mm co najmniej 7 sztuk  (nóż tokarski prosty, nóż tokarski wygięty , nóż tokarski przecinak,  nóż tokarski wytaczak, nóż tokarski boczny wygięty, nóż tokarski szeroki, nóż tokarski czołowy,  nóż do gwintu zewnętrznego i wewnętrznego)

  - Kieł obrotowy Mk4

  - Odczyt cyfrowy 3-osi (optyczny liniał)

  - Uchwyt tokarski 3 szczękowy 200mm + szczęki lewe (kompl.)

  - Uchwyt tokarski 4-szczękowy 250mm

  - Tarcza czołowa 350mm

  - Podtrzymka stała

  - Podtrzymka ruchoma

  - Kieł stały MK4

  - Zegar do gwintów

  - Liniał do toczenia stożków

  - Tuleja redukcyjna wrzeciona MK6/MK4

  - Układ chłodzenia

  - Oświetlenie robocze

  - Smarownica

  - Kluczy do uchwytu i imaka

  - Komplet narzędzi obsługowych

  - Osłony bezpieczeństwa zgodne z normami CE

- Drukarka 3D – 1 sztuka

  - Parametry:

    - Przestrzeń robocza	360×360×360 mm (14.17’’×14.17’’×14.17’’)

    - Średnica filamentu	1.75 mm

    - Wysokość warstwy	0.05-0.30 mm

    - Płyta główna, 32-bitowa elektronika xBuddy z STM32 lub równoważna …………………………………..

    - Silniki krokowe Trinamic 2130 lub równoważne ………………………………………..

    - Silniki krokowe 1.8°

    - Ekstruder Nextruder, Direct Drive, kompatybilny z E3D V6 (z adapterem) lub równoważny …………………………….

    - Elektronika ekstrudera Niestandardowa płytka pomocnicza do podłączenia wentylatorów, termistorów i innych komponentów.

    - Ścieżka filamentu Aluminiowy radiator, całkowicie metalowy hotend

    - System podawania filamentu System przekładni planetarnych Nextruder, przełożenie 10:1 lub równoważny …………………………………

    - Maksymalna temperatura dyszy 290 °C / 554 °F

    - Maksymalna temperatura stołu 120 °C / 248 °F

    - Ekran LCD 3,5″ graficzny ekran z 65 000 kolorów

    - Łączność Opcjonalny moduł ESP Wi-Fi (dostarczany z drukarką)

    - Nośnik plików do druku Pamięć USB / LAN / Internet przez Prusa Connect lub równoważny ………………………….

    - Zaawansowane czujniki Czujnik filamentu, czujnik tensometryczny, Power Panic, 4 termistory o wysokiej precyzji + monitorowanie obrotów silników wentylatorów

    - Powierzchnia druku - Segmentowy stół grzewczy z 16 indywidualnie sterowanymi kafelkami, zdejmowane magnetyczne płyty stalowe o różnym pokryciu powierzchni

    - Kalibracja stołu Automatyczna, poziomowanie na podstawie siatki (Mesh Bed Leveling) - tylko w obszarze druku

    - Obsługiwane materiały PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozyty i inne

    - Zasilacz 240W

    - Zużycie energii Ustawienia PLA: 80W / Ustawienia ABS: 120W

    - Filament na rolkach do drukarki – 10 rolek

- 3 osiowe Centrum obróbcze – 1 sztuka

  - Parametry:

    - Stożek wrzeciona: BT40

    - Wymiary stołu: 1000x550 mm

    - Odległość końcówki wrzeciona od powierzchni stołu: 150-700 mm

    - Odległość osi wrzeciona do kolumny: 560 mm

    - Przesuw osi X/Y/Z: 800x550x500 mm

    - Zakres ruchu osi Z:	550 mm

    - Zakres obrotowy wrzeciona: 10000 obr/min

    - Liczba rowków teowych, szerokość, rozstaw: 5 - 18 mm - 90 mm

    - Szybki posuw X,Y,Z: 30, 30, 24 mm/min

    - Prędkość posuwu: 2,5-3000 mm/min

    - Liczba narzędzi w magazynie: 24

    - Dokładność pozycjonowania: 0,02 mm

    - Moc silnika wrzeciona: 7,5 kW

    - Zasilanie: 400V

    - Max. obciążenie stołu: 500 kg

    - Wymiary: 2550x2420x2790 mm

    - Materiały do obróbki*

    - Sterowanie typu Siemens lub równoważne …………………………..

    - Oprogramowanie CAD/CAM lub równoważne …………………………….

- Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem CAD (wersje edukacyjne + 1 wersja komercyjna)

  - Parametry:

    - Stacja robocza Advance INTEL Quadro (CAD/CAM/DTP) lub równoważny ……………………………………………

    - Procesor Intel® Core™ i9-14900KF, 24 rdzeni / 32 wątków, 6.0 GHz, 36 MB Cache lub równoważny ……………………………………

    - Płyta główna

    - Pamięć 2 x 48GB DDR5 5200

    - Karta graficzna 16GB ADA

    - Dysk systemowy 1TB SSD do 7450MB/s

    - Dysk na dane 1TB SSD do 7450MB/s

    - Zasilacz 1000W

    - Chłodzenie

    - System operacyjny OEM Windows 11 PRO PL 64Bit  lub nowszy

    - Komputer musi posiadać kartę dźwiękową, kartę sieciową 10/100/1000 Mbit/s, bezprzewodową kartę sieciową Wi-FI, układ Bluetooth, napęd DVDRW, 1 interfejs RJ-45 (LAN), 6 interfejsów USB (w tym co najmniej 4 USB 3.0), 1 połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego, 1 port DisplayPort, 1 złącze HDMI, wyjście liniowe audio, czytnik kart pamięci

    - Komputer musi posiadać peryferia: klawiaturą USB, mysz optyczna USB, monitor 27cali, HD,

- Wiertarka stołowa – 1 sztuka

  - Parametry:

    - wysokość: min. 900 mm

    - wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

    - średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

    - napięcie zasilania: 230 V

    - moc silnika: min. 500 W

- Stół warsztatowy z imadłem i tablicą perforowaną – 2 sztuki

  - Parametry:

    - szerokość: min. 600 mm

    - wysokość: min. 800 mm

    - długość: min. 1200 mm

    - grubość blatu: min. 30 mm

    - półka narzędziowa: dowolna

    - tablica perforowana: dowolna

    - wyposażenie dodatkowe:

  - imadło ślusarskie: rozstaw szczęk  min. 150-200 mm

- Suwmiarka warsztatowa – 8 sztuk

Parametry:

    - dokładność: min. 0,05 mm

    - zakres: 150 mm

    - rodzaje pomiarów: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość

    - materiał: stal nierdzewna

    - etui: dowolne

- Suwmiarka warsztatowa – 2 sztuki

Parametry:

    - Wykonana ze stali nierdzewnej

    - Szczęki hartowane

    - Podziałka chromowana na mat

    - Z wybraniami szczęk do pomiarów wewnętrznych

    - Tolerancja wg DIN 862

    - Rozdzielczość noniusza 0.05 mm

    - Zakres pomiarowy 300  mm

    - Dług. szczęk 90mm

- Komplet gwintowników i narzynek – 5 zestawów

Parametry:

    - materiał: stal HSS

    - zakres: M3-M18

    - cylindryczne uchwyty w zestawie

- Komplet wierteł – 3 zestawy

Parametry:

    - materiał: stal HSS

    - zakres 1 – 13 mm, co 0,5 mm

- Środki ochrony indywidualnej – 5 zestawów

Parametry:

    - rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

    - okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166 – 5 sztuk

- Szafa metalowa/Regały metalowe – 5 sztuk

Parametry:

    - Wysokość: 2400 mm

    - Szerokość: min. 1000 mm

    - Głębokość: 500 mm

    - Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

    - Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

    - Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

    - 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

    - Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

    - Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

- Piła ramowa – 1 sztuka

Parametry:

    - cięcie materiału pod dowolnym kątem w zakresie od -45° do +60 stopni

    - ø max - 260 mm /cięcie prostopadłe

    - h x b max - 320 x 160 mm /cięcie prostopadłe

    - zasilanie - 3 fazy 400V

    - moc całkowita - 2,1 kW

    - regulacja opadania ramienia - siłownik hydrauliczny

    - prowadnice brzeszczotu wyposażone w łożyska toczne oraz węgliki spiekane

    - automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku zerwania taśmy tnącej

    - długość taśmy - 2740 x 27 x 0,9 mm

    - prędkość cięcia - bezstopniowo 0-50 m/min

    - prędkość taśmy - 44 / 88 m/min

    - wysokość bazy imadła - 920 mm

    - wymiary - 1400 x 880 x 1550 mm

- Piła tarczowa – 1 sztuka

Parametry:

    - zakres cięcia na okrągło 90° (pełne): 60 mm

    - zakres cięcia po kwadracie 90°: 65x65 mm

    - zakres cięcia na płasko 90°: 90x50 mm

    - zakres cięcia na okrągło 45° (pełne): 50 mm

    - zakres cięcia po kwadracie 45°: 50x50 mm

    - zakres cięcia na płasko 45°: 55x50 mm

    - wymiar tarczy tnącej: 250 x 32 mm

    - prędkość obrotowa min. 40 obr./min.

    - prędkość obrotowa maks.	80 obr./min.

    - ustawianie prędkości - ilość biegów: 2

    - zakres skrętnego ramienia do cięć skośnych	l 45° / r 45°

    - otwarcie imadła maks.: 115 mm

    - wysokość robocza: 850 mm

    - moc silnika: 1,6 kW

    - moc silnika ii zakres s1 100%: 1,1 kW

    - moc silnika i zakres s6 40%: 1,1 kW

    - moc silnika i zakres s1 100%: 0,75 kW

    - napięcie: 400 v

    - wymiary – szerokość: 840 mm

    - wymiary – głębokość: 1150 mm

    - wymiary – wysokość: 1570 mm

    - zakres dostawy: układ płynu chłodzącego z filtrem, podstawa, ogranicznik wzdłużny, imadło z dźwignią szybkomocującą

- Szlifierka dwutarczowa – 1 sztuka

Parametry:

    - cicha praca

    - otwory do przymocowania do podłoża lub stojaka

    - stabilne podpory pod szlifowany materiał

    - możliwość szlifowania tarcz piły i ostrzenia wierteł

    - szlifierki dostarczane z tarczami

    - pobór mocy: 1100 W

    - napięcie: 400 V

    - ø nakładki szlifierskiej: 250 mm

    - grubość nakładki szlifierskiej: 32 mm

    - szybkość bez obciążenia: 2950 obr./min.

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

    - napięcie elektryczne: 400 V/3 Ph ~50 Hz

    - moc silnika: 1,5 kW

    - Prędkość obrotowa: 2 850 min-1

    - rozmiar tarczy polerskiej: Ø 250 x 25 Ø 16 mm

    - wymiary: dł. x szer. x wys.: 591 mm x 326 mm x 280 mm

    - wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem

    - obudowa z aluminiowego odlewu ciągłego

    - wyważony wirnik zamocowany w łożyskach kulkowych

    - nóżki gumowe tłumiące wibracje

    - dwie szerokie tarcze polerskie w zakresie dostawy

- Szafa Narzędziowa – 3 sztuki

Parametry:

    - Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

    - Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

    - Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

    - Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

    - Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

    - Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

    - Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

    - Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

    - Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

    - Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

    - Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

    - Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

    - Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

    - Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

    - Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

    - Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

    - Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

    - Półka na puszki ScSh - 1 szt.

    - Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

    - Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

    - Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

    - Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Noże tokarskie – 8 sztuk

Parametry:

    - Profesjonalne noże tokarskie 7 elementowe z wymienną płytką. Stosowane do obróbki toczeniem, do użytku w różnych rodzajach tokarek.

    - Płytka pokryta TiN z dodatnim kątem natarcia i wbudowanym łamaczem wiórów (dla każdego noża w zestawie)

    - 7 uchwytów tokarskich (oprawek)

    - 7 płytek z węglika C6 pokrytych TiN

    - 7 śrub sześciokątnych

    - 1 klucze sześciokątny

    - 1 klucz gwiazdka

Skład zestawu:

    - Nóż SCLCL1212F06    M2.5 T8 180903    płytka    CCMT060204

    - Nóż SCLCR1212F06    M2.5 T8 180903    płytka    CCMT060204

    - Nóż SDJCR1212F07    M2.5 T8 180903    płytka    DCMT070204

    - Nóż SWGCR1212F05    M3 T10 180903    płytka    WCMT050308

    - Nóż DNCN1212F07    M2.5 T8 180903    płytka    DCMT070204

    - Nóż QA1212R-03    M4 S=3 180907    płytka    CK3

    - Nóż LW1212R-04    M3 M4 S=1.5 S=3    płytka    JCL15-120

- Uchwyt wiertarski – 4 sztuki

Parametry:

    - zakres pracy 0,5 - 13 mm

    - typ mocowania do wrzeciona - stożek B18 (DIN238)

    - średnica korpusu - 41,5 mm

- Giętarka – 1 sztuka

Parametry:

    - Długość robocza: 1020 mm

    - Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 2,5 mm

    - Rozwarcie maks.: 48 mm

    - Kąt gięcia: 0 - 135°

    - Wymiary – szerokość: 1350 mm

    - Wymiary – głębokość: 1115 mm

    - Wymiary – wysokość: 1140 mm

    - Waga ok.: 290 kg

- Wózek podnośnikowy – 1 sztuka

Parametry:

    - umożliwiający przewożenie blach do 400 kg

    - stalowa konstrukcja malowana farbą proszkową

    - hydraulika z zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem, bez potrzeby konserwacji gwarantuje płynne podnoszenie i opuszczanie powierzchni roboczej nawet przy pełnym obciążeniu

    - podnoszenie przy pomocy pedału

    - opuszczanie przy pomocy dźwigni sterującej na uchwycie

    - 2 koła z hamulcami i 2 stabilne koła z poliuretanowym bieżnikiem

    - podnośne stoły spełniają normy EN1570:1999

- Kamery na statywie – 1 sztuka

Parametry kamery:

    - Przetwornik: CMOS

    - Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

    - Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

    - Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]: 1,25

    - Dotykowy ekran: LCD

    - Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

    - Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

    - Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

Wyposażenie:

    - Wi-Fi

    - HDMI

    - USB2.0

Parametry statywu:

    - Wyposażony w poziomicę

    - Ruchoma głowica

    - Wymienna stopka

    - Do stosowania z kamerami

    - Standardowy gwint 3,8"

    - Maksymalny udźwig: 4 kg

    - Wysokość maksymalna 153 cm

    - Wysokość minimalna 43,7 cm

    - Wysokość po złożeniu 53,5 cm

- Przyrząd do pomiaru bicia wałków – 2 sztuki

Parametry:

    - Lekka konstrukcja

    - Pionowa płyta podstawowa z 3 hartowanymi powierzchniami przyłożenia, regulowana

    - Belka pomiarowa z eloksalowanego na twardo aluminium, konik z aluminium

    - Możliwość stosowania pionowego i poziomego

    - Maksymalna nośność przy zastosowaniu poziomym 15 kg

- Poziomica z odczytem elektronicznym – 2 sztuki

Parametry:

    - poziomica elektroniczna 100 cm

    - dokładność wyświetlacza cyfrowego: ± 0,05°

    - baterie AAA alkaliczne

    - magnesy w dolnej części urządzenia

    - zmiana płaszczyzny odniesienia

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

    - Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

    - Płynąca wskazówka

    - Rodzaj obudowy: Plastikowa

    - Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

    - Kolor obudowy: Niebieski

    - Kolor tarczy: Biały

    - Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Apteczka w walizce – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

    - Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny ):1 szt.

    - Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

    - Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 
3 szt.

    - Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

    - Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

    - Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

    - Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

    - Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

    - Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

    - Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

    - Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

    - Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

    - Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

    - Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

    - Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

    - Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

    - Rękawice winylowe: 4 szt

    - Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

    - Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

    - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

    - Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

    - Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

    - Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

    - Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

    - Kolor korpusu: szary lub czarny z opisami

    - Otwory wrzutowe i napisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

    - Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

    - Materiał obucha: Twarda guma

    - Średnica obucha: 70-90 mm

    - Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

    - Długość trzonka: 300-400 mm

    - Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

    - Odporność na uszkodzenia mechaniczne

    - Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Szufla i miotła – po 3 sztuki

Parametry:

Szufla:

    - Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

    - Długość trzonka: 1200-1500 mm

    - Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

    - Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

    - Odporność na korozję

    - Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

Miotła:

    - Rodzaj: przemysłowa,

    - Szerokość miotły: 400-600 mm

    - Długość trzonka: 1200-1500 mm

    - Materiał trzonka: Drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

    - Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

    - Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

  - Kalkulator naukowy

  - Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

  - Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

  - Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

  - Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

  - Obliczenia procentowe

  - Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

  - Obliczenia z użyciem nawiasów

  - Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

  - Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

  - Trwała i gęsta

  - Wyprofilowana, drewniana rączka

  - Ilość rzędów: 4

- *Materiały do obróbki:

- Pręt stalowy ϕ 6 mm 20 metrów

- Pręt stalowy ϕ 8 mm 20 metrów

- Pręt stalowy ϕ 10 mm 20 metrów

- Wałek stalowy ϕ 20 mm 6 metrów

- Wałek stalowy ϕ 30 mm 8 metrów

- Wałek stalowy ϕ 40 mm 8 metrów

- Wałek aluminiowy ϕ 30 mm 20 metrów

- Wałek bakelit ϕ 30 mm 10 metrów

- Wałek drewno ϕ 30 mm 10 metrów

- Wałek teflon ϕ 30 mm 10 metrów

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 6 – ślusarska

Zakres Głównego zamówienia:

- Mini tokarka CNC – 1 sztuka

Parametry:

- Przelot nad łożem: 210 mm

- Dystans pomiędzy centrami: 400 mm

- Otwór wrzeciona: 26 mm

- Gniazdo wrzeciona: MT4

- Prędkość wrzeciona: 3000 obr/min

- Imak 4 pozycyjny

- Przesuw osi X: 90 mm

- Przesuw osi Z: 300 mm

- Szybki posuw X: 2000 mm/min

- Szybki posuw Z: 2000 mm/min

- Moc silnika wrzeciona: 1.2Kw

- Sterowanie CNC: Siemens 808D lub równoważne ……………………………

- Moment obrotowy silnika X: 3N.m

- Moment obrotowy silnika Z: 3N.m

- Rozdzielczość programowa: X: 0,001 mm Z: 0,001 mm

- Średnica konika: 22 mm

- Przesuw konika: 50 mm

- Stożek konika: MT 2

- Wielkość opakowania (bez podstawy): 1170x700x860 mm

- Całkowity rozmiar: 1380x800x1500 mm

- Waga: ok. 200 kg

Budowa i parametry techniczne:

- 3-szczękowy uchwyt ręczny

- 4-pozycyjny imak narzędziowy

- Skrzynka narzędziowa z narzędziami

- System chłodzenia

- Materiał do obróbki (szkoleniowy)

Wyposażenie opcjonalne:

- Podstawa maszyny

- Kamera na statywie – 1 sztuka

Parametry:

- Przetwornik: CMOS

- Rodzaj stabilizacji obrazu: Cyfrowy

- Zbliżenie cyfrowe: x1.5, x2, x3

- Czas nagrywania przy użyciu akumulatora [h]: 1,25

- Dotykowy ekran: LCD

- Obsługiwane karty pamięci: microSD, microSDHC, microSDXC

- Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080, 3840 x 2160

- Wielkość ekranu LCD [cal]: 2

Wyposażenie:

- Wi-Fi

- HDMI

- USB2.0

- Zestaw iglaków – 8 sztuk

Parametry:

- Wygodna wyprofilowana rączka

- Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego

- Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej

- Zawartość zestawu: pilnik okrągły, pilnik półokrągły, pilnik trójkątny, pilnik kwadratowy, pilnik płaski, pilnik płaskozbieżny

- Stół warsztatowy z imadłem i tablicą perforowaną – 8 sztuk

Parametry:

- szerokość: min. 800 mm

- wysokość: min. 800 mm

- długość: min. 1200 mm

- grubość blatu: min. 30 mm

- półka narzędziowa: dowolna

- tablica perforowana: dowolna

- wyposażenie dodatkowe:

  - imadło ślusarskie: rozstaw szczęk  min. 150-200 mm

- Szafa narzędziowa – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: min 1900 mm

- Szerokość: min. 950 mm

- Głębokość: 500 mm

- Długotrwała solidna konstrukcja metalowa

- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy

- Masywny korpus wykonany z blachy stalowej o grubości 0,8 mm

- Rygle blokujące wykonane ze stali ocynkowanej

- Plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie

- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem

- Maksymalne obciążenie szafy: 500 kg

- Maksymalne obciążenie półki: 80 kg

- Maksymalne obciążenie szuflady: 30 kg

- Maksymalne obciążenie tablicy: 20 kg

- Zamek 2000 kombinacji - 2 klucze

- Regulacja półek co 50 mm

Wyposażenie podstawowe:

- Korpus Szafa duża 1900 x 950 x 500

- Półka duża do szafy TCSh 945 x 470 - 2 szt.

- Tablica do zawieszania akcesoriów - 4 szt.

- Półka duża do tablicy Lsh - 1 szt.

- Półka mała do tablicy SSh - 1 szt.

- Półka na puszki ScSh - 1 szt.

- Uchwyt na klucze do tablicy WH - 1 szt

- Uchwyt na narzędzia do tablicy TH - 1 szt.

- Haczyk do zawieszania do tablicy L=5 cm - 6 szt.

- Uchwyt klamkowy z zamkiem 2000 kombinacji

- Szafa metalowa/Regały metalowe – 2 sztuki

Parametry:

- Wysokość: 2400 mm

- Szerokość: min. 1000 mm

- Głębokość: 500 mm

- Mocna, stabilna i wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, powłoka malowana proszkowo odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

- Łączenie nóg za pomocą śrub zamkowych

- Powłoka zabezpieczająca konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją

- 5 regulowanych półek, każda o nośności min. 200 kg

- Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

- Możliwość przymocowania do ściany dla zwiększenia stabilności

- Ochronne narożniki na półkach

- Punktaki  - 8 sztuk

Parametry:

- Punktaki automatyczne

- Długość: 140 mm

- Gabaryt: A

- Regulacja siły nacisku

- Miarka traserska z ogranicznikiem – 4 sztuki

Parametry:

- Regulowany ogranicznik

- Stalowy rysik traserski

- Skala w cm po obu stronach linijki

- Materiał: stal nierdzewna, ogranicznik: aluminium

- Długość: ok. 30 cm

- Liniał krawędziowy 500mm – 3 sztuki

Parametry:

- Długość: 500 mm

- Tolerancja: 0,004 mm

- Zestawy pilników – 8 sztuk

Parametry:

- Przeznaczone do prac ślusarskich, obróbki stali, żeliwa, metali kolorowych

- Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali

- Wygodny uchwyt wykonany z miękkiego antypoślizgowego tworzywa sztucznego

- Umieszczone i dostarczane w etui

- Zawartość zestawu: pilnik okrągły, pilnik półokrągły, pilnik trójkątny, pilnik kwadratowy, pilnik płaski

- Imadło do wiertarki stołowej  - 3 sztuki

Parametry:

- Maksymalne rozwarcie szczęk: 150 mm

- Rysiki – 14 sztuk

Parametry:

- Końcówka z węglika spiekanego

- Długość: 120-150 mm

- Nitownica zestaw (w walizce) – 3 sztuki

Parametry:

- Ręczna

- Obróbka aluminiowych nitów o średnicy 3,2, 4,0 i 4,8 mm

- Uniwersalny ustnik do nitów o średnicy 3,2, 4,0 i 4,8 mm

- Głowica obracana o 360°

- Zintegrowany system pomiarowy średnicy nitów i grubości materiału

- Zawartość zestawu: szczypce do nitów zrywalnych, walizka, 3 wiertła (3,2/4,0/4,8 mm), 50 szt. Nity 3,2 x 8 mm, 50 szt. Nity 4,0 x 12 mm, 50 szt. Nit 4,8 x 14 mm, klucz montażowy, 5001128, wymiary szer. x wys. x gł.: 28,1 x 10 x 2,4 cm, waga urządzenia: 614 g

- Zestaw śrubokrętów (w walizce)– 5 sztuk

Parametry:

- Wysoka jakość wykonania

- Materiał - CrV, końcówki dodatkowo utwardzane

- Solidna walizka transportowa

- Magnesowane końcówki

- Antypoślizgowa rękojeść

- Bezpieczna praca

- Trzon przechodzący przez rękojeść, zakończony zabierakiem sześciokątnym do wspomagania kluczem

- Przekrój rękojeści i trzonu sześciokątny

- Zawartość zestawu: 5szt. wkrętaki krzyżakowe: PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH3x150mm, 5szt. wkrętaki płaskie: 5x75 mm, 6x38 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 8x150 mm.

- Zestaw gwintowników – 5 sztuk

Parametry:

- materiał: stal HSS

- zakres: M3-M18

- cylindryczne uchwyty w zestawie

- Zestaw narzynek – 3 sztuki

Parametry:

- materiał: stal HSS

- zakres: M3-M18

- cylindryczne uchwyty w zestawie

- Piła do metalu – 10 sztuk

Parametry:

- Piła do metalu 300 mm

- Profilowana rękojeść wykonana z twardego lakierowanego drewna

- Lakierowana rama stalowa zapewnia pewne trzymanie brzeszczotu

- Przeznaczona do cięcia metalu i innych podobnych materiałów

- Młotek ślusarski – 8 sztuk

Parametry:

- Wykonany jest z drewnianego trzonka z  antypoślizgową powłoką połączonego ze stalowym obuchem

- Narzędzie wykonane jest ze stali kutej odpornej na uszkodzenia i pęknięcia

- Dodatkowo młotek posiada gumową osłonę

- Wiertarka stołowa – 3 sztuki

Parametry:

- wysokość: min. 900 mm

- wielkość stołu uchylnego: min. 240 x 240 mm lub ø240 mm

- średnica obsługiwanych wierteł: 3-16 mm

- napięcie zasilania: 230 V

- moc silnika: min. 1000 W

- 2 stoliki metalowe do posadowienia

- Szlifierka – 1 sztuka

Parametry:

- Moc: min. 0,5 kW

- Średnica tarczy, ściernicy: 200 mm

- Napięcie: 230 V

- Tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego K 36 / K 80

- Obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem

- Podtrzymka do szlifowania

- Wbudowany zbiornik na płyn chłodzący

- Ściągacz do tarcz

- Lekka, uniwersalna szlifierka stołowa taśmowa i tarczowa

- Taśma szlifująca 685 x 50 mm

- Gilotyna – 1 sztuka

Parametry:

- Długość cięcia maks.: 150 mm

- Grubość blachy maks. (stal czarna - zwykła): 8 mm

- Pręty okrągłe: 20 mm

- Płaskownik stalowy: 90 x 14 mm

- Kątownik stalowy: 60 x 7 mm

- Teownik stalowy: 60 x 7 mm

- Długość noża: 175 mm

- Odstęp wrzeciono / kolumna: 150 mm

- Średnica otworu min.maks.: 3 / 20 mm

- Wymiary – szerokość: 270 mm

- Wymiary – głębokość: 1995** mm

- Wymiary – wysokość: 810 mm

- Waga ok.	100 kg

- Montowana na stole

- Taśma szlifierska do szlifierki – 1 sztuka

Parametry:

- Taśma szlifierska 685 x 50 mm - G 80

- Taśma szlifierska 685 x 50 mm - G 60

- Polerka – 1 sztuka

Parametry:

- Prędkość obrotowa maks.: 2850 obr./min.

- Moc silnika: 2 kW

- Moc silnika S1 100%: 1,5 kW

- Napięcie: 400 V

- Średnica tarczy: min. 200 mm

- 2 różne dyski polerskie

- Tarcza polerska, twarda

- Tarcza polerska, miękka

- Suwmiarka (noniusz/elektroniczna) – 5 sztuk

Parametry:

- Wyświetlacz LCD

- Funkcja zerowania

- Wynik metryczny lub calowy

- Długość pomiaru 200 mm

- Dokładność pomiaru 0,02 mm

- Baterie do suwmiarek

- Suwmiarka tradycyjna – 10 sztuk

Parametry:

- dokładność: min. 0,05 mm

- zakres: 150 mm

- rodzaje pomiarów: wewnętrzny, zewnętrzny, głębokość

- materiał: stal nierdzewna

- etui: dowolne

- Kątomierz ślusarski – 5 sztuk

Parametry:

- Kątomierz 150 x 200 mm wykonany ze stali wysokowęglowej

- zakres pomiaru 180°

- rozdzielczość 1°

- dokładność +/- 0,1°

- Taśma miernicza zwijana 5 m – 10 sztuk

Parametry:

- Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminujące błędy odczytu

- Szerokość taśmy: 12,7 mm

- Długość taśmy 3 m

- Blokada i automatyczne zwijanie

- Posiada zaczep do paska

- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

- Klasa dokładności: II

- Przecinak – 6 sztuk

Parametry:

- Zestaw zawiera trzy przecinaki płaskie o następujących wymiarach:

  - 10x8x142 mm

  - 12x10x152 mm

  - 16x13x170 mm

- Wybijak – 6 sztuk

Parametry:

- Wybijaki ze stali CrV 6150 z pręta sześciokątnego, powierzchnia narzędzi czerniona

- Zestaw zapakowany w plastikowy pojemnik

- Zestaw wybijaków warsztatowych do wybijania zawleczek, sworzni, tulejek i innych prac mechanicznych.

- Wymiary (średnica x długość):

  - 1,5 x 150 mm

  - 3 x 150 mm

  - 4 x 150 mm

  - 5 x 150 mm

  - 6 x 150 mm

  - 8 x 150 mm

- Rozwiertak – 4 sztuki

Parametry:

Rozwiertak maszynowy NC HSSE z chwytem cylindrycznym - 2szt

- HSSE

- wymiary podobne do DIN 212-3

- kształt B

- chwyt cylindryczny DIN 6535-HA

- z obu stron z pełnym szpicem 90°

- długość całkowita: 117mm

- długość części skrawającej: 33mm

- Ø chwytu: 8mm

Rozwiertak ręczny - 2szt

- Tolerancja metryczna: Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012

- Typ rowków: Spirala lewostronna

- Materiał: HSS, stal szybkotnąca

- Grupa materiałowa: M2

- Liczba rowków: 10

- Całkowita długość: 305mm

- Średnica rozwiertaka: 40mm

- Typ rozwiertaka: stały

- Typ chwytu: prosty

- Narzędzia do nitowania ręcznego – 2 sztuki

Parametry:

- 7 rozmiarów trzpieni i 110 szt. nakrętek nitowych: 7 rozmiarów trzpieni metrycznych z głowicami dla każdego rozmiaru M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12

- 20 szt. nitonakrętek M3

- 20 szt. nitonakrętek M4

- 20 szt. nitonakrętek M5

- 20 szt. nitów M6 Nakrętki

- 10 szt. Nitonakrętki M8,

- 10 szt. nitonakrętki M10,

- 10 szt. nitonakrętek M12.

- Nitownica do nitonakrętek – 2 sztuki

Parametry:

- Wymiary: 278 mm, 317mm, 98,5mm

- Waga: 2,5 kg

- Ciśnienie robocze 5.8-6.8 BAR

- Pobór powietrza 180 l/min

- Max skok:  7mm

- Rozmiary gwintów: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

- Gratownik – 4 sztuki

Parametry:

- Rękojeść: NG-1 - NG1000 zapewnia mocowanie dla wszystkich ostrzy S (3,2 mm). Zapasowe ostrza znajdują się w jej tylnej części

- Ostrze S10 - BS1010 - przeznaczone do obróbki: stali, aluminium i tworzyw sztucznych

- Ostrze S20 - BS2010 - przeznaczone do obróbki: do mosiądzu i żeliwa.

- Ostrze S35 - BS3510

- Oliwiarka – 4 sztuki

Parametry:

- wykończenie powierzchni: malowana proszkowo

- pojemność: 200 cm³

- odporność na olej

- odporność na uderzenia

- materiał zbiornika: stal

- rodzaj końcówki: elastyczna

- materiał końcówki: nylon PA6, mosiądz

- Przymiar kreskowy – 4 sztuki

Parametry:

- Dł x szer x gr: 500x18x0,5mm

- Wzorzec łuków kołowych – 4 sztuki

Parametry:

- 1-7mm, 17+17 szt. (1/1,25/1,5/1,75/2/2,25/2,5/2,75/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7): 1szt

- 7,5-15mm, 16+16 szt. (7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13/13,5/14/14,5/15): 2szt

- 15,5-25mm, 15+15 szt. (15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/19,5/20/21/22/23/24/25): 1szt

- Szlifierka oscylacyjna – 1 sztuka

Parametry:

- Moc: min. 250 W

- Zasilanie: 230 V

- Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 10 000 obr./min.

- Funkcja odpylania z pojemnikiem na pył

- Komplet tarcz ściernych: min. 100 szt.

- Zabezpieczenie przycisków, przełączników i łożysk przed pyłem

- Szlifierka ręczna taśmowa – 1 sztuka

Parametry:

- Pobór mocy: 1010W

- Prędkość taśmy: 210-440 m/min

- Długość taśmy: 610 mm

- Szerokość taśmy: 100 mm

- Ciężar: 4,7 kg

- Worek na pył

- 1 taśma ścierna

- Zamontowana płyta grafitowa

- Zamontowana płyta korkowa

- Mikrometr zewnętrzny – 2 sztuki

Parametry:

- Zakres mikrometru 0 - 35 mm - 1szt

- Elektroniczny

- Dokładność [szt]: 0,006

- Zakres mikrometru 25 – 50 mm - 1szt

- Mikrometr wewnętrzny – 2 sztuki

Parametry:

- Jednostka miary: mm

- Rodzaj pomiaru: analogowy

- Dokładność: 0.005mm

- Zakres pomiarowy, min.: 5mm, maks. 30mm - 1szt

- Zakres pomiarowy: 25 – 50 mm - 1szt

- Rozdzielczość: 0.01mm

- Mikrometr z pierścieniem kalibracyjnym

- Wyposażony w sprzęgło cierne i śrubę ustalającą

- Stojak do szlifierki kątowej – 1 sztuka

Parametry:

- Do szlifierek o tarczach o średnicy: 115-125 mm

- Prowadnica umożliwiająca ruch posuwisty

- Regulowane zaciski stabilizujące obrabiany materiał

- Mocowanie materiału do płaszczyzny cięcia: 0-45o

- Zakres posuwu prowadnicy: min. 0-150 mm

- Długi uchwyt gwarantujący precyzyjne cięcie

- Sprężyna odbijająca szlifierkę od obrabianego materiału

- Wózek „młynarka” – 1 sztuka

Parametry:

- Typ wózka; platformowy

- Typ kół; gumowe / pełne

- Wymiary platformy [cm]: 24 x 35 / 35 x 90

- Ładowność: 250kg

- Waga: ok. 12kg

- Zestaw do naprawy gwintów – 2 sztuki

Parametry:

- Wymiary: M 3 - 18

- Standard gwintu: M

- Średnica: 3 - 12

- Waga: 2,503 kg

- Wiertło rdzeniowe BaerCoil HSS lub równoważne ………………………..

- Gwintownik HSSG do wkładek gwintowych

- Narzędzie instalacyjne BaerCoil lub równoważne ………………………..

- Łamacz Tang BaerCoil lub równoważne ……………………….

- Wkładki gwintowe - Typ: "swobodny" - Długości: 1,5 x D - 2,5 x D

- Wiertarka ręczna – 4 sztuki

Parametry:

- Moc: min. 850 W

- Maks. moment obrotowy: 11Nm

- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-630obr/min

- Maks. średnica wiercenia w stali: 16mm

- Zakres mocowania: 1-16mm

- Masa: do 3 kg

- Wózek narzędziowy– 4 sztuki

Parametry:

WYMIARY:

- Wysokość całkowita: min. 98 cm

- Szerokość: min. 78 cm

PIERWSZA SZUFLADA:

- Zestaw 1/4”

- Zestaw 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

- Przegub uniwersalny ¼”

- Przedłużka 100mm

- Grzechotka 72-zębna ¼” CrV 160mm

- Zestaw 10szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

- Zestaw 10 szt. nasadek w rozmiarach: 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm

- Przegub uniwersalny

- Przedłużka 150 mm

- Grzechotka 72-zębna 3/8'' 205 mm

- Zestaw 8szt nasadek długich 6k w rozmiarach: 10/11/12/13/14/15/17/19 mm

- Zestaw 17 szt. nasadek ½” w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm

- Przegub uniwersalny ½”

- Przedłużka 125 mm

- Grzechotka 72-zębna ½” 250mm

- Zestaw 13 szt. nasadek długich 6k w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

DRUGA SZUFLADA:

- Nasadki 1/4" z bitami: torx - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: torx security - t8/t9/t10/t15/t20/t25/t27/t30

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus 3/4/5/6/7/8 mm

- Nasadki 1/4" z bitami: imbus hex 2/4/5/6 mm

- Nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson: s0/s1/s2/s3

- Nasadki 1/4" bity do demontażu anten (płaskie z wycięciem): 4, 6, 8, 10

- Nasadki 1/4" bity: ph 0,1,2,3 pz 0,1,2,3

- Nasadki 1/4" bity: fd płaskie(4/5,5/6,5/7mm),

- Bity: imbus v 7/8/10 mm

- Bity: ph 1/2/3/4 , pz 1/2/3/4

- Bity: płaskie 4/5,5/6/6,5

- Bity: torx t 20/27/30/35/40/45

- Bity: torx t hex 40/45/50

- Przejściówka 1/2” na 3/8”

- Nasadki 1/2” imbus do korków olejowych: h14/17/19/22/24

- Nasadka 1/2” spline do korków olejowych: m16 1/2”

- Spline do korków olejowych: m6/10/12/14/16/ m18-udarowa

- Nasadka trzpieniowa 1/2" ribe: r7/8/9/10

- Nasadki długie 1/2” torx t: 30/40/45/50/55/60/70/80

- Nasadki długie 1/2”: h5/7/10/11/13

TRZECIA SZUFLADA:

- Zestaw 14 szt. Kluczy płasko oczkowych w rozmiarach: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 m

- Zestaw 7 szt. Kluczy typu poligon w rozmiarach : 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-22 mm

CZWARTA SZUFLADA:

- Wkrętaki płaskie: 75x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętaki krzyżowe: 7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6

- Wkrętak precyzyjny płaski: 2,5

- Wkrętak precyzyjny krzyżowy: 2,5

- Wkrętaki do pobijania płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

- Wkrętaki do pobijania krzyżowe: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150

PIĄTA SZUFLADA:

- Klucze imbusowe długie proste: 2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

- Klucze imbusowe długie proste z kulką: 2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm

SZÓSTA SZUFLADA:

- Szczypce segera 7”:

- - proste wewnętrzne 180 mm

- - odgięte wewnętrzne 180 mm

- - proste zewnętrzne 180 mm

- - odgięte zewnętrzne 180 mm

- Szczypce wydłużone 165mm

- Obcinaki boczne 165mm

- Szczypce wydłużone zagięte 165mm

- Szczypce uniwersalne nastawne 245mm

- Wybijaki walcowe 6 szt.

SIÓDMA SZUFLADA  PUSTA

- Komplety narzędzi do trasowania – 4 sztuki

Parametry:

- Rysik:

    - Profesjonalny rysik traserski

    - Końcówka z węglika spiekanego

    - Długość: 140 mm

- Punktak:

    - Automatyczny

    - Długość: 140 mm

    - Gabaryt: A

    - Regulacja siły nacisku

    - Waga: 100 g

- Cyrkiel traserski DIN 6486:

    - Stalowy

    - Ramiona o przekroju czworokątnym

    - Ostre hartowane końcówki

    - Ramiona mocowane nitem

    - Blokada

    - Uchwyt na ołówek, rysik itp.

    - Długość: 150 mm

    - Maksymalne rozwarcie szczęk: 170 mm

- Kątownik:

    - Długość: 300 mm

    - Szerokość: 25 mm

    - Materiał: polerowana stal

    - Podziałka: metryczna i calowa

    - Możliwość wykorzystania jako przyrżnia, poziomica

    - Możliwość zmierzenia głębokości i wysokości

- Środkownik:

    - Wymiary kątownika:

    - l1 = 250 mm

    - l2 = 160 mm

    - Maksymalna średnica okręgu Ø230 mm

    - Podziałka grawerowana laserowo

    - Chromowane wykończenie

- Znaczniki

    - Zestaw znaczników (numeratorów) do znakowania cyfr na elementach wykonanych z metalu

    - Zestaw cyfr 1-9 (6 i 9 jako jeden znacznik) oraz 0

    - Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane

    - W pudełku z tworzywa

    - Wysokość wybitej czcionki: 5 mm

- Pryzma traserska – 4 sztuki

Parametry:

- Szerokość: 150 mm

- Wysokość: 90 mm

- Głębokość rowka V: 39.00 mm

- Szerokość rowka V: 82 mm

- Z odprężonego odlewu żeliwnego

- Dokładnie obrobiona para

- Równoległość podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza niż 0.03 mm.

- Kąt wybrania 90°.

- Liniał krawędziowy – 4 sztuki

Parametry:

- Długość: 500 mm

- Tolerancja: 0,004 mm

- Szczelinomierz listkowy – 2 sztuki

Parametry:

- Komplet 26 szt. od 0,03 do 1,00 mm

- Wzorce chropowatości – 2 sztuki

Zakres wzorców:

- toczenie: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- frezowanie czołowe: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- frezowanie walcowe: 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4 Ra

- szlifowanie płaszczyzn: 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 Ra

- szlifowanie walców: 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 Ra

- Materiał: stal

- Wybijak – 4 sztuki

Parametry:

- Długość 150 mm

- Zakończony okrągłym przekrojem o średnicy 1,5-6 mm

- Sześciokątny przekrój

- Wykonany ze stali chromowo-wanadowej

- Czujnik zegarowy z podstawką – 4 sztuki

Parametry:

- Zakres pomiarowy czujnika zegarowego: 10.00 mm

- Zakres pomiarowy: 10

- 1 obrót wskazówki: 1.00 mm

- Oznaczenie podziałki: 0-100, 100-0

- Rozdzielczość podziałki: 0.01 mm

- Siła przyciągania magnesu: 80.00 kg

- Obracana tarcza podziałki z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji

- Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm

- Korpus z mocnego aluminium

- Wymienialna końcówka pomiarowa

- Statyw pomiarowy wyposażony w mechanizm ustawiania dokładnego w górnym uchwycie

- Otwór na osadzenie czujnika zegarowego

- Rowek trapezowy do czujnika wychylnego dźwigniowego

- Centralne blokowanie pokrętłem przegubów

- Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu

- Zestaw wierteł – 4 komplety

Parametry:

- Średnica od 1mm – 13 mm

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

- Płynąca wskazówka

- Rodzaj obudowy: Plastikowa

- Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

- Kolor obudowy: Niebieski

- Kolor tarczy: Biały

- Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Apteczka – 1 sztuka

Parametry:

Wyposażenie wg normy DIN 13157 w tym min.:

- Opatrunek indywidualny G DIN 13151, 10cm x 12 cm (sterylny ):
1 szt.

- Opatrunek indywidualny K DIN 13151, 6cm x 8cm (sterylny): 1 szt.

- Opatrunek indywidualny M DIN 13151, 8cm x 10cm (sterylny): 
3 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm: 2 szt.

- Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm: 2 szt.

- Chusta opatrunkowa 60cm x 80cm, DIN 13152-A (wyrób sterylny): 1 szt.

- Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, DIN 13168D: 
2 szt.

- Chusta z flizeliny na twarz 20cm x 30cm (wyrób sterylny): 5 szt.

- Kompres 10cm x 10cm (2szt) (wyrób sterylny): 3 op.

- Kompres na oko 5,6cm x 7,2cm (wyrób sterylny): 2 szt.

- Koc ratunkowy 160cm x 210cm srebrno/złoty: 1 szt.

- Przylepiec 5m x 2,5cm, DIN 13019-A: 1 szt.

- Zestaw plastrów do składu DIN 13157 i DIN 13169: 1 op.

- Zimny kompres (suchy lód) 15cm x 17cm: 1 szt.

- Plaster z opatrunkiem elastyczny, 10cm x 6cm - 12szt: 1 op.

- Jednorazowa maska medyczna EN 14683:2019 TYP 1: 2 szt.

- Rękawice winylowe: 4 szt

- Nożyczki ratownicze 19cm: 1 szt.

- Chusteczki nasączone do dezynfekcji: 4 szt.

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy: 1 szt.

- Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

- Gumowa uszczelka zapobiegająca przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci

- Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianę oraz wspornik umożliwiający otwarcie pudełka pod kątem 90o

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

- Czterokomorowy, do segregacji odpadów na plastik, metal, papier, szkło

- Kolor korpusu: szary lub czarny z opisami

- Otwory wrzutowe i napisy w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

- Pojemność: min. 60 l każda komora

- Młotek gumowy – 1 sztuka

Parametry:

- Materiał obucha: Twarda guma

- Średnica obucha: 70-90 mm

- Materiał trzonka: drewno lub materiał z antypoślizgową nakładką

- Długość trzonka: 300-400 mm

- Ergonomiczny uchwyt dla lepszego uchwytu

- Odporność na uszkodzenia mechaniczne

- Możliwość wymiany obucha na inny o różnej twardości

- Okulary ochronne – 5 sztuk

Parametry:

- okulary: wyposażone w bezbarwne soczewki wykonane z poliwęglanu, które zapewniają pole widzenia bez zniekształceń o kącie 180° oraz ochronę przed zarysowaniem i zamgleniem, wyposażone w bezbarwne oprawki, przeznaczone są do zastosowań ogólnych i ochrony przeciw uderzeniom (45 m/s), klasa optyczna: 1, spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej EN 166

- Rękawice ochronne – 10 sztuk

Parametry:

- rękawice: skórzane, pięciopalcowe, wzmacniane, parametry ochrony zgodnie z normą EN 388: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 2, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucie 3 – 5 par

- Szufla i miotła – po 3 sztuk

Parametry:

Szufla:

- Materiał: stal nierdzewna lub aluminium

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Rękojeść: drewniana lub z tworzywa sztucznego, ergonomiczna

- Wzmocnione krawędzie do zbierania ciężkich materiałów

- Odporność na korozję

- Lekka konstrukcja dla łatwego manewrowania

Miotła:

- Rodzaj: przemysłowa,

- Szerokość miotły: 400-600 mm

- Długość trzonka: 1200-1500 mm

- Materiał trzonka: Drewno lub metal z powłoką antykorozyjną

- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich zadań

- Ergonomiczny uchwyt

- Kalkulator – 2 sztuki

Parametry:

- Kalkulator naukowy

- Wieloliniowy wyświetlacz LCD, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie kilku linii tekstu

- Podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)

- Funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan i ich odwrotności)

- Funkcje logarytmiczne i wykładnicze

- Obliczenia procentowe

- Funkcje statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, wariancja)

- Obliczenia z użyciem nawiasów

- Możliwość zapisywania i przywoływania wyników

- Zasilanie na baterie

- Szczotka stalowa – 5 sztuk

Parametry:

- Trwała i gęsta

- Wyprofilowana, drewniana rączka

- Ilość rzędów: 4

Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych 
w Knurowie

Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni nr 7 – rysunku technicznego

Zakres Głównego zamówienia:

- Program CAD lub równoważny …………………… – 17 sztuk

Specyfikacja:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Laptop – 17 sztuk

Parametry:

- Przekątna ekranu 17'

- Procesor Intel core 7 13xxx 3.60 GHz, 4.90 GHz Turbo, 24 MB Cache lub równoważny ………………………………………….

- Pamięć RAM 16 GB DDRS (4800 MHz)

- Dysk twardy 	SSD 1000GB PCIe 4.0

- Karta graficzna RTX 4070 Laptop GPU 8 GB, HDMI 2.1

- Złącza USB, USB typ - C, USB 3.2,

- Komunikacja	 Bluetooth, LAN 1 Gbos, Wi-Fi 6

- System operacyjny: Windows 11 lub równoważny ………………………….

- Ekran multimedialny – 1 sztuka

Parametry:

- Matryca min. 86 cali UHD 4K

- Rozdzielczość 4K (3840x2160)

- Wersja systemu Android 13 lub równoważny …………………………………..

- Pamieć RAM 8 GB

- Procesor 8 rdzeni

- Mikrofony oraz głośniki wbudowane

- Niszczarka do papieru – 2 sztuki

Parametry:

- Niszczenie minimum 10 kartek jednorazowo

- cicha praca silnika

- pojemność kosza minimum 25L

- z możliwością niszczenia papieru, zszywek, spinaczy i kart kredytowych

- poziom bezpieczeństwa P-4/T-4

- gwarancja na noże tnące zgodnie z gwarancją producenta

- Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 sztuka

Parametry:

- Rozdzielczość druku minimum 600 dpi

- Szybkość druku minimum 20 stron na minutę

- Pojemność podajnika papieru minimum 250 arkuszy

- Obsługiwany format papieru – A4, A3, B5 itp.

- Łączność WiFi, Ethernet, USB

- Obsługa druku bezprzewodowego

- Druk dwustronny

- Druk kolorowy oraz czarno-biały

- Możliwość obsługi druku z urządzeń mobilnych

- Druk bezpośredni z pamięci USB

- Możliwość druku na różnych mediach (papier fotograficzny, etykiety itp.)

- Oprogramowanie do zarządzania drukiem

- Cicha praca

- Obsługa druku z chmury

- Możliwość druku bezpośrednio z aplikacji graficznych

- Ploter laserowy co2 – 1 sztuka

Parametry:

- mocy minimalna 300W lasera i żywotności 10000h

- szybkość cięcia regulowana do 600mm/s

- Certyfikat CE, certyfikat jakości ISO9001.

- Dokładność pozycjonowania 0,01 mm lub wyższa

- Interfejs USB, LAN

- Automatyczna regulacja stołu o minimalnie 20 cm regulacji

- Red Dot Pointer - do określania pozycji grawerowania.

- Air Assist

- Intuicyjny Panel Sterowania

- Blat roboczy minimum 1200 x 900mm

- Przelotowy, wentylowany oraz podświetlany stół roboczy

- Elektroniczny alarm przepływu cieczy chłodzącej tubę.

- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwprądowe w zasilaczach

- Wzmocniony korpus maszyny poprawia jej żywotność.

- prowadnice liniowe

- chłodzenie wodą

- Myszki – 17 sztuk

Parametry:

- Łączność bezprzewodowa

- Sensor optyczny

- Rozdzielczość 1000dpi

- Interfejs 2,4 GHz

- Zasięg pracy 10m

- Szafa na laptopy – 1 sztuka

Parametry:

- Indywidualne szuflady na każdego laptopa

- Każda szuflada/szafka zamykana na solidny zamek przy pomocy klucza

- Wyposażenie w gniazdka do ładowania

- Wymiary (wysokość): ok. 1250 mm

- Wymiary (szerokość): ok. 920 mm

- Wymiary (głębokość): ok. 500 mm

- Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu [mm]: 96 x 340 x 470 (17”)

- Rodzaj podstawy: Na kółkach

- Ilość laptopów/tabletów: 20

- Napięcie: ok. ~230 V

- Długość przewodu zasilającego: 3 m

- Oprogramowanie FlexSim lub równoważne ……………………………….. – 20 sztuk

Parametry:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Oprogramowanie Autodesk Inventor lub równowżne ……………………………………... – 20 sztuk

Parametry:

- Wersja edukacyjna/dydaktyczna + 1 wersja komercyjna, licencja wieczysta

- Linijka – 15 sztuk

Parametry:

- Długość: 20/25cm

- Koszulki groszkowe op. 100 szt – 10 zestawów

Parametry:

- Przezroczyste, groszkowe obwoluty na dokumenty

- Antystatyczna oraz antyrefleksyjna folia

- Wzmocniony pasek z perforacją

- Opakowanie zawierające 100 szt

- Bloki techniczne A4 – 10 sztuk

Parametry:

- Gramatura papieru:190 g/m²

- Blok zawierający 10 arkuszy.

- Biurko komputerowe + krzesła  - 16 szt

Parametry biurka komputerowego:

- Biurko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650mm, około: 620-1270 mm o podstawie typu "T"

- Szerokość całkowita: ok. 1200 mm

- Głębokość całkowita: ok. 800 mm

- 2mm obrzeże ABS klejone

- Grubość blatu: 25 mm

- Przepusty na kable: Wymiar przelotki: 90 × 90 mm, wymiar otworu: Ø 80 mm, przelotki kwadratowe w kolorze czarnym

- Panel sterowania do regulacji wysokości: panel sterujący z wyświetlaczem i funkcją pamięci (dla 3 wysokości)

- Stopa wyposażona w stopki poziomujące w zakresie + 10 mm. Każda kolumna wyposażona w napęd, połączony z modułem sterującym

- Maksymalny udźwig biurka do 80kg

- Rama teleskopowa – regulacja w zakresie 1200 –1800 mm

Parametry krzesła:

SIEDZISKO I OPARCIE:

- ergonomiczny, regulowany fotel biurowy

- wyprofilowana konstrukcja - odpowiednia pozycja ciała

- fotel obrotowy tapicerowany wysokiej jakości tkaniną

- płynna regulacja wysokości siedziska

- regulowane podłokietniki

- wytrzymała pięcioramienna podstawa

- regulacja wysokości zagłówka 60mm

- pianka siedziska: Wylewana

- pianka oparcia: Wylewana

OPARCIE:

- składające się z dwóch symetrycznych części zamontowanych na ruchomych łącznikach

- oparcie  spełnia funkcję podparcia pleców oraz lędźwi

- funkcja ruchu oparcia umożliwiająca dynamiczny ruch na boki oraz siedzenie w różnych pozycjach

- możliwość zablokowania pochylenia oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg

MECHANIZM :

- możliwość swobodnego kołysania się

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- możliwość blokady oparcia w dowolnej pozycji

- regulacja siły oporu oparcia

- regulacja głębokości siedziska 100 mm + 20 mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia

PODŁOKIETNIKI:

- regulowane

- wysokość 100 mm

- regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm)

- ruch nakładki przód / tył 40 mm,

- obrót nakładki dwa punkty obrotu : przedni 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60 do wewnątrz (całkowity zakres 90°)

WYMIARY:

- wysokość siedziska : 400 - 525 mm

- głębokość siedziska : 370 - 495 mm

- głębokość powierzchni siedziska : 500 mm

- szerokość siedziska : 450 mm

- wysokość całkowita: 940- 1180 mm

- wysokość zagłówka: 230 - 290 mm

- szerokość oparcia: 450 mm

- wysokość tarczy oparcia: 470 mm

- wysokość oparcia: 530 - 615 mm

- średnica podstawy: 735 mm

- głębokość całkowita: 670 mm

- średnica 5-ramiennej podstawy: 735 mm.

PODSTAWA:

- O 735 mm, 5-ramienna, aluminium malowane

- Biurko nauczycielskie + krzesło + tablica – 1 zestaw

Parametry biurka nauczycielskiego:

- Długość: 1600 mm

- Wysokość: 720 mm

- Szerokość: 800 mm

- Grubość blatu: 22 mm

- Model: Prostokątny

- Podstawa: Stałe nogi

- Materiał blatu: Laminat

- Materiał podstawy: Stal

- Rekomendowana liczba osób potrzebna: 1

- Waga: ok. 41.4 kg

- Kontenerek na kółkach, 3 szuflady, 600x400x600 mm

Parametry krzesła:

SIEDZISKO I OPARCIE:

- ergonomiczny, regulowany fotel biurowy

- wyprofilowana konstrukcja - odpowiednia pozycja ciała

- fotel obrotowy tapicerowany wysokiej jakości tkaniną

- płynna regulacja wysokości siedziska

- regulowane podłokietniki

- wytrzymała pięcioramienna podstawa

- regulacja wysokości zagłówka 60mm

- pianka siedziska: Wylewana

- pianka oparcia: Wylewana

OPARCIE:

- składające się z dwóch symetrycznych części zamontowanych na ruchomych łącznikach

- oparcie  spełnia funkcję podparcia pleców oraz lędźwi

- funkcja ruchu oparcia umożliwiająca dynamiczny ruch na boki oraz siedzenie w różnych pozycjach

- możliwość zablokowania pochylenia oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowana do wagi użytkownika w zakresie 45-150 kg

MECHANIZM :

- możliwość swobodnego kołysania się

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- możliwość blokady oparcia w dowolnej pozycji

- regulacja siły oporu oparcia

- regulacja głębokości siedziska 100 mm + 20 mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia

PODŁOKIETNIKI:

- regulowane

- wysokość 100 mm

- regulacja szerokości 25 mm w jedną stronę (zakres całkowity 50 mm)

- ruch nakładki przód / tył 40 mm,

- obrót nakładki dwa punkty obrotu : przedni 360°, tylny zapewnia obrót o 30° na zewnątrz oraz 60 do wewnątrz (całkowity zakres 90°)

WYMIARY:

- wysokość siedziska : 400 - 525 mm

- głębokość siedziska : 370 - 495 mm

- głębokość powierzchni siedziska : 500 mm

- szerokość siedziska : 450 mm

- wysokość całkowita: 940- 1180 mm

- wysokość zagłówka: 230 - 290 mm

- szerokość oparcia: 450 mm

- wysokość tarczy oparcia: 470 mm

- wysokość oparcia: 530 - 615 mm

- średnica podstawy: 735 mm

- głębokość całkowita: 670 mm

- średnica 5-ramiennej podstawy: 735 mm.

PODSTAWA:

- O 735 mm, 5-ramienna, aluminium malowane

Parametry tablicy:

- Magnetyczna, suchościeralna w kolorze białym

- Wymiary: 180x120 cm

- Rama wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją

- Montowana na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy

- Zestaw: zestaw montażowy, gąbka magnetyczna - 5 sztuk, 6 białych magnesów, 
10 szt. markerów suchościeralnych

- Papier  do drukarki A4 - 10 ryz

- Papier do drukarki A3 - 10 ryz

- Papier kancelaryjny A4 - 10 ryz

- Papier kancelaryjny A3 - 10 ryz

- Laminator A4 - 1 sztuka

Parametry:

- laminacja na gorąco i na zimno

- maksymalna grubość folii do laminowania: 125 mic.

- szczelina wejściowa 230 mm

- dwie rolki grzejne

- 100 sztuk folii A4

- Papier w roli 610x50 80g/m2 do plotera - 3 rolki

- Gilotyna do różnych materiałów - 1 sztuka

Parametry:

- Długość cięcia [mm]: min. 1100

- Długość cięcia - zakres [mm]: powyżej 721

- Ilość jednorazowo ciętych arkuszy 70g: 20

- Kąt naostrzenia noża 25 stopni

- Rodzaj: ręczna

- Maks. format ciętego papieru: A1

- Rodzaj ciętego materiału: materiały

- Ograniczniki formatu: Tak

- Docisk papieru: nożny

- Osłona bezpieczeństwa noża: Tak

- Wymiar stołu roboczego [S x G] mm: 1165x760

- Skala pomiarowa w cm, calach, kątowa

- Metalowa baza

- Zewnętrzna nagrywarka płyt CD i DVD - 5 sztuk

Parametry:

- Rodzaj napędu: Zewnętrzny

- Funkcje napędu: Nagrywanie płyt DVD, Nagrywanie płyt CD, Odtwarzanie płyt DVD, Odtwarzanie płyt CD

- Interfejs: USB 3.2 Gen.1, USB-C

- Prędkość zapisu: DVD±R - 8x, DVD-RW - 4x, CD-R - 24x

- Prędkość odczytu: DVD-ROM - 8x, CD-ROM - 24x

- Listwa antyprzepięciowa - 5 sztuk

Parametry:

- Typ: Antyprzepięciowa

- Liczba gniazd sieciowych: 5

- Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.

- Długość przewodu: 3 m

- Napięcie znamionowe: 230 V

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

- Prąd znamionowy urządzenia: 10 A

- Zegar ścienny – 1 sztuka

Parametry:

- Mechanizm zegara: Kwarcowy, zasilany baterią

- Płynąca wskazówka

- Rodzaj obudowy: Plastikowa

- Wymiary: Średnica 26 cm, grubość 3 cm

- Kolor obudowy: Niebieski

- Kolor tarczy: Biały

- Zasilanie zegara: 1 Bateria AA

- Dysk twardy - 1 sztuka

Parametry:

- Rodzaj dysku: HDD

- Typ dysku: Zewnętrzny

- Pojemność dysku: min. 1 TB

- Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

- Prędkość interfejsu: 5 GB/s

- Format: 2.5’’

- Kabel HDMI - 2 sztuki

Parametry:

- Typ kabla: HDMI-HDMI

- Długość [m]: 10

- Obsługiwany format: 4K

- Transfer danych: 18 Gbit/s

- Kosz na odpadki – 1 sztuka

Parametry:

- Trzykomorowy, do segregacji odpadów na plastik, papier, szkło

- Kolor korpusu: szary lub czarny

- Otwory wrzutowe w kolorystyce odpowiadającej danej frakcji

- Pojemność: min. 40 l każda komora

………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy