Chojnice, dnia 24.01.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2025

na nabycie i montaż Systemu produkcji ścian

Nazwa:

KAZIMIERZ GINTER ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

NIP:

5550000901

E-mail: sekretariat.katarzyna@ginter.pl
tel. :660 671 162

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji lekkich płytowych prefabrykatów wielkowymiarowych jako wynik prac B+R.”

Numer Projektu:

FENG.02.32-IP.03-0127/23

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program Operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Priorytet | FENG.02 – Środowisko sprzyjające innowacjom |
| Działanie | Działanie 2.32 – Kredyt Technologiczny |

### I. INFORMACJA OGÓLNA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowania oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

### II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2025r.

- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Oferta musi być ważna minimum 60 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

- W terminie składania ofert, Wykonawca może składać zapytania w Bazie Konkurencyjności odnośnie treści opublikowanego zapytania, nie później jednak niż w terminie do 07.02.2025 r.

- Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

- Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).

- Wartość oferty netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz ze wszystkimi załącznikami). Oferty nie sporządzone na ww. formularzu nie zostaną rozpatrzone. Oferty bez załączników oraz dokumentów wymaganych w pkt. VII – nie zostaną rozpatrzone.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Systemu produkcji ścian – 1 kpl.

            - Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia poniższych środków trwałych o wymaganych parametrach bądź korzystniejszych:

SYSTEM PRODUKCJI ŚCIAN – 1 KPL.

1)	Palety do produkcji ścian – 24 szt

- Wymiary palety - 3,60 m x 12,5 m

- Ładunek paletowy - 400 kg/m²

- Maksymalne obciążenie na paletę 15 t

- Badania ultradźwiękowe wg PN EN 10160 KL. S0/E1

- Konstrukcja palety - Spawana profili otwartych podłużnych, belki profilowe wg DIN 1026 i belki poprzeczne IPE wg DIN 1025.

- Powierzchnia palety- S235 wg EN 10025

- Chropowatość powierzchni palety -  Rz ≤ 25 µm

- Płaskość powierzchni palety  +/- 1,5 mm na długości pomiarowej 3 m

- Grubość powierzchni palety ≥ 8 mm

- Krawędzie palety fazowane 10mm x 45º

- Obustronny szalunek krawędziowy po długości palety o wysokość 70mm

2) Urządzenie do czyszczenia palet produkcyjnych – 1 szt

- Paleta przechodzi przez urządzenie czyszczące w kierunku wzdłużnym.

- Skrobak przechodzący przez paletę

- Szczotka walcowa obracana 450mm

- Czyszczenie szalunków krawędziowych palet poprzez obracanie okrągłej szczotki w zamkniętej komorze czyszczącej redukującej emisję brudu i pyłu

- Plastikowa listwa zgarniająca do usuwania resztek brudu

- Pojemnik na zanieczyszczenia otwierany przez cylindry

- Pneumatyczny mechanizm dociskające szczotkę do szalunku

- Średnica szczotki 200 mm z trzpieniem do łatwego montażu

- Napęd trójfazowy jednostopniowy

- Maksymalna wysokość szalunków 160mm

- Urządzenie rozpylające z obrotowymi dyszami – aplikacja środka antyadhezyjnego wyzwalana systemem sterowanym gdy paleta zbliża się do końca i zatrzymywana jest na końcu palety

- Segmentowe rozpylanie oleju na palecie CAD / jak element produkcyjny

- Taca ociekowa – umieszczona poniżej urządzenia aby wychwytywać pozostałości środka antyadhezyjnego, które pozostają na dyszach

- Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy

- Łańcuch zasilający

- Zbiornik środka antyadhezyjnego wyposażony we wkład grzewczy

- Centralna pompa środka antyadhezyjnego

- Oliwienie sekcyjne

- Zespół odsysania mgły olejowej wraz z jednostką filtrującą

- System podgrzewania oleju max. 2 kW

- Taca na odpady, przesuwna wzdłużnie – obsługa ręczna

- Pojemnik na zanieczyszczenia otwierany przez cylindry

- Konstrukcja urządzenia klasa S355 J2+AR

3) Transport palet – 1 kpl.

- Przesuw boczny umożliwiający transport palet do 10t

- Siłowniki hydrauliczne – 4 kpl.

- Prędkość transportu palet – 0,5 m/s

- Czas podnoszenia palety - 10 sekund

- Wysokość podnoszenia palet- 500-800mm

- Szyny prowadzące - S355 J2+AR

- Rolki podtrzymujące palety i umożliwiające transport wzdłużny

- Podpory podtrzymujące palety

- Zderzaki ograniczające transport palet

- Napęd - Przekładnia cierna

- Synchronizacja wózka wahadłowego

- Blaszane płyty czołowe

4) Ploter -  1szt

- Automatyczne wyznaczanie na powierzchni palety geometrii elementów betonowych

- Zaznaczanie linii przerywane lub ciągłe

- Pojemnik na farbę 2 l -5 l

- Przenośnik szalunkowy dl długości od 300mm do 3300mm

- Konstrukcja urządzenia

- Czujniki i układ logiczny lasera za pomocą precyzyjnych sensorów

- Oprogramowanie dla 4 laserów

- Pokazywanie oraz ukrywanie poszczególnych elementów

- 6 kanałowy pilot radiowy

- Szafa sterująca z komputerem

- Ekran dotykowy przemysłowy

- Wyświetlanie 3D

5) System szalunków magnetycznych – 1 kpl.

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 3300    - 120 szt

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 3000    -  18 szt

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 2000 -    36 szt

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 1000    -  42 szt

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 750    -  42 szt

- RT U60 PR/L/G/RL/1-70 500    -  48 szt

- Otwieracz awaryjny, ręczny   -  1 szt

6) Rozściełacz betonu -  1 szt

- Napęd główny – napędzany silnikiem elektrycznym

- Prędkość transportu główny napęd	  20 m/min

- Napęd pomocniczy – napędzany silnikiem elektrycznym

- Prędkość transportu pomocniczego napęd 18 m/min – 20m/min

- Napęd pomocniczy – napędzany silnikiem elektrycznym

- Pojemnik rozścielający  1 szt

- Pojemność kubełka – 3,3 m³ -4 m³

- Rozpiętość rozściełacza – 13,2m -14 m

- Szerokość odlewu - 1.6 m-1,8m

- Szybkość odlewania - 5 m/min

- Konstrukcja urządzenia i szyn prowadzących - S355 J2+AR

- Panel sterowania przymocowany z boku rozścielacza

- Zdalne sterowanie rozścielacza

- System automatycznego betonowania

- System sterowania umieszczony w szafie sterowniczej przymocowanej do rozścielacza betonu

- Łańcuch zasilający

- Rozrzutnik betonu przeznaczony do rozlewania świeżego betonu F3/F4 o maksymalnej wielkości kruszywa 0-16mm

- Czujniki pomiaru betonu w kubełku

- System łatwego czyszczenia

- Dodatkowe drzwi rewizyjne

- Średnica ślimaków 140 mm

- Liczba ślimaków 10 sztuk

7) Urządzenie zagęszczające beton – 1 kpl.

- Urządzenia zagęszczające – poziome wibracje kołowe Osie X i Y

- Liczba silników 4 szt.

- Podłączone obciążenie max 400 V, 45kVA

- Max. amplituda 15-20 mm

- Częstotliwość 4-5 Hz

- Moc wzbudzenia 100-110 kN

- Czas  zagęszczania 60 s lub regulowane ręcznie

- Poziom ciśnienia akustycznego emisji w przestrzeni roboczej 65-70 dB

- Przekrój poprzeczny węża sprężonego powietrza  1/2 cala

- Zużycie powietrza przez maszynę przy ciśnieniu 6 bar. 90l/min - 110 l/min

8) Winda do palet produkcyjnych – 1 szt

- Ładowność 22- 24 t

- Wysokość podnoszenia - max  6,1m

- Obsługa suszarni z jednej strony

- Napęd windy - Przekładnia cierna

- Konstrukcja windy i szyny prowadzących  klasa S355 J2+AR

- Zasilanie windy - Szynoprzewód

- Prędkość jazdy 20m/min

- Prędkość pracy podnoszenie 6m-9m/min

- Prędkość pracy opuszczanie 9m-11m/min

- Mechanizm push-pull

- Mechanizm otwierania żaluzji

- Bariera do kontroli wysokości

- Szyny S355, dwukrotnie prostowane

- Platforma do konserwacji

9) Suszarnia wyrobów z instalacją dojrzewania i cyrkulacji – 1szt

  - Regały - Konstrukcja S355 J2+AR, ocynkowana

  - Liczba sąsiadujących półek 4x12szt , H300,400,500mm

  - Obudowa suszarni - Płyta PIR lub PUR o minimalnej grubości 80mm

- Zespół grzewczy z regulacją temperatury zasilany gazem ziemnym  o mocy 600kV

- Czujniki pomiaru temperatury - zakres pomiaru od 3 OC do 45OC

- Rolety i bramki aluminiowe  - automatyczne podnoszeniu przy wejściu i wyjściu palet

- Cyrkulacja powietrza Wentylator VN – 3500m3/h

- System kontroli – kontrola systemu cyrkulacji, temperatury, wilgotności - system grzewczy musi być wyposażony w modulowaną moc grzewczą, która automatycznie dostosowuje zużycie gazu do rzeczywistego zapotrzebowania ciepła w zależności od wilgotności materiału oraz warunków atmosferycznych, zapewniając oszczędności energetyczne

- System zdalnej konserwacji

10) Urządzenie do obracania palet produkcyjnych -  1 szt

- Konstrukcja urządzenia klasa   S355 J2+AR

- Maksymalna waga palety produkcyjnej z prefabrykatem nie przekraczająca 12 ton

- Obciążenie elementu min. 8 ton

- Automatyczna grubość ściany 180-500 mm

- Automatyczna grubość izolacji

- Trawers obrotowy z mechanizmem blokującym

- Zaciski przytrzymujące utwardzony element górnej płyty do palety – 1 kpl.

- Zestaw przekładek, siła docisku trzymania 250kg/docisk, grubość 30mm -  1 kpl

- Belki centrujące

- Platforma konserwująca

- Adaptery do izolowanej podwójnej ściany, grubość izolacji od 80mm do 200mm

- System regulacji ścianki działowej przy ścianach izolowanych

- System przytrzymywania z wózkiem przytrzymującym

- Łańcuch zasilający

- Ogrodzenie bezpieczeństwa

- Ładunek paletowy min 5 t max 6 t

11) Stół uchylny – 1 szt

- Maksymalna nośność: Ładunek użyteczny palety + ciężar palety 30 ton

- Czas podnoszenia - 90 sek.

- Kąt nachylenia – 75o -78°

- Konstrukcja urządzenia - klasa   S355 J2+AR

- Belka nośna – wsparcie elementu podczas przechylania

- Automatyczny mechaniczny zacisk zabezpieczający paletę podczas przechylania

- Szyny S355, dwukrotnie prostowane

- Trawers z rozformowywaniem wyposażony w urządzenie obrotowe obrót 90o - Udźwig na hak 0,25 t, maksymalny udźwig 5t

- Ruchoma drabina służąca do zdejmowania izolacji z elementów ściennych – dwie platformy na różnych wysokościach ( Wysokość całkowita 3600mm, wysokość platformy nr 1 ok. 1100mm, wysokość drugiej platformy ok. 2500mm, ładunek ok. 200kg, prędkość jazdy 16m/min)

12) Urządzenie do produkcji kratownic dźwigarowych – 1 szt

- Automatyczny system sterowania z panelem sterowania dźwigarów kratowych

- Spawanie materiału w zwojach 	B500B / B500A

- Możliwe typy dźwigarów kratowych - 1 pręt  górny     Ø 5 mm - 12 mm gładkie lub żebrowane; 2 pręty  dolne   Ø 5 mm - 7 mm żebrowany; 2 ukośne pręty  Ø 5 mm - 7 mm gładki

- Wysokości dźwigarów- 70 mm - 370 mm regulowany automatycznie

- Regulacja wysokości dźwigara automatyczne w odstępach 1 cm lub bezstopniowe

- Szerokość dźwigara-	80 mm - 100 mm (od środka drutów dolnych)

- Długość cięcia	- min. 600 mm  max. 12000 mm

- Napęd Elektromechanicznie (bez hydrauliki)

- Prędkość zgrzewania  kratownicy 10m -14 m/min

- Napięcie zasilania  3x 400V 50Hz

- Dwa transformatory jednofazowe o mocy max. 240 kVA każdy

- Przewód połączeniowy maszyny   300KVA

- Minimalna wielkość transformatora  650KVA

- Możliwość monitorowania procesu postępu

- Oprogramowanie komunikacyjne

- Odwijaki min wysokość szpulki 680mm maksymalna wysokość szpulki 800mm, waga maksymalna szpulki 5 ton

- Chwytak do stali w kręgu o nośności 5t

- Zgrzewarka doczołowa 5-16 mm

- Napędzane rolki ciągnące, zasilane silnikami prądu przemiennego o regulowanej prędkości sterowanej falownikiem, przeznaczone do drutów wzdłużnych

- Prostownica rotorowa

- Urządzenie kompensujące typu pętlowego do ciągłego podawania drutu

- Urządzenia kontroli skręcania do drutów wzdłużnych

- Bezstopniowe ramię zginające

- Automatyczna zmiana drutu górnego ( maks. 2 średnice)

- Spawarka ( w tym jednostka podająca + jednostki tnące + zaciski drutu)

- Automatyczne nożyce odpowiednie do cięcia górnego drutu wzdłużnego i umożliwiające automatyczną zmianę wysokości.

- Automatyczna zmiana wysokości dźwigarka

- Zamknięty system chłodzenia wodnego

- Urządzenie do wyciągania dźwigarów kratowych

- Automatyczny przenośnik łańcuchowy buforowy dla kratownic, na którym kratownice mogą być automatycznie układane w żądanej kolejności.

- Ogrodzenia bezpieczeństwa, drzwi oraz elektroniczne urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetlne i wyłączniki krańcowe

- Moc znamionowa 3 transformatorów spawalniczych 2x125KVA - 1x160KVA/10V przy czasie włączenia zasilania 50%

13) Zgrzewarka mat zbrojeniowych – 1 szt

- Automatyczna linia do zgrzewania z kręgu – system sterowania maszyną

- Automatyczny bufor na dla elementów na odkład

- Automatyczne ustawianie siatek na palecie produkcyjnej

- Automatyczna trawersa

- Prostownica rotorowa hiperboliczna z 5 dedykowanymi liniami prostującymi do srednic 6-8-10-12-16 mm

- Panel sterowania z oprogramowaniem

- Odwijak min. wysokość szpuli 680mm maksymalna wysokość szpulki 800mm, maksymalna waga szpulki 3t -5 t

- Owiewki druciane

- Szerokość siatki od 650 do 4.000 mm, minimalna długość drutu poprzecznego 350 mm

- Maksymalna użyteczna szerokość spawania 3.600 mm

- Długość siatki od 600mm do 10.000 mm

- Maksymalna zdolność spawania, Ø 16 mm + Ø 16 mm

- Chwytak szpulki Chwytak do stali w kręgu o nośności 5t

- Zgrzewarka doczołowa Ø 5-16 mm

- Produkcja siatek na odkład

- Czas zmiany średnicy drutu 0 sekund

- Różne średnice drutów w tej samej siatce

- Możliwość produkcji siatki z otworami i zagięciami

- Produkcja siatek 3D

- Portal spawalniczy z 6 napędzanymi, pozycjonowanymi głowicami spawalniczymi oraz 2 chłodzonymi wodą transformatorami spawalniczymi prądu stałego średniej częstotliwości, sterowanymi za pomocą technologii inwerterowej

- System zgrzewania pręta dołem i górą bez potrzeby obracania siatki w produkcji dla prętów poprzecznych

- Nożyce hydrauliczne

- Automatyczny system gięcia drutów składający się z 2 ruchomych głowic giętarskich, umożliwiających gięcie w kształt "C" i "Z" do wysokości 200 mm. Wykonuje gięcia na obwodzie siatki oraz wewnątrz otworów na drzwi i okna.

- Automatyczny wózek ciągnący, służący do wyciągania siatki z portalu spawalniczego podczas spawania i przesuwania jej wzdłuż stołu do odbioru siatki.

- Automatyczny robot do siatek z specjalnymi chwytakami do obsługi i pozycjonowania gotowych siatek zbrojeniowych na palecie.

- Dwupozycyjny statyczny bufor siatek do przechowywania gotowych siatek przed ich użyciem, co zapewnia większą elastyczność produkcji.

- Zamknięty system chłodzenia wodnego

- Automatyczny system kontroli

- Ogrodzenia bezpieczeństwa, drzwi oraz elektroniczne urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetlne i wyłączniki krańcowe

- Szerokość oczek od 500mm do 3600 mm

- Długość oczek od 1000mm do 9000 mm

- Długość pręta od 350 mm do 9000 mm

- Zakres średnic prętów w przekroju 5 - 16 mm

- Zakres średnic drutów - przewody liniowe 5 - 16 mm

- Maks. pręt na zgrzewaniu prętowym całkowita średnica drutu 32 mm

14) Automatyczny system szalunkowy – 1 kpl.

- Robot szalujący 1 szt oraz rozbierający szalunki 1 szt

- Prędkość pracy 2,5m - 3,63 m/s

- System magnesów dla puszek elektrycznych , chwytak 600/1200g, 2 tace 0,4m2

- Połączenie z ploterem = 50 L farby

- Robot pobiera z palety lub przenośnika i umieszcza precyzyjnie je na palecie zgodnie z zaprogramowanymi parametrami

- Zintegrowany system pomiaru pozycji palety

- Automatyczne odblokowywanie magnesu

- Ogranicznik palety – utrzymanie palety w pozycji do procesu szalowania

- Przenośnik szalunkowy dla długości od 500mm do 3300mm

- Magazyn szalunków aktywny i pasywny

- Liniowa technologia wieloosiowa

- Zakres obrotu 3600

- Dokładność pozycjonowania osi +2 mm / -2 mm

- Optyczne wykrywanie szalunków na palecie - Skaner laserowy

- Przenośnik szalunkowy dla długości od 500mm do 3300mm wraz z chwytakiem do magnezów i magazynem magnesów

- Ogrodzenie bezpieczeństwa

15) Urządzenie do czyszczenia szalunków – 1 szt

  - Automatyczne czyszczenie szalunków magnetycznych

  - Przenośniki łańcuchowe

  - Szczotki boczne i dolne do czyszczenia szalunków – automatyczne opuszczanie i podnoszenie

  - Pojemnik do zbierania odpadów betonu

  - System odzysku oleju

16) Wygrodzenie bezpieczeństwa – 1 kpl.

- Panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo, oczko 40x40

- Stopy awaryjne

- Wyłączniki bezpieczeństwa

- Napisy i instrukcje w jezyku polskim

17) Oprogramowanie – sterowanie linią do produkcji ścian – 1 szt

- Automatyczne sterowanie wszystkich urządzeń linii do produkcji ścian

- Szafy sterownicze ze zintegrowanymi rozdzielnicami i urządzeniami zabezpieczającymi

- Narzędzie do analizy i kontroli cykli produkcyjnych wraz z wizualizacją

- Scentralizowany system nadzoru nad produkcją

- System diagnostyki błędów i raportowania

- Narzędzie dla diagnostyki i utrzymania ruchu

- Zdalne sterowanie

- Internetowy serwis telediagnostyczny dla dwóch zmian roboczych / dzień

- Optymalizacja kolejkowania zamówień betonu

- Interfejs do komunikacji i zamawiania betonu z węzła betoniarskiego

18) Maksymalne zużycie energii elektrycznej na godzinę pracy kompletnego systemu produkcji ścian nie przekracza 990kWh

3. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

4. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

5. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

8. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu
do siedziby Zamawiającego.

9. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie kompletnej linii do produkcji ścian (konfigurację), uruchomienie (rozruch), próby i testy, instruktaż z obsługi maszyny

10.Wykonawca wykona testy wydajnościowe systemu produkcji ścian prowadzone przez                       5 kolejnych dni pracy i osiągnie przerób na poziomie 400m2 systemu ścian na zmianie 8 godzinnej

11. W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

12. Przedmiot zamówienia obligatoryjnie musi posiadać gwarancję minimum 36 miesięczną bez limitu godzin. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

13. Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

14. Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42000000-6 nazwa kodu CPV – maszyny
  przemysłowe, Kod CPV 42664100-9: Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych, CPV 30232140-7: Plotery, CPV 18422000-3: Szale, CPV: 42998000-8System do podnoszenia palet,

15. Linia musi zostać wpasowana w budowaną halę bez ingerencji w jej konstrukcję. Rzut hali dołączony został do niniejszego Zapytania ofertowego. Budowę halif planuje się zakończyć do 31.07.2025r.

16. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do najnowszych wersji oprogramowania systemu do produkcji ścian. Obejmuje to dostarczanie wszelkich poprawek, nowych funkcji oraz ulepszeń, a także gwarantuje, że zamawiający będzie mógł korzystać z najnowszych wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

17. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do podmiotów  specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z  przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

- realizacja prac w sposób ograniczający drgania i inne oddziaływania dynamiczne na sąsiadujące z budową budynki i inne obiekty oraz stały ich monitoring,

- jednolite oznakowania inwestycji (tablice BHP i OŚ, oznakowanie kontenerów na odpady oraz inne znaki środowiskowe),

- Wykonawca zapewni, że urządzenia będą wyposażone w instrukcje użytkowania, które zawierać będą zalecenia dotyczące oszczędności energetycznych i minimalizacji wpływu na środowisko w trakcie eksploatacji.

IV. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

- Planowany termin realizacji zamówienia do 30.06.2026 r.

- Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się  w lutym 2025 r.

- Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje następujące płatności:

1) 30% - zaliczka -  do 7 dni od podpisania umowy

2) 65%  płatności częściowe - po częściowych dostawach urządzeń oraz podpisanych protokołach odbiorów częściowych

4) 5%    po uruchomieniu linii oraz przeprowadzeniu szkolenia oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń

- Szczegółowy wykaz płatności zostanie określony w umowie.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, dokona instruktażu z obsługi maszyny, a Zamawiający dokonał bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia.

- Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim– 2 egzemplarze,

- dokument gwarancyjny,

- deklarację zgodności WE.

- Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

-	   0,01 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji umowy,

-	   0,01 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 3% wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek, 

f) wystąpienia siły wyższej,

g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii chorób,  

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty/ oświadczenia:

-oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

- Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

- dokumenty określone w punkcie VII

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 instalacje linii produkcyjnych w kwocie co najmniej 15 000 000 zł., słownie (piętnaście milionów złotych) za każdą z nich. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw zawartym w formularzu ofertowym (załącznik nr 6). Do oferty muszą być załączone dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Niniejsze dokumenty powinny zawierać kwoty odpowiadające wartości dostarczonych linii technologicznych.

2. Warunek złożenia kopii ważnej i opłaconej (potwierdzenie przelewu) polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej                          25 000 000,00 PLN ( Dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100).

3.  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  375 000 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą odpowiedzialną za opiekę technologiczną, która posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru technologicznego lub zarządzania procesami technologicznymi. Doświadczenie tej osoby musi być udowodnione dokumentami (np. referencje, umowy, protokoły odbioru lub inne dokumenty) potwierdzającymi, że w ciągu ostatnich 3 lat pełniła rolę opiekuna technologicznego co najmniej dwóch linii technologicznych.

5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

6. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

7. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu                                   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

8.  Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie                  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 375 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Do oferty należy bezwarunkowo załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

4. Wadium może być wnoszone w następującej formie:

• pieniądzu.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto prowadzone

w BS SKÓRCZ numer: 40 8342 0009 2103 0005 1695 0010  z dopiskiem:

„Wadium – zapytanie ofertowe nr 1/2025/FENG/GINTER”.

6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku gdy:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość netto | 55 |
| Gwarancja w miesiącach | 40 |
| Czas reakcji serwisu w godzinach | 5 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 55 pkt.

C N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N– cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy(bez limitu godzin).

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

| Lp. | Okres gwarancji w liczbie miesięcy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | większe lub równe 120 | 40 |
| 2 | 91-119 | 32 |
| 3 | 73-90 | 22 |
| 4 | 55-72 | 15 |
| 5 | 37-54 | 8 |
| 6 | 36 | 0 |

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 36 miesięcy.

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 40pkt.

- Czas reakcji serwisu - rozumiany jako przyjazd technika w miejsce instalacji –Pcz

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu - rozumiany jako przyjazd technika w miejsce instalacji” może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

Cz N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             Cz N– Czas reakcji serwisu oferty najkorzystniejszej

Cz R                    		 Cz R – Czas reakcji serwisu oferty rozpatrywanej

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

  - W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

  - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

- Wykaz zrealizowanych dostaw

- Rysunek techniczny – przekrój hali

- Rysunek techniczny – rzut hali

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów

Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

……………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na System produkcji ścian (1 kpl.)  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa/Model/Producent | Wartość netto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System produkcji ścian | 1 kpl. |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy (bez limitu godzin) od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Oświadczamy, że termin realizacji wynosi ……….. tygodni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu, rozumiany jako przyjazd technika w miejsce instalacji maszyny od zgłoszenia usterki, wynosi ………….. godzin

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku powiązań - Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - Wykaz zrealizowanych dostaw - Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

…………………………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………

…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 			(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

| L.p | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM PRODUKCJI ŚCIAN – 1 KPL. |  |  |
|  | - Palety do produkcji ścian – 24 szt |  |  |
|  | Wymiary palety - 3,60 m x 12,5 m |  |  |
|  | Ładunek paletowy - 400 kg/m² |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na paletę -15 t |  |  |
|  | Badania ultradźwiękowe wg PN EN 10160 KL. S0/E1 |  |  |
|  | Konstrukcja palety - Spawana profili otwartych podłużnych, belki profilowe wg DIN 1026 i belki poprzeczne IPE wg DIN 1025. |  |  |
|  | Powierzchnia palety- S235 wg EN 10025 |  |  |
|  | Chropowatość powierzchni palety - Rz ≤ 25 µm |  |  |
|  | Płaskość powierzchni palety +/- 1,5 mm na długości pomiarowej 3 m |  |  |
|  | Grubość powierzchni palety ≥ 8 mm |  |  |
|  | Krawędzie palety fazowane 10mm x 45º |  |  |
|  | Obustronny szalunek krawędziowy po długości palety o wysokość 70mm |  |  |
|  | 2) Urządzenie do czyszczenia olejowania palet produkcyjnych – 1 szt |  |  |
|  | Paleta przechodzi przez urządzenie czyszczące w kierunku wzdłużnym. |  |  |
|  | Skrobak przechodzący przez paletę |  |  |
|  | Szczotka walcowa obracana 450mm |  |  |
|  | Czyszczenie szalunków krawędziowych palet poprzez obracanie okrągłej szczotki w zamkniętej komorze czyszczącej redukującej emisję brudu i pyłu |  |  |
|  | Plastikowa listwa zgarniająca do usuwania resztek brudu |  |  |
|  | Pojemnik na zanieczyszczenia otwierany przez cylindry |  |  |
|  | Pneumatyczny mechanizm dociskające szczotkę do szalunku |  |  |
|  | Średnica szczotki 200 mm z trzpieniem do łatwego montażu |  |  |
|  | Napęd trójfazowy jednostopniowy |  |  |
|  | Maksymalna wysokość szalunków 160mm |  |  |
|  | Urządzenie rozpylające z obrotowymi dyszami – aplikacja środka antyadhezyjnego wyzwalana systemem sterowanym gdy paleta zbliża się do końca i zatrzymywana jest na końcu palety |  |  |
|  | Segmentowe rozpylanie oleju na palecie CAD / jak element produkcyjny |  |  |
|  | Taca ociekowa – umieszczona poniżej urządzenia aby wychwytywać pozostałości środka antyadhezyjnego, które pozostają na dyszach |  |  |
|  | Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy |  |  |
|  | Łańcuch zasilający |  |  |
|  | Zbiornik środka antyadhezyjnego wyposażony we wkład grzewczy |  |  |
|  | Centralna pompa środka antyadhezyjnego |  |  |
|  | Oliwienie sekcyjne |  |  |
|  | Zespół odsysania mgły olejowej wraz z jednostką filtrującą |  |  |
|  | System podgrzewania oleju max. 2 kW |  |  |
|  | Taca na odpady, przesuwna wzdłużnie – obsługa ręczna |  |  |
|  | Pojemnik na zanieczyszczenia otwierany przez cylindry |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia klasa S355 J2+AR |  |  |
|  | 3) Transport palet – 1 kpl. |  |  |
|  | Przesuw boczny umożliwiający transport palet do 10t |  |  |
|  | Siłowniki hydrauliczne – 4 kpl. |  |  |
|  | Prędkość transportu palet – 0,5 m/s |  |  |
|  | Czas podnoszenia palety - 10 sekund |  |  |
|  | Wysokość podnoszenia palet- 500-800mm |  |  |
|  | Szyny prowadzące - S355 J2+AR |  |  |
|  | Rolki podtrzymujące palety i umożliwiające transport wzdłużny |  |  |
|  | Podpory podtrzymujące palety |  |  |
|  | Zderzaki ograniczające transport palet |  |  |
|  | Napęd - Przekładnia cierna |  |  |
|  | Synchronizacja wózka wahadłowego |  |  |
|  | Blaszane płyty czołowe |  |  |
| 4) Ploter - 1szt |  |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie na powierzchni palety geometrii elementów betonowych |  |  |
|  | Zaznaczanie linii przerywane lub ciągłe |  |  |
|  | Pojemnik na farbę 2 l -5 l |  |  |
|  | Przenośnik szalunkowy dl długości od 300mm do 3300mm |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia |  |  |
|  | Czujniki i układ logiczny lasera za pomocą precyzyjnych sensorów |  |  |
|  | Oprogramowanie dla 4 laserów |  |  |
|  | Pokazywanie oraz ukrywanie poszczególnych elementów |  |  |
|  | 6 kanałowy pilot radiowy |  |  |
|  | Szafa sterująca z komputerem |  |  |
|  | Ekran dotykowy przemysłowy |  |  |
|  | Wyświetlanie 3D |  |  |
| 5 ) System szalunków magnetycznych – 1 kpl. |  |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 3300 - 120 szt |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 3000 - 18 szt |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 2000 - 36 szt |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 1000 - 42 szt |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 750 - 42 szt |  |  |
|  | RT U60 PR/L/G/RL/1-70 500 - 48 szt |  |  |
|  | Otwieracz awaryjny, ręczny - 1 szt |  |  |
| 6) Rozściełacz betonu - 1 szt |  |  |  |
|  | Napęd główny – napędzany silnikiem elektrycznym |  |  |
|  | Prędkość transportu główny napęd |  |  |
|  | Napęd pomocniczy – napędzany silnikiem elektrycznym |  |  |
|  | Prędkość transportu pomocniczego napęd 18 m/min – 20m/min |  |  |
|  | Napęd pomocniczy – napędzany silnikiem elektrycznym |  |  |
|  | Pojemnik rozścielający 1 szt |  |  |
|  | Pojemność kubełka – 3,3 m³ -4 m³ |  |  |
|  | Rozpiętość rozściełacza – 13,2m -14 m |  |  |
|  | Szerokość odlewu - 1.6 m-1,8m |  |  |
|  | Szybkość odlewania - 5 m/min |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia i szyn prowadzących - S355 J2+AR |  |  |
|  | Panel sterowania przymocowany z boku rozścielacza |  |  |
|  | Zdalne sterowanie rozścielacza |  |  |
|  | System automatycznego betonowania |  |  |
|  | System sterowania umieszczony w szafie sterowniczej przymocowanej do rozścielacza betonu |  |  |
|  | Łańcuch zasilający |  |  |
|  | Rozrzutnik betonu przeznaczony do rozlewania świeżego betonu F3/F4 o maksymalnej wielkości kruszywa 0-16mm |  |  |
|  | Czujniki pomiaru betonu w kubełku |  |  |
|  | System łatwego czyszczenia |  |  |
|  | Dodatkowe drzwi rewizyjne |  |  |
|  | Średnica ślimaków 140 mm |  |  |
|  | Liczba ślimaków 10 sztuk |  |  |
| 8) Urządzenie zagęszczające beton – 2 szt |  |  |  |
|  | Urządzenia zagęszczające – poziome wibracje kołowe Osie X i Y |  |  |
|  | Liczba silników 4 szt. |  |  |
|  | Podłączone obciążenie max 400 V, 45kVA |  |  |
|  | Max. amplituda 15-20 mm |  |  |
|  | Częstotliwość 4-5 Hz |  |  |
|  | Moc wzbudzenia 100-110 kN |  |  |
|  | Czas zagęszczania 60 s lub regulowane ręcznie |  |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego emisji w przestrzeni roboczej 65-70 dB |  |  |
|  | Przekrój poprzeczny węża sprężonego powietrza 1/2 cala |  |  |
|  | Zużycie powietrza przez maszynę przy ciśnieniu 6 bar. 90l/min - 110 l/min |  |  |
| 8) Winda do palet produkcyjnych – 1 szt |  |  |  |
|  | Ładowność 22- 24 t |  |  |
|  | Wysokość podnoszenia - max 6,1m |  |  |
|  | Obsługa suszarni z jednej strony |  |  |
|  | Napęd windy - Przekładnia cierna |  |  |
|  | Konstrukcja windy i szyny prowadzących klasa S355 J2+AR |  |  |
|  | Zasilanie windy - Szynoprzewód |  |  |
|  | Prędkość jazdy 20m/min |  |  |
|  | Prędkość pracy podnoszenie 6m-9m/min |  |  |
|  | Prędkość pracy opuszczanie 9m-11m/min |  |  |
|  | Mechanizm push-pull |  |  |
|  | Mechanizm otwierania żaluzji |  |  |
|  | Bariera do kontroli wysokości |  |  |
|  | Szyny S355, dwukrotnie prostowane |  |  |
|  | Platforma do konserwacji |  |  |
|  | Ogrodzenie bezpieczeństwa |  |  |
| 9) Suszarnia wyrobów z instalacją dojrzewania i cyrkulacji – 1szt |  |  |  |
|  | Regały - Konstrukcja S355 J2+AR, ocynkowana |  |  |
|  | Liczba sąsiadujących półek 4x12szt , H300,400,500mm |  |  |
|  | Obudowa suszarni - Płyta PIR lub PUR o minimalnej grubości 80mm |  |  |
|  | Zespół grzewczy z regulacją temperatury zasilany gazem ziemnym o mocy 600kV |  |  |
|  | Czujniki pomiaru temperatury - zakres pomiaru od 3 OC do 45OC |  |  |
|  | Rolety i bramki aluminiowe - automatyczne podnoszeniu przy wejściu i wyjściu palet |  |  |
|  | Cyrkulacja powietrza Wentylator VN – 3500m3/h |  |  |
|  | System kontroli – kontrola systemu cyrkulacji, temperatury, wilgotności - system grzewczy musi być wyposażony w modulowaną moc grzewczą, która automatycznie dostosowuje zużycie gazu do rzeczywistego zapotrzebowania ciepła w zależności od wilgotności materiału oraz warunków atmosferycznych, zapewniając oszczędności energetyczne |  |  |
|  | System zdalnej konserwacji |  |  |
| 10) Urządzenie do obracania palet produkcyjnych - 1 szt |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia klasa S355 J2+AR |  |  |
|  | Maksymalna waga palety produkcyjnej z prefabrykatem nie przekraczająca 12 ton |  |  |
|  | Obciążenie elementu min. 8 ton |  |  |
|  | Automatyczna grubość ściany 180-500 mm |  |  |
|  | Automatyczna grubość izolacji |  |  |
|  | Trawers obrotowy z mechanizmem blokującym |  |  |
|  | Zaciski przytrzymujące utwardzony element górnej płyty do palety – 1 kpl. |  |  |
|  | Zestaw przekładek, siła docisku trzymania 250kg/docisk, grubość 30mm - 1 kpl |  |  |
|  | Belki centrujące |  |  |
|  | Platforma konserwująca |  |  |
|  | Adaptery do izolowanej podwójnej ściany, grubość izolacji od 80mm do 200mm |  |  |
|  | System regulacji ścianki działowej przy ścianach izolowanych |  |  |
|  | System przytrzymywania z wózkiem przytrzymującym |  |  |
|  | Łańcuch zasilający |  |  |
|  | Ogrodzenie bezpieczeństwa |  |  |
|  | Ładunek paletowy min 5 t max 6 t |  |  |
| 11) Stół uchylny – 1 szt |  |  |  |
|  | Maksymalna nośność: Ładunek użyteczny palety + ciężar palety 30 ton |  |  |
|  | Czas podnoszenia - 90 sek. |  |  |
|  | Kąt nachylenia – 75o-78° |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia - klasa S355 J2+AR |  |  |
|  | Belka nośna – wsparcie elementu podczas przechylania |  |  |
|  | Automatyczny mechaniczny zacisk zabezpieczający paletę podczas przechylania |  |  |
|  | Szyny S355, dwukrotnie prostowane |  |  |
|  | Trawers z rozformowywaniem wyposażony w urządzenie obrotowe obrót 90o - Udźwig na hak 0,25 t, maksymalny udźwig 5t |  |  |
|  | Ruchoma drabina służąca do zdejmowania izolacji z elementów ściennych – dwie platformy na różnych wysokościach ( Wysokość całkowita 3600mm, wysokość platformy nr 1 ok. 1100mm, wysokość drugiej platformy ok. 2500mm, ładunek ok. 200kg, prędkość jazdy 16m/min) |  |  |
| 1) Urządzenie do produkcji kratownic dźwigarowych – 1 szt |  |  |  |
|  | Automatyczny system sterowania z panelem sterowania dźwigarów kratowych |  |  |
|  | Spawanie materiału w zwojach |  |  |
|  | Możliwe typy dźwigarów kratowych - 1 pręt górny Ø 5 mm - 12 mm gładkie lub żebrowane; 2 pręty dolne Ø 5 mm - 7 mm żebrowany; 2 ukośne pręty Ø 5 mm - 7 mm gładki |  |  |
|  | Wysokości dźwigarów- 70 mm - 370 mm regulowany automatycznie |  |  |
|  | Regulacja wysokości dźwigara automatyczne w odstępach 1 cm lub bezstopniowe |  |  |
|  | Szerokość dźwigara- |  |  |
|  | Długość cięcia |  |  |
|  | Napęd Elektromechanicznie (bez hydrauliki) |  |  |
|  | Prędkość zgrzewania kratownicy 10m -14 m/min |  |  |
|  | Napięcie zasilania 3x 400V 50Hz |  |  |
|  | Dwa transformatory jednofazowe o mocy max. 240 kVA każdy |  |  |
|  | Przewód połączeniowy maszyny 300KVA |  |  |
|  | Minimalna wielkość transformatora 650KVA |  |  |
|  | Możliwość monitorowania procesu postępu |  |  |
|  | Oprogramowanie komunikacyjne |  |  |
|  | Odwijaki min wysokość szpulki 680mm maksymalna wysokość szpulki 800mm, waga maksymalna szpulki 5 ton |  |  |
|  | Chwytak do stali w kręgu o nośności 5t |  |  |
|  | Zgrzewarka doczołowa 5-16 mm |  |  |
|  | Napędzane rolki ciągnące, zasilane silnikami prądu przemiennego o regulowanej prędkości sterowanej falownikiem, przeznaczone do drutów wzdłużnych |  |  |
|  | Prostownica rotorowa |  |  |
|  | Urządzenie kompensujące typu pętlowego do ciągłego podawania drutu |  |  |
|  | Urządzenia kontroli skręcania do drutów wzdłużnych |  |  |
|  | Bezstopniowe ramię zginające |  |  |
|  | Automatyczna zmiana drutu górnego ( maks. 2 średnice) |  |  |
|  | Spawarka ( w tym jednostka podająca + jednostki tnące + zaciski drutu) |  |  |
|  | Automatyczne nożyce odpowiednie do cięcia górnego drutu wzdłużnego i umożliwiające automatyczną zmianę wysokości. |  |  |
|  | Automatyczna zmiana wysokości dźwigarka |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia wodnego |  |  |
|  | Urządzenie do wyciągania dźwigarów kratowych |  |  |
|  | Automatyczny przenośnik łańcuchowy buforowy dla kratownic, na którym kratownice mogą być automatycznie układane w żądanej kolejności. |  |  |
|  | Ogrodzenia bezpieczeństwa, drzwi oraz elektroniczne urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetlne i wyłączniki krańcowe |  |  |
|  | Moc znamionowa 3 transformatorów spawalniczych 2x125KVA - 1x160KVA/10V przy czasie włączenia zasilania 50% |  |  |
| 13) Zgrzewarka mat zbrojeniowych – 1 szt |  |  |  |
|  | Automatyczna linia do zgrzewania z kręgu – system sterowania maszyną |  |  |
|  | Automatyczny bufor na dla elementów na odkład |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie siatek na palecie produkcyjnej |  |  |
|  | Automatyczna trawersa |  |  |
|  | Prostownica rotorowa hiperboliczna z 5 dedykowanymi liniami prostującymi do średnic 6-8-10-12-16 mm |  |  |
|  | Panel sterowania z oprogramowaniem |  |  |
|  | Odwijak min. wysokość szpuli 680mm maksymalna wysokość szpulki 800mm, maksymalna waga szpulki 3t -5 t |  |  |
|  | Owiewki druciane |  |  |
|  | Szerokość siatki od 650 do 4.000 mm, minimalna długość drutu poprzecznego 350 mm |  |  |
|  | Maksymalna użyteczna szerokość spawania 3.600 mm |  |  |
|  | Długość siatki od 600mm do 10.000 mm |  |  |
|  | Maksymalna zdolność spawania, Ø 16 mm + Ø 16 mm |  |  |
|  | Chwytak szpulki Chwytak do stali w kręgu o nośności 5t |  |  |
|  | Zgrzewarka doczołowa Ø 5-16 mm |  |  |
|  | Produkcja siatek na odkład |  |  |
|  | Czas zmiany średnicy drutu 0 sekund |  |  |
|  | Różne średnice drutów w tej samej siatce |  |  |
|  | Możliwość produkcji siatki z otworami i zagięciami |  |  |
|  | Produkcja siatek 3D |  |  |
|  | Portal spawalniczy z 6 napędzanymi, pozycjonowanymi głowicami spawalniczymi oraz 2 chłodzonymi wodą transformatorami spawalniczymi prądu stałego średniej częstotliwości, sterowanymi za pomocą technologii inwerterowej |  |  |
|  | System zgrzewania pręta dołem i górą bez potrzeby obracania siatki w produkcji dla prętów poprzecznych |  |  |
|  | Nożyce hydrauliczne |  |  |
|  | Automatyczny system gięcia drutów składający się z 2 ruchomych głowic giętarskich, umożliwiających gięcie w kształt "C" i "Z" do wysokości 200 mm. Wykonuje gięcia na obwodzie siatki oraz wewnątrz otworów na drzwi i okna. |  |  |
|  | Automatyczny wózek ciągnący, służący do wyciągania siatki z portalu spawalniczego podczas spawania i przesuwania jej wzdłuż stołu do odbioru siatki. |  |  |
|  | Automatyczny robot do siatek z specjalnymi chwytakami do obsługi i pozycjonowania gotowych siatek zbrojeniowych na palecie. |  |  |
|  | Dwupozycyjny statyczny bufor siatek do przechowywania gotowych siatek przed ich użyciem, co zapewnia większą elastyczność produkcji. |  |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia wodnego |  |  |
|  | Automatyczny system kontroli |  |  |
|  | Ogrodzenia bezpieczeństwa, drzwi oraz elektroniczne urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetlne i wyłączniki krańcowe |  |  |
|  | Szerokość oczek od 500mm do 3600 mm |  |  |
|  | Długość oczek od 1000mm do 9000 mm |  |  |
|  | Długość pręta od 350 mm do 9000 mm |  |  |
|  | Zakres średnic prętów w przekroju 5 - 16 mm |  |  |
|  | Zakres średnic drutów - przewody liniowe 5 - 16 mm |  |  |
|  | Maks. pręt na zgrzewaniu prętowym całkowita średnica drutu 32 mm |  |  |
| 14) Automatyczny system szalunkowy – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Robot szalujący 1 szt oraz rozbierający szalunki 1 szt |  |  |
|  | Prędkość pracy 2,5m - 3,63 m/s |  |  |
|  | System magnesów dla puszek elektrycznych , chwytak 600/1200g, 2 tace 0,4m2 |  |  |
|  | Połączenie z ploterem = 50 L farby |  |  |
|  | Robot pobiera z palety lub przenośnika i umieszcza precyzyjnie je na palecie zgodnie z zaprogramowanymi parametrami |  |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru pozycji palety |  |  |
|  | Automatyczne odblokowywanie magnesu |  |  |
|  | Ogranicznik palety – utrzymanie palety w pozycji do procesu szalowania |  |  |
|  | Przenośnik szalunkowy dla długości od 500mm do 3300mm |  |  |
|  | Magazyn szalunków aktywny i pasywny |  |  |
|  | Liniowa technologia wieloosiowa |  |  |
|  | Zakres obrotu 3600 |  |  |
|  | Dokładność pozycjonowania osi +2 mm / -2 mm |  |  |
|  | Optyczne wykrywanie szalunków na palecie - Skaner laserowy |  |  |
|  | Przenośnik szalunkowy dla długości od 500mm do 3300mm wraz z chwytakiem do magnezów i magazynem magnesów |  |  |
|  | Ogrodzenie bezpieczeństwa |  |  |
| 15) Urządzenie do czyszczenia szalunków – 1 szt |  |  |  |
|  | Automatyczne czyszczenie szalunków magnetycznych |  |  |
|  | Przenośniki łańcuchowe |  |  |
|  | Szczotki boczne i dolne do czyszczenia szalunków – automatyczne opuszczanie i podnoszenie |  |  |
|  | Pojemnik do zbierania odpadów betonu |  |  |
|  | System odzysku oleju |  |  |
| 16) Wygrodzenie bezpieczeństwa – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo, oczko 40x40 |  |  |
|  | Stopy awaryjne |  |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
|  | Napisy i instrukcje w jezyku polskim |  |  |
| 17) Oprogramowanie – sterowanie linią do produkcji ścian – 1 szt |  |  |  |
| 245. | Automatyczne sterowanie wszystkich urządzeń linii do produkcji ścian |  |  |
| 246. | Szafy sterownicze ze zintegrowanymi rozdzielnicami i urządzeniami zabezpieczającymi |  |  |
| 247. | Narzędzie do analizy i kontroli cykli produkcyjnych wraz z wizualizacją |  |  |
| 248. | Scentralizowany system nadzoru nad produkcją |  |  |
| 249. | System diagnostyki błędów i raportowania |  |  |
| 250. | Narzędzie dla diagnostyki i utrzymania ruchu |  |  |
| 251. | Zdalne sterowanie |  |  |
| 252. | Internetowy serwis telediagnostyczny dla dwóch zmian roboczych / dzień |  |  |
| 253. | Optymalizacja kolejkowania zamówień betonu |  |  |
| 254. | Interfejs do komunikacji i zamawiania betonu z węzła betoniarskiego |  |  |
| 254 | Maksymalne zużycie energii elektrycznej na godzinę pracy kompletnego systemu produkcji ścian nie przekroczy 990kWh |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
w kolumnie „Uwagi” zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, 
że zaoferowane parametry nie mogą być gorsze od wymagań Zamawiającego.

W przypadku wskazania parametru jako minimum Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „Uwagi” wskazać jaki konkretnie parametr oferuje.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

•            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierz Ginter Zakład

Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

•	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2025 z zachowaniem zasady konkurencyjności

•	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych o wzmocnionych właściwościach użytkowych.

•	dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;

•	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•	osoba fizyczna posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

•	osobie fizycznej nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 5 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów

Budowlanych Zakład Pracy Chronionej

Adres:

Kolejowa 4

89-600 Chojnice

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Zespół prasy hermetycznej wraz z urządzeniami pomocniczymi (nazwa postępowania), prowadzonego przez Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów  Budowlanych Zakład Pracy Chronionej. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; podpis

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Wykaz zrealizowanych dostaw:

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że na przestrzeni ostatnich ….. lat nasza firma wykonała dostawę 
i montaż linii produkcyjnych:

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Przedmiot zamówienia | okres realizacji (m.r-m.r) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w powyższym wykazie zlecenia zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru, specyfikacje wykonanych zleceń itp.)

__________________________________

(miejscowość i data)

__________________________________

(podpis osoby reprezentującej oferenta)

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Zasady Konkurencyjności wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.