Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Tytuł projektu: Inwestycja w województwie zachodniopomorskim w zwiększenie odporności przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację usług w firmie Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne Paweł Bylicki po przez uruchomienie bistra z kinem, strefy rozrywki i wypożyczalni rowerów elektrycznych celem pozyskania nowych klientów.

Numer wniosku: KPOD.01.03-IW.01-7235/24

Zapytanie ofertowe 1/01/2025

………………………………………………………….

(Miejscowość i data)

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu/faxu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba mogąca podpisać umowę podpisem elektronicznym:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami i wymaganiami zapytania ofertowego.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ………………..………………………………………….............. (nazwa producenta/model/typ)  zgodnie z poniższą tabelą

| Nazwa Przedmiotu zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie Parku rozrywki na świeżym powietrzu: Strefa zabaw dla najmłodszych , Siłownia dla Seniorów. |  |  |  |

- Oświadczamy, że czas reakcji na awarię i naprawę wyniesie:

…………. godzin - od zgłoszenia Wykonawcy awarii.

- Oświadczamy, że gwarancja na wykonanie Placu Rozrywki:

…………. lat - od podpisania protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych                     w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania techniczne w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia.

| Nazwa | Opis wymaganych jakościowych oraz ilościowych parametrów technicznych | Ilość | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane jakościowe oraz ilościowe parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie Parku rozrywki na świeżym powietrzu: Strefa zabaw dla najmłodszych , Siłownia dla Seniorów. | Huśtawka integracyjna Specyfikacja materiałowa: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna; Belki nośne 100 x 100 mm – drewno klejone; Belka pozioma - metalowa 80 x 80 mm, cynkowana ogniowo; Kotwy – stalowe, cynkowane ogniowo; Siedzisko kosz – liny stalowe w oplocie PP 16 mm. Wymiary: Szerokość: 3,62 m; Długość: 2,48 m; Wysokość: ~ 2,20 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m; Głębokość fundamentowania: - 0,50 m. Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009 Huśtawka dla niepełnosprawnych Specyfikacja materiałowa: Elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej; PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2; rury stalowe: 42,4 x 2,0; 38,0 x 2,0; 60,3 x 2,6; 88,9 x 2,7 mm; profil stalowy, zamknięty: 40,0 x 27,0 x 2,0 mm; Nogi huśtawki:rura 88,9x2,6 mm [kotwy]; 88,9 x 2,0 mm [nogi wkopywane]; Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,0 mm; amortyzatory i sprężyny gazowe. Wymiary: Szerokość: 1,99 m; Długość: 2,99 m; Wysokość: ~ 2,20 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,00 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m; Głębokość fundamentowania: - 0,55 m. Zestaw STREET WORKOUT Specyfikacja: lina do wspinania; drabinka pozioma; drabinka pionowa; drążki do podciągnięć/wymyków 2 szt.; drążek do podciągania. Specyfikacja materiałowa: słupy konstrukcyjne 10 x 10 cm stalowe, cynkowane, malowane proszkowo; drabinki fi 33,7 mm, poręcze gimnastyczne – stal nierdzewna; rury poziome fi 33,7/42 mm; lina wykonana z juty fi 40 mm. Wymiary: Szerokość: 4,28 m; Długość: 5,02 m; Wysokość: 3,10 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 8,28 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,02 m; Głębokość fundamentowania: -0,70/0,90 m. Podciąg nóg Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja nośna - rury stalowe o przekroju 88,9 mm, blacha 8 mm pozostałe elementy rury stalowe 42,4 mm Wymiary urządzenia: wysokość : 170 cm szerokość : 95 cm długość : 55 cm wymiary strefy użytkowej: 3,95 x 3,55 m Wysokość swobodnego upadku: 0,3 m Przeznaczenie: użytkownicy powyżej 140 cm Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg Wioślarz Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja nośna - słup o przekroju 114,3 mm pozostałe elementy rury stalowe 60,3 i 42,4 mm siedziska wykonane z HDPE Wymiary urządzenia: wysokość: 101 cm szerokość: 117 cm długość: 94 cm wymiary strefy użytkowej: 4,17 x 3,94 m Wysokość swobodnego upadku: 77 cm Przeznaczenie: użytkownicy powyżej 140 cm Dopuszczalne obciążenie urządzenia: 120 kg KARUZELA Specyfikacja materiałowa: konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo; siedziska aluminiowe pokryte gumą. Wymiary: Średnica : 1,80 m; Wysokość: ~0,85 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,85 m; Wymiary średnicy strefy funkcjonowania szerokość: 5,80 m; Głębokość fundamentowania: -0,80 m. Bujak „Koniczynka” Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; uchwyty – stal ocynkowana, malowana proszkowo. Wymiary: Szerokość: 0,86 m; Długość: 0,86 m; Wysokość: ~0,63 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,63 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,86 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,86 m; Głębokość fundamentowania: -0,70 m. Bujak „KANGUREK” Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19 mm dwukolorowa; siedzisko – płyta HDPE 10-19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; Wymiary: Szerokość: 0,25 m; Długość: 0,92 m; Wysokość: ~0,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m; Głębokość fundamentowania: -0,70 m. Bujak „DINO” Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19 mm dwukolorowa; siedzisko płyta HDPE 10 - 19 mm; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa – stal ocynkowana; uchwyt - poliamid PA 6. Wymiary: Szerokość: 0,25 m; Długość: 0,92 m; Wysokość: ~0,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m; Głębokość fundamentowania: -0,70 m; Plac Zabaw Mały Specyfikacja: wieża z dachem h=2,5 m (podest h=60 cm); wieża h=1,5 m (podest h=60 cm); wieża h=1,5 m (podest h=45 cm); zjeżdżalnia; wejście po stopniach; gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”; panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”; 2 x wejście trap pochyły. Specyfikacja materiałowa: słupy nośne - profil stalowy 8 x 8 cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo; podesty, trapy - sklejka antypoślizgowa wodoodporna; dach, bariery, boki zjeżdżalni, wejścia przejścia rurowego, sklepik - płyta HDPE; zjeżdżalnia – stal nierdzewna; gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, przejście rurowe - tworzywo sztuczne; Wymiary: Szerokość: 3,42 m; Długość: 2,59 m; Wysokość: ~2,50 m; Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 0,60 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,04 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,09 m; Głębokość fundamentowania: -0,50 m. Plac Zabaw Średni Specyfikacja: wieża z dachem h=3,5 m (podest h=135 cm); wieża z dachem h=3,0 m (podest h=90 cm); 2 x wieża = 2 m (podest h=90 cm); 2 x zjeżdżalnia; 2 x zjazd strażacki; kratownica linowa „PAJĄK”; kratownica linowa; 2 x drabinki pionowe; wejście trap wspinaczkowy; wejście trap; drabinka pozioma FALA. Specyfikacja materiałowa: słupy nośne - profil stalowy 8 x 8 cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo; zjazd strażacki, elementy łączeń, drabinki pionowe - stal ocynkowana; podesty, trapy - sklejka antypoślizgowa wodoodporna; dachy i bariery, boki zjeżdżalni, FALA - płyta HDPE; zjeżdżalnia - stal nierdzewna; kratownice – lina zbrojona w oplocie PP 16 mm. Wymiary: Szerokość: 8,07 m; Długość: 5,46 m; Wysokość: ~3,30 m; Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 1,35 m; Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 12,07 m; Wymiary strefy funkcjonowania długość: 8,46 m; Głębokość fundamentowania: -0,50 m. Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania , w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009 Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176. Urządzenia siłowni zewnętrznej norma PN-EN 16630. Oraz instrukcje. Sposób montażu: wykopanie otworu w gruncie/nawierzchni (50-100 cm głębokości w zależności od typu urządzenia), wstawienie nogi urządzenia, wypoziomowanie i zalanie betonem klasy C (c20 lub c25), następnie zaokrąglenie betonu (narożników) u góry i zasypanie. Po stronie wykonawcy będzie koszt oraz zapewnienie Kierownika Budowy który posiada uprawnienia konstrukcyjne. Kierownik będzie nadzorował prace związane z montażem i uruchomieniem w/w zadania. Wykonawca dołączy aktualną polisę OC firmy na kwotę minimum 120 000,00 zł. Wizja lokalna | 1 kpl. | TAK/NIE* |

*proszę wybrać właściwe

- Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:

Pan/Pani: ………………….………..…….

tel.: ………………………….……….………

e-mail: ……………………………………..

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..…………………….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)