Załącznik 6 do zapytania ofertowego

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy Projektu pn. „W ramach przedsięwzięcia MŚP wprowadzenie nowego rodzaju usług w celu dywersyfikacji przedsiębiorstwa Bar gastronomiczny "BAS" Barbara Staniurska, w postaci zakupu i wynajmu dwóch łodzi motorowodnych (…), napędzanych silnikami elektrycznymi zeroemisyjnymi. Przedsięwzięcie jest również oparte o element zielonej energii, w postaci instalacji fotowoltaicznej zamontowanych na łodziach o mocy 400 W”, w ramach Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Komponentu A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”.

Część I przedmiotu zamówienia:

| Parametry wymagane |  |
| --- | --- |
| Pkt.1 - Specyfikacja łodzi – Typ 1 |  |
| Parametry techniczne łodzi | - Długość kadłuba – 5,70 m +/- 0,10 m, - Szerokość – 2,30 m +/- 0,10 m, - Zanurzenie – od 0,40 m do 0,50 m, - Kategoria CE – C, - Liczba osób: min. 6, - Waga łodzi bez silnika – od 1 000 kg do 1 500 kg, - Sterowanie – manetka, - Instalacja jednoakumulatorowa, - Elektryczne i manualne pompy zęzowe, - Hydrauliczny układ kierowniczy, - Oświetlenie nawigacyjne, - Zbiornik z wodą – od 30 l do 35 l, - Materiał – laminat zbrojony włóknem szklanym, - Napęd elektryczny: - moc wejściowa min. 4 400 W, - moc znamionowa wału napędowego min. 3 700 W, - napięcie znamionowe 48 V, - 2 baterie min. 2 300 Wh. |
| Wyposażenie łodzi | - Dziobowa rolka kotwiczna, - Otwierany luk dziobowy, - Drabinka kąpielowa, - Stolik w kokpicie, - Oświetlenie kabiny, - Kanapa rufowa, - Bakista na cumy i kotwicę, - Schowek pod kanapą rufową, - Gaśnica, - Patformy kąpielowe z syntetycznego Teaku, - Materace kokpitu, - System odpływowy kokpitu, - Schowek pod koją, - Obrotowy fotel pasażera z regulacją, - Obrotowy fotel sternika z regulacją, - Materace w kabinie, - Prysznic w kokpicie, - Zestaw cumowniczy, - Zabudowana lodówka w kabinie o poj. min. 20 l, - Pokład słoneczny w kokpicie, - System nagłośnienia, 2 głośniki min. 80 W, - Wyświetlacz wielofunkcyjny min. 7’’ wysokiej rozdzielczości, z odbiornikiem GPS, echosondą, modułem Wifi i bazowymi mapami świata, - Daszek typu Bimini z burtami (zamykany), chowany w tylnej kapie, - Pokrowiec portowy, - Przejście na pokład dziobowy po lewej stronie ze schodkami, - Koja dziobowa z miejscem do spania dla 2 osób dorosłych z forlukiem, - Stałe mocowania dla odbijaczy, które jednocześnie stanowią element podparcia dla pokładu słonecznego w kokpicie, - Żelkot w kolorze białym, - Dwa schowki w platformach rufowych na liny cumownicze, - Owiewka w kolorze czarnym wykonana z aluminium anodowanego i szyb ze szkła hartowanego UV, - Wycieraczka szyby przedniej, - Zasilanie portowe + ładowarka min. 520 W, - Magazyn energii 48V, - Możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchową. |
| Pkt. 2 - Specyfikacja instalacji fotowoltaicznej – dot. łodzi Typ 1 |  |
| Instalacja PV | - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 400 Wp, - Dedykowana instalacja fotowoltaiczna, wkomponowana w zabudowę łodzi, - Dodatkowe zasilanie wewnętrznych urządzeń łodzi z energii słonecznej, wymagających poboru energii elektrycznej, - Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na łodzi, zasilająca jednostkę pływającą. |
| Zakres wymagany |  |
| Pkt. 3 - Szkolenie z zakresu obsługi łodzi – dot. łodzi Typ 1 |  |
| - Szkolenie przeprowadzone dla 2 osób, - Szkolenie obejmuje następujący minimalny zakres: - BHP przy obsłudze łodzi, - omówienie podstawowych systemów łodzi, - omówienie możliwości wykorzystania łodzi oraz poruszania się po akwenie, - obsługa instalacji elektrycznej, - obsługa silników elektrycznych, - napełnianie i opróżnianie zbiorników wody i nieczystości, - zabezpieczania łodzi na zimę, - W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony rejs próbny z bieżącym omówieniem czynności obsługowych, - Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności obsługi łodzi w przypadku korzystania z łodzi przez osoby niepełnosprawne, z dysfunkcjami ruchowymi, - Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 6 h. - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym między Stronami, przy uwzględnieniu końcowego terminu wskazanego w §2 pkt 1 Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. |  |
| Pkt 4. - Szkolenie z zakresu transformacji cyfrowej obejmującej obsługę systemów GPS i echosondy, znajdujących się na komputerze zamieszczonym na łodzi, dla 2 osób – dot. łodzi Typ 1 |  |
| - Szkolenie przeprowadzone dla 2 osób, - Szkolenie obejmuje następujący minimalny zakres: - zastosowanie i możliwości systemów GPS i echosondy w dobie transformacji cyfrowej, - obsługa systemów GPS oraz echosondy z zakresu korzystania z map na akwenie oraz zachowania bezpieczeństwa poprzez badanie ciągłe odległości od dna akwenu i nieprzewidzianych przeszkód, - systemy GPS i echosondy łodzi oraz ich funkcjonalność, - obsługa systemów – aplikacja mobilna i stacjonarna. - Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności niezbędne do zapewnienia należytego bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i z dysfunkcjami ruchowymi, - Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 2 h, - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym między Stronami, przy uwzględnieniu końcowego terminu wskazanego w §2 pkt 1 Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. |  |

Część II przedmiotu zamówienia:

| Parametry wymagane |  |
| --- | --- |
| Pkt.1 - Specyfikacja łodzi – Typ 2 |  |
| Parametry techniczne łodzi | - Długość kadłuba – 6,20 m +/- 0,10 m, - Szerokość kadłuba – 2,40 m +/- 0,10 m, - Maksymalne zanurzenie – od 0,40 m do 0,50 m, - Kategoria CE – C, - Liczba osób – min. 7, - Waga łodzi bez silnika – od 1 200 kg do 1 500 kg, - Sterowanie – manetka, - Instalacja jednoakumulatorowa, - Elektryczne i manualne pompy zęzowe, - Hydrauliczny układ kierowniczy, - Oświetlenie nawigacyjne, - Zbiornik z wodą – od 40 l do 50 l, - Materiał – laminat zbrojony włóknem szklanym, - Napęd elektryczny: - moc wejściowa min. 4 400 W, - moc znamionowa wału napędowego min. 3 700 W, - napięcie znamionowe 48 V, - 2 baterie min. 2 300 Wh. |
| Wyposażenie łodzi | - Gaśnica, - Dziobowa rolka kotwiczna, - Drabinka kąpielowa, - Bakista na cumy i kotwicę, - Przedłużone platformy kąpielowe z syntetycznego Teaku, - Łącznik burt na rufie, - Dwuosobowa kanapa pasażera z regulacją przód tył, - Materace kokpitu, - Materace kabiny, - System odpływowy kokpitu, - Kanapa rufowa, - Uchylne oparcie kanapy rufowej z możliwością rozłożenia na płasko, - Schowek pod kanapą rufową, - Schowek pod koją, - Stolik w kokpicie, - Oświetlenie kabiny, - Otwierany luk dziobowy, - Bakisty pod kojami, - Obrotowy fotel sternika, - Automatyczne bezpieczniki, - Wycieraczka szyby przedniej, - Czujnik CO, - Wyświetlacz wielofunkcyjny min. 9’’ wysokiej rozdzielczości, z odbiornikiem GPS, echosondą, modułem Wifi i bazowymi mapami świata, - System nagłośnienia, 2 głośniki min. 80 W, - Pokład słoneczny w kokpicie, - Prysznic w kokpicie, - Maszt narciarza, - Oświetlenie LED, - Zabudowana lodówka w kanapie pasażera o poj. min. 20 l., - Zestaw cumowniczy, - Kanapa chowana w prawej burcie, - Dziobowa elektryczna winda kotwiczna, - Daszek typu Bimini na składanym stelażu wraz z burtami (zamykany) chowany w tylnej kanapie, - Plandeka cumownicza na płasko, - Dziobowy pokład słoneczny, - Podłoga z syntetycznego Teaku, - Przejście na pokład dziobowy po lewej stronie ze schodkami, pokrytymi podłogą z syntetycznego Teaku, - Żelkot w kolorze białym, - Otwierana szyba przednia, - Koja dziobowa z miejscem do spania dla 2 osób dorosłych z forlukiem, - Owiewka w kolorze czarnym wykonana z aluminium anodowanego i szyb ze szkła hartowanego UV, - Zasilanie portowe + ładowarka min. 520 W, - Magazyn energii 48V, - Możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchową. |
| Pkt. 2 - Specyfikacja instalacji fotowoltaicznej – dot. łodzi Typ 2 |  |
| Instalacja PV | - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 400 Wp, - Dedykowana instalacja fotowoltaiczna, wkomponowana w zabudowę łodzi, - Dodatkowe zasilanie wewnętrznych urządzeń łodzi z energii słonecznej, wymagających poboru energii elektrycznej, - Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na łodzi, zasilająca jednostkę pływającą. |
| Zakres wymagany |  |
| Pkt. 3 - Szkolenie z zakresu obsługi łodzi – dot. łodzi Typ 2 |  |
| - Szkolenie przeprowadzone dla 2 osób, - Szkolenie obejmuje następujący minimalny zakres: - BHP przy obsłudze łodzi, - omówienie podstawowych systemów łodzi, - omówienie możliwości wykorzystania łodzi oraz poruszania się po akwenie, - obsługa instalacji elektrycznej, - obsługa silników elektrycznych, - napełnianie i opróżnianie zbiorników wody i nieczystości, - zabezpieczania łodzi na zimę, - W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony rejs próbny z bieżącym omówieniem czynności obsługowych, - Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności obsługi łodzi w przypadku korzystania z łodzi przez osoby niepełnosprawne, z dysfunkcjami ruchowymi, - Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 6 h. - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym między Stronami, przy uwzględnieniu końcowego terminu wskazanego w §2 pkt 1 Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. |  |
| Pkt 4. - Szkolenie z zakresu transformacji cyfrowej obejmującej obsługę systemów GPS i echosondy, znajdujących się na komputerze zamieszczonym na łodzi, dla 2 osób – dot. łodzi Typ 2 |  |
| - Szkolenie przeprowadzone dla 2 osób, - Szkolenie obejmuje następujący minimalny zakres: - zastosowanie i możliwości systemów GPS i echosondy w dobie transformacji cyfrowej, - obsługa systemów GPS oraz echosondy z zakresu korzystania z map na akwenie oraz zachowania bezpieczeństwa poprzez badanie ciągłe odległości od dna akwenu i nieprzewidzianych przeszkód, - systemy GPS i echosondy łodzi oraz ich funkcjonalność, - obsługa systemów – aplikacja mobilna i stacjonarna. - Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności niezbędne do zapewnienia należytego bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i z dysfunkcjami ruchowymi, - Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 2 h, - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym między Stronami, przy uwzględnieniu końcowego terminu wskazanego w §2 pkt 1 Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. |  |