[image: image1.png]dla Rozwoju Spotecznego Polska Unie Europejska

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - NcBR |||||'

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju







Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego





     Znak sprawy: DZP/ZO/4/2025
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż oznakowania biegów schodów w budynkach PANS w Jarosławiu 
w ramach projektu pn. „Uczelnia otwarta i przyjazna dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” nr FERS.03.01-IP.08-0048/24.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie obejmuje: 

Dostawa i montaż oznakowania biegów schodów w budynkach PANS
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oznakowania biegów schodów w budynkach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu. 
Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego czynności zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie, w okresie maksymalnie do 21 lutego 2025 r. (zgodnie 
z harmonogramem Zamawiającego)
Dostawa i montaż dotyczy 245 szt. pasów ostrzegawczych i 200 szt. taśm na stopnie w budynkach PANS.
Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną listę budynków Uczelni przeznaczonych do oznakowania.

***
Specyfikacja 
Pasy ostrzegawcze wykonane z wysokogatunkowego poliuretanu w postaci gotowych płytek o wymiarach 30 cm x 30 cm 
z wypukłymi guzami: 
· Profil trapezowy, powierzchnia antypoślizgowa. 
· Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia, dostosowany do kolorystyki danego budynku. 
· Długość: 245 mb.
· Płytka przymocowana bezpośrednio do podłożą za pomocą taśmy dwustronnej o grubości 0,2 – 0,3 mm, wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 48N/25mm, przyczepności większej lub równej 29 N/25mm, działającą w zakresie temperatur przynajmniej między -38 stopni Celsjusza do +78 stopni Celsjusza. 
Taśmy kontrastowe i antypoślizgowe do oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów (stopień 
i podstopnica): 
· Klej akrylowy na solvencie, 
· Grubość całkowita minimum 0,70 mm, 
· Przylepność 1500g/25mm. 
· Odporność na temperatury przynajmniej od -25  stopni Celsjusza do 90 stopni Celsjusza. 
· Szerokość minimum 50 mm. 
· Kolor do ustalenia na etapie realizacji. 
· Długość: 500 mb.

Wymagania dla wykonawcy

Doświadczenie:

Wykonawca powinien być kompetentny i posiadać doświadczenie w oznakowaniu kontrastowym i fakturowym powierzchni. Wykonawca potwierdzi swoje kompetencje, jeśli w okresie ostatnich dwóch lat wykonał co najmniej dwie realizacje, z których każda składała się z fakturowego oznaczenia biegu schodów oraz kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia 
w każdym z biegów, na kwotę minimum 100 000 zł brutto każda. 
W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca do oferty dołączy przedmiotowe środki dowodowe w postaci referencji lub protokołów zdawczo – odbiorczych, w których potwierdzone będzie wykonanie realizacji zgodnie z Umową, w terminie i bez zastrzeżeń, wraz z podaniem danych teleadresowych odbiorcy końcowego realizacji.
Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do 7 dni od daty podpisania umowy.
Konsultacje końcowe – wykonawca powinien przewidzieć możliwość udzielenia konsultacji i wyjaśnień w przypadku wątpliwości lub pytań ze strony zamawiającego.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie dostawy i montażu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i montażu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Odbiór pracy nastąpi wskutek przyjęcia protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym Zamawiający przyjmie przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń.

[image: image2.png]Parstwowa AR mia Nauk Projekt pn. “U_czelnia otwarta i przyjazna dla oséb ze specjalnymi potrzebami
pq I l = afstwowa Akademia (_JU edukacyjnymi” nr FERS.03.01-1P.08-0048/24 wspoétfinansowany jest za srodkéw
mmw Stosowanych w Jarostawiu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus





