Załącznik nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

| Zamawiający | Polimarky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bieszczadzka 10a, 35-082 Rzeszów |
| --- | --- |
| Zapytanie ofertowe nr: 4/AUT/01/2025 z dnia 03.02.2025 r. na: „Automatyzację produkcji tworzyw sztucznych (granulatu)” |  |
| w ramach projektu pt.: „Transformacja firmy Polimarky Sp. z o.o. sp.k. w kierunku Przemysłu 4.0” dofinansowanego ze środków: |  |
| Program operacyjny | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 |
| Oś Priorytetowa | I. Przedsiębiorczość i Innowacje |
| Działanie | 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP |
| Nr naboru | FEPW.01.02-IP.01-001/23 |
| Nr umowy | FEPW.01.02-IP.01-0184/23-00 |
| Data zawarcia umowy | 19 lipca 2024 r. |

| Miejsce realizacji | Polimarky Zaczernie 190B, 36-062 Trzebownisko |
| --- | --- |

| UWAGA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zadanie obejmuje zakup, dostarczenie, podłączenie i uruchomienie urządzeń i oprogramowania umożliwiających automatyczny pomiar wskaźnika MFI (MFI – mold flow index) dla linii ZE65 i ZE80 produkujących granulaty z tworzyw sztucznych. - Wdrożenie automatycznego pomiaru współczynnika płynięcia (MFI) w produkcji granulatu umożliwi bieżący pomiar parametrów jakościowych, dając możliwość szybkiej korekty nastawu maszyn w przypadku niezadawalających wyników. - Praca urządzeń nie może powodować zatrzymania, przestojów bądź zwolnienia tempa pracy żadnej linii produkcyjnej. - Linie produkcyjne prowadzą niezależną produkcję. - Ze względu na ciągłość produkcji Wykonawca przedstawi i uzgodni szczegółowy harmonogram realizacji uwzględniający minimalizację strat wynikających z ewentualnych przestojów produkcji związanych z montażem dostarczonej instalacji. - Urządzenia powinny pracować automatycznie generując dane jakościowe wraz z ich zapisem do kontrolowanego procesu produkcji granulatu. - Dostarczona przez Wykonawcę instalacja będzie posiadła oprogramowanie pozwalające na komunikację z komputerami, urządzeniami zewnętrznymi poprzez OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) standaryzowany format wymiany danych do komunikacji przemysłowej umożliwiający odczyt wartości i przesyłania do urządzeń zewnętrznych. |  |  |  |
| Informacje dodatkowe: |  |  |  |
| Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania. Standardy przedstawione w opisanym przedmiocie zamówienia są używane przez zamawiającego, zatem ich wskazanie w treści opisu przedmiotu zamówienia znajduje odzwierciedlenie w potrzebach zamawiającego związane z tym aby poszczególne usługi czy systemy ze sobą współpracowały. Wszystkie urządzenia i całe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane. W celu zachowania pełnej zgodności, wydajności oraz kompatybilności dostarczanego sprzętu i wyposażenia Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt posiadał gwarancję producenta oferowanego sprzętu (nie dotyczy materiałów zużywalnych). Informacje i dane będące wrażliwymi dla Zamawiającego i stanowiące tajemnicę firmy zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy o poufności. |  |  |  |
| Lp. | Nazwa wyposażenia / sprzętu | Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary) | Ilość [sztuk , kpl.] |
|  | Urządzenia do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) dla linii ZE80 i ZE65 | Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie Urządzeń do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) Szczegółowe wymagania dotyczące zadania zostały przedstawione zostały pod tabelą | 2 szt. |
|  | Licencji systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI | Zamówienie obejmuje dostawę licencji systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI Szczegółowe wymagania dotyczące zadania zostały przedstawione zostały pod tabelą. | 1 szt. |
|  | Usługi wdrożenia systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI | Zamówienie obejmuje wdrożenia systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI Szczegółowe wymagania dotyczące zadania zostały przedstawione zostały pod tabelą. | 1 szt. |
|  | Szkolenia z systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI | Zamówienie obejmuje zakup szkolenia z tematyki systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI, tj.: -Obsługa interfejsu operatorskiego. -Narzędzia optymalizacji produkcji, narzędzia analityczne i sprawozdawcze. -Narzędzia administracji systemem. Szczegółowe wymagania dotyczące zadania zostały przedstawione zostały pod tabelą. | 1 szt. |

      - Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabeli powyżej wraz z uwzględnieniem odpowiednich Załączników.

      - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabeli powyżej i Załącznikach.

      - Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie a w szczególności:

W okresie objętym 24 miesięczną gwarancją Wykonawca zobowiązuje się:

a) do nieodpłatnego przystąpienia usunięcia awarii sprzętu w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu awarii telefonicznie lub drogą mailową. Serwis sprzętu musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Dopuszcza się serwisowanie sprzętu przez Dostawcę, posiadającego uprawnienia w tym zakresie.

b) Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu objętego gwarancją.

c) Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.

      - W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

      - Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

      - Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE.

Cel zadania:

Niwelowanie sytuacja gdy w trakcie procesu następuje niewłaściwe wytłoczenie tworzywa powodujące niedotrzymanie parametrów technologicznych, generując odpad.

Założenia do procesu:

Każdy wytwarzany w procesie produkt (granulat) posiada przypisaną w systemie ERP technologię, w której opisane są szczegółowo parametry dla nastaw maszyny. Technologia produkcji podpinana jest do zlecenia produkcyjnego, a zlecenie produkcyjne wraz z technologią jest drukowane i przekazywane na maszynę. Operator uruchamiając proces zadaje maszynie parametry z procesu technologicznego.

Proces kontroli:

Automatyzacja procesu kontroli współczynnika płynięcia MFI nastąpi poprzez instalację urządzeń do jego pomiaru (tzw. reomerów) na 2 wytłaczarkach dwuślimakowych do produkcji mieszanek compoundingowych. Urządzenia te, mierząc współczynnik płynięcia bezpośrednio w procesie produkcyjnym, w przypadku identyfikacji błędów pozwolą na szybszą reakcję technologa i korektę procesu, co ograniczy ilość powstających odpadów.

Jednocześnie w ramach innowacji wdrożona zostanie bieżąca komunikacja cyfrowa pomiędzy technologiem a operatorem maszyny bądź wprost podłączenie do danych z maszyny z wykorzystaniem następujących elementów:

• Stanowisko robocze do obróbki danych dla technologa procesowego (komputer z oprogramowaniem),

• Stanowisko robocze do wprowadzania danych technologicznych z toku produkcyjnego i odczytu, znajdujące się przy maszynie (np. tablet, komputer),

• Dane z pomiaru MFI przesyłane automatycznie.

Instalacja urządzenia do automatycznej kontroli współczynnika płynięcia MFI wytwarzanego granulatu wraz ze sprzężeniem z informacjami o przypisanej w systemie ERP technologii pozwoli na wdrożenie bieżącej komunikacji cyfrowej pomiędzy technologiem a operatorem maszyny.

Przebieg zautomatyzowanego procesu będzie wyglądał następująco: technolog procesowy na stanowisku roboczym przydzieli do linii produkcyjnej zlecenie z podpiętymi parametrami technologicznymi (wzorcowymi), a operator na linii produkcyjnej na swoim stanowisku kontrolnym będzie widział parametry wzorcowe z technologii i wprowadzi je do komputera sterującego maszyną. W toku produkcyjnym zarówno operator, jak i technolog procesowy na swoich stacjach roboczych na bieżąco będą mogli śledzić wskazania z urządzenia do pomiaru MFI. Pomiar MFI posiada zadane linie ograniczające i w przypadku ich przekroczenia generuje alarmy jakościowe będące sygnałem do podjęcia działań przez technologa procesowego i operatora. W przypadku pojawienia się problemów jakościowych lub procesowych technolog ustali korektę zmiany parametru w technologii produkcji, którą w czasie rzeczywistym na swojej stacji roboczej zobaczy operator. Wizualizacja wyników umożliwiająca weryfikację parametrów procesu przez technologa i zdalne przesłanie ustawień do operatora procesu będzie możliwa dzięki wdrożeniu automatycznego zbierania danych z pomiaru współczynnika MFI i przekazywania ich poprzez wewnętrzną sieć zakładu na stanowisko technologa.

Minimalne aspekty dostępności w zakresie zadania:

W wyniku realizacji projektu proces zostanie w pełni zautomatyzowany i będzie się odbywał bez udziału pracowników, a wyniki badań w czasie rzeczywistym automatycznie będą przekazywane operatorom maszyn, umożliwiając im bieżącą kontrolę nastaw z wykorzystaniem dostępnego dla Osób z Niepełnosprawnością panelu sterującego.

Ad. 1. Urządzenia do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) dla linii ZE80 i ZE65

Wymagania do urządzeń do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI

- zakres pomiaru MFI o minimalnej wartości: od 0.1 do 80 g/10min

- zakres temperaturowy: od 100°C do 350°C, obciągnie pomiarowe zgodne z ISO 1133,  ASTM D1238

- pomiar MFI dla termoplastów: PE, PP, ABS, PS, PC, PET, POM, PBT, PA6, PA66, PPA, PSU inne, w tym wersje napełniane talkiem/kredą, włóknem szklanym, i uniepalnione.

- urządzanie powinno zawierać do zadanego zakresu pomiarów zestaw wymiennych kapilar,

- moduł zbierania i przesyłania danych pomiarowych z wyświetlaczem,

- urządzeni kompletne, z własną platformą/stojakiem, okablowane,

- łatwy dostęp do wyczyszczenia i obsługi przez serwis techniczny,

- brak strumienia odpadów, badana próbka jest zwracana do procesu,

- kompaktowa głowica pomiarowa podłączona do wytłaczarki,

- prosta kalibracja do wykonania w warunkach produkcyjnych,

- czujnik temperaturowy zanurzony w strumieniu stopionego materiału w celu dokładnego pomiaru temperatury w trakcie testu,

- zakres lepkości do 100000 Pa s,

- możliwość wizualizacji wyników na stanowisku pracy

- możliwość przesyłania danych online.

Minimalne aspekty dostępności w zakresie zadania:

Dostarczane Urządzenie powinno być wyposażone m.in. w: nowoczesny panel sterowania – dotykowy z dużymi, wygodnymi przyciskami zapewniający zautomatyzowaną i intuicyjną obsługę. Przewidywany jest instruktarz w zakresie obsługi urządzeń z uwzględnieniem konkretnych deficytów operatorów.

Ad. 2. Zakup Licencji licencji systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie licencji oprogramowania komputerowego zdolnego do współpracy z 2 liniami do wytłaczania granulatu (ZE80 i ZE65) oraz urządzeniami do pomiaru wskaźnika MFI współpracującymi z tymi liniami.

W ramach wydatku planowany jest zakup 1 licencji grupowej do wykorzystania w ramach przedsiębiorstwa Polimarky, bez ograniczenia liczby użytkowników w ramach firmy, nieograniczonej czasowo.

Zakładane funkcjonalności minimalne:

- komunikacja z systemem nadrzędnym ERP (Comarch XL),

- pobranie z systemu nadrzędnego informacji procesowych,

- dokonanie wizualizacji wyników procesu,

- weryfikację parametrów procesu przez technologa,

- zdalne przesyłanie ustawień technologicznych do operatora procesu

Minimalne aspekty dostępności w zakresie zadania:

Dostarczane oprogramowanie powinno być zgodne z wymaganiami standardu WCAG 2.1. Rozwiązania:

1) Przyjazny interfejs: logiczne rozmieszczenie najważniejszych treści, minimalizacja pól tekstowych, redukcja treści w układzie jednokolumnowym, intuicyjna i dotykowa nawigacja;

2) Czcionka: możliwość zmiany wielkości czcionki;

3) Kontrast: możliwość zmiany kontrastu dostępna przez kliknięcie elementu.

Ad. 3. Usługi wdrożenia systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI

Zadanie obejmuje prace wdrożeniowe dedykowanego oprogramowania, obejmujące instalację i walidację oprogramowania na panelach operatorskich.

Zakres prac m.in.:

1. Instalacja oprogramowania na stanowiskach operatorskich,

2. Konfiguracja oprogramowania uwzględniająca specyfikę maszyn,

3. Weryfikacja i konfiguracja działania infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do komunikacji systemowej,

4. Walidacja działania oprogramowania w środowisku produkcyjnym,

Ad. 4. Szkolenia z systemu automatycznego zbierania danych z urządzeń do pomiaru MFI

I. Obsługa interfejsu operatorskiego.

Zadanie obejmuje przeszkolenie personelu (operatorów i technologów) z tematyki:

Obsługa interfejsu operatorskiego. Warsztaty dedykowane operatorom linii produkcyjnej, a także technologom – z uwzględnieniem zmianowości pracy.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

- interfejs użytkownika, w tym sposób wizualizacji i komunikacji;

- funkcje oprogramowania;

- warsztaty operatorskie w cyklu produkcyjnym maszyn.

Miejsce realizacji szkolenia: Zakład produkcyjny: Zaczernie 190b, 36-062 Trzebownisko, Polska

Termin realizacji szkoleń: do 2 tygodni od instalacji i wdrożenia zadania z punktu 1 tj. Urządzenia do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) dla linii ZE80 i ZE65

Liczba grup szkoleniowych: 4

Czas trwania jednego szkolenia: 4 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Łączny czas szkoleń: 4 grupy x 4 godziny szkoleniowe = 16 godzin szkoleniowych

Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia: forma elektroniczna

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniej dokumentacji szkoleniowa, w tym listy obecności, program szkolenia, dziennik zajęć i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności przez uczestników/uczestniczki szkolenia.

II. Narzędzia optymalizacji produkcji, narzędzia analityczne i sprawozdawcze.

Zadanie obejmuje przeszkolenie personelu (technologów) z tematyki: Narzędzi optymalizacji produkcji, narzędzi analitycznych i sprawozdawczych,

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

- architektura danych systemu,

- dashboard menadżerski, możliwości analityczne,

- raportowanie.

Miejsce realizacji szkolenia: Zakład produkcyjny: Zaczernie 190b, 36-062 Trzebownisko, Polska

Termin realizacji szkoleń: do 2 tygodni od instalacji i wdrożenia zadania z punktu 1 tj. Urządzenia do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) dla linii ZE80 i ZE65

Liczba grup szkoleniowych: 1

Czas trwania jednego szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Łączny czas szkoleń: 1 grupa x 8 godzin szkoleniowych = 8 godzin szkoleniowych

Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia: forma elektroniczna

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniej dokumentacji szkoleniowa, w tym listy obecności, program szkolenia, dziennik zajęć i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności przez uczestników/uczestniczki szkolenia.

III. Narzędzia administracji systemem.

Zadanie obejmuje przeszkolenie personelu (administratorów systemu) z tematyki: Narzędzi administracji systemem.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

- architektura danych systemu;

- narzędzia administracyjne;

- konfiguracja stanowisk operatorskich.

Miejsce realizacji szkolenia: Zakład produkcyjny: Zaczernie 190b, 36-062 Trzebownisko, Polska

Termin realizacji szkoleń: do 2 tygodni od instalacji i wdrożenia zadania z punktu 1 tj. Urządzenia do automatycznego pomiaru wskaźnika MFI (mold flow index) dla linii ZE80 i ZE65

Liczba grup szkoleniowych: 1

Czas trwania jednego szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Łączny czas szkoleń: 1 grupa x 8 godzin szkoleniowych = 8 godzin szkoleniowych

Materiały przekazywane uczestnikom szkolenia: forma elektroniczna

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniej dokumentacji szkoleniowa, w tym listy obecności, program szkolenia, dziennik zajęć i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności przez uczestników/uczestniczki szkolenia.

Minimalne aspekty dostępności w zakresie zadania:

Szkolenia powinny uwzględniać Standardy dostępności w obszarze szkoleń. Budynek dostosowany do potrzeb Osób z Niepełnosprawnością (dostępne toalety, winda, m-ce parkingowe). Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej zgodnie ze standardem cyfrowym. Prezentacje multimedialne dostępne m.in. dzięki unikalnym tytułom każdego slajdu, równoważniki zdań, dużej, bezszeryfowej czcionki (min. 18-20pkt), zachowanie kontrastu czcionki do tła itp. Komunikacja z uczestnikami (pracownikami firmy): min. 2-kanałowa (tel., mail).