Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

KOMPUTER STACJONARNY – 12 SZTUK	1

MONITOR DO KOMUPTERA STACJONARNEGO – 12 SZTUK	5

KOMPUTER PRZENOŚNY/LAPTOP - 20 SZTUK	6

SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓW	9

PAKIET BIUROWY DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓW	11

MONITOR INTERAKTYWNY – 2 SZTUKI	14

SZAFKA NA LAPTOPY – 1 SZTUKA	15

TABLET GRAFICZNY – 4 SZTUKI	15

SŁUCHAWKI – 4 SZTUKI	15

WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:	16

# KOMPUTER STACJONARNY – 12 SZTUK

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| Obudowa | Small Form Factor (SFF) . Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 81% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera, zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik Multithread Rating min. 25000 punktów. Wynik dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net/ |
| Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 16 GB; - Moduły 1 x 16 GB; - Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 - DDR5 min. 4400 MHz; |
| Dysk | - Pojemność - 1 TB; - Rodzaj – SSD; - Format - M.2; - Interfejs - PCIe/NVMe |
| Napęd optyczny | - DVD/CD RW; - Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny podłączany do komputera przez USB. |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Złącza/przód obudowy | - 2 x USB-A 2.0 - 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 1 x Gniazdo combo (Słuchawki/mikrofon) |
| Złącza/tył obudowy | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort - 2 x USB-A 3.1 Gen 1 - 2 x USB-A 2.0 - 1 x RJ-45 (LAN) |
| Komunikacja/ łączność | - Karta sieci LAN (typ karty: zintegrowana; przepustowość 1 Gb/s); - Karta sieci WLAN (o standardzie - 802.11ax); - Bluetooth 5.3 |
| Zgodność z systemem operacyjnym | Szczegóły dotyczące systemu operacyjnego patrz poniżej punkt 3. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony producenta oprogramowania na wezwanie Zamawiającego) |
| Oprogramowanie pakiet biurowy | Szczegóły dotyczące oprogramowania pakietu biurowego patrz poniżej punkt 4. |
| Wymagania dodatkowe | - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) - Przewód zasilający |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz bez konieczności pobierania i instalowania np. na ukrytej pamięci flash BIOS |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, obecnej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy. - wszystkich portów USB - pojedynczo |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć certyfikat do oferty). Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (załączyć certyfikat do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| Warunki gwarancji | Na okres: min. 3 lata; Typ gwarancji: Producenta komputera stacjonarnego; Rodzaj gwarancji: On-Site (naprawa u klienta). |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. |

# MONITOR DO KOMUPTERA STACJONARNEGO – 12 SZTUK

| Typ | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| --- | --- |
| Przekątna | 23,8” |
| Typ matrycy | VA |
| Typ ekranu | Niedotykowy |
| Powłoka | Anti-Glare |
| Rozdzielczość | Full HD |
| Rozdzielczość w px | 1920x1080 px |
| Format | 16:9 |
| Odświeżanie | 75 Hz |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Pokrycie barw | 72% (CIE1931) |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąty widzenia (Poziom) | 178 stopni |
| Kąty widzenia (Pion) | 178 stopni |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Wielkość plamki | 0.2745 mm |
| Liczba pikseli na cal | 93 PPI |
| Widoczny obszar ekranu (Poziom) | 527.04 mm |
| Widoczny obszar ekranu (Pion) | 296.46 mm |
| Złącza – panel tylni | 1xHDMI 1.4, 1xDisplayPort |
| Pochylenie (Tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Technologia ochrony oczu | - Redukcja migotania, - Redukcja niebieskiego światła |
| Certyfikaty | RoHS Compliant (dostarczyć na wezwanie) |
| Pobór mocy praca | max. pomiędzy 13 - 25 W |
| Pobór mocy spoczynek | max. 0.3 W |
| Montaż na ścianie | VESA 100x100 mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Akcesoria | Przewód zasilający Przewód HDMI-HDMI |
| Certyfikaty | - ENERGY STAR - TÜV certified - TCO Certified |
| Gwarancja | Na okres: min. 3 lata; Typ gwarancji: Producenta monitora |

# KOMPUTER PRZENOŚNY/LAPTOP - 20 SZTUK

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ produktu | Komputer przenośny/laptop |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik Multithread Rating min. 13 000 punktów. Wynik dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net/ |
| Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 16 GB (1x16GB) lub (2 x8GB); - Min. DDR4 2666 MHz; |
| Dysk | - Pojemność min.512 GB; - Rodzaj – SSD; - Format - M.2; - Interfejs - PCIe/NVMe. |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2600 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Złącza | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - 1 x USB-A 2.0 - 1 x RJ-45 (LAN) - 1 x Gniazdo combo (Słuchawki/mikrofon) |
| Matryca | - Przekątna matrycy - 15,6’; - Standard matrycy - Full HD; - Rozdzielczość matrycy - 1920 x 1080; - Technologia ekranu – IPS; - Jasność matrycy – min. 250 cd/m² |
| Komunikacja/ łączność | - Karta sieci LAN (typ karty: zintegrowana; przepustowość 1 Gb/s); - Karta sieci WLAN min. 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth min. 5.0 |
| Multimedia | - Kamera internetowa – tak; - Wbudowany mikrofon – tak; - Wbudowane głośniki – tak |
| Klawiatura | - Układ klawiatury – Qwerty; - Podświetlenie klawiatury – tak; - Panel numeryczny klawiatury – tak; |
| Bateria | - Typ baterii - Litowo-Jonowa lub Litowo-Polimerowa - Pojemność – min. 38 Wh; - Liczba ogniw min. 2 |
| Zasilacz sieciowy | - W zestawie |
| Bezpieczeństwo | - TPM 2.0; - Przesłona kamery; - Urządzenie zgodne z TCG Certified; - Gniazdo blokady klinowej |
| Zgodność z systemem operacyjnym | Szczegóły dotyczące systemu operacyjnego patrz poniżej punkt 3. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony producenta oprogramowania na wezwanie) |
| Oprogramowanie pakiet biurowy | Szczegóły dotyczące oprogramowania pakietu biurowego patrz poniżej punkt 4. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, obecnej, minimalnej i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB - pojedynczo |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć certyfikat do oferty). Urządzenia wyprodukowane przez producenta są, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (załączyć certyfikat do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| Warunki gwarancji | Na okres: min. 3 lata; Typ gwarancji: Producenta laptopa; Rodzaj gwarancji: On-Site (naprawa u klienta). |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. |

# SYSTEM OPERACYJNY DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓW

System operacyjny w wersji 64 bitowej musi być przypisany do komputera, musi być w polskiej wersji językowej, musi być zainstalowany w zaoferowanym komputerze przez jego producenta – nie Wykonawcę, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z dysku (partycja recovery) bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego; oferowany system przy reinstalacji, nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu. Okres licencjonowania dożywotni. W ofercie wymagane jest podanie nazwy systemu operacyjnego jego wersji i producenta oraz rodzaju licencji. Zamawiający wymaga aby system operacyjny zaoferowanego komputera był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie posiadało stosowne atrybuty legalności, na przykład było z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczony sprzęt posiada oryginalne i legalne oprogramowanie. Zainstalowany system operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego). - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Umożliwiać centralne uwierzytelnianie użytkowników oraz zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu opartą o zasady konfigurowalne indywidualnie dla każdej z w/w grup użytkowników. Oprogramowanie bez dodatkowych narzędzi będzie umożliwiać przyłączenia komputera do domeny

# PAKIET BIUROWY DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓW

Licencja udzielona na czas nieoznaczony – wieczysta, wersja dla edukacji; nie są dopuszczalne rozwiązania oparte na modelu subskrypcji. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie biurowe było fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. W ofercie wymagane jest podanie nazwy pakietu biurowego jego wersji oraz producenta i rodzaju licencji. Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczony sprzęt posiada oryginalne i legalne oprogramowanie. Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej musi być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się; 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: - Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabela B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766); - Umożliwia wykorzystanie schematów XML; - Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabela A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766); 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb użytkownika oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców; 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami; 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów; - Arkusz kalkulacyjny; - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; - Narzędzie do zarzadzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 7. Edytor tekstu musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - Wstawianie oraz formatowanie tabel; - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - Automatyczne tworzenie spisów treści; - Formatowanie nagłówków i stopek stron; - Sprawdzanie pisowni w języku polskim; - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Określenie układu strony (pionowa/pozioma); - Wydruk dokumentów; - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarzadzania informacją prywatną; - Prace na posiadanych przez Zamawiającego dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostepniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostepniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych; 8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych; - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linia trendu), słupkowych, kołowych; - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiazywanie problemów optymalizacyjnych; - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - Wyszukiwanie i zamianę danych; - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie czynności; - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - Zachowanie pełnej zgodności z formatami posiadanych przez Zamawiającego plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz: - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - Zapisanie w postaci tylko do odczytu; - Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji; - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów; - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - Pełna zgodność z formatami plików posiadanych przez Zamawiającego, utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 2016; 10. Narzędzie do zarzadzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczna do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; - Zarzadzanie kalendarzem; - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - Zarzadzanie lista zadań; - Zlecanie zadań innym użytkownikom; - Zarzadzanie listą kontaktów; - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

# MONITOR INTERAKTYWNY – 2 SZTUKI

| Przekątna | 86” |
| --- | --- |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| Wyświetlane kolory | 1,07 mld (10bit) |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178 ° |
| Żywotność matrycy | 50 000 godzin |
| Szyba frontowa | wzmocniona |
| Technologia dotyku | IR |
| Wbudowane głośniki | 2x16W |
| Rejestracja dotyku | palec lub dowolny inny przedmiot |
| Ilość obsługiwanych punktów | 40 |
| Czas reakcji dotyku | <10 ms |
| Porty wejściowe HDMI | 3× HDMI 2.0 |
| Porty wejściowe VGA | 1 |
| Porty Audio | 1 × wejście / 1 × wyjście |
| Porty USB | 1 × USB 2.0 / 4 × USB 3.0 / 1 × USB-C |
| Porty USB 2.0 - interfejs dotykowy | 2 |
| Port sterowania RS232 | 1 |
| LAN (RJ45) | 2 |
| Port SPDIF | 1 |
| Możliwość podłączenia komputera typu OPS | Tak |
| Język menu OSD / Android | min. polski, angielski, hiszpański, niemiecki |
| Wersja systemu | Android min. 13 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Wymagane napięcie | 100 – 240 V AC 50 lub 60 Hz |
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth, uchwyt do montażu na ścianie 1 szt. |
| Narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora | Tak |
| Gwarancja | 5 lat producenta |

# SZAFKA NA LAPTOPY – 1 SZTUKA

• Dopuszczalny max. udźwig: 150 kg na kółko; • Kolor: Jasny szary; • Blat: melamina Jasny szary; • Napięcie: ~230 V; • Długość przewodu zasilającego: min. 2 m; • min. 16 SKRYTEK umożliwiających przechowywanie

# TABLET GRAFICZNY – 4 SZTUKI

Dane techniczne nie mniejsze niż: - Obszar roboczy 25,8 x 16,1 cm (10 x 6 cali) - Rozdzielczość 5080 LPI - Rysik - Nachylenie: +/- 60° - Programowalne przyciski: 10 - Poziom nacisku: 8192 - Złącze (wejście) USB-C - Aplikacja Huion Sketch dostępna na urządzenia z systemem Android (6.0+) - Oprogramowanie: system operacyjny w polskiej wersji językowej - Wymiary 33,3 x 21,8 x 0,7 cm Zawartość zestawu: • tablet graficzny • rysik + zapasowe końcówki • kabel USB-C + przejściówki OTG (USB-C i Micro-USB)

# SŁUCHAWKI – 4 SZTUKI

Dane techniczne nie mniejsze niż: - Konstrukcja: duo; - Łączność : przewodowe;; - Połączenie: USB; - Długość przewodu : 1.8 m; - Pilot na kablu: z pilotem; - Kolor: czarny - Membrany: 40 mm - Min. pasmo przenoszenia słuchawek: 20 Hz - Maks. pasmo przenoszenia słuchawek: 20000 Hz - Czułość słuchawek: 115 dB/mW - Regulacja głośności: z regulacją - Mikrofon: tak - Min. pasmo przenoszenia mikrofonu 10 Hz - Maks. pasmo przenoszenia mikrofonu 6800 Hz - Czułość mikrofonu 30 -dB/mW - Redukcja szumów mikrofonu Z redukcją - Gwarancja: 2 lata producenta

# WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania standardowego musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2024.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.

- Wszystkie dostarczane urządzenia, systemy operacyjne oraz oprogramowanie biurowe dla komputerów stacjonarnych oraz laptopów na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wymagane jest, aby infrastruktura sprzętowa była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.

- Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).