Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Specyfikacja oferowanego wyposażenia

dotyczy projektu pn. „Zawodowcy z Koła” nr Projektu FEWP.10.01-IZ.00-0011/23 realizowanego w ramach Priorytetu 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Oferujemy następujące urządzenia:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Opis - wypełnia Wykonawca (należy wskazać producenta, typ, nr katalogowy, inne dane pozwalające Zamawiającemu zidentyfikować zaproponowany wyrób) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do naprawy pakietów elektroniki samochodowej składające się z: | 2 |  |
|  | Stół roboczy dedykowany do strefy zapewniający ochronę antystatyczną w elektronice: - Wszystkie elementy konstrukcji stanowiska wykonane ze stali pokryta farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne w kolorze Ral 7036/9003 - 1 szt. - Ergonomiczny blat roboczy o wymiarach minimum 1530 mm x 800mm wykonany w technologii ESD w kolorze RAL 7036 o grubości 25 mm z rdzeniem przewodzący – 1 szt. - Obciążalności blatu stanowiska minimum 600kg. - Podstawa stanowiska 1500 x 750 mm - stalowa rama wyposażona w cztery nogi z możliwością regulacja wysokości w zakresie 650 mm x 900 - 1 szt. - Nadstawka stołu w postaci ramy perforowanej umożliwiającej montaż półek oraz uchwytów akcesoriów w zakresie wysokość ponad blatem o szerokości modułu 1500 mm oraz wysokości minimum 1400 mm – 1 szt. - Półka o wymiarach 750 mm x 300 mm standardowa prosta wyposażona w uchwyty do montażu na ramie perforowanej pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 – 2 szt. - Panel ESD perforowany 750mm x 300 mm umożliwia montaż uchwytów na narzędzie o rozstawie perforacji euro wyposażona w uchwyty do ramy perforowanej pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 – 2 szt. - Listwa zasilająca posiadająca wewnętrzny układ antyprzepięciowy, wskaźnik napięcia, wyłącznik sieciowy, automatyczny bezpiecznik z zabezpieczeniem 10 A , 8 gniazd zasilających i uchwyt umożliwiający montaż do ramy perforowanej – 2 szt. - Lampa led długości minimum 1500 mm pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 – 1 szt. - Uchwyt montażowy do ramy perforowanej o szerokości 1500 mm umożliwiający montaż balansera oraz oświetlania górnego – 1 szt. - Listwa do montażu kontenerków ESD o długości minimum 750 mm – 1 szt. wyposażona w zestaw 7 szt. pojemników ESD o pojemności minimum 0,1l - Listwa do montażu kontenerków ESD o długości minimum 750 mm – 1 szt. wyposażona w zestaw 5 szt. pojemników ESD o pojemności minimum 3,8 l - Zaoferowane stanowisko musi posiadać certyfikaty zgodności z normami: PN-EN 13150:2020-07 oraz PN-EN 14727:2026 meble laboratoryjne. - Gwarancja: minimum 60 miesięcy |  |  |
|  | Krzesło ergonomiczne z podłokietnikami: - Pięcioramienna podstawa - Kółka antystatyczne, możliwość wymiany kółek na stopki - Tapicerowane siedzisko materiałem ESD - Obciążenie maksymalne: 150 kg - Kolor tkaniny: granat lub szary, czarny - Wymiary siedziska: - Szerokość: 490 mm - Głębokość: 460 mm - Wymiary oparcia: - Szerokość: 450 mm - Wysokość: 550 mm - Mechanizm krzesła: - Pochylenie siedziska 8°, pochylenie oparcia 19° - Automatyczna regulacja wysokości oparcia - Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni - System antishock: ochrona pleców przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady - Możliwość korzystania z mechanizmu w pozycji niezablokowanej i zablokowanej - Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Stacja lutownicza: Nowoczesna stacja lutownicza z zestawem 3 grotów, spełniająca wszystkie normy dedykowane do przemysłu elektronicznego (strefy EPA). Maksymalny pobór mocy 120W. Zakres temperatury od 205°C do 454°C. Groty ze zintegrowanym elementem grzejnym; urządzenie umożliwia wymianę grotów podczas pracy bez konieczności wyłączania oraz współpracuje z przynajmniej z 4 typami różnych rączek lutowniczych; stacja wyposażona w: podstawkę lutowniczą, silikonowy chwytak wymiany grotów, czyścik grotów (minimum dwa rodzaje).Groty w zestawie : Grot typu minifala o średnicy 2,11 mm- 2 szt. Grot typu dłuto o szerokości 2,38 mm- 2 szt. Grot typu stożek ostry o średnicy 0,8 mm- 2 szt. |  |  |
|  | Odsysacz cyny: Pistoletowe urządzenie rozlutowujące umożliwiające demontaż elementów PTH/SMD z podstawką. Zakres regulacji temperatury 350°C do 500°C. Maksymalny pobór mocy 120W; urządzenie umożliwia pracę przynajmniej z 25 różnego rodzaju grotami/głowicami służącymi do demontażu elementów elektronicznych; urządzenie wyposażone w: jedną dyszę o średnicy 1 mm, dwa filtry, wycior pojedynczy i potrójny oraz dedykowana podstawkę do urządzenia |  |  |
|  | Stacja gorącego powietrza: Nowoczesna, cyfrowa stacja gorącego powietrza umożliwiająca prawidłowy demontaż elementów wyprodukowanych w technologii SMT + dysza. Maksymalny pobór mocy 600W. Zakres regulacji temperatury od 150°C do 475°C. Wydajność wydmuchu od 2 litrów powietrza na minutę do 20 litrów. Urządzenie wyposażone w system ostrzegania dźwiękowego sygnalizujący zmniejszony przepływ powietrza w stosunku do zadanych przez operatora parametrów. Zestaw dysz do stacji : Dysza okrągła o średnicy 3 mm- 1 szt. Dysza okrągła o średnicy 5 mm- 1 szt. Dysza okrągła o średnicy 8 mm- 1 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach -11x11 mm- 2 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach-13x13mm- 2 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach-15x15 mm- 2 szt. |  |  |
|  | Narzędzia ręczne: Specjalistyczne i ergonomiczne narzędzia ręczne umożliwiające prace z małymi elementami SMD (pincety – 2 szt. ( dwa typy ostra oraz płaska tradycyjna) , szczypce płaskie 1 szt., okrągłe 1 szt., obcinaczki 1 szt., ściągaczki izolacji 1 szt. ). Szczypce i obcinaczki posiadające możliwość wyposażenia w opcjonalne uchwyty wykonane z materiałów rozpraszających |  |  |
|  | Mata stołowa antystatyczna: Mata stołowa antystatyczna koloru szarego o wymiarach stanowiska blatu ESD ilość 1 szt. Mata odporna na wysokie temperatury w zestawie opaska ESD na rękę z przewodem długości 180 cm oraz zatrzaskiem do montażu na macie w ilości 2 szt. |  |  |
|  | Materiały do lutowania I: Środek czyszczący o silnym działaniu, usuwający większość rodzajów topników i nie wpływający chemicznie na solder maskę; mający możliwość bezpośredniego podłączenia z tłumikiem dozującym; Tłumik dozujący, zapewniający równocześnie regulację ciśnienia, do środków chemicznych umożliwiający bezpośrednie podłączenie ze środkiem czyszczącym, wykonany z materiałów dedykowanych do stref, gdzie pracuje się z elektroniką wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne. Tłumik wyposażony w wąż spiralny o długości minimum 50 centymetrów. Tłumik zapewniający pracę z dużą ilością szczotek i igieł. Możliwość wymiany szczotek czyszczących i igieł; Chusteczki teflonowe dedykowane do branży elektronicznej 1op. minimum 50 szt., 1szt taśma kaptonowa o szerokości minimum 12 mm. |  |  |
|  | Materiały do lutowania II: Topnik w żelu 10 gr i w płynie minimum 1 litr , przeznaczone do lutowania spoiwem bezołowiowym – po 1sztuce , buteleczka do topnika z dozownikiem igłowym – 1 szt. |  |  |
|  | Materiały do lutowania III: Spoiwo lutownicze zgodne z dyrektywą ROHS i normą J-STD-006 o średnicy 0,6 mm stop SAC 305 opakowanie 0,5 kg oraz stop SAC 305 średnica 0,4mm opakowanie 250 gr – po 1 sztuce z każdego rodzaju |  |  |
|  | Lupa: Specjalistyczna lupa stanowiskowa dedykowana do branży elektronicznej wyposażona w uchwyt umożliwiający montaż do stanowiska roboczego, posiadająca ruchomy wysięgniki o długości minimum 100 cm z regulacją nachylenia w każdej płaszczyźnie; opcjonalna możliwość zastosowania soczewek zwiększających zakres powiększenia; lupa zapewniająca możliwość pracy bezcieniowej, z zastosowaniem efektu głębi ostrości, umożliwiająca łatwe i dokładne określanie odległości; oświetlenie wyposażone w elektroniczny układ eliminujący migotanie światła – 1 sztuka, Lupa wykonana w technologii ESD w zestawie posiada dwie soczewki średnicy minimum 170 mm o mocy 3 D oraz 5D . |  |  |
|  | Taśma absorbująca spoiwo lutownicze: Taśma absorbująca cynę szerokości 2,5 mm oraz długości minimum 20 mb |  |  |
| 2 | Stanowisko serwisowe informatyczne składające się z: | 2 |  |
|  | Stół roboczy dedykowany do strefy zapewniający ochronę antystatyczną w elektronice: - Wszystkie elementy konstrukcji stanowiska wykonane ze stali pokryta farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne w kolorze Ral 7036/9003 - Ergonomiczny blat roboczy o wymiarach minimum 1530 mm x 800mm wykonany w technologii ESD w kolorze RAL 7036 o grubości 25 mm z rdzeniem przewodzący – 1 szt. - Obciążalności blatu stanowiska minimum 600kg. - 1 szt. - Podstawa stanowiska 1500 x 750 mm - stalowa rama wyposażona w cztery nogi z możliwością regulacja wysokości w zakresie 650 mm x 900 - 1 szt. - Nadstawka stołu w postaci ramy perforowanej umożliwiającej montaż półek oraz uchwytów akcesoriów w zakresie wysokość ponad blatem o szerokości modułu 1500 mm oraz wysokości minimum 1400 mm - 2 szt. - Półka o wymiarach 750 mm x 300 mm standardowa prosta wyposażona w uchwyty do montażu na ramie perforowanej pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 - 2 szt.- Panel ESD perforowany 750mm x 300 mm umożliwia montaż uchwytów na narzędzie o rozstawie perforacji euro wyposażona w uchwyty do ramy perforowanej pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 - 2 szt.- Listwa zasilająca posiadająca wewnętrzny układ antyprzepięciowy, wskaźnik napięcia, wyłącznik sieciowy, automatyczny bezpiecznik z zabezpieczeniem 10 A , 8 gniazd zasilających i uchwyt umożliwiający montaż do ramy perforowanej - 1 szt. - Lampa led długości minimum 1500 mm pokryta farbą ESD w kolorze Ral 7036/9003 - 1 szt.- Uchwyt montażowy do ramy perforowanej o szerokości 1500 mm umożliwiający montaż balansera oraz oświetlania górnego - 1szt. – Listwa do montażu kontenerków ESD o długości minimum 750 mm wyposażona w zestaw 7 szt. pojemników ESD o pojemności minimum 0,1l - 1 szt. – Listwa do montażu kontenerków ESD o długości minimum 750 mm wyposażona w zestaw 5 szt. pojemników ESD o pojemności minimum 3,8 l - Zaoferowane stanowisko musi posiadać certyfikaty zgodności z normami: PN-EN 13150:2020-07 oraz PN-EN 14727:2026 meble laboratoryjne. Gwarancja: minimum 60 miesiące |  |  |
|  | Krzesło ergonomiczne z podłokietnikami: - Pięcioramienna podstawa - Kółka antystatyczne, możliwość wymiany kółek na stopki - Tapicerowane siedzisko materiałem ESD - Obciążenie maksymalne: 150 kg - Kolor tkaniny: granat lub szary, czarny - Wymiary siedziska: - Szerokość: 490 mm - Głębokość: 460 mm - Wymiary oparcia: - Szerokość: 450 mm - Wysokość: 550 mm - Mechanizm krzesła: - Pochylenie siedziska 8°, pochylenie oparcia 19° - Automatyczna regulacja wysokości oparcia - Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni - System antishock: ochrona pleców przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu blokady - Możliwość korzystania z mechanizmu w pozycji niezablokowanej i zablokowanej Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Stacja lutownicza: Nowoczesna stacja lutownicza z zestawem 3 grotów, spełniająca wszystkie normy dedykowane do przemysłu elektronicznego (strefy EPA). Maksymalny pobór mocy 120W. Zakres temperatury od 205°C do 454°C. Groty ze zintegrowanym elementem grzejnym; urządzenie umożliwia wymianę grotów podczas pracy bez konieczności wyłączania oraz współpracuje z przynajmniej z 4 typami różnych rączek lutowniczych; stacja wyposażona w: podstawkę lutowniczą, silikonowy chwytak wymiany grotów, czyścik grotów (minimum dwa rodzaje). Groty w zestawie : Grot typu minifala o średnicy 2,11 mm- 2 szt. Grot typu dłuto o szerokości 2,38 mm- 2 szt. Grot typu stożek ostry o średnicy 0,8 mm- 2 szt. |  |  |
|  | Odsysacz cyny: Pistoletowe urządzenie rozlutowujące umożliwiające demontaż elementów PTH/SMD z podstawką. Zakres regulacji temperatury 350°C do 500°C. Maksymalny pobór mocy 120W; urządzenie umożliwia pracę przynajmniej z 25 różnego rodzaju grotami/głowicami służącymi do demontażu elementów elektronicznych; urządzenie wyposażone w: jedną dyszę o średnicy 1 mm, dwa filtry, wycior pojedynczy i potrójny oraz dedykowana podstawkę do urządzenia |  |  |
|  | Stacja gorącego powietrza: Nowoczesna, cyfrowa stacja gorącego powietrza umożliwiająca prawidłowy demontaż elementów wyprodukowanych w technologii SMT + dysza. Maksymalny pobór mocy 600W. Zakres regulacji temperatury od 150°C do 475°C. Wydajność wydmuchu od 2 litrów powietrza na minutę do 20 litrów. Urządzenie wyposażone w system ostrzegania dźwiękowego sygnalizujący zmniejszony przepływ powietrza w stosunku do zadanych przez operatora parametrów. Zestaw dysz do stacji : Dysza okrągła o średnicy 3 mm- 1 szt. Dysza okrągła o średnicy 5 mm- 1 szt. Dysza okrągła o średnicy 8 mm- 1 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach -11x11 mm- 2 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach-13x13mm- 2 szt. Dysza do komponentów typu BGA / QFP , QFN kwadratowa o wymiarach-15x15 mm- 2 szt. |  |  |
|  | Narzędzia ręczne: Specjalistyczne i ergonomiczne narzędzia ręczne umożliwiające prace z małymi elementami SMD (pincety – 2 szt. ( dwa typy ostra oraz płaska tradycyjna) , szczypce płaskie 1 szt., okrągłe 1 szt., obcinaczki 1 szt., ściągaczki izolacji 1 szt. ). Szczypce i obcinaczki posiadające możliwość wyposażenia w opcjonalne uchwyty wykonane z materiałów rozpraszających |  |  |
|  | Mata stołowa antystatyczna: Mata stołowa antystatyczna koloru szarego o wymiarach stanowiska blatu ESD ilość 1 szt. Mata odporna na wysokie temperatury w zestawie opaska ESD na rękę z przewodem długości 180 cm oraz zatrzaskiem do montażu na macie w ilości 2 szt. |  |  |
|  | Materiały do lutowania I: Środek czyszczący o silnym działaniu, usuwający większość rodzajów topników i nie wpływający chemicznie na solder maskę; mający możliwość bezpośredniego podłączenia z tłumikiem dozującym; Tłumik dozujący, zapewniający równocześnie regulację ciśnienia, do środków chemicznych umożliwiający bezpośrednie podłączenie ze środkiem czyszczącym, wykonany z materiałów dedykowanych do stref, gdzie pracuje się z elektroniką wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne. Tłumik wyposażony w wąż spiralny o długości minimum 50 centymetrów. Tłumik zapewniający pracę z dużą ilością szczotek i igieł. Możliwość wymiany szczotek czyszczących i igieł; Chusteczki teflonowe dedykowane do branży elektronicznej 1op. minimum 50 szt., 1szt taśma kaptonowa o szerokości minimum 12 mm. |  |  |
|  | Materiały do lutowania II: Topnik w żelu 10 gr i w płynie minimum 1 litr , przeznaczone do lutowania spoiwem bezołowiowym – po 1sztuce , buteleczka do topnika z dozownikiem igłowym – 1 szt. |  |  |
|  | Materiały do lutowania III: Spoiwo lutownicze zgodne z dyrektywą ROHS i normą J-STD-006 o średnicy 0,6 mm stop SAC 305 opakowanie 0,5 kg oraz stop SAC 305 średnica 0,4mm opakowanie 250 gr – po 1 sztuce z każdego rodzaju |  |  |
|  | Lupa: Specjalistyczna lupa stanowiskowa dedykowana do branży elektronicznej wyposażona w uchwyt umożliwiający montaż do stanowiska roboczego, posiadająca ruchomy wysięgniki o długości minimum 100 cm z regulacją nachylenia w każdej płaszczyźnie; opcjonalna możliwość zastosowania soczewek zwiększających zakres powiększenia; lupa zapewniająca możliwość pracy bezcieniowej, z zastosowaniem efektu głębi ostrości, umożliwiająca łatwe i dokładne określanie odległości; oświetlenie wyposażone w elektroniczny układ eliminujący migotanie światła – 1 sztuka, Lupa wykonana w technologii ESD w zestawie posiada dwie soczewki średnicy minimum 170 mm o mocy 3 D oraz 5D . |  |  |
|  | Taśma absorbująca spoiwo lutownicze: Taśma absorbująca cynę szerokości 2,5 mm oraz długości minimum 20 mb |  |  |

(miejsce, data )	(podpis i pieczątka
		uprawniony  przedstawiciel Wykonawcy)