Specyfikacja 
(charakterystyka, wymagania minimalne)

- Zestaw I – dermatoskop, kamera trychologiczna z trzema rodzajami światła (Poz. 1 i 2)

- Zestaw II - urządzenie diagnostyczne Courage-Khazaka (Poz.1)

- Zestaw III – wymazówka, pojemniki histopatologiczne, maska gipsowa, maska algowa, frezy, ostrze do skalpela, szkiełka podstawowe+nakrywkowe, olejek imersyjny, sól fizjologiczna, zestaw tipsów do ekspozycji, narzędzie sylikonowe do ozdób, kryształki, pasta do zdobień (Poz.1 – 13)

| Lp. | Nazwa sprzętu/kosmetyku/przybory | L. szt. | Charakterystyka, wymagania minimalne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW I |  |  |  |
| 1. | Dermatoskop | 1 | - Powiększenie 10x - Dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości - Metalowa konstrukcja - Światło skoncentrowane, białe i bardzo jasne - Klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem - Dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna - Rękojeść chromowana wykończenie, termoplastyk - Rękojeść z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy - Wymienne baterie. Typ AA - Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://sklepdlalekarza.com/pl/dermatoskopy/94-heine-mini-3000.html |  |  |  |  |
| 2. | Kamera trychologiczna z trzema rodzajami światła | 1 | - Makrokamera trychologiczna z trzema rodzajami światła (białe, spolaryzowane, UV) - Powiększenia – 200x i 50x (trzy spektrum światła) - Materiał – ABS / PC - Napięcie – 12V 3A - Zasilanie – zasilacz zewnętrzny - Rozdzielczość: 10 megapikseli - Ekran: 15.5 cala Ultra HD LCD - Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://hurtowniatrychologiczna.pl/pl/p/Kamera-trychologiczna-ze-swiatlem-spolaryzowanym-i-UV-do-analizowania-skory-glowy-i-wlosow-monitor-15-cali/304 |  |  |  |  |
| ZESTAW II |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie diagnostyczne Courage-Khazaka | 1 | - Urządzenie diagnostyczne umożliwiające pomiar melaniny i zaczerwienienia (meksametr), nawilżenia (korneometr), natłuszczenia/sebum (sebumetr), elastyczności (kutometr) oraz indywidualnego doboru dermo-kosmetyków - Kamera pozwalająca na oglądanie skóry, blizn, znamion oraz włosów w powiększeniu - Możliwość aplikacji folii, dzięki której można dokonać analizy wytwarzania sebum i złuszczenia naskórka - Zasilanie 230 V - Wymiary 460 x 220 x 90mm - Waga 1,8 kg - Gwarancja minimum 24 miesiące - Przeszkolenie z obsługi |  |
| Przykładowy sprzęt spełniający warunki specyfikacji https://eprus.pl/urzadzenie-do-badania-skory-multi-skin-test-center,3,2962,1024 |  |  |  |  |
| ZESTAW III |  |  |  |  |
| 1. | Wymazówka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym z podłożem transportowym | 2 | - Jałowe - Z podłożem transportowym AMIES - Pakowane w opakowanie typu blister - Pakiet sterylizowany radiacyjnie - Trzonek pałeczki polistyrenowy o wymiarze 2,5x150mm - Materiałem użytym do produkcji główek jest wiskoza. - Opakowanie zawiera 100 szt. |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://medicalove.pl/pojemniki-do-badania-moczu-kalu-wymazu/1975-wymazowka-amies-bez-wegla-jalowa-z-wacikiem-wiskozowym-a100sztop.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpTIlBOn-p0TaKJXwvsaOYJ-CB_nLiC7ZAsxQF9Ie0SOskg0PO5v8DBoCl8EQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki histopatologiczne | 200 | - Pojemnik histopatologiczny zakręcany - Pojemność 15 ml - Niesterylny |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://admed.org.pl/pojemnik-na-probki-histopatologiczne.html |  |  |  |  |
| 3. | Maska gipsowa | 2 | - Maska gipsowa - 1 kg |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://allegro.pl/oferta/norel-maska-gipsowa-termiczna-caolin-line-1kg-16868285844?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=MjgzZjhhZTUtMTVkOS00MWZmLWE1MGEtOWYyZDc0NTc0NjUwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bb466c56-140e-4b76-82c3-3d4ab050e6be |  |  |  |  |
| 4. | Maska algowa | 5 | - Maska algowa typu peel-off - Zawierająca składniki nawilżające - W opakowaniu zapasowym - 190 g |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://vanitysklep.pl/bielenda-aloesowa-maska-algowa-uzupelnienie-190g?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM%20-%20produktowa%20(Bielenda)%20-%20bestsellery&utm_id=21016817003&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpRjmatbNxvTT7C7og1cMv0_4lm3e8XOxzEPHWucT_niUj1GSOM49QxoCtIEQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 5. | Frezy | 10 | - Materiał: węglik wolframu - Gradacja: medium/średnia - Kształt: stożek - Wysokość obszaru roboczego: ok. 20 mm - Szerokość: 7 mm - Średnica trzpienia: 2,35 mm - Przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://ladiosa.pl/frezy-z-weglika/34255-frez-z-weglika-spiekanego-stozek-medium-5903819301212.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BPMAX%5D%20-%20Bestsellery%20GA4&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpR8dsqJFAmIGbechYnbE7tLinIRpsztP_O98sh35tlRHGjdxZQgv6BoC7NUQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze do skalpela nr 10 | 10 | - Ostrze nr 10 - Kompatybilne z rękojeścią z serii nr 3 (3, 3L, 5, 7, 9, B3, B3L) - Ostrza jednorazowego użytku - Wykonane ze stali węglowej lub stali nierdzewnej - Opakowanie zbiorcze zawierające 100szt - Ostrza sterylne pakowane pojedynczo w blistry |  |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://www.ice4med.pl/1252-ostrze-chirurgiczne-swann-morton-nr-10-100szt |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka podstawowe i nakrywkowe | 2 op. | - Wymiary szkiełka podstawowego 76x25x1 mm - Grubość szkiełka podstawowego 1-1,2 mm - Wymiary szkiełka nakrywkowego 20x20 mm - Grubość szkiełka nakrywkowego 0,13-0,17 mm - 50 szt. szkiełek podstawowych - 100 szt. szkiełek nakrywkowych |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://allegro.pl/oferta/zestaw-szkielek-podstawowych-50-szt-i-nakrywkowych-20x20-100-szt-16711707852?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpa7bNhvSdjGNGu8XUP-E0TJ1jM5BbTUAT7-QXs0V-EKvsYE9HmqUexoCkoAQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 8. | Olejek imersyjny | 2 | - Współczynnik załamania światła: 1,516 - Gęstość (20°C): 1,0246 g/cm^3 - Transmisja 1 cm dla fali 380 nm: ≥65 % - Transmisja 1 cm dla fali 400 nm: ≥78 % - Transmisja 1 cm dla fali 450 nm: ≥90 % - Fluorescencja (wzbudzanie 365 nm): 513 ppb - Lepkość: 113 mPa*s - Ilość: ≥10 ml - Opakowanie: szklana butelka ze szpatułką / aplikatorem |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://allegro.pl/oferta/olejek-imersyjny-10-ml-merck-15370275618?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpVKGe80JY55Jj2ii-aQeePhXttPEdwk8Kmf23CzGk3TlwioC5aCLORoCoswQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 9. | Sól fizjologiczna | 1 op. | - Chlorek sodu (NaCl) 0,9% - Opakowanie 100 ampułek x 5 ml |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://medeocare.pl/produkt/gilbert-nacl-09-sol-fizjologiczna-w-ampulkach-100szt-5ml/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pm+wszystkie+v2&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpcbWXtXQEIGCg2gSWEKwj1GpL5r1SC4VfWChfnZG6IuRtJ91r8mmQRoC8OYQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw tipsów do ekspozycji | 20 op. | - Tipsy w kolorze natural - W jednakowym rozmiarze - O kształcie migdałka - Spięte ze sobą lekkimi łącznikami które można odłamać - 120 sztuk w opakowaniu (5 listków po 24 sztuki w jednym) |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://blulou.pl/gadzety-reklamowe/zestaw-tipsow-do-ekspozycji-kolorow-120-sztuk-natural?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpdxgoitxixBd8oVZYMVTwvB-gDJ1-QpselxHGNCSkyWQbMu5N7vA4RoCEBgQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 11. | Narzędzie sylikonowe do ozdób, kryształków | 10 | - Narzędzie sylikonowe wielofunkcyjne stosowane do nakładania różnego rodzaju pyłków i efektów, aplikowania ozdób i cyrkonii, zdobienia kolorowym żelem, czy akrylem - Używane do nakładania gęstych past poly nail gel. - Zakończone dwiema, różnymi, silikonowymi końcówkami |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://elarto.pl/pedzelki-gabki-do-ombre/19469-narzedzie-silikonowe-silicone-tool-do-pylkow-ozdob-i-cyrkonii-5903819305395.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpZ7IiVQ1l7Fhpl2jKPBExVxyjjAt1yEr0a0BZivJgy_6fCBV9-7mRBoC-CQQAvD_BwE |  |  |  |  |
| 12. | Kryształki | 2 op. | - Zestaw srebrnych cyrkonii z mieniącą się powłoką, która opalizuje na chłodne odcienie błękitu, fioletu, zieleni i złota oraz dodatkowo odbijającą światło folią na spodzie - W opakowaniu kamienie w 5 różnych rozmiarach, każdy rozmiar zamknięty w osobnej, plastikowej przegrodzie – ilość cyrkonii w paczce to około 1440 sztuk (10 grossów) |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://elarto.pl/cyrkonie-i-krysztaly/19123-cyrkonie-do-paznokci-crystal-ab-srebrny-opal-5901512235773.html |  |  |  |  |
| 13. | Pasta do zdobień paznokci | 3 | - Pasta do zdobień paznokci - Bardzo mocno napigmentowana - Elastyczna - Złota (x1), srebrna (x1), czarna (x1) |  |
| Przykładowy produkt spełniający warunki specyfikacji https://allepaznokcie.pl/pl/p/Pasta-do-zdobien-ProArt-Paste-Molly-Nails-White-Gold-HEMADi-HEMA-free-5g-Nr-15/291067?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpYi2ElCB9wc9tj1Snu9G0YXBLoyALmmp_g2LLGLCyAQhyD-_fF9SGBoC4SIQAvD_BwE |  |  |  |  |