# Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów/ komponentów/ podzespołów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta lub konkretny wyrób, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów/ komponentów/ podzespołów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów/ komponentów/ podzespołów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów/ komponentów/ podzespołów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ komponenty/ podzespoły czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

# Przedmiotem zamówienia:

Dostawa nowej Automatycznej linii technologicznej do produkcji wsporników do montażu paneli oraz pomostów do inspekcji paneli fotowoltaicznych

# Cel zakupu:

Umożliwienie  uruchomienia produkcji wsporników do różnego rodzaju pokryć dachowych do montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomostów roboczych do inspekcji tychże paneli..

# Wymagane wyposażenie oraz parametry techniczne:

# 1)Moduł linii do produkcji wsporników do montowania paneli fotowoltaicznych:

- maszyna jest dedykowana do produkcji elementów z materiału stal ocynkowana, czarna  o grubości 4 mm +-10% oraz szerokości 30 i 40 mm ,
- moc zainstalowana 30 kW, (pobór podczas pracy około 13kWh/h)
- prędkość od 2,5mb produktu/min do 4,5 mb

# W skład maszyny wchodzi:

# -rozwijak 1500 kg

# -układ prostowania metalu

# -układ podawania surowca z serwonapędem

# -Prasa 60 ton

# -Prasa 40 ton

# -znakownik ze stemplem ( logo plus norma)

# -nóż z dodatkowa osia Y

# -głowica tnąca

# - komplet narzędzi 2 tłoczniki,7 wykrojników

# -wyposażenie dodatkowe (2 pojemniki na odpad, 2 pojemniki na produkty)

# -strefa bezpieczeństwa

# -dokumentacja detali wg. Dostarczonych wzorów

# W ofercie ma być wliczone:

# -uruchomienie

# -szkolenie z obsługi 40h

# -ułożenie programu produkcyjnego dla minimum 20 detali

# 2) Moduł stacji toxowania lub klinczowania metalu:

# -dwie prasy do łączenia metoda tox lub klincz blachy stalowej o grubości 4 mm+4mm

# - siła max. 80 kN;

# - wymiary dostosowane do przesłanych rysunków komponentów;

# - wyposażona w dodatkową listwę prowadzącą do zabezpieczenia oprawki

# stempla przed obrotem;

# - napędzany stempel;

# - przygotowana do montaż kompensatora ślizgowego

# -zestaw narzędzi do wykonywania połączeń w technologii TOX TwinPoint(lub podobnej)

# -stempel 2 szt.

# -matryca-2 szt.

# -zgarniacz stempla 2 szt.

# W ofercie ma być wliczone:

# -uruchomienie

# -szkolenie z obsługi 16h

# 3)Moduł automatyczna maszyna do produkcji pomostów do inspekcji paneli fotowoltaicznych

# -maszyna dedykowana do produkcji pomostów i ław. Grubość metalu ocynkowanego lub czarnego 1,5mm-2,5 mm, szerokość materiału 250mm-450mm,-prędkość produkcji detalu 6-8 mb./min.

# Gabaryty maszyny: długość 35 m x szerokość 3 m.,  moc całkowita 46 kW, moc 380V,50Hz, 3 fazy

# W skład maszyny wchodzi

# -rozwijak pasywny, możliwość rozszerzania gilz fi 508 mm, Średnica zewnętrzna materiału  fi 1500 mm, waga surowca minimum 3000kg

# -prostownica do surowca,  7 rolek ściskających, 4 rolki prostujące, średnica 90 mm, moc 4 kW

# - serwomechanizm

# - komplet do wykrawania i formowania rolek,moc 3 kW, 2 rolki prowadzące do podawania materiału do formy wykrawającej.

# -prasa hydrauliczna do cięcia wyposażona: system auto indukcyjnego startu i połączenie prasy wykrawającej( sterowanie uruchomieniem prasy stemplowej) Nacisk 125 ton, komplet wykrojników.

# -prasa rolkowa do formowania; 12 stacji formujących, moc 30kW z reduktorem.

# -Hydrauliczna gilotyna do Cięcia metalu; pompa olejowa 5,5 kW, 380 V, 3 fazy. ostrze tnące.

# W ofercie ma być wliczone:

# -uruchomienie

# -szkolenie z obsługi 40h

# 4) Piła taśmowa do cięcia profili, tolerancja cięcia 0,05 mm

# -Waga 350 kg, moc 1,5 kW, kąt cięcia -45 do +60 stopni.

# -cięcie elementów stalowych i aluminiowych grubość od 1 mm do 4 mm

# 5) automat pakujący elementy do 3 m długości.

# - układarka

# - podajnik transportowy

# -owijarka

# -etykieciarka