Załącznik nr 2b – Zestawienie parametrów technicznych – Szafki przyłóżkowe

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 20 szt.

Nazwa i typ/model (podać):

Producent (podać):	
Rok produkcji: min. 2024

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. | TAK |  |  |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek. | TAK |  |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowym lub poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV lub równoważnymi. | TAK |  |  |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonany z płyty HPL lub tworzywa ABS odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK |  | Blat główny z tworzywa: HPL – 0 pkt ABS – 0,5 pkt |
|  | Blat główny z wyprofilowanym rantem bocznym zabezpieczającym położone na blacie przedmioty, rant o wysokości 10 mm (+/-5 mm). | TAK, podać |  |  |
|  | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL lub wykonany z tworzywa ABS. Blat z wyprofilowanym rantem bocznym zabezpieczającym położone na blacie przedmioty zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu. Platforma blatu w postaci monolitycznego odlewu – łatwa do utrzymania w czystości. Blat z rantem o wysokości min. 5 mm. | TAK |  | Blat główny z tworzywa: HPL – 0 pkt ABS – 0,5 pkt |
|  | Dodatkowy blat z min. dwustopniowym przechyłem bocznym oraz możliwością obrotu w zakresie min. 360 stopni regulowanym kącie pochylenia realizowanym w zakresie od 23° do 60°. | TAK |  |  |
|  | Możliwość poziomego wysunięcia platformy dodatkowego blatu w kierunku pacjenta w zakresie 200 mm (+/-10 mm), umożliwiając tym samym lepsze dostosowanie położenia do pozycji pacjenta. | TAK, podać |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja wysokości dodatkowego blatu bocznego w zakresie min. 990 - 1050 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową lub za pomocą ręcznego mechanizmu zaciskowo - śrubowego. | TAK, podać |  |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki lub blat obrotowy składany po złożeniu nie wystający poza obrys szafki. | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość korpusu szafki: 520 mm (+/-40 mm). | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość korpusu szafki: 420 mm (+/- 40 mm). | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształtowników lakierowanych proszkowo. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafki z miejscem na min. 2 butelki o pojemności co najmniej 1,5 l. Strefa butelek w formie odlewu, wpuszczona – nie wystająca poza obrys korpusu szafki. Dodatkowe prętowe zabezpieczenie butelek przed wypadnięciem podczas przesuwania szafki. | TAK, podać |  |  |
|  | Szuflada wyposażona w tworzywowy wkład, łatwy do wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Fronty drzwi i szuflad wykonane z płyty HPL z wyciętymi strefami - uchwytami do otwierania. Nie dopuszcza się szafek z uchwytami montowanymi jako dodatkowy element, wystającymi ponad obrys frontów szafki. | TAK |  |  |
|  | Wymiary blatu głównego: min. 485 x 380 mm. - max. 540 x 420 mm, | TAK, podać |  |  |
|  | Blat główny szafki na wysokości 750 -860 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary platformy blatu bocznego: min. 500 x 350 mm. - max. 600 x 360 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Układ jezdny: 4 dwurolkowe koła o średnicy co najmniej 75 mm, dwa z blokadą. | TAK, podać |  |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyt na ręczniki. | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta