## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2025-86893-214112

Przedsiębiorstwo BAPOS Barbara Pospieszna zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Roboty budowlane: budowa i wyposażenie boiska sportowego w Tuchomiu przy ul. Spacerowej 63; 80-209 Tuchom,  woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane: budowa i wyposażenie boiska sportowego w Tuchomiu przy ul. Spacerowej 63; 80-209 Tuchom,  woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo.

Budowa boiska sportowego (28 x 15 m) wraz z wyposażeniem

Boisko 28x15m Wykonanie nawierzchni EPDM lub równoważnej oraz systemowych piłkochwytów, w skład wchodzi: - korytowanie na głębokości 30cm - obrzeża 8x25x100cm - piasek 10cm - 15cm kruszywo o frakcji 0-31,5 mm - warstwa stabilizująca ET 35 mm - nawierzchnia poliuretanowa EPDM lub równoważna (8 mm Mata SBR lub równoważna + 8 mm EPDM lub równoważna) - kolor nawierzchni ceglany, z oliniowaniem 3 boisk (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) - system piłkochwytów z furtką, piłkochwyty słupy (80x80x2mm) o wys. 6 m za bramkami i wys. 4 m po długości boiska, siatka piłkochwytu o oczku 50x50 mm i grubości splotu PE min. 3 mm. - Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż: - Grubość systemu: min 16 mm. - 2.Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,95. - Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥65. - Odporność na ścieranie w aparacie Tabera po starzeniu , g ≤1,2. - Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV, - nawierzchnia sucha: min 100, - nawierzchnia mokra: min 57. - Przepuszczalność wody min. 6 500mm/h. - Zmiana masy nawierzchni po cyklach zamrażania i rozmrażania: max 0,30%.

Wyposażenie - Koszykówka boisko centralne - Konstrukcja do koszykówki 1 słupowej (słup 120x120x3mm), wysięg 2 m, cynkowana ogniowa - szt. 2 - Osłona słupa koszykówki 120x120 mm (koszykówka jednosłupowa) w kształcie litery C, grubość: min. 5 cm, wysokość 200 cm, kolor np. czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep - szt. 2 - Tablica do koszykówki epoksydowa 180x105 cm - szt. 2 - Obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki - szt. 2 - Siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów - szt. 2 - Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykówki 1 słupowej szt. 2 - Montaż koszykówek - szt. 2

Wyposażenie - Bramki - Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 1 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 50 cm, dół: 50 cm. Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, cynkowany ogniowo. Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. Bramki wyposażone w: komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga maksymalna 45 kg. - szt. 2 - Tuleja profilu 80x80 mm, aluminiowa. Głębokość 350 mm (dla obiektów zewnętrznych) dno spawane - szt. 4 - Siatki na bramki 3x2 m, PP min. 4 mm, oczko 10x10 cm, gł. 50/50 cm, białe – para 1 - Montaż tulei oraz skręcenie bramek - szt. 2

Wyposażenie - Siatkówka - Słupki do siatkówki profesjonalne z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C lub równoważnym. Słupki lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).– kpl. 1 - Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm) - szt. 2 - Pokrywa tulei, stal nierdzewna - szt. 2 - Siatka do siatkówki polipropylenowa min. 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie - szt. 1 - Montaż tulei oraz osadzenie słupków – kpl. 1

Dostawa: - Dostawa materiałów i wyposażenia na miejsce realizacji - Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym – czas reakcji od zgłoszenia nie dłuższy niż w następnym dniu roboczym - Gwarancja minimum 12 miesięcy - Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą

konkurencyjności.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się                       w szczególności:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena – 80%

b) Okres gwarancji  ( określony w ilości miesięcy ) – 20%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji:

Ocena kryterium nr a

najniższa zaoferowana cena netto

Liczba punktów =       -------------------------------------------   x 80

cena netto w badanej ofercie

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 80.

Ocena kryterium nr b

okres gwarancji (określony w miesiącach ) oferty badanej

Liczba punktów =      ----------------------------------------------------------------------------  x 20

najdłuższy okres gwarancji  ( określony w miesiącach )spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20.

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans

punktowy w przejętych kryteriach oceny ofert. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty takiej samej, najwyższej liczby punktów – Zamawiający wybierze ofertę, której cena jest niższa. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty takiej samej, najwyższej liczby punktów i takiej samej ceny – Zamawiający zwróci się o złożenie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2025 r.

- Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia:  01.09.2025 r.

8. Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji:

80-209 Tuchom

ul. Spacerowa 63

woj. Pomorskie

powiat kartuski

gmina Żukowo

9. Akceptowalne formy składania ofert:

Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik nr 2,3,4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, ceny podać w PLN lub EURO z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający odrzuci oferty bez obowiązkowych w/ załączników, odrzuci także oferty , które wpłyną po terminie jaki wyznaczył na ich złożenie. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert  częściowych na wykonanie   przedmiotu zamówienia  .Oferty częściowe  będą odrzucone .

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

10. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt 5 zapytania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

11. Zamawiający:

Barbara Pospieszna „BAPOS”

ul. Chwaszczyńska 206

81-572 Gdynia

NIP: 5861544520

12. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Betlejewska

13. Numer telefonu i adres mailowy osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Tel.:   696 540 658

Adres e-mail: aleksandra.betlejewska@dworekolenka.pl

14. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje  pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Tytuł projektu: „Dywersyfikacja istniejącej działalności polegająca na utworzeniu nowych usług w ramach PKD 96.04.Z usługę saunowania i kodu PKD 85.51.Z o usługę organizacji obozów, zajęć sportowych dla grup i osób indywidualnych w nowo utworzonym obiekcie sportowym oraz w ramach PKD 55.20.Z wprowadzenie integracyjnego placu zabaw ,celem zwiększenia ilości klientów a tym samym zwiększenia odporności na kryzysy i poprawa wyników finansowych firmy Bapos w woj. pomorskim region I”.

15. Zmiana istotnych warunków realizacji udzielonego zamówienia

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków (w tym terminu) realizacji udzielonego zamówienia z następujących powodów:

  - wystąpienie siły wyższej,

  - zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca może wnosić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, jeżeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Dodatkowe informacje

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania, a także prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w powyższych przypadkach.

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących złożonej                                 w postępowaniu oferty.

  - Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

  - Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

  - Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni                             o zmianach.

  - Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po podpisaniu umowy o dofinansowanie  z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.