ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR

3/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCZEP

- Przyczepa gastronomiczna lodowa (typu food truck) – 1 sztuka

| lp. | Funkcjonalność/parametr/element | Czy przyczepa objęta ofertą posiada daną funkcjonalność/parametr/element Należy wpisać: - TAK oraz obligatoryjnie podać wartość danego parametru dla oferowanej przyczepy np. TAK; długość: 3100mm, etc. Lub - NIE (w przypadku wpisania NIE wypełnij dalsze kolumny tabeli) | W przypadku wpisania w kolumnie C odpowiedzi NIE, należy odpowiedzieć na pytanie czy oferowane jest rozwiązanie równoważne? Należy wpisać TAK lub NIE. | W przypadku wpisania w kolumnie D odpowiedzi TAK, należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. Jeżeli dotyczy. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| (a) | Długość: min. 3100 mm |  |  |  |  |
| (b) | Szerokość: min. 2300 mm |  |  |  |  |
| (c) | Wysokość: min. 2250 mm |  |  |  |  |
| (d) | Wymiary okna: |  |  |  |  |
| - | na bok: min. 180 x 120 cm |  |  |  |  |
| - | na przód: min. 100x120 cm |  |  |  |  |
| (e) | Elewacja przyczepy w postaci wydruku na folii polimerowej, długookresowej (trwałość gwarantowana na okres min. 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru). |  |  |  |  |
| (f) | Struktura ścian: termoaktywna płyta sandwich o grubości min. 32mm: - powłoka zewnętrzna: laminat, - rdzeń XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) lub PUR (pianka poliuretanowa), - ściana nośna dodatkowo wzmocniona płytą sklejkową. |  |  |  |  |
| (g) | Podłoga: |  |  |  |  |
| - | sklejka wodoodporna pokryta wykładziną PCV o klasie 33 lub 34 (zgodnie ze standaryzacją opracowaną w ramach inicjatywy Floor Covering Standard Symbols (https://floorsymbols.com/)), tzn.: * zastosowanie komercyjne – intensywne natężenie ruchu, * zastosowanie komercyjne – bardzo intensywne natężenie ruchu, lub równoważnej klasie w równoważnych standardach czy normach. |  |  |  |  |
| - | Blacha ryflowana pod maszynę lodową: min. 70 cm x 100 cm |  |  |  |  |
| (h) | Rama przyczepy: stalowa, cynkowana ogniowo |  |  |  |  |
| (i) | Wyposażenie zewnętrzne: |  |  |  |  |
| - | napis „LODY” o wysokości min. 50 cm i szerokości minimum 115 cm zlokalizowany na dachu, z podkonstrukcją umożliwiającą składanie na czas transportu |  |  |  |  |
| - | kaseton LED w postaci rożka lodowego o wysokości min: 65 cm |  |  |  |  |
| - | oświetlenie LED dookoła przyczepy |  |  |  |  |
| - | skrzynka elektryczna zewnętrzna z podłączaniem siły (Mufa 32A) |  |  |  |  |
| (j) | Wyposażenie wewnętrzne: |  |  |  |  |
| - | zabudowa meblowa przystosowana do wymagań sanepidu w zakresie ruchomych placówek gastronomicznych |  |  |  |  |
| - | zlew min. 3-komorowy – min. 1 szt. |  |  |  |  |
| - | wentylator do chłodzenia maszyny lodowej: 3 szt.: *typ: osiowy, *szerokość znamionowa fi: min. 200 mm, *przepływ powietrza: min. 860m2/h, |  |  |  |  |
| - | - zestaw monitoringu: kamera (min. 1 szt.), rejestrator, dysk |  |  |  |  |
| - | blat zabezpieczony blachą kwasową |  |  |  |  |
| - | samozasysająca ciśnieniowa pompa wody: wydajność min.: 3,8l/min |  |  |  |  |
| - | elektryczny podgrzewacz wody: stopień ochrony IP24 lub równoważny (zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 60529 lub równoważnym) |  |  |  |  |
| - | rozdzielnia elektryczna wewnętrzna z bezpiecznikami i podlicznikiem |  |  |  |  |
| - | oświetlenie led wewnątrz przyczepy: światło neutralne – 4000 K (+/- 10%) |  |  |  |  |

- Przyczepa gastronomiczna lodowa (typu food truck) – 1 sztuka

| lp. | Funkcjonalność/parametr/element | Czy przyczepa objęta ofertą posiada daną funkcjonalność/parametr/element Należy wpisać: - TAK oraz obligatoryjnie podać wartość danego parametru dla oferowanej przyczepy np. TAK; długość: 3100mm, etc. Lub - NIE (w przypadku wpisania NIE wypełnij dalsze kolumny tabeli) | W przypadku wpisania w kolumnie C odpowiedzi NIE, należy odpowiedzieć na pytanie czy oferowane jest rozwiązanie równoważne? Należy wpisać TAK lub NIE. | W przypadku wpisania w kolumnie D odpowiedzi TAK, należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. Jeżeli dotyczy. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| (a) | Długość: min. 3100 mm |  |  |  |  |
| (b) | Szerokość: min. 2300 mm |  |  |  |  |
| (c) | Wysokość: min. 2250 mm |  |  |  |  |
| (d) | Wymiary okna: |  |  |  |  |
| - | na bok: min. 180 x 120 cm |  |  |  |  |
| - | na przód: min. 100x120 cm |  |  |  |  |
| (e) | Elewacja przyczepy w postaci wydruku na folii polimerowej, długookresowej (trwałość gwarantowana na okres min. 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru). |  |  |  |  |
| (f) | Struktura ścian: termoaktywna płyta sandwich o grubości min. 32mm: - powłoka zewnętrzna: laminat, - rdzeń XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) lub PUR (pianka poliuretanowa), - ściana nośna dodatkowo wzmocniona płytą sklejkową. |  |  |  |  |
| (g) | Podłoga: |  |  |  |  |
| - | sklejka wodoodporna pokryta wykładziną PCV o klasie 33 lub 34 (zgodnie ze standaryzacją opracowaną w ramach inicjatywy Floor Covering Standard Symbols (https://floorsymbols.com/)), tzn.: * zastosowanie komercyjne – intensywne natężenie ruchu, * zastosowanie komercyjne – bardzo intensywne natężenie ruchu, lub równoważnej klasie w równoważnych standardach czy normach. |  |  |  |  |
| - | Blacha ryflowana pod maszynę lodową: min. 70 cm x 100 cm |  |  |  |  |
| (h) | Rama przyczepy: stalowa, cynkowana ogniowo |  |  |  |  |
| (i) | Wyposażenie zewnętrzne: |  |  |  |  |
| - | napis „LODY” o wysokości min. 50 cm i szerokości minimum 115 cm zlokalizowany na dachu, z podkonstrukcją umożliwiającą składanie na czas transportu |  |  |  |  |
| - | kaseton LED w postaci rożka lodowego o wysokości min: 65 cm |  |  |  |  |
| - | oświetlenie LED dookoła przyczepy |  |  |  |  |
| - | skrzynka elektryczna zewnętrzna z podłączaniem siły (Mufa 32A) |  |  |  |  |
| (j) | Wyposażenie wewnętrzne: |  |  |  |  |
| - | zabudowa meblowa przystosowana do wymagań sanepidu w zakresie ruchomych placówek gastronomicznych |  |  |  |  |
| - | zlew min. 3-komorowy – min. 1 szt. |  |  |  |  |
| - | wentylator do chłodzenia maszyny lodowej: 3 szt.: *typ: osiowy, *szerokość znamionowa fi: min. 200 mm, *przepływ powietrza: min. 860m2/h, |  |  |  |  |
| - | - zestaw monitoringu: kamera (min. 1 szt.), rejestrator, dysk |  |  |  |  |
| - | blat zabezpieczony blachą kwasową |  |  |  |  |
| - | samozasysająca ciśnieniowa pompa wody: wydajność min.: 3,8l/min |  |  |  |  |
| - | elektryczny podgrzewacz wody: stopień ochrony IP24 lub równoważny (zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 60529 lub równoważnym) |  |  |  |  |
| - | rozdzielnia elektryczna wewnętrzna z bezpiecznikami i podlicznikiem |  |  |  |  |
| - | oświetlenie led wewnątrz przyczepy: światło neutralne – 4000 K (+/- 10%) |  |  |  |  |