Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis urządzeń pod nazwą Zakup zabudowy meblowej i wyposażenia kuchni udzielanego przez Pawła Nawrota, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Nawrot FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "NEXAR" z siedzibą w Olkuszu pod adresem: ul. Rynek 20, 32-300 Olkusz, posiadającego NIP: 6371013916, REGON: 271789931

Zabudowa meblowa

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół z półką | 2 | - Wymiary – 1400 mm x 500 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Konstrukcja blatu wzmocniona omegami - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm - Odejście tylnych nóg od ściany: 70 mm - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Dodatkowe ranty prawy i lewy |
| 2 | Zlewozmywak jednokomorowy z szafką z drzwiami skrzydłowymi | 1 | - Wymiary – 600 mm x 700 mm x 850 mm - Komora zlewu 400 mm x 400 mm x 250 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Konstrukcja blatu wzmocniona omegami - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie - Odejście tylnych nóg od ściany: 70 mm - Regulacja nóg: ÷ 20 mm |
| 3 | Kosz jezdny na śmieci z pokrywą | 2 | - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Wymiary fi 485 mm h 650 mm |
| 4 | Regał gretingowy ociekowy | 1 | - Wymiary – 950 mm x 600 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Regał spawany składający się z czterech półek gretingowych - Każda z półek o nośności 800 N/m2 |
| 5 | Basen 1 komorowy komora h=300 | 1 | - Wymiary – 100 mm x 700 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm w standardzie - Regulacja nóg: ÷ 20 mm |
| 6 | Stół grzewczy przelotowy | 1 | - Wymiary – 1500 mm x 700 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Grubość blachy na blacie: 1,2 m - Regulacja nóg: ÷ 20 m - Drzwi szafki w wersji suwanej - Włącznik kołyskowy 0-1 podświetlany - Zakres temperatur od 30 °C do + 60 °C - Zasilanie ~230 V/50 Hz - Przewód zasilający prosty 3 m |
| 7 | Podstawa pod piec z prowadnicami na pojemniki GN | 1 | - Wymiary – 850 mm x 600 mm x 650 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304\ - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Regulacja nóg: ÷ 20 m - Prowadnice na pojemniki GN 1/1 - Min. 5 par prowadnic |
| 8 | Okap nad piec konwekcyjny | 1 | - Wymiary – 1100 mm x 1200 mm x 425 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Łapacze tłuszczu |
| 9 | Zlewozmywak jednokomorowy z szafką z drzwiami skrzydłowymi i blokiem trzech szuflad | 1 | - Wymiary – 2450 mm x 600 mm x 850 mm - Jednoczęściowy tłoczony zlew z blatem - Komora zlewu 400 mm x 400 mm x 250 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Konstrukcja blatu wzmocniona omegami - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm - Odejście tylnych nóg od ściany: 70 mm - Regulacja nóg: ÷ 20 mm |
| 10 | Półka wisząca dwupoziomowa | 1 | - Wymiary – 1460 mm x 300 mm x 600 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulowane konsole do regulacji wysokości półek |
| 11 | Półka wisząca dwupoziomowa | 2 | - Wymiary – 1400 mm x 300 mm x 600 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulowane konsole do regulacji wysokości półek |
| 12 | Półka podwieszana pod okapem z wyjmowanymi wkładami przystosowanymi do mycia w zmywarce | 1 | - Wymiary – 2300 mm x 500 mm x 400 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Konstrukcja umożliwiająca podwieszenie do okapu - Wyjmowane wkłady możliwe do mycia w zmywarce |
| 13 | Szafa przelotowa dzielona | 1 | - Wymiary – 800 mm x 500 mm x 2000 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Dwie półki przestawne o nośności 800 N/m2 - Cztery pary niezależnych drzwi suwanych zlokalizowanych w takich sposób, że z każdej strony znajdują się dwie pary drzwi |
| 14 | Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej | 1 | - Wymiary – 1300 mm x 760 mm x 2000 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Rant tylni wysokość 50 mm - Ślizg na kosze z naturalnym spadem umożliwiający wypoziomowanie stołu - Zaczep po prawej z mocowaniem do zmywarki |
| 15 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem jednokomorowym | 1 | - Wymiary – 1500 mm x 750 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Rant tylni wysokość 150 mm - Komora zlewu 400 mm x 400 mm x 250 mm - Otwór pod młynek koloidalny i wyłącznik pneumatyczny - Ślizg na kosze z naturalnym spadem umożliwiający wypoziomowanie stołu - Zaczep po lewej z mocowaniem do zmywarki |
| 16 | Stół do zwrotu naczyń zabudowany z umywalką | 1 | - Wymiary – 1230 mm x 760 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Otwór na baterię po lewej stronie - Jednoczęściowy tłoczony zlew z blatem - Komora zlewu 290 mm x 340 mm - Przód stołu z blendą maskującą |
| 17 | Nadstawka dwupółkowa do zwrotu naczyń montowana do stołu do zwrotu | 1 | - Wymiary – 1230 mm x 400 mm x 700 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Zestaw do montażu nadstawki na blacie |
| 18 | Regał czteropółkowy nierdzewny | 1 | - Wymiary – 1100 mm x 500 mm x 1800 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Regał spawany składający się z czterech półek pełnych - Każda z półek o nośności 800 N/m2 |
| 19 | Regał czteropółkowy nierdzewny | 1 | - Wymiary – 1000 mm x 500 mm x 1800 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Regał spawany składający się z czterech półek pełnych - Każda z półek o nośności 800 N/m2 |
| 20 | Stół ze zlewem jednokomorowym | 1 | - Wymiary – 1250 mm x 700 mm x 850 mm - Atesty PZH - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wysokość 40 mm - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Jednoczęściowy tłoczony zlew z blatem - Umiejscowienie zlewu po lewej - Komora 400 mm x 400 mm x 250 mm |
| 21 | Stół z półką | 1 | - Wymiary – 1470 mm x 700 mm x 850 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Wszystkie połączenia spawane - Atesty PZH - Konstrukcja blatu wzmocniona omegami - Grubość blachy na blacie: 1,2 mm - Rant tylny wys. 40 mm - Odejście tylnych nóg od ściany: 70 mm - Regulacja nóg: ÷ 20 mm |
| 22 | Regał czteropółkowy nierdzewny | 2 | - Wymiary – 1000 mm x 500 mm x 1800 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulacja nóg: ÷ 20 mm - Regał spawany składający się z czterech półek pełnych - Każda z półek o nośności 800 N/m2 |
| 23 | Półka wisząca dwupoziomowa | 1 | - Wymiary – 1250 mm x 300 mm x 600 mm - Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 - Atesty PZH - Regulowane konsole do regulacji wysokości półek |

Wyposażenie kuchni

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzon gazowy nadstawkowy, 4 palniki (4 x 5.5 kW gaz) | 1 | - Moc przednich palników: 5.5 - 5.5 kW - Moc tylnych palników: 5.5 - 5.5 kW - Wymiar tylnych palników - mm Ø 60 Ø 60 - Wymiar przednich palników - mm Ø 60 Ø 60 - Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm - Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm - Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm - Waga netto: 38 kg - Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever. - Cztery wysokosprawne palniki typu "flowerflame" o mocy 5.5 kW pozwalające na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnków - Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie) - Duża podpora garnków z żeliwa z długimi środkowymi żeberkami, by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków - Podpory garnków z żeliwa nadające się do zmywania w zmywarce - Palniki z regulatorem płomienia - Zabezpieczenie przeciw wypływowe każdego palnika chroniące przed przypadkowym zgaszeniem płomienia - Zabezpieczony palnik pilotowy - Ochrona przed wodą IPX4 - Pokrętła regulacyjne zapewniające gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy - Urządzenie do instalowania nadstawkowego - Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej - Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej - Urządzenie ma posiadać boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń |
| 2 | Trzon gazowy nadstawkowy, 6 palników (6 x 5.5 kW gaz) | 1 | - Moc przednich palników: 5.5 - 5.5 kW - Moc tylnych palników: 5.5 - 5.5 kW - Moc środkowych palników: 5.5 - 0/5.5 - 0 kW - Wymiar tylnych palników - mm Ø 60 Ø 60 - Wymiar przednich palników - mm Ø 60 Ø 60 - Wymiar środkowych palników - mm Ø 60 Ø 60 - Waga netto: 55 kg - Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever. - Cztery wysoko sprawne palniki typu "flowerflame" o mocy 5.5 kW pozwalające na dostosowanie płomienia do różnej wielkości garnków - Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie) - Duża podpora garnków z żeliwa z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków. - Podpory garnków z żeliwa nadające się do zmywania w zmywarce - Palniki z regulatorem płomienia - Zabezpieczenie przeciw wypływowe każdego palnika chroniące przed przypadkowym zgaszeniem płomienia - Zabezpieczony palnik pilotowy - Ochrona przed wodą IPX4 - Pokrętła regulacyjne zapewniające gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy - Urządzenie do instalowania nadstawkowego - Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej - Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej - Urządzenie ma posiadać boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń |
| 3 | Frytkownica gazowa nadstawkowa, 1 x 7 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem |  | - Moc gazowa: 7 kW - Standardowe dostarczenie gazu: gaz ziemny - Opcja typu gazu: LPG; gaz ziemny - Wlot gazu: 1/2" - Wymiary użytkowe komory (szerokość): 240 mm - Wymiary użytkowe komory (wysokość): 235 mm - Wymiary użytkowe komory (głębokość): 380 mm - Pojemność komory: 7 l - Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX - Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm - Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm - Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm - Waga netto: 30 kg - Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever - Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V - Wysokosprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania - Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C - Zabezpieczenie przeciw wypływowe każdego palnika. - Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia - Wypuszczanie oleju z komory grzania przez kurek umieszczony z przodu urządzenia - Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla - ułatwienia serwisowania - Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa - Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie) - Ochrona przed wodą IPX4 - Możliwość podłączenia do przenośnego urządzenia monitorowania jakości - Urządzenie do instalowania nadstawkowego - Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożami dla ułatwienia czyszczenia - Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej - Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej - Urządzenie ma posiadać boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń |
| 4 | Gazowy warnik do gotowania makaronu, ryżu i warzyw, 1 x 24,5 litrów (4 kosze w zestawie) | 2 | - Moc gazowa: 11.5 kW - Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny - Opcja typu gazu: LPG - Wlot gazu: 1/2" - Wielkość linii doprowadzanej zimnej wody: 1/2" - Twardość całkowita: 5-50 ppm - Ilość komór: 1 - Wymiary użytkowe komory (szerokość): 250 mm - Wymiary użytkowe komory (wysokość): 300 mm - Wymiary użytkowe komory (głębokość): 400 mm - Pojemność komory (MAKS.): 24.5 l - Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm - Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm - Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm - Waga netto: 50 kg - Urządzenie ma być dostosowane do makaronu i wszelkiego rodzaju klusek, pierogów, ryżu, warzyw, nawet małej ilości zup - Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 10,5 kW, z zabezpieczeniem przeciw wypływowym i zoptymalizowanym spalaniem, zlokalizowane pod wanną - Wanna grzewcza przyspawana bezszwowo w blat urządzenia - Urządzenie ma posiadać powierzchnię odpływową na blacie urządzenia, na której można ustawić kosze w celu skapnięcia nadmiaru wody z makaronu, oraz jej odprowadzenia z powrotem do wanny urządzenia - Pojemność wanny 24,5 litra - Urządzenie ma być wyposażone w strefę usuwania pianki i skrobi - Urządzenie ma posiadać łatwy w obsłudze panel sterowania z pokrętłem kurka gazowego i zapłonem piezo - Urządzenie ma posiadać termostat bezpieczeństwa dla uniknięcia pracy bez wody - Urządzenie ma posiadać ciągłe napełnianie świeżej wody regulowane przez ręczny kurek wodny - Urządzenie ma posiadać duży odpływ z ręcznym zaworem do szybkiego opróżnienia komory - Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania - Urządzenie na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji |
| 5 | Podstawa chłodnicza z czterema szufladami | 2 | - Wymiary: 1200 mm x 630 mm x 590 mm - Czynnik chłodniczy - R290 - Szuflady - 2 x GN 2/3 w bloku - Pojemność - 110 l - Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304 - Uszczelniony kompresor z wentylowanym skraplaczem - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami - Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m3 - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości (od 130 mm do 190 mm), pozwalające na regulację całkowitej wysokości stołu od 580 mm do 640 mm - Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz - Temperatura robocza: od -2 ºC do +8 ºC, - Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej może pracować urządzenie: 38 ºC - Urządzenie testowane w klasie klimatycznej 4 - Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego rozmrażania - Tylny panel ze stali nierdzewnej |
| 6 | Stół chłodniczy z czterema szufladami i przestającym blatem po lewej | 1 | - Wymiary – 1800 mm (wymiar całego blatu)/1342 mm (wymiar blatu nad szufladami) x 700 mm x 850 mm - Czynnik chłodniczy – R600a - Szuflady - 2 x GN 1/1 w bloku - Pojemność - 258 l - Stół wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami - System HACCP zapisujący bieżące działania - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania - Sterowanie zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem; zgodnie z IPX5 sterowanie chronione ma być przed ochlapaniem i strumieniami wody - System samozamykający i blokujący zamknięcie drzwi - Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości - Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm - Temperatura robocza: od 0 ºC do +8 ºC - Urządzenie testowane w klasie klimatycznej V |
| 7 | Stół chłodniczy z czterema szufladami i przestającym blatem po lewej | 1 | - Wymiary – 1600 mm (wymiar całego blatu)/1342 mm (wymiar blatu nad szufladami) x 700 mm x 850 mm - Czynnik chłodniczy – R600a - Szuflady - 2 x GN 1/1 w bloku - Pojemność - 258 l - Stół wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami - System HACCP zapisujący bieżące działania - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania - Sterowanie zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem; zgodnie z IPX5 sterowanie chronione ma być przed ochlapaniem i strumieniami wody - System samozamykający i blokujący zamknięcie drzwi - Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości - Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm - Temperatura robocza: od 0 ºC do +8 ºC |
| 8 | Stół chłodniczy z blatem granitowym | 1 | - Wymiary: 2017 mm x 800 mm x 850 mm - Pojemność: 584 l - Moc: 0,303 kW - Zasilanie: 230 V - Liczba drzwi: 3 - Temperatura pracy: od 0ºC do + 8 ºC - Czynnik chłodniczy: R290 - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 - Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m3 - Naturalny system chłodzenia - Pionowy parownik pozwalający na większą pojemność chłodziarki - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania - Sterowanie zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. - System samozamykający i blokujący zamknięcie drzwi - Wyjmowane w celu łatwego czyszczenia półki epoksydowe (600 mm x 400 mm) - Wyposażenie każdej z komór: półka epoksydowa 600 mm x 400 mm oraz zestaw prowadnic pozwalający na montaż półki na różnej wysokości - Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości - Ogranicznik granitowy (minimum 17 cm), który umożliwia zastosowanie nadstawki chłodniczej |
| 9 | Bateria prysznicowa z wylewką i spryskiwaczem | 2 | - Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką, dwa rodzaje wody - Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych - Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozję - Wyposażona w wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci - Głowica mosiężna - Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową, zachowująca swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania - Prysznic zawierający dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej - Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany |
| 10 | Stół mroźniczy dwudrzwiowy | 1 | - Wymiary – 1342 mm x 700 mm x 850 mm - Czynnik chłodniczy – R290 - pojemność: 300 l - Moc całkowita: 0.31 kW - Napięcie: 230 V - Ilość drzwi: 2 szt. - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami - System HACCP zapisujący bieżące działania - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania - Sterowanie zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem; zgodnie z IPX5 sterowanie ma być chronione przed ochlapaniem i strumieniami wody - System samozamykający i blokujący zamknięcie drzwi - Wyjmowane półki epoksydowe (GN 1/1) z regulacją wysokości - Wyposażenie drzwi: półka 1/1 z regulacją wysokości dla prowadnic - Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości - Temperatura robocza: od od -18 ºC do -22 ºC - Testowany w klasie klimatycznej V |
| 11 | Piec konwekcyjno-parowy gazowy | 1 | - Moc znamionowa: gaz ziemny / gaz płynny 3P – 22 kW - Napięcie – 1 NAC 230 V - Waga – 149 kg - Powierzchnia 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN - Porcje na dzień: 150 - Szerokość 850 mm - Głębokość (z klamką) 775 mm (842 mm) - Wysokość (z rurą odpowietrzającą) 1014 mm (1064 mm) - Inteligentny, gotowy do pracy w sieci system do gotowania z trybami drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, desery, dodatki, warzywa, wypieki i wykańczanie, a także z procesami smażenia, gotowania, pieczenia i grillowania - Przystosowany do procesów gotowania powszechnie stosowanych w kuchniach przemysłowych - Służący do gotowania na parze i gorącym powietrzem; ma posiadać możliwość korzystania z tych trybów pojedynczo, z jednego po drugim lub z obu jednocześnie - Gotowanie na parze 30 °C – 130 °C - Gorące powietrze 30 °C – 300 °C - Połączenie pary i gorącego powietrza 30 °C – 300 °C - Ma posiadać komorę, zawierającą 10 podłużnych szczelin na akcesoria 1/1 GN oraz wyjmowane standardowe stelaże zawieszane o głębokości wsuwania wynoszącej 68 mm i przystosowaną do akcesoriów do różnych procesów gotowania, takich jak grillowanie, duszenie lub pieczenie, do stosowania z akcesoriami GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 i z akcesoriami do wyposażenia piekarniczego o wymiarach 400 mm x 600 mm - Ma posiadać podłączanie do sieci z WiFi - Zintegrowany, chroniony IP interfejs Ethernet do przewodowego łączenia z opartym na chmurze rozwiązaniem sieciowym - Zintegrowany interfejs WLAN do bezprzewodowego łączenia z opartym na chmurze rozwiązaniem sieciowym - Zintegrowane złącze USB do lokalnej wymiany danych - Centralne zarządzanie urządzeniami, przepisami, koszykami, programami, danymi HACCP oraz konserwacja za pośrednictwem opartego na chmurze rozwiązania sieciowego |
| 12 | Maszyna do produkcji makaronu | 1 | - Moc – 750 W - Źródło zasilania – 230 V/50 Hz - Pojemność misy - 10 l - Maksymalna masa ciasta - 4 kg - Wymiary – 305 mm x 665 mm x 442 mm - Urządzenie ma produkować do 8 kg/h gotowego makaronu. - Urządzenie ma być przystosowane do współpracy z maszyną do produkcji Raviolii - Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 - Mocny silnik chłodzony powietrzem z przekładnią redukcyjną w kąpieli olejowej - Wydajne i łatwo zdejmowane mieszadło do ciasta - Zamykana pokrywa ze stali nierdzewnej - Wygodny zdejmowany filtr do podawania składników w trakcie pracy - Ślimak, głowica i pierścień ze stali nierdzewnej - Elementy sterujące mieszadłem i ślimakiem ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP67 - Układ chłodzący z wymuszonym obiegiem powietrza do prac pod dużym obciążeniem przez cały dzień - Ma możliwość zastosowania minimum 70 rodzajów matryc - Potencjometryczny nóż do makaronu krótkiego |
| 13 | Nóż automatyczny do odcinania makaronu | 1 | - Przystosowany do instalacji do urządzenia do makaronu - Regulacja prędkości odcinania - Przystosowany do przystawki do odcinania penne |
| 14 | Formy do makaronu | 4 | - Matryce o średnicy 75 cm do wytwarzania: - nitek 1,8 mm - spaghetti, 1,9 mm - tagiatelle 8 mm - gnocchi rigati 27 mm |
| 15 | Przystawka do ravioli | 1 | - Wymiary – 311 mm x 346 mm x 614 mm - Elektryczne urządzenie do jednowarstwowych wytłaczanych ravioli - Kompatybilna z maszyną do produkcji makaronu - Każdy element mający kontakt z makaronem powinien być łatwy do zdemontowania w celu wydajnego i szybkiego czyszczenia - System dostosowywania ilości napełnienia - Niezależny silnik o zmiennej prędkości, który dostosowuje się do każdego rodzaju maszyny o wysokiej wydajności |
| 16 | Zestaw przyłączeniowy | 1 | - Zestaw umożliwia połączenie maszyny do produkcji makaronu z przystawką do ravioli |
| 17 | Wykrojnik U - 1 mm | 1 | - Wykrojnik umożliwia formowanie ciasta do ravioli |
| 18 | Forma teflonowa do ravioli | 1 | - Moduł ravioli + forma do ravioli 63 mm x 45 mm |
| 19 | Kostkarka pod blatowa chłodzona powietrzem | 1 | - Kostkarka chłodzona powietrzem - Moc [W] 590 - Napięcie [V] 230 - Pojemność zbiornika zapasu [kg] 28 - Wydajność [kg/h] 47/24 - Materiał Stal nierdzewna - Długość mm 580 - Szerokość mm 500 - Wysokość mm 800 - Czynnik chłodniczy R290 - Wyciszony moduł konstrukcyjny – poliuretanowy bez mostkowy - Pompa magnetyczna - Nowoczesny silnik na poduszkach amortyzujących - Zbiorniki XXL - Technologia wysokociśnieniowego natrysku z metalowym spustem - Wielkość kostki – waga 18 g, wymiary: 35 mm x 31 mm x 31 mm - Speed door – szynowe wrota chowane w korpus - Redukcja topnienia – dzięki zbiornikowi wykonanemu w technologii sandwich i rdzeniowi z pianki poliuretanowej - ”Tropikalna klasa” – powinna umożliwiać działanie nawet przy wysokiej temperaturze |
| 20 | Nadstawka chłodnicza z osłoną ze stali nierdzewnej – GN 1/3 | 1 | - Szerokość: 2017 mm - Głębokość: 396 mm - Wysokość: 450 mm - Moc całkowita: 0.1 kW - Napięcie: 230 V - Temperatura minimalna: 2 °C - Temperatura maksymalna: 8 °C - Ilość pojemników GN: 9 szt. - Rozmiar GN: GN 1/3 (325 mm x 175 mm) - Materiał: stal nierdzewna - Zasilanie: elektryczne - Kolor: inox - Czynnik chłodniczy: R600a |
| 21 | Ekspres 3 grupowy | 1 | - Panel z sześcioma podświetlanymi przyciskami - dwie grupy zaparzające kawę i jedna grupa dla herbaty - Ręczny przełącznik do manualnego parzenia kawy - Elektroniczny podgrzewacz do filiżanek - Białe oświetlenie paneli bocznych - Oświetlenie LED - Ostrzeżenie o wymianie filtra - Informacja o wszelkich usterkach - Program czyszczenia grup - Pojemność bojlera: 10.5 l - Napięcie: 240 V/ 400 V - Całkowita moc: min. 6500 W - Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 835 mm x 582 mm x 582 mm - Waga : 82 kg netto / 97 kg brutto |
| 22 | Młynek do kawy | 1 | - Mikrometryczna regulacja grubości mielenia: ciągła - Lakierowanie: matowe - Uchwyt portafiltra: regulowany, ze wspornikiem - Regulacja czasu mielenia: sekundowa - Moc: 350 W - Typ żaren: płaskie - Średnica żaren: Ø 64 mm - Obroty żaren: 1350 / min (50 Hz) - 1550 / min (60 Hz) - Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 1,5 kg (lub 0,5 kg na zamówienie) - Waga netto: 13 kg - Wymiary: 230 mm x 615 mm x 270 mm - Extra dawka - triple dose - Precyzyjne ustawienie porcji - do 1/100 sekundy - Przełączanie pomiędzy dwoma trybami wyświetlacza - ciemnym lub jasnym - Wentylator chłodzący silnik uruchamiany elektronicznie |
| 23 | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 | - Regulator temperatury - moc grzewcza 1050 W w zakresie temperatur od 37 °C do 130 °C - Bieg wsteczny - łagodne mieszanie wsteczne tępym ostrzem - Maksymalne obroty z prędkością 10.500 obr./min - Pulsacyjne obroty - 10 indywidualnych ustawień oferujących regulację mocy w różnych interwałach prędkości, od delikatnej zmiany między prędkościami 1 i 4, do mocnego i szybszego blendowania między prędkościami 7 i 10 - Regulator czasowy - precyzyjne i intuicyjne pokrętło ustawienia czasu - Regulator prędkości (10 ustawień) - Funkcja pauzy, pozwalająca na natychmiastowe zatrzymanie ostrza oraz możliwość otwarcia pokrywy w celu sprawdzenia postępu prac; podczas pauzy wszystkie wcześniej ustawione parametry powinny zostać zachowane |
| 24 | Miska | 100 | - Średnica 182 mm - Materiał - porcelana - Pojemność 426 ml - Kolor – biało szary; użycie koloru i ciekawej tekstury z prostą i gładką białą przestrzenią; druk ma być wykonany pod szkliwem dla zwiększenia trwałości, wykończony ręcznie nakładaną dekoracją i nadrukowany reaktywnym kolorem - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 25 | Miska (bulionówka) | 100 | - Średnica 248 mm - Materiał - porcelana - Pojemność 1136 ml - Kolor – biało szary; użycie koloru i ciekawej tekstury z prostą i gładką białą przestrzenią; druk ma być wykonany pod szkliwem dla zwiększenia trwałości, wykończony ręcznie nakładaną dekoracją i nadrukowany reaktywnym kolorem - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 26 | Talerz płytki | 100 | - Średnica 288 mm - Materiał - porcelana - Kolor – biało szary; użycie koloru i ciekawej tekstury z prostą i gładką białą przestrzenią; druk ma być wykonany pod szkliwem dla zwiększenia trwałości, wykończony ręcznie nakładaną dekoracją i nadrukowany reaktywnym kolorem - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 27 | Talerz płytki | 50 | - Średnica 217 mm - Materiał - porcelana - Kolor – biało szary; użycie koloru i ciekawej tekstury z prostą i gładką białą przestrzenią; druk ma być wykonany pod szkliwem dla zwiększenia trwałości, wykończony ręcznie nakładaną dekoracją i nadrukowany reaktywnym kolorem - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 28 | Filiżanka do espresso | 50 | - Średnica 65 mm - Pojemność 0,1 ml - Materiał - porcelana - Kolor – stonowany matowy kolor oliwkowy, z naturalnymi przejściami w odcienia zieleni, z delikatnymi nierównościami i pęknięciami w szkliwie; - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 29 | Spodek do filiżanki do espresso | 50 | - Średnica 118 mm - Materiał - porcelana - Kolor – stonowany matowy kolor oliwkowy, z naturalnymi przejściami w odcienia zieleni, z delikatnymi nierównościami i pęknięciami w szkliwie; - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 30 | Filiżanka do cappuccino | 50 | - Średnica 118 mm - Pojemność 340 ml - Materiał - porcelana - Kolor – stonowany matowy kolor oliwkowy, z naturalnymi przejściami w odcienia zieleni, z delikatnymi nierównościami i pęknięciami w szkliwie; - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 31 | Spodek do filiżanki do cappuccino | 50 | - Średnica 156 mm - Materiał - porcelana - Kolor – stonowany matowy kolor oliwkowy, z naturalnymi przejściami w odcienia zieleni, z delikatnymi nierównościami i pęknięciami w szkliwie; - Porcelana ma nie pochłaniać wilgoci, ma być higieniczna i wytrzymała na szok termiczny - Ma posiadać szkliwienie które tworzy warstwę ochronną zapewniającą trwałość i poprawiającą wydajność podczas intensywnego użytkowania - Dożywotnia gwarancja na obtłuczenia wybranych elementów - Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych i wielokrotnego mycia w zmywarkach - Gwarancja na wyszczerbienia min. 5 lat |
| 32 | Łyżka stołowa | 100 | - Materiał: stal chromowo niklowa 18/10 - Trwała i odporna na uszkodzenia - Wykończona lustrzanym polerowaniem - Gładka powierzchnia, łatwa w czyszczeniu - Można bezpiecznie myć w zmywarce - Długość: 20,2 cm - Szerokość: 4,3 cm - Grubość: 3 mm |
| 33 | Widelec stołowy | 100 | - Materiał: stal chromowo niklowa 18/10 - Trwała i odporna na uszkodzenia - Wykończona lustrzanym polerowaniem - Gładka powierzchnia, łatwa w czyszczeniu - Można bezpiecznie myć w zmywarce - Długość: 20 cm - Grubość: 3 mm |
| 34 | Nóż stołowy | 100 | - Materiał: stal chromowo niklowa 18/10 - Trwała i odporna na uszkodzenia - Wykończona lustrzanym polerowaniem - Gładka powierzchnia, łatwa w czyszczeniu - Można bezpiecznie myć w zmywarce - Długość: 23 cm - Grubość: 3 mm |
| 35 | Łyżeczka do herbaty | 100 | - Materiał: stal chromowo niklowa 18/10 - Trwała i odporna na uszkodzenia - Wykończona lustrzanym polerowaniem - Gładka powierzchnia, łatwa w czyszczeniu - Można bezpiecznie myć w zmywarce - Grubość 3 mm - Długość: 14 cm - Szerokość: 3 cm |
| 36 | Zmywarka do szkła z pompą wspomagającą płukanie | 1 | - Moc (kW) 7,9 - Waga (kg) 59 - Wymiary (mm) 600 x 600 x 820 - Zasilanie elektryczne (V/Hz) 400 V / 50 Hz - Wydajność: 60 koszy/h - Trzy programy standardowe (cykle: 60”, 90”, 180”) + program do mycia i program do szybkiego opróżniania z brudnej wody - Wymiary kosza: 500 mm x 500 mm - Wysokość otworu drzwi: 385 mm - Maksymalna wysokość szklanki: 355 mm, talerza: 390 mm - Dwupłaszczowa obudowa - Zużycie wody: 1,6 l/cykl - Bojler atmosferyczny z pompą wzmacniającą ciśnienie płukania - Ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej - Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania Podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu - Licznik cykli mycia - Auto diagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów - Gwarantowana temperatura płukania wg HACCP - System płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia - Oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki - Tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami - Automatyczny start po zamknięciu drzwi - Program samoczyszczenia - Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo - Kontrolki pracy i grzania - Regulowany termostat bojlera - W zestawie: kosz uniwersalny, kosz na talerze, pojemnik na sztućce - Pompa odpływu wbudowana |
| 37 | Zmywarka kapturowa z rekuperacją | 1 | - Moc (kW) 10,2 - Waga (kg) 128 - Wymiary (mm) 721 x 836 x 2265 - Zasilanie elektryczne (V/Hz) 400 V / 50 Hz - Wydajność: 60 koszy/h - 3 programy standardowe (cykle: 60”, 90”, 180”) + program do mycia i program do szybkiego opróżniania z brudnej wody - Wymiary kosza: 500 mm x 500 mm - Wysokość otworu drzwi: 465 mm - Maksymalna wysokość szklanki: 430 mm, talerza: 440 mm - Dwupłaszczowa obudowa - Zużycie wody: 2,2 l/cykl - Bojler atmosferyczny z pompą wzmacniającą ciśnienie płukania - Ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej - Wbudowany system rekuperacji - Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na górnej części kaptura - Podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu - Licznik cykli mycia - Auto diagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów - Gwarantowana temperatura płukania ﻿wg HACCP - System płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia - Oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki - Tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami i potrójnym filtrem odpływu - Automatyczny start po zamknięciu kaptura - Program samoczyszczenia - Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo - Kontrolki pracy i grzania - Regulowany termostat bojlera - W zestawie: kosz uniwersalny, kosz na talerze, pojemnik na sztućce - Wbudowana pompa odpływu |
| 38 | Zmiękczacz do dwóch zmywarek | 1 | - Długość: 410 mm - Szerokość: 280 mm - Wysokość: 535 mm - Moc całkowita: 0.003 kW - Waga: 11 kg - Natężenie przepływu NOM/MAX : 0 – 30 / 75 l/ min - Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10 °dH : 1950 l - Zużycie soli: 1 kg na cykl - Zbiornik soli: 15 kg - Ciśnienie robocze: 1,5 - 6,0 bar - Maksymalna temperatura wody: 40 °C - Średnica przyłącza : 3/4 cala - Ilość złoża : 6,5 l - Prawidłowe zmiękczanie wody o maksymalnej twardości: 25 °dH |
| 39 | Urządzenie odwróconej osmozy | 1 | - Wymiary – 250 mm x 490 mm x 493 mm - Temperatura doprowadzanej wody: max. 35 °C - Max. wydajność przy twardości wody: min. 90 l/h - Max. przewodność doprowadzanej wody: 1200 μS/cm - Max. twardość doprowadzonej wody: 35°dH - Wyżej podane wartości to maksymalne wartości dla twardości wody surowej - Podłączenie elektryczne: 200 V – 240 V, N~ 50 Hz - Wartości graniczne żelazo: max. 30 mg/l, chlor: max. 0.2 mg/l |
| 40 | Komora chłodnicza z układem chłodniczym, regałami i podłogą | 1 | - Wymiary 1800 mm x 3000 mm x 2440 mm - Zakres temperatur: od -2°C do +10 °C - Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem posiadający funkcję alarmu wysokiej/niskiej temperatury z sygnałem dźwiękowym i wizualnym. - Możliwość podłączenia sterownika do centralnego systemu zarzadzania obiektem przez dodatkowy przekaźnik - Wbudowany system HACCP zapewniający spełnianie, przez komorę najnowszych norm kontroli temperatury - Możliwość podłączenia urządzenia poprzez wyjście RS485 do niezalenego systemu monitoringu, gdzie rejestracja temperatury odbywa się w czasie rzeczywistym - Możliwość wysyłania alarmów poprzez GPRS na telefon komórkowy lub na email wykonawcy |
| 41 | Szafa mroźnicza | 1 | - Wymiary – 1358 mm x 856 mm x 2106 mm - Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304 - Natryskowa poliuretanowa izolacja o gęstości 40 kg/m3 i o grubości 80 mm - Wbudowane, wewnętrzne prowadnice - Możliwość montażu półek na 24 różnych poziomach w odległości 55 mm od siebie - Wymuszony obieg systemu chłodzenia - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami - System HACCP, przechowujący rejestr bieżący - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania - Akustyczny i wizualny alarm podłączony do trzech sensorów umieszczonych w strategicznych miejscach. - Alarm dla długiego otwarcia drzwi - Samozamykający system otwartych drzwi; kiedy pozostają otwarte pod kątem mniejszym niż 90 º, drzwi powinny zamykać się samoczynnie; kiedy są otwarte pod kątem większym niż 135º, drzwi nie powinny się zamykać - Wbudowane odprowadzenie odpadów płynnych wewnątrz komory. - Wyjmowane półki epoksydowe 2/1 w celu łatwego czyszczenia; na wyposażeniu trzy półki na jedne duże drzwi. - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. - Zakres temperatur od -18 ºC do -22 ºC - Testowane w klasie klimatycznej V - Termostatyczny zawór rozprężny zapewniający optymalne zarządzanie obiegiem zimnym - Odszraniane gorącym gazem. - Wewnętrzne światła LED z wyłącznikiem - Zamki montowane we wszystkich drzwiach |