Załącznik 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy dostawy fabrycznie nowej przyczepy gastronomicznej z przeznaczeniem do produkcji i sprzedaży lodów dla firmy GODDING Sp. z o.o. o następujących parametrach:

Opis przeznaczenia:

Przyczepa przeznaczona będzie do obwoźnej produkcji oraz sprzedaży 3 rodzajów lodów własnej produkcji. Przyczepa powinna posiadać świadectwa i certyfikaty umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego. Przyczepa ma umożliwiać bezpieczny transport urządzeń (maszyn do produkcji lodów) oraz produktów do przygotowania, stabilne ustawienie w miejscu sprzedaży lub postoju, zabezpieczenie wnętrza, podłączenie do zasilania zewnętrznego prądu, i źródła wody.

Dane techniczne:

- Wymiar gabarytowy z dyszlem dł. 5 650 mm x h2 850 mm x szer. 2 200 mm, waga pustej przyczepy ok 800 kg;

- Wymiar wewnętrzny 3 950 mm x 2 150 mm x 2 300 mm powierzchni handlowej do zabudowy, ustawienia maszyn i obsługi;

- Rama stalowa cynkowana ogniowo, 2 osie hamowane 1 350 kg każda
(DMC 2 700 kg), zaczep kulowy z urządzeniem najazdowym, koła R10 alufelgi, koło podporowe;

- 4 sztuki podpór stabilizujących rozkręcanych w momencie eksploatacji stacjonarnej przyczepy;

- Podłoga i zewnętrzna zabudowa wykonana z lekkich i wytrzymałych płyt z polipropylenu;

- Łatwa do konserwacji gładka powierzchnia zabudowy;

- Instalacja elektryczna zewnętrzna pojazdu zgodna z przepisami ruchu drogowego, lampy zespolone LED;

- Drzwi tylne z zamkiem;

- Boczna klapa o wymiarach max 3 000 mm x 1 300 mm otwierana na siłownikach gazowych (możliwość innych wymiarów i dostosowania do obsługi osób z niepełnosprawnością w szczególności poruszających się na wózkach);

- Wylewka podłogowa z powłoką antypoślizgową;

- kolorystyka zewnętrzna do wyboru z palety zaproponowanych barw;

- oświetlenie wewnętrzne dostosowane do przeznaczenia przyczepy do produkcji i sprzedaży lodów

- instalacja elektryczna ze skrzynką z bezpiecznikami umożliwiająca podłączenie 3 maszyn do produkcji lodów;

- System wodny: 2x20L kanistry: czysta i brudna woda, podgrzewacz wody,

- pompa, kran, szafka ze zlewozmywakiem;

- zewnętrzne podłączenie do wody i ścieków - dopływ i odpływ (umożliwiające tankowanie kanistrów i spust wody szarej);

UWAGA:

- Wymiary z tolerancją +/- 3%;

- wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w przyczepie muszą spełniać odpowiednie przepisy w zakresie wykorzystywania do produkcji i obróbki żywności w gastronomii;

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia

Wszystkie opisane powyżej maszyny muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje i inne dokumenty wymagane przy dopuszczeniu do użytkowania. Do wszystkich opisanych powyżej maszyn dostarczona zostanie dokumentacja w języku polskim w tym dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi.