SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2025-18124-216349 z 02/2025

Zestaw do wizyjnej oceny odkształceń DIC

Projekt i budowa zestawu spinającego w jednolitą całość zespół podrzędnych systemów już istniejących oraz budowa nowych systemów do określania parametrów materiałów-konstrukcyjnych betonowych elementów prefabrykowanych: słupy, belki, dźwigary oraz parametry mechaniczne stwardniałego betonu. Zestaw musi być dopasowany do funkcjonującego w zakładzie prefabrykacji zamawiającego sprzętu pomiarowego, a ewentualna ingerencja w posiadany sprzęt musi być precyzyjnie zaprojektowana oraz zgodna z wytycznymi zamawiającego. Kompletny system będzie stanowił narzędzie do realizacji badań typu B+R.

Składowe systemu:

- Sprzęt pomiarowy wraz z oprogramowaniem do wizyjnej oceny odkształceń o parametrach:

    - dwa profesjonalne obiektywy pomiarowe o ogniskowej 12mm oraz 50mm,

    - częstotliwość wykonywania zdjęć dla 12M: [25 Hz przy 4096 x 3000 px (pełna rozdzielczość); 75 Hz przy 4096 x 1000 px (2/3 obrazu); 100 Hz przy zmniejszonej rozdzielczości obrazu (binning)],

    - możliwy obszar pomiarowy rozszerzalny od 20 x 15 mm² do 5000 x 4000 mm² (w zależności o obiektywów pomiarowych)

    - przewód o długości 3m,

    - statyw trójnożny z głowicą obrotową oraz torbą transportowa.

- Zestaw tensometrów elektrooporowych kalibrujący system wizyjnej oceny odkształceń:

  - tensometr elektrooporowy | stal (50 szt.):

    - rezystancja +/- 120 Om,

    - szerokość max. 5.0 mm,

    - długość +/- 20.0 mm,

    - temperatury użytkowania: -40 / 200 °C,

    - współczynnik czułości odkształceniowej k: 2.1-2.2,

  - tensometr elektrooporowy | beton (80 szt.):

    - rezystancja +/- 120 Om,

    - szerokość max. 5.0 mm,

    - długość +/- 67.5 mm,

    - temperatury użytkowania: -40 / 200 °C,

    - współczynnik czułości odkształceniowej k: 2.1-2.2,

  - tensometr elektrooporowy | stal/beton (20 szt.):

    - rezystancja +/- 120 Om,

    - szerokość max. 5.0 mm,

    - długość +/- 36.7 mm,

    - temperatury użytkowania: -40 / 200 °C,

    - współczynnik czułości odkształceniowej k: 2.1-2.2,

Kryterium Ciągłej dostępności części zamiennych (TAK/NIE)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 2,5 punktu (10% całej punktacji).

Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych (komponentów krytycznych) przez minimum 2 lata od daty zakupu.

Przy deklaracji oferenta spełnienia kryterium przyznaje się 2,5 punktu, przy braku deklaracji 0 punktów.

Kryterium Gospodarowania pod koniec przydatności do użycia (TAK/NIE)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 2,5 punktu (10% całej punktacji).

Oferent deklaruje przyjęcia produktu po zakończeniu użytkowania, w celu przekazania go (lub części składowych wymagających selektywnego przetwarzania) do recyklingu zgodnie z prawem dotyczącym sprzętu elektronicznego. Nie nadające się do ponownego wykorzystania części urządzenia będą przekazane na składowisko odpadów zgodnie z przepisami.

Przy deklaracji oferenta spełnienia kryterium przyznaje się 2,5 punktu, przy braku deklaracji 0 punktów.

Prace w ramach tworzenia stanowiska badawczego zostaną zrealizowane na terenie firmy Pekabex Bet S.A., pod adresem:

Pekabex Bet S.A.

Ul. Szarych Szeregów 23

60-462 Poznań

Oraz

ul. Grójecka 19, 
Badowo-Mściska, 
96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Szymon Wojciechowski (mail: szymon.wojciechowski@pekabex.com)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |