ZO/3/WIZ2/8.1/II/2025								Załącznik nr 2a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 17 sztuk komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu

| Komponent | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Typ | Laptop |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x 86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 1500 pkt. w teście CrossMark. (Dane ze strony https://results.bapco.com). |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
| Pamięć operacyjna RAM | Co najmniej 16 GB RAM z możliwością rozszerzenia (co najmniej 2 gniazda pamięci na płycie głównej wolne). |
| Pamięć masowa | Dysk SSD M.2 o pojemności co najmniej 512 GB. |
| Ekran | Przekątna co najmniej 15,8 cali, Rozdzielczość co najmniej 1920 x 1200 pikseli, Jasność co najmniej 300 cd/m2. |
| Multimedia | Wbudowane: - kamera, - mikrofon, - głośniki stereo. |
| Łączność | Co najmniej: - karta sieciowa 1Gb Ethernet, - karta Wi-Fi 802.11ax, - Bluetooth 5 |
| Klawiatura | Układ QWERTY |
| System operacyjny | - Zainstalowany system operacyjny zgodny z rodziną systemów Microsoft Windows, aktualny i wspierany przez producenta, z bezterminową licencją dla instytucji edukacyjnych i nośnikiem. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego, - umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub potwierdzenie producenta laptopa o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego, - Zamawiający, na potwierdzenie powyższego, wymaga jedynie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, które zostało zawarte w formularzu oferty. |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS (bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania), - BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym laptopa, - oprogramowanie umożliwia: - zablokowanie wejścia do BIOS oraz zablokowanie startu systemu operacyjnego (z gwarancją utrzymania zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), - włączanie i wyłączanie interfejsów sieciowych - blokowanie i odblokowywanie BOOT-owania laptopa z urządzeń zewnętrznych, - uruchamianie systemu operacyjnego z dysku twardego laptopa lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, - ustawienie hasła na poziomie administratora systemu oraz dysku twardego, - możliwość wyłączania i włączania portów USB. |
| Porty i złącza | Porty w obudowie laptopa obejmujące co najmniej: - 3 porty USB, w tym co najmniej 1 USB typu A, - Wejście i wyjście audio, - HDMI, - Czytnik kart pamięci SD - Ethernet RJ45. |
| Zasilanie | Zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego o mocy umożliwiającej niezakłócone funkcjonowanie jednostki przy najwyższym możliwym obciążeniu. Czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu wynoszący co najmniej 6 godzin. |
| Waga | Waga laptopa wraz z baterią nie może przekraczać 2,5 kg. |
| Warunki gwarancji | 36-miesięczna gwarancja producenta, liczona od dnia podpisania ostatecznego jakościowego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. |
| Oprogramowanie | Zainstalowane w pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: - edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików również w formacie PDF, - arkusz kalkulacyjny, - aplikacja do tworzenia prezentacji, - przeglądarka internetowa - aplikacja do obsługi poczty elektronicznej, - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki rastrowej, - aplikacja do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, - aplikacje do tworzenia i obsługi baz danych, (jeśli szkoła ponadpodstawowa) - środowisko do programowania adekwatne do etapu edukacyjnego, - edytor wideo, - edytor dźwięku, - oprogramowanie antywirusowe wraz z jego aktualizacją przez okres gwarancji do najnowszej wersji. |
| Wymagane certyfikaty | Producent laptopa powinien posiadać: - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością - certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Laptop powinien posiadać: - certyfikat EPEAT dla Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną instytucję w analogicznym zakresie, - deklarację zgodności UE i oznakowanie CE - certyfikat TCO. |