ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania Ofertowego 01/02/10.03 makro/2025

Zamawiający:

AUTO „FIKO” Sp. z o.o.

Ul. J.U. Niemcewicza 2A

43-600 Jaworzno

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Robót budowlanych w zakresie rozbudowy istniejącego budynku serwisu samochodów osobowych o stanowiska do diagnostyki i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz hali do konfekcjonowania płynów i produkcji ekologicznych opakowań wraz  z magazynem zlokalizowanego w Jaworznie przy ulicy J.U. Niemcewicza 2A.

W ramach projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz usług” w ramach Działania: FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, nr wniosku FESL.10.03-IP.01- 01DD/23-002.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | ZAKRES PRAC - Charakterystyka ogólna, parametry: - Przeznaczenie obiektu Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku serwisu samochodów osobowych # o stanowiska do diagnostyki i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz hali do konfekcjonowania płynów i produkcji ekologicznych opakowań wraz z magazynem. Budynek 3 – kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne) – częściowo podpiwniczony. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku serwisu samochodów osobowych # o stanowiska do diagnostyki i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz hali do konfekcjonowania płynów i produkcji ekologicznych opakowań wraz z magazynem. Budynek 3 – kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne) – częściowo podpiwniczony. 1.2. Charakterystyczne parametry. Powierzchnia użytkowa:; 1147,8 m2. Powierzchnia piwnicy:; 270,54 m2. Kubatura brutto:; 8257 m3. Wysokość budynku:; 9,73 m. Szerokość budynku:; 17,60 m. Długość budynku:; 38,30 m. Zestawienie pomieszczeń: Piwnica: 1; Piwnica; 270,54 m2. Razem; 270,54 m2. Parter: 1; Hala serwisowa; 268,46 m2. 2; Magazyn opon; 44,22 m2. 3; Magazyn,hala; 268,49 m2. Razem; 581,17 m2. Piętro: 1; Magazyn; 256,05 m2. 2; Korytarz; 2,76 m2. 3; Szatnia; 9,11 m2. 4; Pom. socjalne; 8,27 m2. 5; Węzeł sanitarny; 7,31 m2. 6; Magazyn, hala; 283,13 m2. Razem; 566,63 m2. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy: 680,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 1147,80 m2 Kubatura: 8257,00 m3 Powierzchnia serwisu: 338,80 m2 Powierzchnia hali: 809,00 m2 - Forma budynku Stan istniejący Istniejący budynek usługowy jest obiektem piętrowym, bez podpiwniczenia. Budynek posiada nieregularną bryłę. Od strony północnej znajduje się zewnętrzna rampa służąca jako wjazd dojazd dla pojazdów do serwisu znajdującego się na I piętrze. Od strony południowej do budynku dostawiona jest 3 – stanowiskowa myjnia samoobsługowa. Konstrukcję budynku stanowią słupy żelbetowe. Obudowę stanowi płyta warstwowa oraz przeszklenia. Stropy żelbetowe. Budynek przykryty symetrycznym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 5° - kalenica równoległa do ul. Niemcewicza. Konstrukcję dachu stanowi kratownica stalowa – pokrycie płyta warstwowa. Projekt Przewiduje się rozbudowę budynku w kierunku południowym – w miejscu istniejącej myjni samoobsługowej, która zostanie przeniesiona w inne miejsce. Rozbudowę zaprojektowano na rzucie prostokąta, jako obiekt 3 – kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne) – częściowo podpiwniczony. Konstrukcję budynku stanowią żelbetowe ściany – w piwnicy oraz żelbetowe słupy oraz murowane ściany z bloczków betonowych na parterze. Stropy żelbetowe. Obudowę budynku stanowi płyta warstwowa oraz przeszklenia. . Budynek przekryty symetrycznym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 5° - kalenica równoległa do ul. Niemcewicza. Konstrukcję dachu stanowi kratownica stalowa – pokrycie płyta warstwowa. Od strony wschodniej przewidziano nową lokalizację myjni samoobsługowej. - Funkcja obiektu Stan istniejący Budynek usługowy – posiada użytkowy parter i piętro. Na parterze rozwiązano część administracyjno socjalną oraz 6 stanowisk serwisowych samochodów osobowych oraz magazyn. Na I piętrze znajduję się część administracyjno – biurowa oraz część serwisowa dla samochodów osobowych dostępna poprzez zewnętrzną rampę wjazdową. Szczegółowy układ funkcjonalny wg rzutów poszczególnych kondygnacji. Projekt Projektuje się rozbudowę budynku. Obiekt posiada użytkowy parter, I piętro oraz piwnicę. Na parterze zaprojektowano halę serwisową z 6 – oma stanowiskami serwisowymi, magazyn opon oraz magazyn. Na I piętrze rozwiązano część socjalną z węzłem sanitarnym dla pracowników oraz 2 magazyny. W piwnicy przewidziano magazyn. Szczegółowy układ funkcjonalny wg rzutów poszczególnych kondygnacji. W budynku przewiduje się świadczenie usług dla samochodów osobowych z zakresu diagnostyki i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz konfekcjonowanie płynów i produkcji ekologicznych opakowań. Przewiduje się zatrudnienie max 15 osób. 1.5. Charakterystyka ekologiczna – dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko: • Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – Budynek będzie podłączony do zewnętrznej sieci wodociągowej. Przyjęto że zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie 50 l/pracownika/dobę. Dla 8 pracowników obliczeniowe zużycie wody wynosić będzie 400l/dobę. Ścieki bytowe z budynku odprowadzone będą przez studzienkę rewizyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ilość ścieków sanitarnych przyjęto jak zużycie wody x współczynnik 0,9 czyli 400 x 0,9 = 360l/dobę. Wody opadowe z powierzchni dachu zostaną odprowadzone z rur spustowych bezpośrednio do istniejącej na działce kanalizacji deszczowej. • Emisja zanieczyszczeń – nie większa niż dopuszczalna przepisami, • Usuwanie odpadów stałych do pojemnika na terenie działki, • Właściwości akustyczne oraz emisja drgań – nie większa niż dopuszczalna przepisami, • Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – brak istniejącego drzewostanu. 1.6. Wentylacja W budynku przewidziano system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperatorem. 2. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 2.1. Fundamenty Ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe żelbetowe, wylewane na mokro wg rysunków konstrukcyjnych. Ściany fundamentowe zabezpieczyć hydroizolacją oraz folią kubełkową. 2.2. Ściany zewnętrzne Obudowę ścian zewnętrznych stanowi płyta warstwowa o gr. 10 cm. 2.3. Ściany konstrukcyjne Ściany konstrukcyjne z pustaków betonowych gr. 24 cm murowane na zaprawie cementowej oraz zalewane zaprawą cementową. 2.4. Słupy Słupy żelbetowe, wylewane na mokro wg rysunków konstrukcyjnych. 2.5. Podciągi Podciągi żelbetowe, wylewane na mokro wg rysunków konstrukcyjnych. 2.6. Stropy Stropy żelbetowe, wylewane na mokro, wg rysunków konstrukcyjnych. 2.7. Schody Schody żelbetowe, wylewane na mokro, wg rysunków konstrukcyjnych. 2.8. Ściany działowe Ściany działowe z pustaków betonowych gr. 12 cm murowane na zaprawie cementowej. 2.6 Dach Zaprojektowano symetryczny dwuspadowy dach o kącie nachylenia 5° i kalenicy równoległej do ul. Niemcewicza. Konstrukcję dachu stanowi stalowy dźwigar kratowy. Pokrycie dachu z płyty warstwowej gr. 10 cm opartej na stalowych płatwiach. 2.9. Rynny i rury spustowe PCV, obróbki z blachy teflonowej. 2.10. Stolarka okienna O wymiarach jak na rzucie, PCV lub aluminiowa. 2.11. Stolarka drzwiowa O wymiarach jak na rzucie, stalowa lub aluminiowa. Drzwi do wc z kratkami wentylacyjnymi lub podcięciem o pow. min. 0,022 m2. Drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe. 2.12. Glazura W węźle sanitarnym do wys. 2,0 m, w pomieszczeniu socjalnym „fartuch” nad ciągiem kuchennym. 2.10. Posadzki i podłogi W pomieszczeniach magazynowych i hali serwisowej posadzka przemysłowa. W części socjalnej posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych, łatwo zmywalnych. 3. Instalacje Budynek wyposażony będzie w instalację: • Wodociągową – rozbudowa z istniejącego budynku, • Wewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do sieci miejskiej, • Wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperatorem, • Centralnego ogrzewania – ogrzewanie nagrzewnicami powietrznymi zasilanymi z istniejącej kotłowni w istniejącym budynku, • Instalacja elektryczna – z istniejącego budynku, • Instalacja odgromowa – składająca się ze zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziomów sztucznych i naturalnych. Opis robót: Nr; Opis robót; Jm; Ilość. 1; Piwnica. 1.1; Roboty ziemne. 1; Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm; m2; 974,06. 2; Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 2,50·m3, grunt kategorii III; m3; 1 817,481. 3; Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m; m3; 87,588. 4; Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III; m3; 2 879,130. 5; Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km; m3; 2 879,13. 6; Wywóz i utylizacja ziemi; kpl; 3 025,239. 1.2; Stopy, ławy i ściany fundamentowe. 7; Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły; m3; 14,598. 8; Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą; m3; 43,794. 9; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 0,876. 10; Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 6·m, beton podawany pompą; m2; 202,589. 11; Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą; m2; 202,589. 12; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 3,647. 1.3; Izolacja fundamentów. 13; Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa; m2; 87,588. 14; Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa; m2; 351,007. 15; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie; m2; 351,007. 16; Izolacja z folii kubełkowej- analogia; m2; 351,007. 1.4; Podłoga na gruncie. 17; Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia; m3; 58. 18; Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek; m3; 58. 19; Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły; m3; 29. 20; Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa; m2; 288,95. 21; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa; m2; 288,95. 22; Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą; m2; 288,95. 23; Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 288,95. 24; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 7,224. 25; Mieszanka betonu zwykłego B-25 w warunkach przeciętnych, cement 45, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy·I; m3; 17. 26; Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia cienkowarstwowa szorstka, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,7-1,2·mm; m2; 288,95. 1.5; Wykończenie. 27; Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·II, budynki do 8 kondygnacji; m2; 449,800. Nr; Opis robót; Jm; Ilość. 28; Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie; m2; 449,8. 1.6; Słupy, belki i schody. 29; Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6·m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą; m3; 0,495. 30; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i większe; t; 0,015. 31; Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą; m3; 7,550. 32; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 0,227. 33; Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą; m2; 8,18. 34; Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 8,18. 35; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 0,286. 2; Parter. 2.1; Podłoga na gruncie. 36; Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia; m3; 68,660. 37; Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek; m3; 68,66. 38; Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły; m3; 68,66. 39; Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa; m2; 343,3. 40; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa; m2; 343,3. 41; Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą; m2; 343,3. 42; Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 343,3. 43; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 8,583. 44; Mieszanka betonu zwykłego B-25 w warunkach przeciętnych, cement 45, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy·I; m3; 20,598. 45; Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia cienkowarstwowa szorstka, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,7-1,2·mm; m2; 20,598. 2.2; Podłoga nad piwnicą. 46; Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą; m2; 309,7. 47; Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 309,7. 48; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 7,743. 49; Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa; m2; 289. 50; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa; m2; 289. 51; Mieszanka betonu zwykłego B-25 w warunkach przeciętnych, cement 45, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy·I; m3; 17,340. 52; Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia cienkowarstwowa szorstka, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,7-1,2·mm; m2; 289. 2.3; Ściany. 53; Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5·m, pustak U/220, grubość 25·cm; m2; 227,520. 54; Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6·m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą; m3; 10,522. 55; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i większe; t; 0,316. 56; Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą; m3; 27,614. 57; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 0,966. Nr; Opis robót; Jm; Ilość. 58; Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą; m2; 8,18. 59; Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 8,18. 60; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 0,286. 2.4; Wykończenie. 61; Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·II, budynki do 8 kondygnacji; m2; 867,12. 62; Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie; m2; 867,12. 3; Piętro. 3.1; Strop. 63; Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą; m2; 670,56. 64; Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą; m2; 670,56. 65; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm; t; 16,764. 66; Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa; m2; 670,56. 67; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa; m2; 670,56. 68; Mieszanka betonu zwykłego B-25 w warunkach przeciętnych, cement 45, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy·I; m3; 40,234. 69; Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierzchnia cienkowarstwowa szorstka, Asodur-GBM, piasek kwarcowy 0,7-1,2·mm; m2; 670,56. 3.2; Słupy. 70; Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6·m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą; m3; 5,198. 71; Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i większe; t; 0,156. 3.3; Ściany wewnętrzne. 72; Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12·cm, z bloków wapienno - piaskowych drążonych, typ 2NFD; m2; 71,553. 73; Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość powyżej 4.5·m, pustak U/220, grubość 25·cm; m2; 154,102. 74; Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·II, budynki do 8 kondygnacji; m2; 225,655. 75; Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie; m2; 225,66. 3.4; Wykończenie. 76; Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20·mm; m2; 29,30. 77; Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda zwykła; m2; 35,630. 78; Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym; kpl; 4. 79; Ustęp z płuczką, typu "kompakt"; kpl; 1. 4; Dach. 4.1; Element. 80; Wiązar stalowy wraz z płatwiami, ocynkowany- wykonanie zgodnie z projektem wykonawczym.; t; 4. 81; Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną, dach płaski o nachyleniu do 10%; m2; 636,05. 82; Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych; m2; 670,56. 83; Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 9,5·mm; m2; 670,56. 84; Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa; m2; 670,56. 85; Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie; m2; 670,56. Elewacja. 5.1; Element. 86; Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW·8/B-U·1, PW·8/B-Sc·1; m2; 694,01. 87; Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2; m2; 114,67. 88; Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe; m2; 30,24. 89; Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe; m2; 2,94. 90; Bramy uchylne garażowe; m2; 84,0. |

|  | Nr; Opis robót; Jm; Ilość. 6; Instalacje. 6.1; Elektryczna. 91; Instalacja elektryczna; kpl.; 1. 6.2; Instalacja wentylacyjna z rekuperacją i klimatyzacją; .. 92; Wentylacja z rekuperacją i klimatyzacją; kpl.; 1. 6.3; Instalacja sanitarna wod - kan. 93; Instalacja sanitarna wod - kan; kpl.; 1. DOKUMENTACJE I POZWOLENIA: Prace w budynku należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn: Projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy serwisu samochodów osobowych o stanowiska do diagnostyki i naprawy samochodów hybrydowych i elektrycznych oraz hali do konfekcjonowania płynów i produkcji ekologicznych opakowań wraz z magazynem zatwierdzonym decyzją nr 226/2023 z dnia 28.06.2023 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzno: - prace prowadzić zgodnie z ostateczną decyzją pozwolenia i jej wytycznymi oraz dokumentacją techniczną - uzyskanie wszelkich uzgodnień projektowych z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych lub ds. higieniczno- sanitarnych - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie występujące branże - przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, testów i sprawdzeń odbiorowych wymaganych do odbioru z Inwestorem. # OBSŁUGA INŻYNIERSKA I ORGANIZACJA PLACU BUDOWY: - zatwierdzenie kompletu materiałów instalacyjno – montażowych, - przeprowadzenie odpowiednich pomiarów, testów i sprawdzeń odbiorowych wymaganych do odbioru z Inwestorem, - wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego wraz z atestami, protokołami z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i rozruchu wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń – ilość egzemplarzy – 2 szt., całość opracowanej ww. dokumentacji należy przekazać również w formie cyfrowej/elektronicznej (na nośniku CD/DVD, całość w plikach *.pdf ) – 1 egz. - organizacja zaplecza socjalnego, - nadzór nad robotami budowlanymi przez osobę uprawnioną. |
| --- | --- |