# Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/AGUGU/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 3/AGUGU/2021

Lokalizacja budynku: ul. Dożynkowa 46, 22-223 Lublin

Łączna powierzchnia pomieszczeń: 403 m2

Liczba sal dydaktycznych: 4 sale, o łącznej powierzchni 196 m2

Liczba łazienek: 4, o łącznej powierzchni 31 m2

Powierzchnia szatni: 24 m2

Powierzchnia klatek schodowych, korytarzy: 71 m2

Powierzchnia pomieszczeń pomocniczo – technicznych i pozostałych: 81 m2

| CZĘŚĆ I MONTAŻ OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres prac adaptacyjnych | Szczegółowa charakterystyka prac/specyfikacja |  | Ilość | J.m. |  |
| Montaż oświetlenia | Zakup i montaż oświetlenia, lamp do pomieszczeń żłobka wraz z żarówkami energooszczędnymi. Panel LED 60x60 40W IP20 matt white, UGR<19, 4000K 4000lm 120°, 230 V, PMMA LGP – 37 szt, Oprawa LED 25 W IP44 4000K matt white – 15 szt, Oprawa LED 40 W IP44 4000K matt white – 10 szt, Oprawa liniowa 40W IP 20 Matt Grey, 4000K, 4000 lm. Zawiera zasilacz, w komplecie mocowania do montażu natynkowego oraz linki do zawieszenia – 6 szt, Oprawa EXIT S 65 LED 2W 1h jednozadaniowa biała + grzałka HTR-25 -2 szt. Oświetlenie powinno spełniać wymogi normy PN-EN 12464-1. Wykonawca zapewnia materiał. |  | 70 | sztuk |  |
| CZĘŚĆ II MONTAŻ DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI I KLAMKAMI |  |  |  |  |  |
| Zakres prac i wyposażenie | Specyfikacja |  | Ilość | j.m. |  |
| Montaż drzwi z ościeżnicami i klamkami | Wstawienie 22 sztuk drzwi wewnętrznych aluminiowych, jednoskrzydłowych, otwieranych, światło przejścia minimum 90x200 cm, bez progu, ościeżnica z trzech stron, skrzydła wyposażone w zamek jednopunktowy z klamką i kluczem, szyba klejona bezpieczna O2 (koszt zakupu drzwi i montaż w cenie). |  | 22 | sztuk drzwi |  |
| CZĘŚĆ III MONTAŻ WINDY GASTRONOMICZNEJ DWUPOZIOMOWEJ |  |  |  |  |  |
| Zakres prac i wyposażenie | Specyfikacja | Ilość |  | j.m. |
| Montaż windy gastronomicznej | Zakup i montaż windy gastronomicznej dwupoziomowej wraz z dostawą i uczestnictwem w rejestracji. Udźwig do 100 kg, prędkość podnoszenia 0,4 m/s, wysokość podnoszenia 7,31 m, ilość przystanków: 3, ilość dojść: 6, kabina przelotowa na wprost, drzwi gilotynowe. | 1 |  | sztuka |