Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

Dostawa urządzeń optycznych do astrofotografii w ramach projektu pn.: „Jestem zawodowcem 3.0” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

| - Mobilny teleskop zwierciadlany o dużej jasności i ogniskowej z prowadzeniem – 1 sztuka spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Teleskop zwierciadlany o dużej jasności ma pozwalać na wykonywanie zdjęć i obserwacje galaktyk i mgławic. Teleskop ma umożliwiać obserwacje w terenie. Możliwość wyjęcia krótkiej tuby z lustrzanym układem z mocowania i rozłączenia statywu. Teleskop w prosty i w automatyczny sposób ma zapewniać pozycjonowanie, znajdowanie obiektów i prowadzenie teleskopu w czasie obserwacji i astrofotografii. Typ / Rodzaj konstrukcji: Reflektor / ACF-Cassegrain lub Schmidt-Cassegrain Apertura: minimum 254 mm maksimum 305mm Ogniskowa: minimum 2032 mm Światłosiła: nie mniej niż F8 Zasięg gwiazdowy: pomiędzy 13 -15 mag Powłoka antyrefleksyjna: powłoki wielowarstwowe Okular: rozmiar min. 1,25 max 2 cale, ogniskowa min. 23 max. 26 mm Szukacz: 8 x 50 lub 9 x 50 Nasadka kątowa lustrzana: min. 1,25 max 2 cale, 900 w wyposażeniu zasilacz Montaż z prowadzeniem (GOTO): azymutalny z prowadzeniem (GOTO) dwie kamery pozycjonujące szerokiego i bliskiego pola Pilot GOTO: posiada funkcje: autoprowadzenie (stałe i automatyczne), korekta błędu okresowego, baza danych, gps, wybór prędkości prowadzenia napędu księżycowy, gwiazdowy, wersja językowa: angielski lub polski Statyw: dopasowany do teleskopu, zapewniający odpowiednią nośność, jeżeli nie jest częścią całego zestawu teleskopu Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

| - Refraktor apochromatyczny – 1 sztuka spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Refraktor apochromatyczny ma umożliwiać wykonywanie obserwacji i zdjęć obiektów: planet, księżyca, mgławic. Na wykonywanych zdjęciach ma być widoczne punktowe odwzorowanie gwiazd na całej powierzchni kadru (przy dodatkowym zastosowaniu korektora krzywizny pola - opis korektora pod pozycją nr 3.) również z aparatami pełnoklatkowymi. Typ / Rodzaj konstrukcji: Refraktor / Apochromat Apertura: minimum 130 mm Ogniskowa: minimum 925 mm maksimum 1217 mm Światłosiła: minimum F6,9 maksimum F7,8 mm Budowa optyczna: tryplet, zastosowanie soczewek niskodyspersyjnych np. lantanowych, korygujących aberracje chromatyczną Powłoka antyrefleksyjna: powłoki wielowarstwowe Szukacz: 7 x 50 W wyposażeniu maska ogniskująca Bahtinova Statyw: dopasowany do refraktora, zapewniający odpowiednią nośność Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

| 3. Regulowany korektor krzywizny pola do refraktora – 1 sztuka spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Regulowany korektor krzywizny pola ma być dostosowany do refraktora apochromatycznego (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Posiada funkcję wyrównania odwzorowania obrazu na powierzchni pola pozwalając uzyskać ostre odwzorowanie na filmie i matrycach również pełnoklatkowych. Typ / Rodzaj kontrukcji: Regulowany flattener, korektor krzywizny pola / korektor dopasowany i kompatybilny z refraktorem apochromatycznym (opis refraktora pod pozycją nr 2.) Podłączenie aparatu: Gwint M48 lub inne dopasowane do refraktora (opis refraktora pod pozycją nr 2.) Podłączenie teleskopu: Gwint M63 lub inne dopasowane do refraktora (opis refraktora pod pozycją nr 2.) Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

| 4. Szukacz do refraktora – 1 sztuka spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Szukacz ma być dopasowany i kompatybilny z refraktorem apochromatycznym (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Szukacz ma umożliwiać wyszukiwanie również słabiej widocznych obiektów na niebie, ma zapewniać jasny i kontrastowy obraz. Szukacz ma posiadać kątową budowę, która pozwala na uzyskanie prostego obrazu. Typ: Szukacz optyczny kątowy 900 dopasowany i kompatybilny z refraktorem (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Średnica obiektywu: 50 mm Wyposażenie: obejmy i stopka dopasowane do montażu szukacza na refraktorze, wyposażenie dopaseowane do refraktora (opis refraktora pod pozycją nr 2.) Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

| 5. Aparat fotograficzny–kamera z matrycą RGB pełnoklatkową lub równoważną – 1 sztuka spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Aparat fotograficzny - kamera z matrycą RGB pełnoklatkową lub równoważną ma wykonywać zdjęcia z wykorzystaniem refraktora apochromatycznego (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Aparat/kamera ma rejestrować obraz RGB oraz posiadać system chłodzenia zmniejszający zaszumienie obrazu. Wielkość matrycy: pełnoklatkowa lub inna równoważna zapewniająca wysoką jakość obrazu z refraktorem apochromatycznym (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Typ: matryca kolorowa RGB, CMOS, minimum 11 megapikseli maksimum 24 megapiksele Posiada system chłodzenia Bufor: 256 megabajty Interfejsy: USB 2.0 i USB 3.0 Wyposażenie: Zasilacz i kable do podłączenia, adaptery T2-1,25 cala, T2 na M48, M42 na M48, extendery 16,5 mm i 21 mm, dystanse montażowe. Akcesoria mają być dopasowane do aparatu/kamery i umożliwić montaż aparatu/kamery na refraktorze apochromatycznym (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. Montaż ze statywem do refraktora – 1 sztuka lub produkt równoważny spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany typ, model, producent*:………………………………………………………………….…………………………………………………… (*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Oferowany okres gwarancji*: ………………………………………………………………………………………. (*należy podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące) |  |
| Nazwa elementu, parametry techniczne lub cechy # (minimalne wymagania techniczne Zamawiającego) | # Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |
| Montaż ze statywem ma być kompatybilny i dopasowany do refraktora apochromatycznego (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Typ: paralaktyczny harmoniczny Rodzaj prowadzenia: GOTO Pilot: posiada funkcje: Interfejs kamery do prowadzenia Interfejsy: USB 2.0 Wyposażenie: Zasilacz i kable do podłączenia. Statyw dopasowany do montażu. Prowadzenie typu autoguide i sterownik WiFi do montażu. Przeciwwaga (obciążnik) z drążkiem. Dopasowanie do refraktora apochromatycznego (opis refraktora pod pozycją nr 2.). Gwarancja: minimum 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

*wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację