# Zapytanie ofertowe 1/02/2025

# 1.   Opis postępowania

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Podwykonawcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz dostawę, montaż i instalację linii do przetwórstwa odpadów polimerowych (tworzyw sztucznych) w ramach planowanego projektu do naboru FENG.01.01-IP.01-003/24 - Projekty realizowane w konsorcjach– Ścieżka SMART. Specyfikacja techniczna linii przedstawiona jest w punkcie 6. Opis przedmiotu zamówienia.

# 2.   Nazwa zamawiającego

BRI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kolejowa 9, 42-256 Olsztyn

NIP 9492255695, KRS 0000977749

# 3.   Osoba uprawniona do kontaktu

Piotr Hildebrand

tel. 506 042 089

e-mail: hildebrandpiotr@op.pl

# 4.   Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

# 5.   Kod CPV

42914000-6 - Urządzenia do recyklingu

42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

# 6.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór podwykonawcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz dostawę, montaż i instalację linii do przetwórstwa odpadów polimerowych (tworzyw sztucznych).

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, obejmującej schematy techniczne, dokumentację techniczno-ruchową, listy kompletacyjne, instrukcję obsługi i serwisowania, wymagania dotyczące eksploatacji oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Dokumentacja opracowana zostanie na podstawie posiadanej przez zamawiającego patentów/licencji oraz dokumentacji technicznej linii poprzez przeskalowanie i/lub multiplikację poszczególnych elementów linii. Przygotowanie projektu/dokumentacji obejmuje również dostosowanie projektu do infrastruktury - nieruchomości, przyłączy itp - wnioskodawcy.

- Dostawę kompletnej linii technologicznej do przetwarzania odpadów polimerowych, spełniającej wymagania określone w specyfikacji technicznej.

- Montaż i instalację linii w miejscu realizacji projektu, w tym integrację z istniejącą infrastrukturą zakładu.

- Uruchomienie i testy sprawdzające poprawność działania wszystkich elementów systemu.

Dokumentacja o której mowa w punkcie 1. dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokumentacja może być udostępniona on-line w formie elektronicznej po podpisaniu osobnej umowy o zachowaniu poufności.

Zamawiana linia powinna składać się  z:

- MODUŁU UPŁYNNIANIA ZMIESZANYCH, NIEZIDENTYFIKOWANYCH ODPADÓW POLIMEROWYCH ( TWORZYW SZTUCZNYCH)

wraz z:

- SYSTEMEM PODAWANIA SUROWCA DO REAKTORÓW

- SYSTEMEM ODBIORU I MAGAZYNOWANIA MASY PŁYNNEJ

- SYSTEMEM ZASILANIA GRZEWCZEGO REAKTORÓW

- MODUŁU NEUTRALIZACJI GAZÓW PROCESOWYCH wraz SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA 6/AKPIA INSTALACJI

Ad. 1. MODUŁ UPŁYNNIANIA winien składać się z:

1.     4 szt. reaktorów termicznych o następującej charakterystyce:

1.1. Reaktor wykonany z izolowanego zbiornika płaszczowego, płaszcz wewnętrzny fi 1400mm, wysokość 1430mm, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 4mm w gatunku 1.4408, płaszcz zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej o grubości 4mm w gatunku 1.0562.

1.2.  Reaktor podgrzewany olejem termicznym do temp. max 300 st. C, przepływ oleju przez reaktor min 3 m/s.

1.3.  Izolacja płaszcza zewnętrznego zapewniającą bezpieczną pracę w pobliżu reaktora zgodnie z normą PN-EN ISO 13732-1:2009.

1.4 Reaktor wyposażony w mieszadło z napędem mechanicznym, które powinno zapewnić równomierne mieszanie wsadu w reaktorze oraz oczyszczenie powierzchni bocznych i dolnych reaktora.

1.5. Mieszadło powinno mieć obroty regulowane w zakresie od 10-100 obr./min, przewidywana moc silnika moc silnika 11kW.

1.6.  Pokrywa reaktora musi zawierać:

- właz rewizyjny umożliwiający czyszczenie okresowe reaktora (co około 2 godziny), w tym system zabezpieczający przed otwarciem włazu podczas pracy i bez wcześniejszego przedmuchu komory;

- otwór zasypu reaktora ~DN300 PN16,

- przyłącze DN50 do podłączenia systemu gazu obojętnego np. spalin z kotłowni,

- króciec fi50 do układu odciągu gazów,

- przyłącze DN15 GW do podłączenia systemu gaśniczego CO2.

- przyłączę DN50 do zainstalowania systemu wizyjnego do obserwacji wnętrza reaktora, wyposażone w okienko borosilikatowe, lub z innego szkła odpornego na warunki reaktora (wysoka temperatura, min 400 st. C oraz atmosfera korozyjna).

1.7. Reaktory muszą być tak wykonane, aby zlewanie upłynnionej mieszanki następowało grawitacyjnie i umożliwiło maksymalne opróżnienie reaktora w możliwie krótkim czasie.

1.8. W reaktorze należy przewidzieć miejsce na pomiar temperatury w mieszanej wsadowej w co najmniej 4 punktach. Zainstalowane muszą zostać układy do pomiary temperatury do pracy w temp. co najmniej 400 st. C, z obudowami z stali nierdzewnej w gatunku 1.0562 lub zapewniającym analogiczną odporność chemiczną.

Ad. 2. SYSTEM PODAWANIA SUROWCA DO REAKTORA ( ZAŁADUNKU, DOZOWANIA):

1.1.Układ dozowania oraz zbiornik zasypowy surowca muszą umożliwić wagowe/pojemnościowe dozowanie produktu. Dozowanie będzie porcjowane, aż do uzyskania 80% pojemności reaktora termicznego (80%RDF + 10% styropian), a składniki będą dozowane oddzielnie do leja zasypowego). Układ musi posiadać miejsce do zamontowania systemu wizyjnego w postaci m.in. 4 kamer hiperspektralnych, w odległości nie większej niż 1,2 m od miejsca dozowanie produktu. Miejsca te muszą zostać zabezpieczone przed wpływem warunków środowiskowych, a także muszą być wyposażone w dławnice kablowe, pozwalające na doprowadzenie zasilania i przewodów sygnałowych do w/w kamer.

1.2.Układ dozowania surowca (załadunku) do reaktora termicznego o średnicy min DN 300, z trójnikiem oraz 3 zasuwami sterowanymi pneumatycznie/elektrycznie (NC ze sprężyną), zapewniających odpowiednie dozowanie produktu. Układ musi posiadać miejsce do zamontowania systemu wizyjnego w postaci m.in. kamery hiperspektralnej na każdy kocioł, w odległości nie większej niż 1,2 m od miejsca dozowanie surowca do kotła. Miejsca te muszą zostać zabezpieczone przed wpływem warunków środowiskowych, a także muszą być wyposażone w dławnice kablowe, pozwalające na doprowadzenie zasilania i przewodów sygnałowych do w/w kamer.

1.3.Zbiornik zasypowy na surowiec o pojemności 1-1.2 m3, wykonany z tworzywa antystatycznego lub blachy ocynkowanej gr 1,5mm w gatunku 1.0562, umiejscowiony nad rektorami i połączony z nimi systemem załadunku.

1.4.Do zbiornika należy przewidzieć układ wibracyjny, który zapewni zsypywanie się składników do reaktorów (przynajmniej dwie ścianki leja zasypowego zbiornika powinny być pionowe w celu zapobiegania powstawania mostków blokujących zsyp surowca).

1.5. Reaktory, system dozowania oraz zbiornik zasypowy muszą być umieszczone na wspólnej konstrukcji wsporczej / platformie (najlepiej o wymiarach i konstrukcji mocującej znormalizowanego kontenera morskiego (20’), umożliwiając łatwy przewóz całości oraz regulację wysokości poprzez ustawienie na odpowiednich podporach oraz zapewniającej dostęp  do wszelkich elementów serwisowych oraz łatwego czyszczenia reaktora.

Ad. 3. SYSTEMEM ODBIORU I MAGAZYNOWANIA MASY PŁYNNEJ

2.1.System odbioru upłynnionej masy winien być wyposażony w zawór spustowy reaktora przystosowany do przepływu cieczy lepkich i gorących o max. temp pracy 280 st. C.

2.2. Zawór podgrzewany, olejem termicznym, o średnicy DN 100.

2.3. Elementy systemu odbioru muszą być tak wykonanie, aby zapewnione było czyszczenie układu spustowego.

2.4.Zawór z siłownikiem elektrycznym NC ze sprężyną powrotną, zakończony demontowalnym kolanem 90st skierowanym do dołu (wylewka).

2.5. Zawór winien być wykonany na takiej wysokości, aby umożliwiał odbiór płynnej masy tworzyw do forem, ustawionych na stole wibracyjnym.

2.6. System odbioru płynnej masy i magazynowania uformowanej masy winien umożliwiać łatwy przewóz forem, a następnie magazynowanie produktów.

2.7. System odbioru masy płynnej musi umożliwiać instalację kamer (po min. 2 na każdy zawór / miejsce odbioru masy) do obserwacji procesu.

Ad. 4. SYSTEMEM ZASILANIA GRZEWCZEGO REAKTORÓW

3.1.System winien składać się z podgrzewacza oleju termalnego, przystosowanego do ciągłej pracy do temp. max. 300st.C, z gwarantowaną mocą 600kW i minimalną sprawnością 87%.

3.2.Zastosowany w podgrzewaczu oleju termalnego winien być palnik dwustopniowy, który zasilany będzie gazem ziemnym GZ50 o ciśnieniu 25mbar i olejem grzewczym.

3.3.Przyłącza do oleju termicznego wraz z zaworami przy każdym przyłączu oraz czujnikami temperatury na wejściu oraz wyjściu oleju grzewczego do każdego reaktora;

3.4.Pompa obiegowa oleju termalnego winna zapewniać odpowiednią wydajność  do przeniesienia  mocy cieplnej podgrzewacza na reaktory termiczne do upłynniania tworzyw

3.5. Pompa ponadto powinna mieć możliwość wytworzenia odpowiedniego ciśnienia tłoczenia do pokonania oporów podgrzewacza oleju, instalacji rurociągowej, reaktorów termicznych.

3.6. Zbiornik wyrównawczy o pojemności 1,2 m3, wyposażony w niezbędne króćce przyłączeniowe do montażu elementów automatyki i zabezpieczeń ( w tym przystosowany do montażu na zewnątrz)

3.7.Zbiornik magazynowy oleju o pojemności 2 m3 z systemem napełniania i opróżniania instalacji oleju termicznego.

3.8.Komin do odprowadzania spalin wolnostojący lub z własną konstrukcją wsporczą. Izolowany, dwupłaszczowy, wykonany z stali nierdzewnej o wysokości nie mniejszej niż 3 mb

3.9.Urządzenia podgrzewacza oleju termicznego muszą zostać zabudowane w kontenerze 20 stopowym, przystosowanym do montażu tego typu urządzeń. Wyposażone w niezbędną armaturę, zapewniająca bezpieczną i stabilną pracę urządzeń oraz umożliwiającą ich serwis, diagnostykę i ewentualne naprawy.

3.10.  Urządzenia oraz instalacja oleju termicznego muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, np. DIN4754

Ad. 5.MODUŁ NEUTRALIZACJI GAZÓW PROCESOWYCH

5.1  Moduł winien być wyposażony w system gazu obojętnego (np. CO2, N2 lub spaliny) umożliwiający uzyskanie ubogiej w tlen atmosfery w przestrzeni ponad topionymi tworzywami w reaktorze termicznym.

5.2  Sugerujemy poprowadzenie przewodu DN100 od komina spalinowego ( gazy z spalania w palniku GZ50 lub oleju grzewczego) i rozgałęzienie go na dwa doloty do reaktorów termicznych (DN50). Przy takim podłączeniu przestrzeni gazowej reaktorów do wyciągowej instalacji wentylacyjnej wystąpi możliwość uzyskania atmosfery obojętnej i zachowanie bezpieczeństwa procesowego. Rozwiązanie to umożliwiłoby przedmuch komory reaktora podczas pracy, spalinami będącymi w istocie gazami obojętnymi, co niewątpliwie spełniłoby również ważną funkcję środowiskową.

5.3  Dodatkowo każdy reaktor termiczny należy wyposażyć w indywidualną instalację gaśniczą CO2, w postaci dyszy wylotowej w reaktorze i butli CO2 (5,3kg) wraz z podłączonej do niej w sposób trwały odcinek rurociągu zaopatrzonego w zawór szybkootwierający (można do tego celu zaadoptować gaśnicę śniegową 5kg).

Ad. 6.  AKPIA INSTALACJI

6.1. Automatyka sterująco-zabezpieczająca wyposażona w:

- sterowniki programowalne do utrzymywania zadanej temp., rejestracji danych.

- wizualizacja stanu pracy/awarii;

- niezbędne zabezpieczenia;

6.2. Obowiązkowe wyświetlenie na układzie sterowania

- pomiar poboru prądu na silniku mieszadła;

- pomiar temperatury w mieszanej substancji w reaktorze termicznym;

- temperatura na wejściu i wyjściu oleju termicznego dla każdego reaktora osobno;

6.3. Interfejs programistyczny (API):

- możliwość pobierania danych procesowych, w tym co najmniej:

- temperatury w każdym punkcie każdego kotła

- prędkości dosyłu materiału dla każdego kotła

- temperatury oleju w każdym z kotłów

- temperatury oleju w zbiorniku grzewczym

- temperatury oleju w układzie podgrzewania zaworów spustowych

- pozwalający na zapisywanie danych procesowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z interwałem nie większym niż 1 s.

POZOSTAŁE

7.1.Wszystkie dostarczone urządzenia muszą zostać zmontowane na miejscu u Zamawiającego.

7.2.Wszystkie elementy muszą być wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

7.3. Podgrzewacz oleju termicznego należy przyłączyć do reaktorów termicznych.

7.4.Wszystkie rurociągi instalacji muszą być izolowane i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi.

7.5. Dostawca zapewnia napełnienie instalacji olejem termicznym i odgazowanie, a także regulację palnika w ruchu.

7.6. Dostawca zapewnia rozruch i uruchomienie instalacji do osiągnięcia zadanych parametrów pracy.

7.7. Dostawca przeprowadzi szkolenie personelu z obsługi urządzeń kotłowni z olejem termicznym.

7.8. Dostawca sporządza dokumentację interfejsu programistycznego (API) do pobierania danych procesowych z systemu.

7.9. Wykonywanie wszelkich prac obsługowych/konserwacyjnych/naprawczych systemu musi zapewniać zgodność z wymogami BHP , p.poż, i zachowaniu zasad ergonomii

# 7.   Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki oraz potwierdzą ich spełnienie za pomocą określonych dokumentów:

### 1. Doświadczenie i kompetencje techniczne

Wymagania:

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w montażu i instalacji urządzeń przemysłowych, w szczególności linii do przetwórstwa odpadów polimerowych oraz systemów opartych na oleju termicznym.

- Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat, potwierdzonych referencjami lub innymi dokumentami.

- Wykonawca musi posiadać kompetencje i zasoby do przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń wchodzących w skład linii.

Sposób potwierdzenia:

- Wykaz wykonanych usług wraz z opisem zakresu, wartości i dat realizacji (dokument własny Wykonawcy z podpisem Wykonawcy).

- Referencje lub protokoły odbioru potwierdzające prawidłową realizację zamówień.

### 2. Wymagania techniczne

Wymagania:

- Wykonawca musi zapewnić, że wszystkie dostarczone urządzenia zostaną zmontowane na miejscu u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca musi zagwarantować poprawne przyłączenie podgrzewacza oleju termicznego do reaktorów termicznych oraz prawidłowe wykonanie i izolację rurociągów instalacji.

- Wykonawca musi zapewnić napełnienie instalacji olejem termicznym, jej odgazowanie oraz regulację palnika w ruchu.

- Wykonawca musi przeprowadzić rozruch i uruchomienie instalacji do momentu osiągnięcia zadanych parametrów pracy.

Sposób potwierdzenia:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań technicznych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

- Opis oferowanej technologii oraz dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń.

- Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z obowiązującymi normami i przepisami.

### 3. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Wymagania:

- Wszystkie prace obsługowe, konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane zgodnie z wymogami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii regulowanymi przepisami krajowymi.

- Wykonawca musi dostarczyć dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z normami i regulacjami dotyczącymi instalacji przemysłowych.

Sposób potwierdzenia:

- Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów BHP i p.poż. (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

- Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności instalowanych urządzeń.

- Certyfikaty bezpieczeństwa, jeśli wymagane.

### 4. Gwarancja i serwis

Wymagania:

- Wykonawca musi zapewnić gwarancję na dostarczone urządzenia i wykonane usługi na okres co najmniej 24 miesięcy.

- Wymagana jest gotowość do serwisowania i wykonywania niezbędnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Sposób potwierdzenia:

- Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

- Dokument gwarancyjny i warunki serwisowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów, referencji oraz oświadczeń Wykonawcy.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym, lub członkami organów tego podmiotu, a Wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

# 8.   Informacje o kryteriach

| kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| a) cena łączna netto w PLN* b) okres gwarancji | 90% 10% | 90 10 |

* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a)           Punkty w ramach kryterium ceny łącznej netto podanej w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

An = Cmin /  Cr x 90

C min – cena łączna minimalna w zbiorze

C r – cena łączna oferty rozpatrywanej

An – liczba punktów przyznana ofercie

b)          Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji  będą przyznawane wg następującej formuły:

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 5 pkt

48 miesięcy i więcej – 10 pkt

Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

# 9.   Sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) poprzez Bazę Konkurencyjności oraz zawierać wymagane załączniki.

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta oraz dane osoby do kontaktu.

Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych lub niekompletne (bez wymaganych załączników) zostaną odrzucone.

# 10.                Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 27.03.2025

Zawarcie umowy warunkowej: marzec 2025

Okres realizacji umowy: 36 miesięcy od zawarcia umowy właściwej.

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i faktury częściowe oraz zaliczkowe za wykonane i odebrane zadania w ramach prac badawczych.

Podział zadania na podzadania, które umożliwią odbiór częściowy, realizowany będzie na etapie podpisania umowy właściwej.

# 11.                Zmiany w umowie

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

a)    wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;

b)    w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia, a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów, siły roboczej lub urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

c)      powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;

d)     w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,

e)  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca i Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty.

# 12.                Postanowienia końcowe

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku istotnych błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień, w takim przypadku Zamawiający poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty oraz wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów, o ile będzie to niezbędne.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może wezwać oferentów do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający ma prawo do anulowania całości lub części niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załącznik nr 1                                   Formularz ofertowy

Miejscowość ……………………, dnia …………………… r.*

Oferta dla firmy BRI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/02/2025 składam niniejszą ofertę:

I.                 Nazwa i dane adresowe wykonawcy

| Pełna nazwa* |  |
| --- | --- |
| Adres* |  |
| NIP* |  |
| Osoba do kontaktu* |  |
| Telefon, e-mail osoby do kontaktu* |  |

II.                Warunki oferty

| LP | Elementy oceny oferty | Wartość* | Jednostka* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łączna cena netto w PLN |  | PLN |
| 2 | Termin płatności faktury |  | dni |
| 3 | Okres gwarancji w miesiącach |  | miesiąc |

1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z ostatniego dnia terminu składania  ofert

Ważności oferty: ______ dni* od zakończenia terminu składania ofert (minimum 60 dni)

Oświadczenia Wykonawcy:

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

● Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

● Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzam spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Załączam poniższe dokumenty (wymagane załączniki):

- Wykaz wykonanych usług wraz z opisem zakresu, wartości i dat realizacji

- Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

- Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW BHP I P.POŻ.

- Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UDZIELENIU GWARANCJI NA OKRES CO NAJMNIEJ 24 MIESIĘCY

________________________
                                                                                             (data, czytelny podpis/pieczęć)

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz:

[Nazwa Wykonawcy]
Adres: [adres siedziby]
NIP: [numer NIP]
REGON: [numer REGON]

oświadczam, że oferowana przez nas linia do przetwórstwa odpadów polimerowych (tworzyw sztucznych) spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności:

- Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną zmontowane na miejscu u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi standardami i specyfikacją techniczną.

- Wszystkie elementy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, w tym normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

- Podgrzewacz oleju termicznego zostanie prawidłowo podłączony do reaktorów termicznych zgodnie z wymaganiami technicznymi.

- Wszystkie rurociągi instalacji będą odpowiednio izolowane i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi w celu zapewnienia ich trwałości i efektywności pracy.

- Wykonawca zapewni napełnienie instalacji olejem termicznym, jej odgazowanie oraz regulację palnika w ruchu, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

- Wykonawca przeprowadzi rozruch i uruchomienie instalacji do momentu osiągnięcia zadanych parametrów pracy, potwierdzone odpowiednimi testami i pomiarami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń kotłowni z olejem termicznym.

- Wszelkie prace obsługowe, konserwacyjne i naprawcze systemu będą realizowane zgodnie z przepisami BHP, p.poż. oraz zasadami ergonomii, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji.

Oświadczam ponadto, że zobowiązujemy się do dostarczenia wszelkiej wymaganej dokumentacji technicznej, w tym:

- Deklaracji zgodności z normami i przepisami,

- Instrukcji obsługi i eksploatacji,

- Dokumentacji serwisowej i gwarancyjnej,

- Certyfikatów i atestów wymaganych dla oferowanego sprzętu.

Oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

Data: [dd.mm.rrrr]    Miejsce: [miejsce sporządzenia oświadczenia]

Podpis i pieczęć Wykonawcy:

[Imię i nazwisko]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW BHP I P.POŻ.

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz:

[Nazwa Wykonawcy]
Adres: [adres siedziby]
NIP: [numer NIP]
REGON: [numer REGON]

oświadczam, że przy realizacji zamówienia polegającego na dostawie, montażu i instalacji linii do przetwórstwa odpadów polimerowych (tworzyw sztucznych) zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p.poż.), a w szczególności:

- Wszelkie prace montażowe, instalacyjne i rozruchowe będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami BHP oraz regulacjami przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie RP.

- Pracownicy oddelegowani do realizacji zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje, szkolenia BHP oraz przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagane do wykonywania powierzonych im prac.

- Wykonawca zapewni odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

- Wszelkie urządzenia, maszyny oraz narzędzia wykorzystywane podczas realizacji zamówienia będą sprawne technicznie, posiadające wymagane certyfikaty i atesty.

- Prace instalacyjne i montażowe będą realizowane z zachowaniem zasad ergonomii, ochrony zdrowia oraz minimalizacji ryzyka wypadków.

- W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub zagrożenia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb oraz podjęcia działań zapobiegawczych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji technicznej oraz instrukcji dotyczących bezpiecznej eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń i instalacji.

- Wszelkie prace będą prowadzone w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie realizacji zamówienia oraz bezpieczny dla środowiska.

Oświadczam ponadto, że zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich dodatkowych wytycznych Zamawiającego w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, które zostaną przedstawione przed lub w trakcie realizacji zamówienia.

Oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

Data: [dd.mm.rrrr]      Miejsce: [miejsce sporządzenia oświadczenia]

Podpis i pieczęć Wykonawcy:

[Imię i nazwisko]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UDZIELENIU GWARANCJI NA OKRES CO NAJMNIEJ 24 MIESIĘCY

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz:

[Nazwa Wykonawcy]
Adres: [adres siedziby]
NIP: [numer NIP]
REGON: [numer REGON]

oświadczam, że w ramach realizacji zamówienia obejmującego dostawę, montaż i instalację linii do przetwórstwa odpadów polimerowych (tworzyw sztucznych), Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

### Zakres udzielonej gwarancji obejmuje:

- Poprawne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi określonymi w dokumentacji.

- Brak wad materiałowych oraz konstrukcyjnych w dostarczonych urządzeniach i instalacjach.

- Naprawę lub wymianę wadliwych elementów urządzeń w ramach gwarancji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Reakcję serwisową w przypadku zgłoszenia awarii w terminie nie dłuższym niż [X godzin/dni] od momentu zgłoszenia.

- Zapewnienie niezbędnych przeglądów gwarancyjnych, jeżeli są wymagane dla utrzymania gwarancji.

### Warunki gwarancji:

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek zgłoszonych w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż [X dni] od daty zgłoszenia.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji, zaniedbania obowiązkowych przeglądów lub działania sił wyższych.

- Wszelkie naprawy i konserwacje w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis Wykonawcy lub autoryzowany serwis.

Oświadczam, że niniejsza gwarancja nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

Data: [dd.mm.rrrr]   Miejsce: [miejsce sporządzenia oświadczenia]

Podpis i pieczęć Wykonawcy:

[Imię i nazwisko]
[Stanowisko]
[Nazwa firmy]