Załącznik 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy kompleksowego wykonania – przebudowa i nadbudowa budynku AWSGE  o drugie piętro oraz budowa szybu windowego wraz z windą przy ul. H. Sienkiewicza 9 w Józefowie.

Tryb postępowania: Zasada konkurencyjności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowanie jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

|  | istniejąca | Projektowana |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 211,02 m2 | 5,35 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 502,14 m2 | 227,07 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 388,34 m2 | 171,73 m2 |
| Kubatura | 1905,00m3 | 658,00 m3 |

Szerokość: 26,64 m

Długość: 10,12 m

Wysokość: 11,98 m

Kąt nachylenia dachu: 31 stopni

Liczba kondygnacji nadziemnych – 3

Liczba kondygnacji podziemnych – 1

- Przed przystąpieniem do wyceny zakresu prac wymaga się wykonania wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją projektową i zweryfikowania proponowanych założeń standardu prac wykończeniowych.

- Z uwagi na specyfikę obiektu wszystkie prace budowlane prowadzone będą po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu zakresu z Administratorem budynku.

- Należy używać sprzętu możliwie jak najmniej uciążliwego dla osób korzystających z obiektu.

- W zakresie prac należy przewidzieć zabezpieczenie wyposażenia stałego budynku, mienia, osób oraz utylizację materiałów.

- Wykonawca zabezpieczy okna, barierki, obróbki blacharskie, zabezpieczy również wyposażenie znajdujące się w budynku – ekrany multimedialne, ławki, stoły krzesła itp.

- Wykonanie zamówienia dotyczy w szczególności:

- Robót rozbiórkowych:

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone przy użyciu narzędzi ręcznych z prowadzeniem segregacji materiałów przeznaczonych do utylizacji. W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić m.in. rozbiórkę pokrycia i konstrukcji dachu, rozbiórkę części ścian.

Konstrukcja drewniana więźby przewidziana jest do ponownego montażu po weryfikacji jej stanu na budowie.

Przed przystąpieniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć barierki, posadzki, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, kondygnację parteru i w miarę możliwości ściany I piętra.

Istniejące ściany szczytowe do poziomu stropu nad I piętrem przewidziano do rozbiórki.

W obszarze płyty fundamentowej pod szyb windowy  planuje się rozbiórkę fundamentów utwardzeń i odtworzenie ich przy szybie windowym w postaci opaski o szerokości 1,5 m.

- Roboty budowalne

- Przebudowa i remont pomieszczeń na istniejącym piętrze w uwagi na utworzenie przystanków windy.

- Pod stropem nad piętrem zaprojektowano warstwę podmurowania z cegły pełnej. Przewidziano wieniec szalowany w deskowaniu tradycyjnym.

- Ściany zewnętrzne II piętra dwuwarstwowe gr. 39 cm. Warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo wapiennej marki 5MPa lub kleju . Bloczki klasy 15 MPa – alternatywnie pustaki ceramiczne gr. 25 cm, klasy 15 MPa. Ściany ocieplić styropianem/wełną mineralną gr. 15 cm.

- W miejscach projektowanych otworów okiennych i drzwiowych zaprojektowane są  przekucia ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W miejsca przekuć należy zamontować w trakcie wykonywania prac nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN.

- Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do montowanych w nich elementów i urządzeń.

- Strop gęstożebrowy składa się z płyt typ Teriva Panel gr. 20 cm oraz nadbetonu dozbrojonego żebrami żelbetonowymi i siatką w górnej strefie nadpodporowej. Płyty Teriva Panel z wypełnieniem pianobetonem. W strefach przypodporowych płyty należy wykonać bez wypełnienia na szerokość 30 cm. Klasa betonu C25/30 (nadbeton) stal A-IIIN(RB500) Strop zabetonować bez przerw technologicznych łącznie z wieńcami i żebrami rozdzielczymi, wylewkami, wymianami żelbetonowymi. Płyty stopowe układane w rozstawie osiowym co 60 cm. Należy stosować podpory montażowe w przęśle w zależności od rozpiętości stopu. Minimalna głębokość oparcia płyt na ścianie wynosi 8,0 cm.

- Ścianki działowe gr. 12 cm, ściany samonośne gr. 18 cm. (REI 60) murowane z bloczków silikatowych na kleju lub zaprawie cementowo wapiennej marki 5MPa – alternatywnie pustak ceramiczny. Nadproża w ścianach działowych z belek prefabrykowanych 1 x NSB 120 lub elementów nadrzwiowych ND-120

- Wydłużenie i dobudowa nowych kominów.

- Szyb windowy:

  - Fundamenty szybu windowego – płyta fundamentowa, żelbetonowa, monolityczna, wylewana z betonu C 25/30 W8. Płyta zbrojona konstrukcyjnie siatka dołem i górą z prętów fi12 co 15 cm ze stali AIIIIN (RB500) na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm  i stabilizacji cementowo-piaskowej RM 2,5  MPa. Wysokość płyty fundamentowej – 40 cm. Z płyty fundamentowej wypuszczone zbrojenie ścian żelbetonowych gr. 24 cm.

  - Planuje się po wykonaniu wykopu do poziomu istniejącej ławy fundamentowej oraz wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej RM 2,5 MPa. Stabilizację należy wykonać w celu zabezpieczenia przed naporem gruntu na ściany piwnic.  Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo.

  - Fundamenty na poziomie -1,52 m (1,42 poniżej poziomu istniejącego terenu)

- Ściany szybu windowego

  - podszybia do poziomu przyległego terenu- żelbetonowe gr. 24 cm, monolityczne z betonu C 20/25 W8. Ściany zbrojone konstrukcyjnie siatka po obu stronach ściany o oczkach 20x20 cm z prętów fi10.

  - Połączenie płyty fundamentowej ze ścianami żelbetonowymi szybu w miejscu przerwy technologicznej – taśma betonitowa jako izolacja przeciwwilgociowa w grubości ściany żelbetonowej. Ze ścian żelbetonowych wypuszczenie zbrojenie trzpieni żelbetonowych i zbrojenie podłużne trzpieni. Ściany żelbetonowe zaizolowane przeciwwilgociowo i ocieplone styropianem ekstrudowanym lub Aqua gr. 15 cm. Cokół wykończony tynkiem żywicznym w kolorze grafitowym.

  - Ściany zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe gr 39 cm. Warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo -wapiennej marki 5MPa lub kleju. Bloczki klasy 15MPa. Alternatywnie zastosować pustaki ceramiczne gr. 25 cm, klasy 15 MPa. Wykończenie wnętrza szybu pokryte tynkiem masztowym – alterantywnie siatka z klejem – malowane. Ściany oceieplone styropianem gr. 15 cm.  W ścianach szybu trzpienie żelbetonowe, wieńce, nadproża z belek prefabrykowanych SBN.

  - Ściany wewnętrzne – do wykonania przekucia i wyburzenia zgodnie z dokumentacją rysunkową dostępną podczas oględzin.  Ściany  działowe w suchej zabudowie z g-k  gr. 1,25 cm na profilach szer. 10 cm, wypełnienie ścian wełną mineralną gr 10 cm. Przy toalecie poszerzyć ścianę i zastosować podwójny profil w celu zabudowy podkonstrukcji geberit miski ustępowej. Ścianę w tym obszarze należy wzmocnić krawędziakami drewnianymi, stalowymi.

  - Nadproża z belek prefabrykowanych SBN w miejscach oznaczonych na rzutach. Nadproża okienne i drzwiowe – prefabrykowane nadproża strunobetonowe. Minimalna gł. Oparcia belki 10 cm dla ścian gr. 25 cm – po 2 szt.

  - Ściany poddasza i ściany szybu windowego usztywnione trzpieniami żelbetonowymi, monolitycznymi. Zbrojenie trzpieni 4fi12 (A-III, RB500) i strzemiona fi6 co 15 cm (A-III, RB500), beton C25/30. Trzpień żelbetonowy 24x24 cm -zbrojenie wprowadzić od poziomu stropu nad I piętrem. Trzpień żelbetonowy 35x24 cm  - zbrojenie wprowadzić od płyty fundamentowej szybu windowego.

  - Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm

  - Strop nad I piętrem, ściany poddasza oraz ściany i strop nad szybem windowym spięte są żelbetonowymi wieńcami obwodowymi. Wieńce wylewane z betonu C25/30, zbrojenie podłużne fi12, stal A-III (RB500), strzemiona fi6, stal A-III(RB500)

  - Podciągi 30x60 cm i nadproża żelbetonowe 24x16cm, wylewane z betonu C 25/30, zbrojenie podłużne fi12, fi16, stal A-III (RB500), strzemiona fi6, stal A-III (RB500).

  - Strop nad szybem windowym zaprojektowany jako żelbetonowy, monolityczny gr. 20 cm. Przyjęta klasa betonu C25/30, stal A-IIIN (RB500). Zbrojenie siatką dołem i góra z prętów fi12 co 15 cm, stal A-III (RB500). W stopie umieścić haki do montażu windy zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia.

  - Dach nad nadbudową  stromy, wielospadowy o kącie nachylenia 31 st. (61%). Konstrukcja więźby pokryta blachodachówką na łatach, kontrłatach, papie i deskowaniu. Blacha płaska i blachodachówka gr. 0,5 mm. Kolor antracyt. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną i przeciwogniowo odpowiednim impregnatem.

  - Izolacja przeciwwilgociowa

    - Pionowa – ściany żelbetonowe szybu windowego – 2xMB 2K firmy Remmers po stronie zewnętrznej po stronie wewnętrznej ścian fundamentowych

    - pozioma – przekładka na płycie fundamentowej – taśma betonitowa między płytą i ścianami żelbetonowymi; przekładki na ścianach żelbetonowych – 2xpapa izolacyjna na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna.

    - Dachu i paroizolacja – papa podkładowa jako izolacja przeciwwodna, folia paroizolacyjna pod wełną mineralną.

  - Izolacja cieplna – wzdłuż ścian podszybia styropian ekstrudowany lub Aqua gr 12 cm; Ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem lub wełną mineralną gr. 15 cm – materiał o współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,035 W/m K; Dach ocieplony wełną mineralną gr. min. 30 cm między krokwiami – materiał o współczynniku przewodnictwa cieplnego 0,035.

  - Warstwy posadzkowe zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi – podwójna izolacja w pomieszczeniach mokrych.

Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych – gresowych + cokoliki z płytek kamionkowych

  - Tynki

    - uzupełninia i wyprawki tynków ścian murowanych tynk gipsowy lub cementowo-wapienny, szpachlowane dwukrotnie.

    - Ściany szybu windowego pokryte tynkiem maszynowym – alternatywnie ściany z bloczków silikatowych zaciągnięte iatką i klejem, malowane.

    - Tynk zewnętrzy silikonowy barwiony w masie.

    - Cokół obłożony tynkiem żywicznym.

    - Ściany w toaletach obłożone płytkami do wys. Min. 2,20 m, powyżej malowane farbą lateksową.

  - Malowanie:

    - Zewnętrzne – tynk silikonowy barwiony w masie

    - Wewnętrze – malowanie dwukrotnie emulsją

    - W toaletach wyłożenie ścian płytkami do wysokości 2,2 m a powyżej malowanie farbą lateksową.

  - Stolarka

    - Stolarka okienna zewnętrza w szybie windowym PCV. Profile okienne z rozszczelniaczem w celu zapewnienia właściwej infiltracji powietrza, profile okienne komorowe, całe okno Ucmax=0,9W/m2K, Szklenie bezbarwne, nierefleksyjne. Drzwi o odporności ogniowej stalowe, EI 30. Drzwi do pomieszczeń na poddaszu i do łazienek płycinowe. Stolarka drzwiowa do toalet wykonana z otworami w dolnej części (lub podcięciem).

Stolarka okienna na dobudowanej części z barierkami okiennymi.

  - Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze profilu okiennego. Występ przez lico muru min. 3 cm. Parapet wewnętrzny w kotłowni PCV

  - Rynny i rury spustowe – zakłada się wykorzystanie istniejących rynien z demontażu i uzupełnienie w systemie zastosowanego producenta. Rynhaki należy przewidzieć jako nowe, nadkrokwiowe. Rynny spustowe jako przedłużenie istniejących rur spustowych.

  - Opaska – przy szybie windowym projektowana opaska z kostki granitowej z demontażu. Opaskę wykonać na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 15 cm. Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 15 cm

  - Winda – winda osobowa, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Charakterystyka windy i wyposażenie:

    - Udźwig 1600 kg

    - 8 osób

    - Wysokość podnoszenia – do 8 m

    - Ilość przystanków – 3

    - Wymiary kabiny: 1400x1100 mm

    - Wysokość kabiny: 2100 mm

    - Drzwi min. 900 mm

    - Kabina nieprzelotowa

    - Drzwi panelowe, automatyczne, teleskopowe,

    - Wykończenie sufitu – stal nierdzewna

    - Podłoga- wykładzina gumowa

    - Ściany, cokół, ościeżnica drzwi – stal nierdzewna szczotkowana

    - Poręcz – stal nierdzewna, polerowana

    - Panel operacyjny – stal nierdzewna szczotkowana

    - Oświetlenie LED

    - Zasilanie – trójfazowe 400 V

    - Zabezpieczenie drzwi przed zamknięciem- kurtyna 2D

    - System dwustronnej komunikacji

    - Zabezpieczenie termiczne silnika

    - Zjazd pożarowy na zadany przystanek

- Instalacje:

  - Instalacja elektryczna – wyposażenie budynku w instalację elektryczną. Przeróbki instalacji elektrycznej w zakresie przebudowywanych pomieszczeń oraz doprowadzenia zasilania do windy w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Po zakończeniu budowy należy wykonać pomiary elektryczne i przedstawić protokół z pomiarów.

  - Instalacja wodociągowa – przeróbka instalacji wewnętrznej wody (c.w.u. i z.w.u.) wg. Rysunków w pomieszczeniach sanitarnych.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej – przeróbka instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wg zmian na rysunkach w pomieszczeniach sanitarnych.

  - Wentylacja – grawitacyjna

  - Instalacja wentylacji pożarowa

  - Wymiana instalacji klimatyzacji

  - Instalacja chłodnicza

  - Ogrzewanie – przeróbka c.o. (ogrzewania grzejnikowego) wg zmian na rysunkach.

  - Woda opadowa z dachu na dotychczasowych zasadach.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Po zakończonych pracach teren obiektu i obiekt oddany do użytkowania bez wkładu pracy Zamawiającego, tj. posprzątanie terenu, wniesienie niezbędnego wyposażenia, posprzątanie obiektu.