Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 1/2025/KPO/HORECA/ATOMIC SPORT

Miejscowość, data:

……………………………, ……………………………

Zamawiający:

MACIEJ KĘDZIERSKI "ATOMIC SPORT"

Profesora Kaliny 83

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 6221693878

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, (ja/my) niżej podpisany(i):

imię ............................. nazwisko .............................................

imię ............................. nazwisko .............................................

| działający w imieniu i na rzecz: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa Wykonawcy: |  |  |
|  | Adres Wykonawcy: |  |  |
|  | NIP/VAT-UE |  |  |
|  | Nr telefonu: |  |  |
|  | E-mail do kontaktu: |  |  |

- Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym

| lp | Nazwa elementu | Minimalny parametr wymagany | Parametr oferowany przez wykonawcę (należy przedstawić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele fotowoltaiczne | Liczba sztuk: 64 |  |
| 2 |  | moc jednostkowa modułu: 480 W |  |
| 3 |  | moc wyjściowa po 25 latach 89,4 % |  |
| 4 |  | typ ogniw: monokrystaliczne |  |
| 5 |  | napięcie MPP Vmp 36,97 V |  |
| 6 |  | prąd MPP Imp 12,98 A |  |
| 7 |  | sprawność modułu 22,2% |  |
| 8 |  | typ złącza: MC4 |  |
| 9 |  | wymiary: 1903x1134x30mm |  |
| 10 |  | rama: czarna, anodowany stop aluminium |  |
| 11 |  | przewody 4mm², 1200 mm |  |
| 12 |  | zgodność z normami IEC 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA8000 |  |
| 13 |  | puszka przyłączeniowa IP68 |  |
| 1 | Falownik trój fazowy | znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego 33 300 W |  |
| 2 |  | maksymalna moc prądu stałego 50 000 |  |
| 3 |  | maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V |  |
| 4 |  | maksymalny prąd wejściowy 48,25 A |  |
| 5 |  | maksymalny prąd wyjściowy 48,25 A |  |
| 6 |  | napięcie wyjściowe: 389/220; 400/230 V |  |
| 7 |  | maksymalna sprawność falownika: 98,3% |  |
| 8 |  | europejska sprawność ważona: 98% |  |
| 9 |  | klasa ochrony IP65 |  |
| 10 |  | zgodność z normami IEC-62013, IEC-62109, AS3100 |  |
| 11 |  | Antena do komunikacji WiFi |  |
| 1 | Optymalizatory | Liczba sztuk: 32 |  |
| 2 |  | znamionowa moc wejściowa DC 1200 W |  |
| 1 | System montażowy dedykowana konstrukcja do systemów fotowoltaicznych na dach pokryty papą wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego | Tak/nie (należy przedstawić propozycję) |  |
| 1 | Aparatura elektryczna | W zestawie: zabezpieczenia DC i AC, instalacja uziemiająca, wyłącznik p.poż |  |
| 1 | okablowanie AC i DC zgodne z obowiązującymi normami | Tak/nie |  |
| 1 | Materiały montażowe | Tak/nie |  |

| Nr części | Przedmiot zamówienia | Czy zaoferowany środek trwały spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego (TAK/NIE) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto i waluta | Wartość brutto i waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kW zgodnie z wymogami i parametrami minimalnymi przedstawionymi w zapytaniu ofertowym |  | 1 kpl. |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zaproponowane środki trwałe spełniają minimalne parametry określone przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że gwarancja na wykonaną instalację fotowoltaiczną (prace montażowe) wynosiła będzie: ............................... (podać w miesiącach lub latach)

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego.

- Załącznik nr 4a do zapytania ofertowego – formularz wykaz realizacji

- Załącznik nr 4b do zapytania ofertowego – formularz polisa

- Inne załączniki wynikające z postępowania

................................................................................

(czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)