Załącznik nr 4

# Opis przedmiotu zamówienia

## Część 1. Dostawa jednostki do wytworzenia próżni i napełnienia pompy ciepła czynnikiem chłodniczym, wraz z systemami bezpieczeństwa wymaganymi dyrektywą Atex.

Wnioskodawca jako czynnik chłodniczy w produkowanych pompach stosuje gaz R290. Jest to czynnik charakteryzującym się minimalnym stopniem oddziaływania na środowisko naturalne, posiada zerowy wskaźnik ODP, co oznacza brak negatywnego oddziaływania na warstwę ozonową oraz  niski wskaźnik GWP.

Ponieważ jest to gaz palny, przenikający przez najmniejsze szczeliny, dlatego jego stosowanie wymaga zachowania odpowiednich procedur i zasad bezpieczeństwa.

by legalnie, wprowadzić do obrotu pompę ciepła z propanem R290. Wymagane jest uzyskanie certyfikatu CE od uprawnionej jednostki notyfikującej a dodatkowo należy spełniać wymagania standardu ATEX.

Zakupiona jednostka powinna zapewnić spełnienie tych warunków.

Urządzenie powinno być zgodne z:

- Dyrektywą maszynowa 42/2006 CE

- Dyrektywą Atex 2014/34/UE

Jednostka powinna tworzyć spójny system składający się z:

•	Urządzenia do wytworzenia próżni i napełniania czynnika chłodniczego z panelu do ustawiania parametrów i sygnalizacji,

•	Wentylowanej szafy znajdującej się z tyłu urządzenia napełniającego.

•	Systemu zasilania gazem,

•	Systemu wyciągowego tj. specjalnego urządzenia do wymiany powietrza w miejscach pracy.

•	Urządzenia monitorującego obszar zagrożony wybuchem,

•	Modułu ze skanerem kodów

•	systemu w wykonaniu przeciwwybuchowym do przełączenia pustej/pełnej butli

•	Zdalnej jednostki do sygnalizacji stanu przeciwwybuchowej Strefy 2 ,

Charakterystyka elementów składowych

- Urządzenia do wytworzenia próżni i napełniania czynnika chłodniczego z panelu do ustawiania parametrów i sygnalizacji

Parametry techniczne

| Model wtryskiwacza: | Elektropneumatyczny z przyłączem typu Hansen ¼” |
| --- | --- |
| Długość wtryskiwacza: | 3 m |
| Kody pracy | Do 150, które można ustawiać ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych |
| Zakres napełniania | Do 10 kg |
| Szybkość napełniania: | 40 g/s około |
| Dokładność: | ±1,0 g dla napełniania < 200 g ±1% dla napełniania > 200 g |
| Sposób pracy: | - Próżnia, kontrola dużego wycieku, napełnianie czynnikiem - Tylko próżnia w produkcie - Tylko napełnianie czynnikiem chłodniczy - Uzupełnianie gazu chłodniczego |
| Sterowania i funkcje: | - Sprawdza produkt już napełniony - Sprawdza produkt do napełniania bez wstępnej próżni - Sprawdza szczelność połączenia wtryskiwacza z układem chłodniczym - Sprawdza, czy próg podciśnienia został osiągnięty w ustawionym czasie - Sprawdza obecność dużego wycieku poprzez wzrost ciśnienia - Automatyczna korekta błędu napełniania - Płukanie wtryskiwacza zgodnie z przepisami Atex - Obliczanie zużycia butli |

- Wentylowana szafa

Wentylowana szafa znajdująca się z tyłu urządzenia napełniającego. Przystosowana powinna być do przechowywania 1 butli z gazem R290 (30-40 Kg), pompy przesyłu gazu oraz systemu zaworów i filtrów w wykonaniu Atex.

- Systemu zasilania gazem

System zasilania składający się z:

- pompy przesyłowej czynnika chłodniczego (w wykonaniu Ex).

- filtru i zaworów odcinających dopływ gazu w przypadku sygnału  alarmowego wewnątrz zakładu.

- System wyciągowy

To specjalne urządzenie do wymiany powietrza w miejscach pracy podległych przepisom Atex sklasyfikowanych jako  Strefa 2.

Skład systemu:

- skrzynka wentylacyjna zawierająca silnik elektryczny 4/6 biegunowy oraz wentylator z przekładnią pasową, całość w wykonaniu przeciwwybuchowym.

- system kanałów zasysających (kanały należy określać indywidualnie dla każdego przypadku).

- panel elektryczny do sterowania i zarządzania całym systemem wentylacji dla strefy bezpieczeństwa.

- przepływomierz dla regulacji wydajności wentylacji zasilany iskrobezpiecznie.

- Urządzenie monitorujące podlegające przepisom Atex sklasyfikowane jako Strefa 2.

Powinno wykrywać obecności gazu chłodniczego oraz zwiększać lub zmniejszać natężenie przepływu w linii zasysającej, a w przypadku alarmu przerywa dopływ gazu do linii napełniania, wyposażone w czujniki do pomiaru gazu obecnego w środowisku (2 w Strefie 2, 1 w kanale zasysającym.

Progi interwencji:

- WSTĘPNY ALARM (15% LEL – dolna granica wybuchowości), sygnalizacja i zwiększenie prędkości zasysania.

- ALARM (30% LEL – dolna granica wybuchowości), sygnalizacja, utrzymanie maksymalnej prędkości zasysania, zamykanie zaworów dopływu gazu i wyłączenie elektryczne urządzenia.

- OGRODZENIE OCHRONNE, składające się z:

- Kanału wentylacyjnego od wentylatorów do wyrzutu na zewnątrz

- Rury zasilającej gaz czynnika chłodniczego z butli do urządzenia napełnianiającego.

- Butla do sprawdzania masy napełniania od max 1 kg

- SCANNER KODÓW w wykonaniu Atex wraz z oprogramowaniem i portem dla PLC

- System Centralnej Baterii w wykonaniu Atex do przełączenia pustej/pełnej butli z sieciowymi zaworami upustowymi gazu w przypadku zaworów awaryjnych i bezpieczeństwa.

- Zdalna jednostka do sygnalizacji stanu Strefy 2 Atex, aby umożliwić ciągły nadzór nawet w przypadku nieobecności operatorów na linii produkcyjnej. Powinien być zainstalowany na portierni lub posterunku strażniczym.

Dostarczony urządzenia i maszyny powinny posiadać oznakowanie CE i Ex zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do dostarczonego materiału powinna być dołączona jest dokumentacja, instrukcja montażu, instrukcja obsługi i konserwacji w języku Unii Europejskiej, z dołączonym tłumaczonym na język polski.

Raport Atex dotyczący badania obszaru i analizy zgodności z przepisami

Gwarancja

Instalacja i szkolenie

## Część 2. Dostawa urządzenia do badania szczelności obwodów hydraulicznych pomp oraz jego instalacja w budynku produkcyjnym pomp ciepła

Urządzenie testuje szczelność za pomocą gazu znakującego, takiego jak hel lub wodór. Najpierw przeprowadza wstępny test suchym powietrzem lub azotem. Układ jest poddany ciśnieniu i przez określony czas sprawdzana jest obecność dużych nieszczelności. Następnie system tworzy próżnię w produkcie, wykonuje próbę dużego wycieku przez wzrost ciśnienia oraz wprowadza gaz znakujący, aby sprawdzić małe wycieki. Na końcu gaz znakujący jest wyrzucany lub odzyskiwany (jeśli to hel).

Elementy składowe

- System próżni i napełniania gazem znakującym, sterowany przez PLC i zintegrowany HMI.

- Rama na kołach

- Pneumatyczny panel zarządzania gazem

- Szafa elektryczna

- Sterowanie i kontrola PLC i HMI

- Przewody rurowe przyłączeniowe z Hansenem

- Przewód rurowy do podłączenia butli helu

- Jednostopniowa rotacyjna pompa próżniowa

- Przystosowanie do podłączenia wykrywacza wycieków

- Przystosowanie do podłączenia odzyskiwacza helu

- Urządzenie do bezpośredniego połączenia z rurami (Uszczelnienie wykonane jest na końcu rurki na powierzchni zewnętrznej)

- Wyciek kalibrowany certyfikowany do kalibracji systemu wykrywania nieszczelności

- Pulpit zdalny

- Software “Leak Test” dla naprowadzenia operatora na wyszukanie wycieku i zapisywaniu zmierzonych wartości, przyporządkowując je do odpowiednich punktów kontrolnych.

- Ręczny czytnik kodów kreskowych z oprogramowaniem do zarządzania etykietami

- Wykrywacz wycieków

Cykl pracy

Operator podłącza obwód do urządzenia i naciska przycisk Start Cyklu.

Cykl jest wykonywany w następujący sposób:

- Poddanie ciśnieniu suchego powietrza/azotu z pomiarem spadku ciśnienia

- Wyrzut suchego powietrza/azotu

- Próżnia w produkcie

- Kontrola dużego wycieku z pomiarem wzrostu ciśnienia

- Wprowadzenie gazu znakującego

- Próba szczelności

Po wprowadzeniu gazu znakującego do obwodu, operator może zacząć wyszukiwanie nieszczelności. W przypadku wykrycia wycieku detektor nieszczelności wyemituje alarm wizualny i dźwiękowy. Po zakończeniu kontroli operator naciska jeszcze raz przycisk “Start” lub przycisk “Reset”, jeśli wykryto nieszczelność.

- Wyrzut gazu znakującego (ewentualnie odzysk helu)

- Ewakuacja i płukanie obwodu

- Wprowadzenie do obwodu suchego powietrza/azotu

Charakterystyki techniczne

Zasilania elektryczne

- Napięcie: 400 V / 50 Hz

- Moc zainstalowana: nie więcej niż 3 kW

Zasilanie pneumatyczne/gazowe procesu

- Powietrze: 6 ÷ 8 bar

- Hel/mieszanka wodoru: 10 bar max

- Suche powietrze/azot: 10 bar max

Bezpieczeństwo

Maszyna powinna być zbudowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty i w efekcie całe urządzenie będzie posiadało certyfikat CE.

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi i schematy maszyny będą dostarczone w języku Unii Europejskiej. Dostawca dołączy tłumaczenie w języku polskim.

Elementy zestawu

- Jednostka wykrywania nieszczelności

- Wykrywacz nieszczelności

- Wyciek kalibrowany certyfikowany

- Panel zdalnego sterowania

- Software w komplecie z bezprzewodowym przyciskiem do pomiaru wartości wycieku

- Czytnik kodów kreskowych dla wyboru receptury pracy

- Opakowanie

- Instalacja i szkolenie

## Część 3. Dostawa urządzenia do odzyskiwania helu użytego do prób szczelności układów hydraulicznych pomp cieplnych

Zadaniem urządzenia jest odzyskiwanie helu używanego przez do wykrywania nieszczelności w instalacji hydraulicznej pompy, przywrócenia go do ciśnienia nominalnego i udostępnienie do ponownego wykorzystania w kolejnych testach.

Urządzenie składa się z następujących elementów:

- sprężarki

- zbiorników

- elektrycznego panelu sterowniczego

- regulatora ciśnienia, zaworów, filtrów, czujników, rur i innych niezbędnych elementów do pracy

- analizatora stężenia helu.

Sposób pracy

Urządzenie utrzymuje podciśnienie w przewodzie ssącym i ciśnienie w przewodzie zasilającym. W momencie rozładunku system odzyskuje hel i spręża go w zbiorniku zasilającym.

Stężenie helu jest stale monitorowane przez analizator helu: w przypadku stwierdzenia spadku poniżej ustawionego progu, sygnał alarmowy ostrzeże operatora o konieczności uzupełniania czystego helu w zbiorniku.

Charakterystyka techniczna

Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz

Moc zainstalowana nie więcej niż 5 kW

Zasilanie pneumatyczne hel (z butli), azot lub suche powietrze (6 bar około)

- Ciśnienie maksymalne helu 10 bar

- Stopień odzysku 95%

- Zakres odzysku 60 Nl/min

Certyfikat zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

Pojemność zbiornika 100+100 l

Dokumentacja dołączona do dostawy

- Schematy elektryczne i pneumatyczne

- Instrukcja obsługi i konserwacji

- Lista części zamiennych

## Część 4. Dostawa maszyny do prostowania i cięcia rur miedzianych

Przedmiotem zamówienia jest bezwiórowa maszyna do prostowania i cięcia rur przeznaczona do obróbki rur miedzianych i aluminiowych, stosowanych przed gięciem lub spawaniem skraplaczy i parowników.

Cechy charakteryzujące:

- Trzyczęściowa matryca zaciskowa w celu zminimalizowania zniekształceń rury i uzyskania gładkiej powierzchni końcowej cięcia.

- Wysoka dokładność współosiowości zapewnia dobrą jakość spawania w kolejnym procesie.

- Cięcie bezwiórowe z cięciem obrotowym 360° i rozciąganiem z dwupunktowym mocowaniem.

- Kółko prostujące Nylon i gumowy pasek w kształcie litery „U”, aby uniknąć zarysowań na powierzchni rury.

| Parametr | Dane |
| --- | --- |
| Materiał rury | Rurka miedziana / aluminiowa / Bundy |
| Średnica rury | 4-20mm |
| Długość cięcia | > 50 mm |
| Szybkość pracy | 0 ~ 60 m / min, regulowana przez falownik |
| Tolerancja cięcia | 0.5mm / 1m |
| System sterowania | Sterowanie PLC / HMI |
| Moc silnika | Nie więcej niż 2 KW |
| System elektryczny | 380 V, 50 Hz, 3 fazy (dostosowane) |

## Część 5. Dostawa stanowiska do lutowania twardego z generatorem gazu

Dostawa urządzenia do łączenia metali kolorowych, w szczególności miedzi, mosiądzu, aluminium, srebra i złota, którego zasada pracy urządzenia oparta jest na elektrolizie wody. Efektem końcowym tego procesu jest gaz (tlen z wodorem) pozwalający na uzyskanie neutralnego czystego płomienia o temperaturze 3650°C, które może być stosowane do:

- Łączenie rurek miedzianych

- Łączenie rurek miedzianych z elementami mosiężnymi

- Łączenie rurek wymienników cieplnych

- Łączenie rurek aluminiowych

Dane techniczne

- Produkcja gazu (mieszanki tlenu z wodorem) – 2400 l/h max

- Moc Max – 10kW

- Zużycie wody – max 1 l/h

- Temp. Płomienia – 3650 °C

- Ciśnienie gazu <0,5 bar

- Bez zbiornika wodoru

- Praca jedynie na wodzie demineralizowanej

- Systemy zabezpieczeń przed cofnięciem płomienia

- Możliwość podpięcia pod stację do demineralizacji wody

STANOWISKO PRACY

- Zapalnik

- Regulator ciśnienia

- Filtr cofnięcia płomienia

- Stojak na akcesoria

- Palnik

- Komplet dysz

- Komplet podkładek i filtrów

Urządzenie powinno zapewnić następujące parametry jakościowe:

- Płomień powinien być chemicznie czysty, co zapewnia trwalsze i mocniejsze połączenie

- Wysoka temp. płomienia 3650°C powinna zapewnić szybkie i perfekcyjne rozgrzanie metalu, które warunkuje najlepszą penetrację spoiwa.

- Wysoka temp płomienia działa miejscowo co zapewnia mniejsze przegrzewanie się całego elementu

- Łączenie rurek miedzianych płomieniem powinno szybko i punktowo redukować utlenianie wewnątrz

- Dwa wytwarzane podczas elektrolizy wody gazy (tlen i wodór) powinny być automatycznie mieszane wewnątrz urządzenia, co powoduje generowanie gotowej mieszanki gazów.

## Część 6. Dostawa frezarki CNC (plotera frezującego)

Ploter frezujący CNC, jest maszyną, w której narzędzie tnące w postaci freza (wirującej tarczy) poruszając się po zaprogramowanej drodze na płaszczyźnie wycina z arkusza materiału kształt określony w programie, który wprowadza operator. Doskonale sprawdza się zarówno przy wykonywaniu detali o mniejszych gabarytach, jak i tych o znacznej wielkości. Obróbce poddana może być szeroka gama materiałów: od metali takich jak aluminium, mosiądz, brąz, miedź, po tworzywa sztuczne, drewno, pianki, etc.

W przypadku Zamawiającego zakupiona maszyna będzie stosowana do produkcji materiałów wygłuszających w pompach ciepła.

Typ urządzenia: Bramowy ploter tnący

Bramowy ploter tnący – sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów. Działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, oscylacyjne która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału.

Bramowy ploter tnący to narzędzie używane do precyzyjnego wycinania materiałów takich jak papier, winyl, karton czy tkaniny. Działa na zasadzie przesuwania bramy z ostrzem oscylacyjnym nad ułożonym materiałem, które dokonuje precyzyjnych cięć według zaprogramowanego wzoru, głowica tnąca porusza się wzdłuż ramy, która przypomina kształtem bramę, umożliwiając precyzyjne i stabilne przesuwanie ostrza nad materiałem.

Parametry techniczne urządzenia:

  - Zakres ruchów XxY (1600x3100 mm)

  - Zakres ruchów Z (100 mm)

  - Głowica oscylacyjna serwera x2

  - Głowica bigująca

  - Typ stołu (podciśnieniowy)

  - Moduł sterowania (2 SD)

  - Napęd (Serwonapędy cyfrowe AC)

  - Technologia High Speed Machining

  - Czujnik korekcji narzędzia

  - Pulpit sterowniczy

  - Komputer sterujący

  - Program sterujący maszyną PC-CAM

Opcje dodatkowe

- Wrzeciono 1KW, 24 000 RPM ER 20 na osobnej osi Z

- Rozwijak ręczny

## Część 7. Dostawa manipulatora linkowego do montażu pomp ciepła o udźwigu 100 kg 2 sztuki

Manipulator linkowy to urządzenie przemysłowe używane do przenoszenia i obsługi ładunków. Składa się z serii połączonych ze sobą ogniw i przegubów, które zapewniają elastyczność i precyzję ruchu. Zostaną wykorzystane w procesie do montażu pomp.

Powinny zapewnić:

•	Bezpieczniejsze przenoszenie ciężkich ładunków

•	Szybszą i efektywniejszą pracę.

•	Zmniejszenie obciążenia fizycznego pracownic/pracowników

Dane techniczne

Zasilanie: 230V, 50-60 Hz, 1-fazowe z uziemieniem ochronnym

Obrót o 360 stopni

Długość skoku: 2,7 m

Lina stalowa: Lina stalowa z oczkiem Ø 5 mm. Długość jest podana przy każdym produkcie.

Kabel sygnałowy: złącze 8-pinowe. Zasilanie efektora końcowego z częściami 24 V DC. Długość standardowa 600 mm

Spiralny wąż powietrzny: Ø10/8 mm. Dopływ powietrza do efektora końcowego < 10 bar ze złączem żeńskim Ø10. Długość standardowa 16 obrotów

Słupek mocujący, wysokość standardowa: 3 m

W zestawie ramię Quick-Lift  (inteligentne urządzenie dźwigowe, które spełnia najwyższe standardy ergonomii, środowiska pracy, bezpieczeństwa i wydajności. Jest to ramię przegubowe wykonane z ultrawytrzymałej stali (UHSS), które oferuje wysoki udźwig 100 kg.

Wąż powietrzny: Ø10/8 mm. Dopływ powietrza do efektora końcowego < 10 bar ze złączem żeńskim Ø10. Długość standardowa 16 obrotów

Ogranicznik obrotu: Regulowane ograniczniki mechaniczne (2 sztuki) na wewnętrznym ramieniu

Kabel zasilający: kabel min. 2 m.

Kabel PC: USB, długość 5 metrów

Dokumentacja: 1 egzemplarz drukowany

Oprogramowanie: Oprogramowanie dostarczane na karcie pamięci USB (przeznaczone do przemysłowych zadań podnoszenia i manipulacji. Jest częścią serii Quick-Lift, znanej z wysokiej wydajności i niezawodności, zawierające zaawansowane funkcje zapewniające precyzyjne sterowanie i wydajną pracę.)