ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

| ZAMAWIAJĄCY | KG Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Alojzego Pawliczka 25 41-800 Zabrze NIP: 6482767239 REGON: 243106859 |
| --- | --- |
| Postanowienia ogólne | Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu jakim jest kompozytowa kratownica do budowy farm fotowoltaicznych i zakup maszyn do nowej linii produkcyjnej” współfinansowanego w ramach Działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu Mikroinwestycje w MŚP. |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa fabrycznie nowej wtryskarki wraz z przeszkoleniem 3 operatorów, o parametrach nie gorszych niż: - Siła zwarcia min. 3000 kN, - Dostosowane do pracy z formą dostosowaną do wytwarzanie elementów wskazanych w zapytaniu nr 1. Kompletna wtryskarka hydrauliczna lub elektryczna umożliwiająca seryjne wytwarzanie elementów złącznych zgodnych z rysunkami - KG-01-110.7 - Łącznik profilu KGC-PS 393908 - typ I - KG-01-114.2 - Łącznik profilu KGC-PS 393908 - typ II - KG-01-115.2 - Łącznik profilu KGC-PS 393908 - typ III – z adnotacją elementów planowanych do wytwarzania w ilości minimum 50.000 szt. rocznie w formie jednogniazdowej z rdzeniami roboczymi. Wtryskarka powinna zawierać kompletację i pełne wytwarzanie elementów wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym zabudowę form w wtryskarce (podnośnik), możliwość regulacji temperatury podawanego granulatu, chłodzenie, oraz osprzęt umożliwiający pełną automatyzację pracy formy (min 3 rdzeni). Wybrany dostawca wtryskarki zapewni szkolenie 3 operatorów wtryskarki w łącznej liczbie godzin minimum 100 oraz dostarczy dokumentację urządzenia w języku polskim. Oczekujemy zapewnienia serwisu gwarancyjnego działającego 24h na dobę z zapewnieniem czasu reakcji serwisu do 3 godzin od momentu wezwania w okresie gwarancyjnym oraz nie później jak do 6 godzin w okresie pogwarancyjnym. Dostawca wtryskarki powinien zagwarantować dostępność części szybko zużywających się w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym min. przez okres 36 miesięcy. |
| Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): | 42994200-2: Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych |
| Uwagi dodatkowe: | - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w specyfikacji technicznej. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem materiałów o takich samych parametrach, lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w dokumentacji projektowej, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis. - W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. - Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (np. karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego materiału. |
| Zamówienia dodatkowe | Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. |
| Gwarancja: | Wymagany minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty uruchomienia. |
| Termin realizacji | Dostawa i montaż w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy. Kary umowne za każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany powyżej – 0,5% wartości umowy brutto nie więcej niż 20% wielkości umowy brutto. |
| Miejsce dostawy zamówienia | 43-170 Łaziska Górne Ul. Górnicza 33 |
| Warunki płatności | Płatność 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru po bezawaryjnym uruchomieniu wtryskarki. |
| Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym | - Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. - Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. - Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy. - Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Oferta, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. - O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej: BK2021) przez Zamawiającego. - Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego. - W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 7 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia. - Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. - Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień oraz dostarczenia dokumentów dotyczących spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. - Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w terminie 3 dni od ich zadania, chyba że poziom ich skomplikowania będzie wymagał dłuższego okresu na przygotowanie odpowiedzi. - Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej powyżej, jeżeli: - charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub - jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. Odstąpienie od komunikacji określonej w powyżej jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą Wskazaną do kontaktu, wyłącznie na adres e-mail wymieniony w niniejszym ogłoszeniu (biuro@kgconstruction.pl) |
| Konsorcjum | - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach Konsorcjum. - W przypadku złożenia oferty wspólnie przez większą liczbę Wykonawców, Konsorcjum ma obowiązek ustanowić Pełnomocnika/Lidera. - Zamawiający prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, podpisuje umowę i dokonuje rozliczenia umowy wyłącznie z Pełnomocnikiem/ Liderem Konsorcjum. - Pełnomocnik/Lider Konsorcjum odpowiada za korespondencję i rozliczanie umowy z pozostałymi członkami konsorcjum. - Każdy z uczestników Konsorcjum musi spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu. - W przypadku wybrania oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, Zamawiający zażąda przedstawienia Umowy Konsorcjum regulującej zasady współpracy pomiędzy uczestnikami konsorcjum. - Wykonawcy którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację umowy. |
| Wymagania i warunki | - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, polegające na sprzedaży i dostawie w okresie do 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 wtryskarek o wartości każdej z dostaw minimum 600 000 pln netto. Weryfikacja spełnienia warunku określonego w punkcie I. zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę oraz dokumentów potwierdzających wymagane dostawy, np. protokoły czy referencje. W przypadku dostaw rozliczanych w walutach obcych warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przeliczenia wg kursu NBP waluty obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień dokonania weryfikacji oferty przez Zamawiającego. II. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: - nie zalegają z opłacaniem składek ZUS - nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego - nie są podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska (zgodnie z zapisami formularza ofertowego) Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca w oświadczeniu winien uwzględnić analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę. |
| Opis sposobu obliczenia ceny/oferty | - Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym jako wynagrodzenie za całość zamówienia. - Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub walucie obcej. Do porównania wartości ofert w przypadku walut obcych zostanie zastosowany kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i rozstrzygnięcia postępowania. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. - Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. - Cena oferty jest to cena za całość zamówienia. - W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć. |
| Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów | - Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami: - cena – 90% - Kryterium zielonych zamówień: automatyka bezawaryjnego wyciągania rdzeni z formy wielordzeniowej (min 3 rdzenie) – 10% Sposób przyznawania punktów za podane wyżej kryteria: 1) Kryterium 1 – Cena Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę Pc = Cn / Cb * 90 gdzie: Pc – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Cb – cena oferty badanej 90 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium 2) automatyka bezawaryjnego wyciągania rdzeni z formy wielordzeniowej (min 3 rdzenie) – 10% TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt 10 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium. - Wartości w kryterium 1 zostanie przeliczone do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglone w dół zgodnie z regułami matematycznymi. - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując sumarycznie najwyższą liczbę punktów. - W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej oferty tej samej liczby punktów w łącznej punktacji P Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z wyższą liczbą punktów uzyskanych w kryterium „Cena”. |
| Sposób przygotowania oferty | - Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym; nie honoruje się podpisu profilem zaufanym). - Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym: - Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo. - Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy albo reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy i aneksów do umowy. - Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie doświadczenia. - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. - W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. |
| Termin ważności oferty | Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż 3 miesiące licząc od dnia zakończenia składania ofert. |
| Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu | - Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w terminie do 11 marca 2025 r. - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami poprzez Bazę Konkurencyjności. - Oferent może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021. - Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: - Krzysztof Gregorek tel. 793-718-686 k.gregorek@kgc.com.pl - Wojciech Szymiczek tel. 600-475-510 w.szymiczek@kgc.com.pl |
| Informacje dotyczące RODO: | Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem, - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie; - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Wykonawcy: - w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. |
| Wykaz załączników do Zapytania ofertowego | Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |