Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

- Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.

- Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby: Technikum im. Stanisława Staszica w Malkini Górnej, ul. Nurska 150, 07-320 Małkinia Górna  Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Termin dostarczenia sprzętu to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub produktu ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji pozwalających określić w sposób jednoznaczny cechy, parametry oferowanego produktu równoważnego np. nazwa produktu/producenta/dystrybutora, link do strony z informacją o produkcie lub inny dokument pozwalający na identyfikację produktu i jego parametrów wraz z uzasadnieniem równoważności produktu i wskazaniem numeru pozycji z Opisu przedmiotu zamówienia, której produkt równoważny dotyczy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w przypadku wątpliwość o ocenie równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów dotyczących produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Proponowane produkty muszą być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne sprzętów i narzędzi

| LP | Nazwa towaru | Opis Towaru | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |  |  |  |
| NARZĘDZIA I SPRZĘT DO KURSÓW W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |  |  |  |
| 1 | Zestaw narzędziowy 1/2" | Zestaw narzędziowy 1/2" minimum 108 części - 2 komplety Rozmiar uchwytu narzędziowego 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.7 mm) Materiał stal węglowa, W zestawie: - nasadki: - 1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 1/4” (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - nasadki długie: - 1/2” (12.7 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm - 1/4” (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - nasadki: - 1/2” (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 - 1/4” (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 - przedłużki: - 1/2” (12.7 mm; 2 sztki) - 1/4” (6.3 mm; 2 sztuki) - zabierak 3/8” (9.5 mm) (F) x 1/2” (12.7 mm) (M) - przegub Cardana 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm) - nasadki do świec 1/2” (12.7 mm): 16, 21 mm - pokrętło typu "T" 1/4” (6.3 mm) - grzechotki: 1/2” (12.7 mm), 1/4” (6.3 mm); 45T - pokrętło do nasadek 1/4” (6.3 mm) - redukcja 1/2” (12.7 mm) (F) x 5/16” (7.9 mm) (F) - bity: - płaskie 5/16” (7.9 mm): 8, 10, 12 mm - Phillips 5/16” (7.9 mm): PH3, PH4 - Pozidrive 5/16” (7.9 mm): PZ3, PZ4 - Torx 5/16” (7.9 mm): T40, T45, T50, T55, T60 - sześciokątne 5/16” (7.9 mm): 7, 8, 10, 12, 14 mm - bity na nasadce: - płaskie 1/4” (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm - Phillips 1/4” (6.3 mm): PH1, PH2 - Pozidrive 1/4” (6.3 mm): PZ1, PZ2 - Torx 1/4” (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - sześciokątne 1/4” (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm - klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5 mm | 2 komplety |
| 2 | Klucze płasko oczkowe 6-32 mm na płachcie | Klucze mają być wykonane ze stali chromo-wanadowej Mają spełniać następujące wymagania techniczne: • 12-kątna końcówka klucza • odchylona płaszczyzna robocza o 15% (ułatwia manewrowanie kluczem) • specjalny profil zębów podnoszący max moment dokręcania o 25% (bez uszkodzenia nakrętki) • zaokrąglone kształty przejścia między główką klucza i rękojeścią • klucz kuty matrycowo • doskonale wykalibrowany • posiadają satynowe wykończenie, minimalizujące poślizg klucza zanieczyszczonego olejem • zabezpieczenie antykorozyjne Zawartość zestawu: klucz 6 mm, klucz 7 mm, klucz 8 mm, klucz 9 mm, klucz 10 mm, klucz 11 mm, klucz 12 mm, klucz 13 mm, klucz 14 mm, klucz 15 mm, klucz 16 mm, klucz 17 mm, klucz 18 mm, klucz 19 mm, klucz 20 mm, klucz 21 mm, klucz 22 mm, klucz 23 mm, klucz 24 mm, klucz 25 mm, klucz 26mm, klucz 27 mm, klucz 28 mm, klucz 30 mm, klucz 32 mm | 2 komplety |
| 3 | Zestaw wkrętaków | Zestaw minimum dwunastu profesjonalnych wkrętaków z trzpieniem wykonanym ze stali o symbolu S2, utwardzanym do około 58 HRC. końcówka robocza ma być utwardzana i piaskowana (wzmacnia to stabilność grota) rękojeść wykonana z tworzyw o różnych twardościach do profesjonalnych prac montażowych w różnych branżach W zestawie wkrętaki: płaskie: 8x150 mm 6x150 mm 6x38 mm 5x75 mm 3x75 mm krzyżakowe: PH3x150 mm PH2x100 mm PH2x38 mm PH1x75 mm PH0x75 mm kwadrat: SQ2x100 mm SQ1x100 mm | 3 komplety |
| 4 | Klucz dynamometryczny 3/8" 10-60NM | Klucz ma posiadać okno podglądu zakresu Rozmiar uchwytu narzędziowego 3/8" (9.5 mm) Moment obrotowy 10-60 Nm Długość ok.415 mm Materiał głowicy 42CrMo Liczba zębów 72 Ma posiadać przełącznik kierunku obrotów Tolerancja ± 4% Świadectwo kalibracji | 1 sztuka |
| 5 | Klucz dynamometryczny 1/2" 20-220NM | Klucz ma posiadać okno podglądu zakresu Rozmiar uchwytu narzędziowego 1/2" (12.7 mm) Moment obrotowy 20-220 Nm Długość 481 mm Materiał głowicy 42CrMo Liczba zębów 72 Ma posiadać przełącznik kierunku obrotów Świadectwo kalibracji | 1 sztuka |
| 6 | Montażownica do Kół Automatyczna z Przystawką | Minimalne parametry techniczne montażownicy Typ montażownicy automat Zastosowanie do samochodów osobowych i dostawczych Zasilanie 3 fazowe (400V) Opony runflat/niski profil Zakres felg wewnętrznie 12" - 24" Zakres felg zewnętrznie 10" - 21" Maksymalna średnica koła 1000 mm Maksymalna szerokość koła 355 mm Moc silnika 0,75 kW Moc zbijaka 2500 kg Ciśnienie robocze 8 - 10 Bar Poziom hałasu < 75 dB Maksymalny moment obrotowy stołu 1078 Nm Prędkość obrotowa stołu 6 obr./min. System blokady ramienia i stopki Pneumatyczny (odchylanie do tyłu) Wyposażenie standardowe tj. - Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz - Pistolet do pompowania z manometrem - Nakładki plastikowe na stopkę (rolkę i ślizg) - Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt. - Łyżka montażowa - Pojemnik na akcesoria - Ramię 3D1 (rolka, talerz, kopytko, stożek centrujący) Dodatkowe funkcje: Ramię 3D1, obsługa RUNFLAT Wymiary (wys. x głęb. x szer.) ok. 195 x 130 x 130 cm Gwarancja 24 miesiące | 1 sztuka |
| 7 | Wyważarka Automatyczna do Kół Osobowych i Dostawczych | Wyważarka Automatyczna do Kół Osobowych i Dostawczych Minimalne parametry techniczne montażownicy Typ wyważarki automat Zastosowanie do samochodów osobowych i dostawczych Średnica felgi 10" - 24" Szerokość felgi 1,5" - 20" Programy do felg ALU 9 Zasilanie 230V 50Hz Ma posiadać program ukryty ciężarek i program Auto-ALU Maksymalny ciężar koła 65 kg Czas cyklu pomiaru 8 sekund Średnica trzpienia 40mm (średnica) x 3mm (skok gwintu) Prędkość obrotowa 200 obr/min Poziom hałasu < 70 dB Moc silnika 200W Wyświetlacz LED Min. próg niewyważeń 1g Blokada wału: Hamulec elektromechaniczny Dodatkowe funkcje: SPLIT, Autokalibracja, Optymalizacja, Autodiagnostyka, Automatyczne pozycjonowanie punktów niewyważenia Pozycjoner niewyważenia: sygnał dźwiękowy Automatyczne wprowadzanie danych- odległość, średnica, szerokość Wyposażenie standardowe tj. - 4x Stożek (43-66,65-85,84-102,94-135) - 1x Szczypce - 1x Ciężarek do kalibracji 100g - 1x Nakrętka szybkomocująca - 1x Tuleja mała - 1x Tuleja duża + guma - 1x Cyrkiel pomiarowy - 1x Instrukcja obsługi - 3x Wieszak z podkładkami - 1x Wałek gwintowany 40*3 - 1x Osłona koła Wymiary (wys. x głęb. x szer.) ok.1252 x 843 x 1624 mm Gwarancja 24 miesiące | 1 sztuka |
| CZĘŚĆ II |  |  |  |
| POMOCE I SPRZĘT DO KURSÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do gotowania sous-vide o wielkości 1/1GN. | Urządzenie do gotowania sous-vide o wielkości 1/1GN. Ma być wyposażone w bardzo precyzyjny termostat z możliwością regulacji od 45 o C do 90 o C z dokładnością co do 0,1 o C, obudowa ma być wykonana w całości ze stali chromowej, ma posiadać pokrywę ze stali nierdzewnej z uszczelką silikonową. W zestawie ma być separator, 6 przekładek | 1 sztuka |
| 2 | Worki do gotowania 150x200 mm | Worki do gotowania Sous Vide i pakowarek komorowych 150x200 mm | 1 opakowanie |
| 3 | Worki do gotowania 200x300 mm | Worki do gotowania Sous Vide i pakowarek komorowych 200x300 mm | 1 opakowanie |
| 4 | Worki do gotowania 150x250 mm | Worki do gotowania Sous Vide i pakowarek komorowych 150x250 mm | 1 opakowanie |
| 5 | Duży zestaw składników kuchnia molekularna | Duży zestaw składników kuchnia molekularna Zestaw ma składać się minimum z następujących produktów - alginian sodu 50g - cytrynian sodu 50g - mleczan wapnia 50g - Agar Agar 50g - Guma ksantanowa 50g - Karrageenan Kappa 50g - Karrageenan Iota 50g - Lecytyna 50g - Zorbit 50g - Ultratex 50g - Kwas cytrynowy 50g Do zestawu mają być dołączone: mała perforowana łyżeczka, waga cyfrowa z dokładnością do 0,1 grama, zestaw łyżek miarowych, mała foremka do półkul, strzykawka 50 ml, dziesięć pipet 3 ml oraz instrukcje, porady i przepisy | 1 zestaw |
| 6 | Butelka z dressingiem do produkcji kul | Butelka z dressingiem do produkcji kul. Butelka ma być wykonana z tworzywa sztucznego z silikonową nakrętką. Dysza butelki ma mieć nie mniej niż 16 otworów. Butelka ma mieścić 250 ml, wymiary butelki około 12 x 6,5 x 5,5 cm | 1 sztuka |