SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/2025/FENG/Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach z dnia 07.03.2025

W ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem systemu zakotwień i rektyfikacji DragonBell do prefabrykowanych zespołów fundamentowych w budownictwie cyrkularnym „, planowane jest zlecenie Podwykonawcy przeprowadzenie części prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

Badania wytrzymałościowe prototypów kotew zębatych i podpór do połączeń sztywnych do prefabrykowanych zespołów fundamentowych z systemem zakotwień i rektyfikacji Dragonbell.

Badania obejmować będą testy wyciągania kotwy z trzonu żelbetowego. Zostaną przeprowadzone na 16 prototypach kotew zębatych (4 serie po 3 elementy próbne i 1 seria z 4 elementami próbnymi). Wysokość trzonu nie przekroczy 1,5 m, a maksymalny wymiar poprzeczny trzonu - 50 cm. Przewidywana maksymalna siła niszcząca – do 700 kN. W czasie badań należy monitorować poślizg kotwy na licu z trzonem, odkształcenia podłużne kotwy zębatej między kolejnymi wrębami oraz odkształcenia powierzchni trzonu z wykorzystaniem metod cyfrowej korelacji obrazu.

Badania obejmować będą również testy podpór do połączeń sztywnych wykonane zgodnie z EAD 200102-00-0302. W tym zakresie do wykonania będą 3 typy badań:

• sztywności giętnej – 2 elementy próbne o maksymalnych gabarytach do 0,5 x 0,4 x 7,0 m3, przewidywany zakres siły do 500 kN, pomiar ugięcia, siły oraz skrócenia / wydłużenia włókien,

• badania nośności na zginanie – 4 elementy próbne o maksymalnych gabarytach do 0,5 x 0,4 x 6,0 m3, przewidywany zakres siły do 500 kN, pomiar ugięcia oraz siły przyłożonej do elementu próbnego,

• badania nośności na ścinanie – 2 elementy próbne o maksymalnych gabarytach do 0,5 x 0,3 x 6,5 m3, przewidywany zakres siły do 700 kN, pomiar ugięcia oraz siły przyłożonej do elementu próbnego.

Prototypy kotew i podpór przeznaczone do zabetonowania zostaną wykonane i dostarczone przez Zleceniodawcę.

W zakresie zadań Zleceniobiorcy będzie:

- udział w przygotowaniu projektu elementów próbnych i stanowisk badawczych polegający na przekazywaniu niezbędnych danych i wykonaniu niezbędnych uzgodnień (szczegółowy projekt po stronie Zamawiającego),

- wykonanie elementów próbnych wraz z montażem niezbędnej aparatury pomiarowej (tensometrów),

- wykonanie badań materiałowych mających na celu określenie charakterystyk wytrzymałościowych betonu i stali elementów próbnych: wytrzymałość na ściskanie betonu zgodnie z normą PN-EN 12390-3 po 5 próbek sześciennych z każdego betonowania, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z normą PN-EN 12390-6 po 3 próbki z każdego betonowania (tylko elementy próbne do badania wyciągania kotew z trzonu), statyczna próba rozciągania stali zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1 – 5 próbek dla stali kształtownika kotwy zębatej,

- przygotowanie stanowisk badawczych wraz montażem niezbędnej aparatury, tj. czujników indukcyjnych przemieszczenia o zakresie, siłomierzy, tensometrów, umożliwiającej zebranie danych do walidacji modeli numerycznych,

- przeprowadzenie badań kotew zębatych na wyciąganie wg metodyki opracowanej w ramach projektu oraz podpór do połączeń sztywnych zgodnie z EAD 200102-00-0302,

- pełna obsługa techniczna badań obejmująca montaż i demontaż układów obciążających i aparatury pomiarowej,

- nadzór merytoryczny nad badaniami, pomiary sił, przemieszczeń i odkształceń, w przypadku badań kotew zębatych na wyciąganie monitorowanie pola odkształceń lica próbki żelbetowej z zastosowaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu,

- współpracę podczas badań ze Zleceniodawcą,

- opracowanie raportu końcowego obejmującego merytoryczne podsumowanie wyników badań wraz z wynikami rejestracji pomiarów zależności siła-przemieszczenie / odkształcenie dla poszczególnych prototypów oraz wynikami badań materiałowych,

- demontaż systemów pomiarowych, zniszczonych prototypów fundamentów, i ich załadunek na transport Zleceniodawcy.

……………………………………………                                                                    …………………………………..

Data i miejsce	                                              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy