|  | - FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

„POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ”.

Dostawa pojazdu do monitoringu infrastruktury podziemnej łącznie z robotem frezującym oraz przyczepką z kompresorem dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

Na podstawie niniejszej specyfikacji z dnia …………… podejmujemy się dostawy  pojazdu do monitoringu infrastruktury podziemnej łącznie z robotem frezującym oraz przyczepką z kompresorem dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

- Marka………………………………………………………………………………………

- Model …………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, iż zaoferowany samochód spełnia wymagania określone w treści specyfikacji przetargowej ( Rozdział I SWZ)  tj.

1.	Samochód.

1.1  Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2025.

1.2  Ilość miejsc: 3.

1.3  Wysokość pojazdu max. 2900mm.

1.4  Wysokość przestrzeni roboczo-bagażowej przed zabudową min.1800mm.

1.5  Ładowność min. 1150 kg.

1.6  Pełna ściana grodziowa.

1.7  Dopuszczalna masa całkowita samochodu max. 3500 kg.

1.8  Dopuszczalna masa zestawu (samochód + przyczepka) do 5500kg.

1.9   Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 cm³, moc silnika min.160 KM, Euro 6.

1.10 Skrzynia biegów: 6-stopniowa, manualna.

1.11 Rozstaw osi min. 3665mm.

1.12 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna.

1.13 Asystent ruszania na wzniesieniu.

1.14   Czujnik zapięcia pasów kierowcy.

1.15    Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.

1.16 Klimatyzacja w przedziale kierowcy i w przedziale operatora.

1.17 Ogrzewanie w przedziale kierowcy i w przedziale operatora.

1.18 Kolor nadwozia: biały lub granatowy.

1.19 Wyposażony w systemy ABS, ESP, EBV, BAS lub równoważne.

1.20 Hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarcze pełne.

1.21 Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

1.22 Nadwozie samonośne całkowicie stalowe, ocynkowane wszystkie drzwi, a także

maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice.

1.23 Boczne listwy ochronne.

1.24 Wszystkie szyby termoizolacyjne.

1.25 Drzwi boczne przesuwane nieprzeszklone z prawej strony.

1.26 Tylne drzwi nieprzeszklone, dwuskrzydłowe ( rozchył min. 260 ˚ ).

1.27 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane.

1.28 Blokada koła kierownicy.

1.29 Koła min. 16 ̎ - opony w wersji wzmocnionej (komplet opon letnich i zimowych).

1.30 Immobilizer.

1.31 Centralny  zamek zdalnie sterowany + autoalarm ( pilot -2 szt.).

1.32 Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.

1.33 Schowek w desce rozdzielczej.

1.34 Półki nad przednią szybą.

1.35 Gniazdo 12V w kabinie kierowcy.

1.36 Klin pod koła.

1.37 Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw narzędzi z podnośnikiem. Koło zapasowe nie   	musi być zamontowane w samochodzie na stałe i nie jest wliczane do masy pojazdu.

1.38 Wyłącznik główny akumulatora.

1.39 Wspomaganie układu kierowniczego.

1.40 Ściana działowa bez okna.

1.41 Czujniki parkowania.

1.42 Radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, nawigacja oraz kamera wsteczna.

1.43 Lampa zespolona na stelażu, umieszczona na dachu pojazdu z bocznymi żółtymi

pulsatorami uruchamianymi z kokpitu pojazdu.

1.44 Światła do jazdy dziennej.

1.45 Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.

1.46 Gaśnica, apteczka.

1.47 Trójkąt ostrzegawczy.

1.48 Pojazd wyposażony w hak do ciągnięcia przyczep.

1.49 Świadectwo homologacji.

1.50 Możliwość montażu systemu monitorowania GPS bez utraty gwarancji.

1.51 Możliwość oklejenia pojazdu logotypem bez utraty gwarancji.

1.52 Gwarancja na pojazd min. 3 lata.

1.53 Gwarancja na lakier min. 3 lata.

1.54 Gwarancja na perforację min. 3 lata.

- Zabudowa samochodu

Rozdzielenie przestrzeni ładunkowej przy pomocy pełnej grodzi na dwa pomieszczenia:

- część robocza

- część  operatora

Przestrzeń robocza z tyłu pojazdu:

2.1 System przystosowany do prac związanych z bezwykopową renowacją kanałów

(naprawy rękawem krótkim i profile kapeluszowe), system pompowania i kontroli ciśnień, w

tym kontrola i pompowanie korków pneumatycznych do blokowania ścieków.

2.2    Ocieplenie ścian bocznych i dachu.

2.3    Pokrycie ścian bocznych blachą aluminiową.

2.4    Kamera wsteczna do podglądu przestrzeni za samochodem.

2.5    Urządzenie do opuszczania i podnoszenia wózków, 10m łańcucha, dwa biegi, w tym

wolny.

2.6    Monitor poglądowy z pilotem.

2.7  Zbiornik wody minimum 30 litrów z grzałką  utrzymującą temperaturę dodatnią z

podłączeniem do spryskiwacza kamery robota frezującego.

2.8    Miernik poziomu cieczy w zbiorniku z wyświetlaczem w pomieszczeniu operatora.

2.9    Ogrzewanie stacjonarne pomieszczenia roboczego/zasilane paliwem bezpośrednio

z zbiornika pojazdu.

2.10  Konstrukcja do umieszczenia nawijarki robota oraz nawijarki kamery.

2.11  Szuflady wysuwane do umieszczenia robotów frezujących oraz kamery.

2.12  Szuflady na drobne elementy serwisowe.

2.13  Oświetlenie pomieszczenia roboczego typu LED.

2.14  Oświetlenie na ramieniu konstrukcji do opuszczania wózków.

2.15  Min. dwa gniazdka 230V i jedno 12V.

2.16  Osłony na kabel i na studnię.

2.17 Zasilanie akumulatorowe litowe 24V, akumulatory 24V min 400Ah.

2.18 Przetwornica/ładowacz 24V DC/230V AC o mocy min. 3000VA, prąd ładowacza min. 70A.

2.19 Ładowanie akumulatorów podczas jazdy samochodem z alternatora, z sieci lub z  agregatu

prądotwórczego.

2.20 System kontroli baterii zabezpieczający je przed rozładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym

naładowaniem.

2.21  Monitor pokazujący stan baterii, w tym stopień rozładownia oraz pobierany prąd.

2.22 Osłona przeciwdeszczowa/słoneczna z oświetleniem LED oraz ostrzegawczym światłem

pomarańczowym.

Przestrzeń operatora:

2.23	Sufit i ściany boczne ocieplane, wykonana z materiałów laminowanych.

2.24	Podłoga wykonana z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego.

2.25	Meble, w tym szafki, stół wykonane z materiałów laminowanych.

2.26	Fotel dla operatora, obrotowy z oparciem, obity materiałem, z zabezpieczeniem

uniemożliwiającym przemieszczanie się go podczas jazdy.

2.27	Rozdzielnia elektryczna.

2.28	Monitor inspekcyjny (kolorowy) min. 19 cali.

2.29	Monitor (kolorowy) do robota frezującego min. 19 cali.

2.30	Monitor (kolorowy) komputera min. 19 cali.

2.31	Monitor do podglądu z kamery wstecznej min. 7 cali.

2.32	Oświetlenie pomieszczenia operatora typu LED.

2.33	Tablica magnetyczna montowana na ścianie.

2.34	Panel fotowoltaiczny na dachu pojazdu ładujący akumulatory zabudowy.

2.35	Interkom do komunikacji pomiędzy przedziałem operatora a przedziałem roboczym z tyłu

samochodu.

3.  Zestaw robota frezującego.

Robot frezujący.

3.1.	Robot frezujący do pracy w średnicach 200-600mm.

3.2.	Wykonanie ze stali nierdzewnej.

3.3.	Komunikacja CAN Bus między modułami systemu.

3.4.	Długość całkowita max. 1160mm, długość ramienia max. 340mm.

3.5.	Waga: max. 100kg.

3.6.	Silniki napędu głowicy roboczej -  pneumatyczne (1szt. min. 860W i min. 18.000 rpm., 1 szt.

min 1200W i min. 10.800 rpm., 1 szt. min. 1400W i min. 4.300 rpm).

3.7.	 Ruch narzędzia i ramienia robota zasilane hydraulicznie.

3.8.	 Kamera wsteczna.

3.9.	 Spryskiwane oko kamery.

3.10.	Blokada napędu do frezowania.

3.11.	Wszystkie kable połączeniowe, ciśnieniowe, elektryczne schowane w obudowie.

3.12.	Przednia kamera z zoomem wysokiej rozdzielczości, wyposażona w wysokiej jasności

oświetlenie.

3.13.	Kamera wsteczna z oświetleniem LED.

3.14.	Napełnianie azotem technicznym.

3.15.	Kontrola szczelności z wyświetleniem wartości na monitorze.

3.16.	Komplet kół i przedłużeń do zakresu średnic DN 100-600 (kpl. narzędzi).

3.17.	Robot frezujący wyposażony w czujniki:

-  czujnik kąta podnoszenia i opuszczania ramienia

-  czujnik kąta obrotu ramienia

-  czujnik kąta ruchu narzędzia

-  czujnik przechyłu bocznego wózka

-  czujnik przechyłu wzdłużnego wózka

-  czujnik ciśnienia wewnętrznego

-  czujnik temperatury

-  czujnik wilgotności

-  wartości wszystkich czujników wyświetlane na monitorze.

3.18.	Ciągły obrót ramienia – bez ograniczeń ilości obrotów.

Bęben robota frezującego.

3.19.	Umieszczony w przedziale roboczym.

3.20.	Półautomatyczny.

3.21.	Synchronizacja z pracą wózka.

3.22.	Długość przewodu min. 200 m.

3.23.	Elektroniczny pomiar metrów.

3.24.	Elektroniczny wyświetlacz metrów.

3.25.	Regulacja naciągów i prędkości zawijania.

3.26.	Wyłącznik bezpieczeństwa.

3.27.	Zasilanie 230V.

Bęben z podwójnym  przewodem.

3.28.	Umieszczony w przedziale roboczym.

3.29.	Przewód powietrzny i w środku niezależny przewód wodny.

3.30.	Podawanie manualne.

3.31.	Długość przewodu min. 120m.

Jednostka sterująco-kontrolna i panel sterowania.

3.32.	Umieszczone w przedziale operatora.

3.33.	Sterowanie przy pomocy joysticków (jazda wózka, ruchy ramienia).

3.34.	Sterowanie kamerą wsteczną.

3.35.	Sterowanie spryskiwaczem oka kamery.

3.36.	Blokada napędu.

3.37.	Sterowanie ostrością i ruchem kamery.

3.38.	Wyświetlanie na panelu informacje o kątach obrotów ramienia oraz narzędzia, wyświetlana

temperatura robota oraz ciśnienie w nim panujące.

3.39.	Płynna regulacja oświetlenia kamera.

3.40.	Włącznik dodatkowego oświetlenia.

3.41.	Włącznik załączający ciśnienie do pracy silnika pneumatycznego.

3.42.	Kontrolka sygnalizująca włączenie urządzenia.

3.43.	Kontrolka prawidłowego działania systemu.

3.44.	Kontrolka informująca o usterce bębna.

3.45.	Min. jedno wyjście video z jednostki sterującej oraz port (RS 232).

3.46.	Wyłącznik bezpieczeństwa.

3.47.	Oprogramowanie do zapisu parametrów położenia, jako moduł oprogramowania do inspekcji TV, umożliwiające automatyczne przemieszczenie  robota do wskazanego i zapamiętanego miejsca wraz z ustawieniem ramienia oraz narzędzia frezującego w zachowanej pozycji.

Komplet głowic do frezów.

3.48.	Do tworzyw sztucznych min. po jednej sztuce dla Ø 46,50,53 oraz do betonu dla Ø 50 i 70.

3.49.	Maksymalny pobór mocy systemu do frezowania: 1,5kW.

3.50.	Przystawka umożliwiająca montaż pakerów i profili kapeluszowych oraz przystawka do

montażu opasek bezklejowych nierdzewnych.

4.	Zestaw do inspekcji TV dla średnic DN 100-1000.

Kolorowa, uchylna i obrotowa kamera podstawowa wraz z wózkami jezdnymi do inspekcji  kanałów głównych w zakresie średnic 100-1000mm.

4.1.	Kolorowa, uchylna i obrotowa kamera do inspekcji kanałów głównych w zakresie średnic DN100-1000 o czułości min 800 linii HTV.

4.2.	Głowica kamery obrotowo-uchylna do systemów inspekcyjnych o mocnej, jednorodnej strukturze, oświetlenie poprzez oddzielnie regulowane oświetlenie LED.

4.3.	Głowica obrotowa i uchylna na boki, zapewniająca widok w zakresie 360° bez ograniczeń ilości obrotów, wychył nie mniej niż +/-135°, automatyczny powrót do pozycji zerowej.

4.4.	Zoom optyczny min. 10x, cyfrowy min. 12x.

4.5.	Kąt widzenia min. 46°.

4.6.	Funkcje ostrości oraz przysłony sterowane elektrycznie w sposób ciągły oraz z możliwością zmiany na manualne sterowanie ostrością.

4.7.	Zintegrowane (zamontowane we wspólnej obudowie z kamerą) oświetlenie o długim okresie użytkowania i wysokiej jasności.

4.8.	 Rozdzielczość głowicy min. 1280x720.

4.9.	 Stabilizacja obrazu w pionie.

4.10.	Czułość na światło max. < 1,0 LUX.

4.11.	Zdalne sterowanie natężeniem światła.

4.12.	Zdalnie sterowana ostrość oraz przesłona.

4.13.	Pomiar wielkości uszkodzeń.

4.14.	Pomiar średnicy.

4.15.	Pomiar długości przebytego odcinka, widoczny na monitorze oraz w raportach.

4.16.	Zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji od min. DN200.

4.17.	Napełnianie kamery azotem przez wbudowane złącza obejmujące ochroną min.: wózek i głowicę (kamera i głowica wodoszczelna ciśnienie wewnętrzne azotu nie mniej niż 0,5 bar).

4.18.	Ciągła kontrola ciśnienia wewnątrz kamery z odczytem na panelu sterowania.

4.19.	Wbudowane dwie diody lasera, uruchamiane ze sterownika.

Wózek jezdny dla DN150-1000.

4.20.	Wózek z opcją anty wywrotową o napędzie elektrycznym na 6 kół pozwalającym na pokonywanie przeszkód w kanałach, gwarantującym prowadzenie inspekcji w kanałach z różnych materiałów na odległość min. 280 m w jednym ciągu.

4.21.	Samodzielny napęd z rozdziałem na prawą i lewą stronę, umożliwiający skręcanie.

4.22.	Płynna regulacja prędkości.

4.23.	Pomiar spadku dna kanału, dokładność pomiaru +/-0,1% .

4.24.	Zakres pracy w kanałach okrągłych w zakresie średnic 150-1000 mm.

4.25.	Możliwość wprowadzenia kamery tj. głowicy, wózka i złącza kablowego do kanalizacji poprzez studzienkę rewizyjną ø300 mm zabudowaną na ciągu od ø150.

4.26.	Komplet kół dla DN150-1000 - 5 kompletów.

4.27.	Zestaw narzędzi podręcznych oraz innych niezbędnych akcesoriów umożliwiających inspekcje w oferowanym zakresie.

4.28.	Opuszczanie wózka bez konieczności wchodzenia do studni o głębokości min. 6 m.

4.29.	Dodatkowe oświetlenie wysokiej jasności ze wsteczną kamerą o wysokiej rozdzielczości (kompatybilne z wózkiem 100-200).

4.30.	Wykonane ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium.

4.31.	Zdalne sterowanie wysokością uniesienia kamery w kanale w trakcie wykonywania inspekcji – podnośnik elektryczny od ø 150.

4.32.	Wbudowany inklinometr i nadajnik położenia: 33 kHz/512 Hz/640 Hz (do aktywacji z poziomu panelu sterującego, przełączanie pomiędzy częstotliwościami).

4.33.	Pomiar długości przebytego odcinka, widoczny na monitorze oraz w raportach.

4.34.	Klasa szczelności IP68, do 1Bar.

4.35.	Sygnalizacja szczelności ciągła, wyświetlana na ekranie jednostki sterującej.

4.36.	Laweta dla średnic powyżej DN600 z przeniesieniem napędu na wszystkie koła.

4.37.	Prowadnica do profili jajowych dla wózka jezdnego.

Wózek jezdny dla DN100 i większej.

4.38.	Wózek z opcją anty wywrotową o napędzie elektrycznym na 6 kół pozwalającym na pokonywanie przeszkód w kanałach.

4.39.	Samodzielny napęd z rozdziałem na prawą i lewą stronę, umożliwiający skręcanie.

4.40.	Płynna regulacja prędkości.

4.41.	Pomiar spadku dna kanału, dokładność pomiaru +/-0,1%.

4.42.	Zakres pracy w kanałach okrągłych w zakresie średnicy od DN100 i więcej.

4.43.	Możliwość wprowadzenia kamery tj. głowicy, wózka i złącza kablowego do kanalizacji poprzez studzienkę rewizyjną ø200 mm zabudowaną na ciągu od ø100.

4.44.	Komplet kół dla DN100 - 2 komplety.

4.45.	Zestaw narzędzi podręcznych oraz innych niezbędnych akcesoriów umożliwiających inspekcje w oferowanym zakresie.

4.46.	Opuszczanie wózka bez konieczności wchodzenia do studni o głębokości min 6m.

4.47.	Wykonane ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium.

4.48.	Wbudowany inklinometr i nadajnik położenia: 33 kHz/512 Hz/640 Hz (do aktywacji z poziomu panelu sterującego, przełączanie pomiędzy częstotliwościami).

4.49.	Pomiar długości przebytego odcinka, widoczny na monitorze oraz w raportach.

4.50.	Klasa szczelności IP68, do 1Bar.

4.51.	Sygnalizacja szczelności ciągła, wyświetlana na ekranie jednostki sterującej.

Winda kablowa.

4.52.	Winda pracująca synchronicznie z wózkiem kamery, przez zmianę tylko kierunku jazdy.

4.53.	Bęben z kablem inspekcyjnym o długości co najmniej 340 m odpornym na ścieranie i zerwanie (kabel maksymalnie 6 żyłowy), waga kabla nie więcej niż 5,4kg/100m.

4.54.	Elektroniczny licznik wydawanego kabla: zamontowany na windzie; wyświetlany na monitorze inspekcyjnym; dokładność pomiaru 0,1m długości kabla.

4.55.	Awaryjny STOP - wyłącznik bezpieczeństwa.

4.56.	Bezprzewodowy pilot sterujący windą.

4.57.	Mechanizm automatycznego układania kabla podczas nawijania.

4.58.	Rolki dolne i górne prowadzące kabel montowane bez konieczności schodzenia do studzienki.

4.59.	Klasa szczelności minimum IP44.

Jednostka sterująca główna do systemu TV zamontowana na stałe w samochodzie.

4.60.	Główna jednostka sterująca do pojazdów z zabudową do inspekcji TV.

4.61.	Wielofunkcyjny panel sterowania o ergonomicznej konstrukcji.

4.62.	Kompaktowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb układ elementów obsługi.

4.63.	Poręczne 3-osiowe joysticki z funkcją push do precyzyjnego sterowania wszystkimi funkcjami wózków, głowic kamer oraz windy kablowej.

4.64.	Przyciski z programowanymi funkcjami kamery  - obrót 360st na łączeniu rur.

4.65.	Wszystkie ważne elementy sterujące powinny znajdować się w zasięgu ręki, aby zapewnić płynną kontrolę.

4.66.	Wyświetlanie obrazu kamery i parametrów do obsługi systemu na przemysłowym monitorze zewnętrznym, umożliwiający monitorowanie stanu systemu, wyświetlanie numerów seryjnych podłączonych składowych zestawu.

4.67.	Rama z możliwością pochylenia monitora i umieszczenia elementów obsługowych w zwarty sposób.

4.68.	System operacyjny Linux lub równoważny zapewniający wysoki stopień bezpieczeństwa danych i szybkość uruchomienie systemu.

4.69.	Wszystkie interfejsy umieszczone w jednostkach 19” (dwie jednostki 19”). Jednostki 19” wraz z panelem stanowi jednostkę główną.

4.70.	Interfejsy (minimalne wymagania): przód) 2x USB (pamięć USB), 1 x SUB-D 9 (interfejs RS232).

4.71.	Interfejsy (tył): min. 1 x Ethernet (sieć), 2 x USB, 1 x SUB-D 9 (RS232), 1 x urządzenie USB, 1xMiniDin4 (analog video out z DE(S-Video), 1 x BNC (analogowe wyjście wideo z tekst generatorem).

4.72.	Zaprogramowane komendy poruszające głowicą kamery i pozycjonujące ją do pozycji „home position”.

4.73.	Projekty mogą być przenoszone za pomocą portu USB lub przesyłane za pomocą sieci na dowolne stanowisko komputerowe.

4.74.	Darmowa aktualizacja oprogramowania przez co najmniej 36 miesięcy.

4.75.	Bezpłatna przeglądarka do zainstalowania na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych.

4.76.	Wszystkie znaczące parametry są wyświetlane na ekranie, w tym poziom napełnienia gazem zarówno głowicy jak i wózka, temperatura, odległość, wskazanie inklinometru.

Sprzęt i oprogramowanie inspekcyjne.

4.77.	Komputer w obudowie przemysłowej, dostosowany do pracy w pojazdach inspekcyjnych zgodnych z parametrami wymaganymi przez producenta, min 2 dyski 1TB SDD.

4.78.	Oprogramowanie służące do inspekcji kanalizacji musi być kompatybilne z dołączonym z systemem operacyjnym min. Windows 11.

4.79.	Oprogramowanie do obsługi kamery.

4.80.	Zarządzanie danymi z wykonanych inspekcji.

4.81.	Zabezpieczanie, przechowywanie oraz tworzenie nowych projektów.

4.82.	Zarządzanie projektami.

4.83.	Zarządzanie filmami (MPEG).

4.84.	Wizualizacja obrazu z kamery na monitorze PC.

4.85.	Opis uszkodzeń według kodów normy PN-EN: 13508-2.

4.86.	Wydruk foto-raportu i protokołów jako format pdf.

4.87.	Pomiar spadku  przedstawiający rzeczywisty profil wysokościowy badanego odcinka.

4.88.	Nagrywanie inspekcji na nośnikach CD/DVD i USB z funkcją znaczników czasowych.

4.89.	Raport inspekcyjny powinien zawierać: statystykę z wykonanej inspekcji, dane odcinka,  raport graficzny, foto raport, pomiar spadku wraz z interaktywnym uruchamianie filmu  inspekcyjnego z pozycji nagrania - znacznika czasowego.

4.90.	Materiał "VIDEO" uruchamiany z poziomu raportu na dowolnym stanowisku  komputerowym.

4.91.	Polska wersja językowa.

4.92.	Oprogramowanie inspekcyjne wspólne dla zestawu robota frezującego jak i kamery do inspekcji TV.

4.93.	Drukarka kolorowa laserowa na samochodzie  zintegrowana z systemem do monitoringu.

5.	Przyczepa wraz z zabudowanym kompresorem.

5.1    Silnik Kubota  V1505-CR-T-E5B.

5.2    Moc silnika do 33 kW.

5.3    Norma emisji spalin Stage 5.

5.4    Oczyszczanie spalin - DPF.

5.5    Rodzaj paliwa - olej napędowy.

5.6    Pojemność zbiornika paliwa 45 l.

5.7    Nominalna wydajność: 3,5 m³/min przy 10 Bar.

5.8    Ciśnienie robocze: 10 bar.

5.9    Jakość sprężonego powietrza – opcja AF (chłodnica końcowa z separatorem kondensatu).

5.10 Temperatura powietrza wydechowego + 10 st. C niż temp. powietrza w otoczeniu sprężarki, powietrze pozbawione kondensatu.

5.11   Zawory wydechowe sprężonego powietrza: - 3 x G3/4”.

5.12	    Przyczepka lekka DMC<750 kg.

5.13	Podwozie 1-osiowe, bez hamulca, ze zmienną wysokością dyszla,  kulowy zaczep do holowania, homologacja drogowa.

5.14	Oświetlenie drogowe.

5.15   Instrukcja obsługi w języku polskim.

5.16   Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

5.17   Dostawa sprężarki, uruchomienie i szkolenie operatora zawarte w cenie.

5.18   Instrukcja obsługi wersja PDF i papierowa.

5.19   Instrukcja obsługi w PDF do pobrania dzięki skanowaniu kodów QR z tabliczki  znamionowej.

5.20  Górna obudowa sprężarki z polietylenu barwionego w masie, odporna na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.