# Narzędzie do zbierania i analizowania danych

# Wymagania Ogólne

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje: 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016;  Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (GCP).

# Interfejsy, Dysk:

- System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 10 TB.

# Parametry wydajnościowe:

- System musi być w stanie przyjmować minimum 5 GB logów na dzień.

- Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów.

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji muszą być realizowane co najmniej poniższe funkcje:

# Logowanie

- Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

- Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania.

- System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej:

a. Listę  najczęściej wykrywanych ataków.

b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników.

c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www.

e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia.

f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall.

g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów  do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla  wysyłanych logów.

- Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem   centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514.

- System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy.

# Raportowanie

W zakresie raportowania system musi zapewniać:

- Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV.

- Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników.

- Funkcję definiowania własnych raportów.

- Możliwość spolszczenia raportów.

- Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na  określony adres lub adresy email.

# Korelacja logów

W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać:

- Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany.

- Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa.

- Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń:

- Malware.

- Aplikacje sieciowe.

- Email.

- IPS.

- Traffic.

- Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe.

- Funkcję analizy logów archiwalnych względem aktualnej wiedzy producenta o zagrożeniach, w celu wykrycia potencjalnych stacji - narażonych na zagrożenie w ostatnim czasie.

- Funkcję zarządzania zdarzeniami z automatyzacją zadań, która może być konfigurowalna za pomocą playbooków składających się z reakcji i sekwencji zautomatyzowanych działań.

- Funkcję, która umożliwia administratorom wyświetlanie alertów typu Outbreak i automatyczne pobieranie powiązanych zdarzeń oraz raportów od producenta rozwiązania.

# Zarządzanie

- System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów.

a. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI.

- System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 4 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi.

# Serwisy i licencje

- Wsparcie: Licencja na system musi być ważna min. do dnia 30.06.2026r. i w tym okresie musi być objęta serwisem producenta, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7.