Projekt: „Opracowanie metody wykorzystującej narzędzia sztucznej inteligencji do zarządzania uprawami leśnymi”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze następujących środków:

- Priorytet Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości;

- Działanie Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

- 3 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Nr projektu to : FEMP.01.03-IP-1026/24.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

v

| - Elementy niezbędne do wykonania skanów obszarów leśny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| 1. | Laser lotniczy światła czerwonego | 1 szt. | ### 1. Wymagania ogólne: Skaner lotniczy LIDAR musi spełniać poniższe wymagania techniczne i być przystosowany do pracy na bezzałogowych platformach lotniczych (UAV). Urządzenie powinno umożliwiać precyzyjne zbieranie danych przestrzennych i być kompatybilne z systemami GNSS oraz kamerami fotogrametrycznymi. ### 2. Parametry skanera laserowego: - Zasięg pomiaru: minimum 1800 m (dla obiektów o refleksyjności > 80%) - Zasięg pomiaru dla niskiej refleksyjności: minimum 900 m (dla obiektów o refleksyjności > 20%) - Dokładność pomiaru: minimum 15 mm (1σ, przy 150 m) - Precyzja pomiaru: minimum 5 mm (1σ, przy 150 m) - Pole widzenia (FOV): minimum 75° - Prędkość skanowania: regulowana, minimum 50 - 600 skanów na sekundę - Liczba pomiarów: minimum 2 000 000 pomiarów na sekundę - Częstotliwość powtarzania impulsów laserowych: do 1.8 MHz - Ilość punktów na sekundę: minimum 1 300 000 - Rozdzielczość pomiaru kąta: minimum 0,001° - Wielkość plamki lasera minimum: - 40 mm / 100 m - 200 mm / 500 m - 400 mm / 1000 m ### 3. System pozycjonowania i orientacji: - System GNSS: obsługa systemów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS, QZSS, L-Band - Częstotliwość aktualizacji IMU: minimum 600 Hz - Dokładność pozycjonowania po post-processingu: - Pozioma: minimum 0,010 m RMS - Pionowa: minimum 0,020 m RMS - Dokładność orientacji po post-processingu: - Pochylenie/rolka: minimum 0,005° RMS - Kierunek: minimum 0,010° RMS ### 4. System obrazowania: - Opcje zewnętrznych kamer: kompatybilność z kamerami o rozdzielczości minimum 45 MP lub 61 MP - Kamera ukośna: minimum 130 MP - Minimalny interwał fotografowania: maksimum 1 s - Ogniskowa: minimum 21 mm / 35 mm - Rozmiar piksela: maksimum 4,4 μm - Pole widzenia (FOV): minimum 81,2° x 59,5° / 53,4° x 37,8° ### 5. Parametry fizyczne i energetyczne: - Wymiary: maksimum 247 x 126 x 156 mm - Waga: maksimum 2,5 kg - Pobór mocy: maksimum 60 W ### 6. Wymagania dodatkowe: - Kompatybilność z platformami UAV - Wsparcie dla post-processingu danych i integracja z oprogramowaniem GIS - Zdolność do mapowania różnych terenów, w tym obszarów leśnych ### 7. Parametry lotu: - Prędkość lotu: minimum 10 m/s - Wysokość lotu: minimum 120 m - Możliwość montażu na platformie UAV ### 8. Przeznaczenie: Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego mapowania terenów leśnych, monitorowania środowiska, inwentaryzacji zasobów naturalnych oraz analiz geodezyjnych. |