Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- usunięcie warstwy ziemi do głębokości 0,75 m pod poziomem gruntu, wylanie ław fundamentowych  zbrojonych o szerokości 40 cm,  głębokości 80 cm i długości łącznej 67,93 mb,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej na wylanych  ławach fundamentowych,

- wymurowanie części ścian z bloczków betonowych na ławach fundamentowych na wysokość 50 cm (2 warstwy) i zwieńczenie ścian wieńcem zbrojonym (25 cm). Łączna długość wymurówek 42,25 mb,

- posadowienie ścian szkieletowych w konstrukcji drewnianej (słupy, podwaliny, oczepy, nadproża) - drewno zabezpieczone chemicznie,

- wypełnienie ścian wełną mineralną 15 cm + 5 cm (współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej max: 0.035 W/m*K), ułożenie ekranu zabezpieczającego oraz poszycia z płyty OSB gr. 8 mm oraz deski typu oflis poziomo na zakład jako elewacja na ścianach zewnętrznych,

- dwukrotne malowanie poszycia zewnętrznego farbami transparentnymi do drewna w kolorze sosna,

- montaż krokwi dachowych, obicie dachu deskami i ułożenie papy podkładowej oraz termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

- wykonanie, montaż i uszczelnienie kominków wentylacyjnych na dachu,

- montaż obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych na całości dachu i podłączenie do istniejącej instalacji kolektora wody deszczowej (5 spustów),

- montaż instalacji odgromowej na dachu części rozbudowywanej,

- ocieplenie dachu wełną mineralną 15 cm + 5 cm (współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej max: 0.035 W/m*K),

- montaż poszycia z płyt OSB gr. 8 mm na ścianach wewnętrznych,

- montaż płyt kartonowo-gipsowych ognioodpornych na ścianach wewnętrznych i sufitach,

- ułożenie instalacji kanalizacyjnej i c.w.u. (zgodnie z projektem budowlanym),

- wykonanie wylewek – min. 5 cm (tzw. chudziak), folia izolacyjna, warstwy izolacyjnej (styropian 10 cm + 5 cm), ułożenie ekranu z folii aluminiowej,

- ułożenie instalacji ogrzewania podłogowego wraz z rozdzielaczem i podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej,

- wykonanie posadzek grubości min. 8 cm nad instalacją ogrzewania podłogowego (zgodnie z projektem budowlanym),

- wylanie schodów żelbetowych – 3 szt. (zgodnie z projektem budowlanym): w pomieszczeniu 0.25 (2 szt.) i 0.28 (1 szt.),

- montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej i grawitacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i podłączenie do kominków dachowych,

- montaż instalacji elektrycznej i rozdzielnic skrzynkowych (zgodnie z projektem budowlanym),

- wykonanie otworów drzwiowych i montaż drzwi zewnętrznych metalowych ocieplonych (2 szt.), wymiary otworów drzwiowych 100 cm x 205 cm (kolor drzwi brązowy),

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych rozwieralnych (4 szt.), wymiary otworów drzwiowych  100 cm x 205 cm,

- dostawa i montaż drzwi drewnianych przesuwnych (3 szt.), wymiary otworów drzwiowych 100 cm x 205 cm w pomieszczeniach zgodnie z projektem budowlanym,

- montaż 4 okien trójszybowych o parametrach: profil 6 komorowy rozwieralno-uchylne o wymiarach wys. 1200 mm x szer. 1500 mm, kolor: 209 złoty dąb 2x, kolor okuć: F4 stare złoto, szklenie 4/12/4/12/4 U=0,7, szprosy wewnętrzne typu: szpros 18mm kolor złoty dąb 2x, Uw okna: max. 1,18 W/(m2* K),

- wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych oraz obróbek drewnianych okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

- ułożenie płytek podłogowych i ściennych – powierzchnia podłogi  92,02 m2, powierzchnia ścian  151 m2,

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami transparentnymi  - powierzchnia ścian: 160 m2, powierzchnia sufitów: 92,02 m2 (kolor biały),

- montaż opraw oświetleniowych typu LED, gniazd wtyczkowych, wyłączników lamp oraz lamp w oprawach z czujnikiem ruchu i obecności,

- dostawa i montaż wentylatorów wentylacji mechanicznej (wentylatory z czujnikiem wilgoci i obecności ze zwłoką czasową) oraz opraw wentylacji grawitacyjnej zgodnie z projektem budowlanym,

- montaż białej zabudowy – wylewki, umywalki, zlewozmywaki, toalety na stelażach do zabudowy (zgodnie z projektem budowlanym),

- wykonanie tarasu: wykonanie wylewek – min. 5 cm (tzw. chudziak), folia izolacyjna, warstwa izolacyjna (styropian 10 cm + 5 cm), ułożenie ekranu z folii aluminiowej, ułożenie instalacji ogrzewania podłogowego i podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej, wykonanie posadzek min. 8 cm. Wykonanie konstrukcji ścian otwartych (słupy wspierające na kotwach o przekroju 14x14 cm, barierki poziome z drewna, montaż krokwi dachowych o przekroju 8x16 cm, drewno zabezpieczone chemicznie, montaż dachu z płyt poliwęglanowych komorowych o grubości 16 mm i uszczelnienie dachu, montaż systemu orynnowania i podłączenie do istniejącej instalacji kolektora wody opadowej, ułożenie płytek podłogowych na tarasie o powierzchni 59 m2;

- inne niezbędne prace budowlane wynikające z projektu budowlanego rozbudowy i remontu budynku Starego Tartaku.