Załącznik nr 4 do UMOWY ……/BCU/2024 na wykonanie umeblowania laboratoriów –w Branżowym Centrum Umiejętności dla branży petrochemicznej w Zespole Szkół Centrum Edukacji  im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku zawarta w Płocku w dniu …… III 2025 r.

Przedmiot Zamówienia

- Ogólna charakterystyka z wymaganiami

  - Wykonanie

Meble mają być wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów.

  - Wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność z normami branżowymi, które należy dołączyć do oferty

    - Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001: 2015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje się system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

    - Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001: 2015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje się system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

    - Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 45001: 2018 zaświadczający, że stosuje się system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane dygestoria wymagań PN-EN 14175 – część 2, 3 i 6 lub równoważną – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć raport z Testu Typu dygestorium zgodnie z PN-EN 14175 część 3 lub równoważną dla wszystkich oferowanych typoszeregów. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane szafy i szafki laboratoryjne wymagań PN-EN 16121: 2017 „Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem – wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności” lub równoważnej, wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC).

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane szafy i szafki laboratoryjne wymagań 
PN-EN 16122: 2012 „Meble do przechowywania użytkowane w mieszkaniu i poza mieszkaniem – metody badań wytrzymałości, trwałości i stateczności” lub równoważnej, wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC).

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane nadstawki zasilające w media wymagań 
PN-EN 13150 lub równoważnej – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane stoły laboratoryjne wymagań
PN-EN 13150 lub równoważnej – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane szafy do przechowywania rozpuszczalników wymagań PN-EN 14470-1 lub równoważnej – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

    - Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane szafy do przechowywania butli z gazem wymagań PN-EN 14470-2 lub równoważnej – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

  - Dygestoria laboratoryjne

Konstrukcja, działanie, kontrola i regulacja wentylacji oraz poziom głośności dygestoriów powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w chwili akceptacji. Oferent przy składaniu oferty przedstawia pełne sprawozdania z badań typu (tzw. Test Typu) przez certyfikowane i akredytowane jednostki testujące/instytuty badawcze zgodnie z PN-EN 14175 – część 2, 3 oraz 6 z należytym uwzględnieniem ilości powietrza i wyników pomiarów stężeń, o których mowa w wymaganiach poniżej. Brak takich dokumentów prowadzi do wykluczenia z procedury przetargowej.

    - Opis techniczny

- Oferowane dygestoria powinny być zgodne z PN-EN 14175 – część 2, 3 oraz 6 – potwierdzone przez certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki oraz pełen Test Typu wykonany dla każdego typoszeregu.

- Wysokość robocza dygestorium powinna wynosić 900 mm, a jego całkowita głębokość 900mm.

- Dygestoria z blatem powinny posiadać samonośną konstrukcję z szafkami lub stalową ramę nośną z częścią górną.

•	Całkowita wysokość dygestorium wraz z podnoszonym oknem nie powinna przekraczać 2700 mm.

- Górna część dygestorium powinna być zbudowana z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej, panelu przedniego, okna zamontowanego na stałe oraz okna przesuwnego.

- Okno pionowe wyposażone powinno być w dwa (dla dygestoriów 1200 i 1500 mm) lub trzy (dla dygestoriów 1800 mm) poziomo przesuwne okna.

- Elementy frontu dygestorium powinny być wykonane z bezpiecznego szkła i zapewniać możliwość obserwowania całej komory roboczej dygestorium.

- Wewnętrzne przegrody powinny być wykonane z 5 mm grubości płyty z żywicy polifenolowej.

- Ściany wewnętrzne dygestorium powinny być pokryte żywicą melaminową, żywicą polifenolową SGL, lub kamionką (litym spiekiem ceramicznym) w zależności od jego typu.

- Szerokość wewnętrzna dygestorium w świetle nie powinna być mniejsza od szerokości zewnętrznej o więcej niż 50 mm.

- Ściany boczne powinny być aerodynamicznie wyprofilowane i służyć jako miejsce instalacji wskaźników i elementów sterujących pracą dygestorium i wentylacji.

- Elementy oświetlenia powinny posiadać zabezpieczenia przeciw oślepianiu, a także być zamontowane wraz z całym okablowaniem oraz elementami odpowietrzającymi pośrodku sufitu.

- Poziom jasności oświetlenia w dygestorium powinien mieć minimum 500 Lu×.

- Uchwyt okna oraz geometria blatu dygestorium mają tworzyć wspólnie aerodynamiczny element zmniejszający turbulencje powietrza na wlocie do dygestorium.

- Okna pionowe powinny być wyposażone w przeciwwagi zawieszone na odpornych chemicznie paskach zębatych poruszających się po prowadnicach na łożyskach kulowych.

- Dygestorium powinno wyposażone w aktywny system zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu okna. Bez zastosowania systemów pasywnych. Konstrukcja powinna zapewniać płynne przesuwanie się okna i dowolne ustawienia wysokości jego otwarcia.

- Wszystkie czynności związane z regulacją wysokości otwarcia okna (również powyżej poziomu otwarcia na wysokości 500 mm) powinny być możliwe do wykonania jedną ręką.

- Zlewiki z wyjściem wody powinny być umieszczone poza blatem, na tylnej ścianie, równolegle do niej – bez wystających elementów poza tylną ścianę dygestorium.

- Dwa lub trzy moduły serwisowe do instalacji końcówek mediów powinny znajdować się na tylnej ścianie dygestorium.

- Punkty mocowania kratownic i łap umieszczone na tylnej ścianie dygestorium z niecentrycznym mocowaniem umożliwiającym montaż prętów o średnicach od 12 do 13 mm – minimum 9 uchwytów.

- Króciec wylotowy powinien być wykonany z polipropylenu – dla szafek średnica 90 mm, dla komory dygestorium średnica 250 mm – z uwagi na już wykonaną instalację wentylacyjną w laboratoriach – oś kanału wyciągowego winna być 230 mm od tylnej ściany za dygestorium.

- Każde dygestorium musi być wyposażone w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zasilanie ze wszystkich gniazd dygestorium.

    - Wyniki Testów Typu dla Dygestoriów

- Koncentracja cząstek gazu testowego wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyzny pomiarowej oraz zdolność kontrolowania wyznaczone dla odpowiedniej wartości przepływu powietrza.

- Wynik testu w zewnętrznej płaszczyźnie pomiarowej – powinien być zgodny z normą 
PN-EN 14175-3: 2003, sekcja 5.3: osiągając następujące wartości koncentracji φ ma× (SF6) gazu testowego oraz dla szczytowej wartości (SF6 – pomiar szczytu) przepływu gazu testowego w zewnętrznej płaszczyźnie pomiarowej:

- wartość średnia: φR, ma× (SF6) = 0,65 m;

- wartość szczytowa dla SF6 pomiaru szczytu fazy 2 i 4: 3 * 0,65 m;

- wartość szczytowa dla SF6 pomiaru szczytu fazy 3 i 5: 5 * 0,65 m.

- Maksymalne wartości – powinny być zgodnie z normą EN 14175-3:2003, sekcja 5.4.:

- wartość średnia: φR, ma× (SF6) = 0,65 m;

- wartość szczytowa dla SF6 pomiaru szczytu: 5 * 0,65 m.

- Maksymalne wartości podane powyżej powinny być osiągnięte przy wartości przepływu powietrza </= 270m3/h dla metra bieżącego szerokości zewnętrznej dygestorium:

- test typu potwierdzający bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi przy przepływie maksimum 330 m3/h dla dygestoriów 1200 mm;

- test typu potwierdzający bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi przy przepływie maksimum 410 m3/h dla dygestoriów 1500 mm;

    - Zmiennoprzepływowy system monitorowania i kontroli przepływu powietrza zgodny z PN-EN 14175 cz. 2 i 6 lub równoważną

Do sterowania zmienną lub stałą ilością powietrza wywiewanego z dygestoriów.

Składniki:

- Elektroniczny sterownik sterowany mikroprocesorem.

- Sterownik przepływu powietrza wraz z urządzeniem pomiaru ciśnienia.

- Siłownik (ustawiony pionowo lub poziomo).

- Układ pomiaru otwarcia okna pionowego.

- Panel kontrolny.

a) Elektroniczny sterownik sterowany mikroprocesorem

- Kontroler mikroprocesorowy steruje ilością powietrza w liniowy i zmienny sposób, zależny od wysokości otwarcia okna. Na podstawie stopnia otwarcia okna system oblicza odpowiednią i ustaloną wartość przepływu powietrza oraz dostosowuje ją poprzez specjalne zachowanie kontrolne (predykatywne i adaptacyjne) w szybki i precyzyjny sposób.

- Istotny dla obliczeń współczynnik kryzy pomiarowej jest określany na podstawie krzywej charakterystyki, która wynika z położenia klapy i mierzonej różnicy ciśnień.

- System umożliwia parametryzację w taki sposób, aby regulować stałą ilość powietrza wywiewanego.

Charakterystyka:

- parametr kontrolny jest optymalizowany adaptacyjnie w trakcie pracy;

- odchylenia regulacji są korygowane predykatywnie dzięki teoretycznemu modelowi procesu;

- regulacja położenia przepustnicy dzięki zastosowaniu napędu silnikowego;

- pełna kontrola osiągnięta w ciągu 2 sekund;

- zintegrowany panel operacyjny z wyświetlaczem;

- parametryzacja pracy za pomocą PC;

- sygnalizacja alarmu jako zewnętrzne wyjście BMS;

- pasywny wyświetlacz sygnalizujący napięcie (dioda).

Parametry techniczne - elektroniczny sterownik sterowany mikroprocesorem:

Zasilanie:

Napięcie sieciowe:				230V (24V DC)

Moc nominalna:					35 W

System:						technologia CAN-open

Sygnały wejściowe lub sterujące (z DDC/BMS do modułu interfejsu)

1. Stan pracy				Włączony/Wyłączony;

2. Praca przy obniżonym przepływie 	dostosowany stało-przepływowy tryb pracy, sterowanie zmienne zależne od parametryzacji sterownika.

Sygnały wyjściowe lub sterujące (z modułu interfejsu do DDC/BMS)

1. Sygnalizacja awarii

2. Praca przy obniżonym przepływie 		dostosowany tryb stało przepływowy

3. Standardowy tryb pracy			sterowanie zmienne zależne od parametryzacji sterownika

4. Polecenie zmiennego nawiewu		wyjście analogowe 0 ÷ 10 V

powietrza do pomieszczenia

Charakterystyka:

- Kolektor wylotowy wykonany metodą wtryskową - tolerancja zgodnie z DIN 16901, grupy tolerancji 130 i lepsze (pomiar otworu +/- 0,1 mm, przepustnica z silnikiem, wewnętrzna średnica rury +/- 0,1 mm lub lepsza);

- urządzenie pomiarowe nie powinno mieć kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem, węże pomiarowe powinny być stale omywane czystym powietrzem;

- dokładność pomiaru +/- 5 %;

- czas dostosowania 20 ms;

- niskie koszty utrzymania;

- automatyczna kompensacja punktu zerowego;

- zakres pomiaru przepływu powietrza 1:15;

- ciśnienie systemowe 100 ÷ 500 Pa.

Pomiary:

Czujnik ciśnienia	0 ÷ 250 Pa – automatyczna kompensacja punktu zerowego

Sygnał wyjściowy	4-20 mA (0 mA = detekcja uszkodzenia kabla)

odchylenie charakterystyki krzywej 1% punktu granicznego

Czas dostosowania	20 ms.

b) Sterownik przepływu powietrza wraz z urządzeniem pomiaru ciśnienia

Wysokiej prędkości przepustnica z napędem silnikowym ze zintegrowanym sterowaniem kąta nachylenia do regulacji pozycji oraz określania przepływu powietrza.

Charakterystyka:

- Szczelne połączenie z jednostką pomiarową (przepustnica z napędem)

- Czas regulacji dla nachylenia 90° – 1 sekunda

Kanał pomiarowy:

Materiał:

Średnica: 					DN 250

Długość: 					380 mm

Zasilanie prądem (wewnętrzne):

Czujnik/transformator pomiarowy		24 V DC

Zasilanie wejściowe				ma×. 140 mA

c) Siłownik (ustawiony pionowo lub poziomo)

Zasilanie prądem (wewnętrzne):

Siłownik						5-24 V DC;

Zasilanie wejściowe				450 mA;

Szybkość regulacji				ma×. 1 sec./90°.

Pomiary:

Precyzyjny przekaźnik kata nachylenia klapy	0 ÷ 90°;

Sygnał wyjściowy				4 ÷ 20 mA;

Odchylenie charakterystyki krzywej		0,5°.

d) Układ pomiaru otwarcia okna pionowego

Rejestracja stopnia otwarcia okna pionowego przekazywana w postaci sygnału.

Sygnał biegnie analogowo i jest liniową funkcją położenia okna.

Transformator sygnałowy przetwarza sygnał analogowy na sygnał 4 – 20 mA i przesyła go do jednostki centralnej; w przypadku zerwania kabla sterownik otrzymuje komunikat o błędzie.

Kontrola okna pionowego

Pionowe położenie skrzydła rejestrowane jest za pomocą potencjometru strunowego.

W przypadku rozcięcia kabla sterownik otrzymuje komunikat o błędzie.

Kontrola okna poziomego

Pomiar położenia okna poziomego odbywa się na dwa sposoby:

- za pomocą wyłączników stykowych montowanych w ościeżnicy okna;

- za pomocą czujnika przepływu powietrza.

e) Panel kontrolny

Panel kontrolny składa się z następujących elementów:

1. Zestaw przełączników – podstawowe funkcje:

- włącznik oświetlenia wnętrza komory dygestorium on/off;

- włączenie/wyłączenie – sygnał startu - on/off;

- stała obniżona wartość przepływu powietrza;

- stała podwyższona wartość przepływu powietrza;

- rejestracja trybu pracy nocnej;

- blokada każdego przycisku;

- akustyczne potwierdzenie alarmu;

- menu nawigacji.

2. Funkcje wyświetlania:

Przepływ powietrza:

- Praca bezawaryjna: 		zielony;

- Awaria:			czerwony i sygnał akustyczny.

Komunikat trybu pracy:

- obniżony przepływ powietrza;

- podwyższony przepływ powietrza;

- wysokość okna powyżej 500 mm;

- brak zasilania;

- przełączenie trybu pracy dzień/noc.

3. Wskazania wyświetlacza – objętość powietrza wywiewanego:

- strumień powietrza wywiewanego (m3/h);

- prędkość czołowa powietrza w oknie (m/s);

- sygnalizacja funkcji nawiewu wspomagającego;

- sparametryzowane wartości powietrza wywiewanego;

- data ostatniej i następnej konserwacji;

- parametry zużycia;

- pozycja (kąt otwarcia) przepustnicy;

- kod błędu i wyświetlacz tekstowy.

  - Moduły serwisowe

    - Nadstawki serwisowe

Nadstawki serwisowe montowane do podłogi wykonane w systemie modułowym.

Składają się z różnych, kolejno opisanych jednostkach elementów, które można łączyć ze sobą.

Nadstawki serwisowe są zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikowi doposażenie, demontaż i zmianę rozmieszczenia w przyszłości.

### Wymiary nadstawek serwisowych

Szerokość (mm)				600, 900, 1200, 1500, 1800;

Głębokość (mm)				filar 75;

Całkowita głębokość stołu (mm)		750 i 900.

Do stołu wyspowego (podwójnego) 		filar 92 mm

Całkowita głębokość stołu (mm)		1350, 1500, 1650 i 1800;

Wysokość robocza (mm)			900, 750;

Wysokość całkowita (mm)			1790.

Konstrukcja nośna nadstawek wykonana jest ze stali galwanizowanej pokrytej proszkowo na powierzchniach odsłoniętych (warstwa farby grubości 80 µm). Rodzaj materiału jest opisany w ofercie.

Filar nadstawki wykonany jest z galwanizowanej stali 2,5 mm, wykonany w dwóch częściach, w celu umożliwienia przyszłej modernizacji. Obie części połączone są w sposób stabilny z możliwością późniejszego rozdzielenia części. Rozprowadzenie mediów pod blatem w sposób uporządkowany, linie zasilające są zainstalowane do kratownicy. Nadstawki wyposażone w system poziomowania. Część dolna nadstawek serwisowych wyposażona w demontowany panel frontowy zasłaniający konstrukcje nośną stołu.

Powyżej blatu, panele serwisowe.

#### Wsporniki do instalacji półek

#### Wykonane ze stali grubości 3,0 mm malowanej proszkowo (warstwa farby grubości 80 µm).

#### Wykonane w sposób zapewniający zawieszenie na filarze nadstawki.

#### 5 poziomów, na których możliwe jest zawieszenie półki, odległość między najniższym i najwyższym poziomem wynosi 390 mm. Konstrukcja zapewniająca standardowe nośności dla półek nad blatem oraz spełnienie wymagań higienicznych projektu.

#### Półki na urządzenia głębokości 300 mm

#### Wykonana z płyty laminowanej płyty o głębokości 300 mm (wyspecyfikowane w opisie szczegółowym), z wykończeniowym wspornikiem kątowym, dwa boczne elementy nośne wykonane z metalu do mocowania do wspornika. Elementy składowe połączone śrubkami. Możliwość samodzielnego montażu/demontażu półek.

  - Zasilanie w media

    - Wyposażenie sanitarne

Oznakowanie armatury jest wykonywany zgodnie z EN 13 792.

Pomiar głównych rur jest wykonywany zgodnie z przepisami, np.: DIN 1988; DVGW, TRGI 1986; TRAC, TRGL etc. Ochrona wody pitnej zgodnie z DIN 1988, część 4 i EN 1717 ma być świadczona przez klienta. Wszystkie połączenia rur są sprawdzone na miejscu po instalacji, udokumentowane w formie protokołów z wykonanych testów.

    - Armatura

Armatura laboratoryjna do gazu i wody winna być wykonana z brązu zgodnie z DIN 12 918 – część 1 i część 2. Armatura winna być pokryta epoksydową warstwą ochronną lub powłoką z tworzywa sztucznego. Armatura do wody i gazu są wyposażone w głowice ceramiczne.

    - Linie zasilania

- Woda zimna, woda ciepła, woda lodowa z zaworem zwrotnym z certyfikatem TÜV

(certyfikowany system instalacji składający się z rur PE-×c zgodnie z DIN 16892, szybkozłącza).

- Linie zasilające wody ciepłej i chłodniczej są izolowane w przewodach z elastycznego sztucznego kauczuku.

- Węże mają grubość izolacji co najmniej 13 mm i są zgodne z klasą B1 ochrony przeciwpożarowej, nie są łatwopalne, współczynnik przenikania ciepła 0,040 W/mK.

    - Kanalizacja

Wykonana z rury z polietylenu o zwiększonej gęstości (PE-HD). Syfony są wyposażone w funkcję łatwego dostępu do czyszczenia. Rury kanalizacyjne są instalowane na kratownicy w module serwisowym. Odległość między dwoma punktami instalacji na kratownicy nie może przekraczać 60 cm.

  - Instalacje elektryczne

    - Okablowanie/układ okablowania/instalacja urządzeń elektrycznych

- Wykonywanie i modyfikacje instalacji elektrycznych przy pomocy modułów konfigurowane w dowolny sposób.

- Wszelkie zmiany typu przeniesienia, przeróbki instalacji możliwe są bez potrzeby wykorzystania dodatkowych części lub pomocy elektryka.

- Wszystkie moduły wyposażone w gniazda elektryczne.

- Linie instalacyjne wykonane z elastycznych kabli elektrycznych.

- Instalacje wykonane zgodnie z normą PN-EN 61010 - część 1 lub równoważną.

- Klasa ochronności – klasa 1 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim.

- Współczynnik ochrony – IP44 ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków.

- Wszystkie linie znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obszaru instalacyjnego (za wyjątkiem linii niskonapięciowych/teletransmisyjnych) doprowadzane indywidualnie do końcowych przyłączy.

- Wartość rezystancji między przewodem neutralnym a metalową obudową ma×. 0,1 Ohm.

- Wymiary modułu elektrycznego: 300 × 180 × 100 ( dł. × wys. × gł.) obudowa wykonana z ABS (akrylonitryl butadienu styrenu), zakryty pokrywą ze stali nierdzewnej galwanizowanej, pokrytej mieszaniną proszku z poliestru epoksydowego.

  - Blaty

- Żywica polifenolowa SPC: Płyta o grubości 20 mm wykonana na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowana i utwardzana powierzchniowo wiązką elektronów.

- Kamionka – lity spiek ceramiczny: płyta z litego spieku ceramicznego, samonośna (bez płyty bazowej z materiału drewnopochodnego), kwasoodporna, szkliwiona. Grubość płyty 25 +/-3 mm, podniesione obrzeże 7+/-1 mm.

  - Ramy/konstrukcje nośne

- Konstrukcje nośne dla blatów laboratoryjnych zaprojektowane, jako samonośne szafki na cokole.

- Stoły i zlewy laboratoryjne bez odpowiedniej stalowej konstrukcji posiadają konstrukcje w postaci samonośnych szafek na cokole, których dopuszczalne obciążenie nośne to 200 kg/m.

- Laboratoryjne konstrukcje nośne H-kształtne – metalowe konstrukcje nośne produkowane w procesie prasowania na zimno stalowych profili o wymiarach 60/25/2 mm z zachowaniem wysokości roboczej 900 mm i obciążenia nośnego 200 kg/szt.

- Wszystkie łączenia spawane i szlifowane – widoczne spawy są nieakceptowane.

- Ramy wyposażone w system regulacji wysokości w zakresie +/- 25 mm.

- Ostre krawędzie profili oszlifowane.

- Ochrona powierzchni elementów stalowych wykonana za pomocą piaskowania lub chemicznego odtłuszczania.

- Konstrukcje nośne proszkowo pokrywane farbą epoksydową (grubość powłoki min. 80 µm) na wszystkich widocznych powierzchniach.

  - Szafy laboratoryjne wolnostojące:

- Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, półki dolnej, półki górnej i półki z regulowaną wysokością.

- Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość 19 mm (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 – powłoka grubości ponad 0,14 mm – klasa emisji E1).

- W przypadku, gdy szerokość większa niż 600 mm, półki i spód szafki wykonane z płyty OSB o grubości 22 mm.

- Nośność półki 50 kg.

- Półki oraz wsporniki półki zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu.

- Panele frontowe wykonane, w jakości korpusu. Dla przeszklonych paneli frontowych zastosowane szkło o grubości, co najmniej 5 mm.

- Cokół na stałe instalowany do szafki i w całości wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubości 16 mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

- Wysokość cokołu dostosowana do wysokości kółek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nierówności podłogi kompensowane poprzez 4 elementy do poziomowania.

- Wszystkie krawędzie (włączając półki instalacyjne) wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu. Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (2-3 mm).

- Na wewnętrznej powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek odległość między otworami ok. 32 mm.

- Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270°.

- Cokół na stałe instalowany do szafki i w całości wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubości 16 mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

- Wysokość cokołu dostosowana do wysokości kółek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm).

- W przypadku, gdy drzwi szafki są wyższe niż 1000 mm, zastosowane trzy zawiasy.

  - Szafki wiszące:

- Szafki wiszące instalowane na ścianie wyposażone w system regulacyjny w dwóch płaszczyznach – regulacja w pionie i poziomie.

- Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, półki dolnej, półki górnej i półki z regulowaną wysokością.

- Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość 19 mm (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 – powłoka grubości ponad 0,14 mm – klasa emisji E1).

- Panel tylny wykonany z płyty MDF o grubości 4 mm lakierowany z obu stron, wpuszczany w wycięcie w korpusie i sklejony.

- Półki oraz spód szafki winny być wykonane z laminowanej płyty OSB.

- Nośność półki 30 kg.

- Półki oraz wsporniki półki zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu.

- Panele frontowe wykonane, w jakości korpusu. Dla przeszklonych paneli frontowych zastosowane szkło o grubości, co najmniej 5 mm.

- Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu. Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (2-3 mm).

- Na wewnętrznej powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek odległość między otworami ok. 32 mm.

- Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270° gwarantujące cichy domyk.

- Szafki wiszące wyposażone w uchwyty metalowe zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi wyposażone w uchwyt.

  - Szafki podblatowe:

- W zależności od opisu poszczególnych pozycji występują szafki na cokole lub na kółkach.

- Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, podstawy, 2 górnych półek z regulowaną wysokością.

- Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość 19 mm (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 – powłoka grubości ponad 0,14 mm – klasa emisji E1).

- Części korpusu łączone za pomocą kołków oraz klejone w sposób uniemożliwiający rozdzielenie.

- Półki oraz spód szafki winny być wykonane z laminowanej płyty OSB.

- Nośność półki 30 kg.

- Półki oraz wsporniki półki muszą być zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu.

- Cokół na stałe instalowany do szafki i w całości wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubości 16 mm, pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem.

- Wysokość cokołu dostosowana do wysokości kółek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nierówności podłogi kompensowane poprzez 4 elementy do poziomowania.

- Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu. Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu ( 2-3 mm ).

- Na wewnętrznej powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek odległość między otworami ok. 32 mm.

- Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270° gwarantujące cichy domyk.

- Szafki podblatowe wyposażone w uchwyty metalowe zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi wyposażone w uchwyt.

- Dla szafek mobilnych, w zależności od opisu poszczególnych pozycji szafka szufladowa wykonana w sposób zapobiegający jej przewróceniu (możliwość otwarcia tylko jednej szuflady na raz).

- Szuflady o konstrukcji stalowej ramy z podwójnymi ścianami wykonanych ze stali o grubości 1,0 mm pokrywanej proszkowo farbą epoksydową.

- Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych gwarantujące cichy domyk.

- Ze względów higienicznych prowadnice osłonięte.

- Fronty szuflad demontowane w celu łatwiejszego mycia.

- Panel tylny, spód wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej melaminą, grubość 16 mm.

- Minimalna nośność szuflady ok. 30 kg.

- Mobilne szafki z szufladami są wyposażone w blokadę zapobiegającą przed jednoczesnym otwarciem wszystkich szuflad. Szafka wyposażona w 4 kółka (dostosowana do wysokości cokołu) wysokość ok. 110 mm, dwa z kółek są stałe i 2 obrotowe z blokadą. Nośność kółka, co najmniej 70 kg.

  - Wymagana kolorystyka mebli:

Biały – wzornik RAL 9010

- Szafy i szafki laboratoryjne

Jasny szary – wzornik NCS S 3005 R80B

- Elementy metalowe, moduły serwisowe

- ramy nośne

- blaty

Grafitowy – wzornik NCS S 7502 B

- cokoły szaf i szafek laboratoryjnych

Srebrny

- uchwyty

- Specyfikacja asortymentowa

Pom. 1B:

pozycja 01.01 – Biurko – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 1500 x 750 x 750 mm

Blat: 			1,5 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 1500mm x 750mm x 750mm

Szafki podblatowe: 	1 x szafka mobilna - 600 mm szerokości, 3 szuflady

Wyposaż. Elektr.: 	1,5 m Listwa elektryczna + 4 Gniazdo 230V 16A

pozycja 01.02 – Stół przyścienny – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 2700 x 750 x 900 mm

Blat: 			2,7 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Szafki podblatowe: 	3 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka na cokole - 900 mm szerokości, 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka

Szafki wiszące: 	1 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka
			1 x szafka wisząca ścienna - 1200 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka

Wyposaż. Elektr.: 	2,7 m Listwa elektryczna + 10 Gniazd 230V 16A

pozycja 01.03 – Stół L-kształtny – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 1390/2985 x 750 x 900 mm

Blat: 			1,39 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			2,235 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 600mm x 600mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	3 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka na cokole - 900 mm szerokości, 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka

Szafki wiszące: 	2 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka
1 x szafka wisząca ścienna - 450 mm szerokości, otwarta, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 1200 mm szerokości, otwarta, 1 półka

Wyposaż. Elektr.: 	1,39 m Listwa elektryczna + 2 Gniazda 230V 16A

2,25 m Listwa elektryczna + 10 Gniazd 230V 16A

pozycja 01.04 – Dygestorium chemoodporne – 2 sztuki

Specyfikacja jednostkowa

Wymiary zewnętrzne: 	szerokość x głębokość x wysokość robocza x wysokość: 1500 x 900 x 900 x 2700				szerokość robocza w świetle okna – minimum 1450 mm

wysokość komory roboczej – minimum 1550 mm

wyposażone w system poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 410 m3/h potwierdzony wynikami Testów Typu załączonych wraz z ofertą
wykładzina wnętrza komory dygestorium: lita kamionka / spiek ceramiczny

moduł serwisowy z jednym zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanym w panelu tylnym

okno – bezpieczne szkło hartowane
oświetlenie – lampy energooszczędne
regulator VAV strumienia wyciąganego powietrza oraz monitoringu pracy przy zmiennym przepływie powietrza
posiada certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3 oraz 6 lub równoważny
końcówki mediów umieszczone w wymiennych modułach na tylnej ścianie dygestorium – zawory umieszczone w panelach modułowych znajdujących się poniżej blatu roboczego

Blat:	blat z kamionki – lity spiek ceramiczny z zintegrowanym podniesionym dookoła obrzeżem 1450 × 710 × 25/32 mm

Szafki:			1 x szafka na cokole 850 mm do przechowywania kwasów i zasad

2 drzwi na zawiasach, 2 półki wysuwane z tacką z polipropylenu

króciec podłączeniowy do wentylacji szafki

1 x szafka - FWF 90 600 mm do przechowywania substancji palnych – 90 minut
zgodna z normą EN 14 470-1
1 drzwi na zawiasach z automatycznie wysuwaną tacką, 
1x wysuwana tacka - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1x perforowana płyta - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową

Wypos. sanitarne:	1 x woda zimna (WNC) - końcówka + zawór, 
1 x gaz ziemny (G) - końcówka, końcówka + zawór

Wypos. elektryczne:	4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16 A

pozycja 01.05 – Stół wyspowy ze zlewem – 2 sztuki

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 3750 x 1500 x 900 mm

Nadstawki:	2 x kanał serwisowy nastołowy  - 1500mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
4 x półka nad modułem serwisowym 1500mm x 300 mm laminowana melaminą
4 x filar do modułu serwisowego do instalacji półek

Blat: 			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			3 x zlewik owalny z żywicy epoksydowej 250 x 125 mm

Blat ze zlewem:	0,6 m Blat z kamionki - lity spiek ceramiczny - podniesione dookoła obrzeże 
grubość 25/32 mm / głębokość 750 mm	
0,6 m Blat z kamionki - lity spiek ceramiczny - podniesione dookoła obrzeże 
grubość 25/32 mm / głębokość 750 mm	
2 x Zlew z kamionki - lity spiek ceramiczny - wklejany od góry w blat 
wymiary zewnętrzne 445x445x265 mm - wymiary wewnętrzne 390x390x245 mm

Konstrukcje nośne: 	6 x Rama w kształcie litery H 600mm x 670mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	6 x szafka na cokole - 450 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka 
			2 x szafka zlewowa na cokole - 600 mm szerokości, 1 drzwi

Wyposaż. sanitarne: 	1 x ociekacz - 2 x panel ociekacza 300 x 360 mm z 9 prętami nasadowymi z polipropylenu
2 x rynienka, 1 x płyta bazowa
2 x pojedyncza myjka bezpieczeństwa do oczu - instalowana w blacie
- myjka z osłoną -   odpływ wody nad głowica rozpraszającą wodę
- elastyczny wąż 1500 mm - podłączenie węża 1/2" - (WNC)

2 x bateria na statywie- zasięg 200 mm - Woda ciepła + zimna
6 x woda zimna (WNC) -  bateria kątowa 
6 x gaz ziemny (G) - bateria kątowa
6 x próżnia (V) - bateria kątowa

Wyposaż. Elektr.: 	6 x panel elektryczny - 4 Gniazda 230V 16A

6 x podwójne gniazdo, RJ45 CAT6+

Elementy wentylacji: 	6 x Ramię wyciągowe:
drążek wyciągowy typ 75 - 3 przegubowe ramie wyciągowe
wykonanie:
- zasięg maks. 1300 mm
- plastikowe części z polipropylenu, kolor biały
- części metalowe z anodowanego aluminium
- gwintowany drążek i sprężyny z kwasoodpornej stali nierdzewnej
- średnica systemu orurowania 75 mm
okap wyciągowy - typ 75 z polipropylenu (PP) - średnica: 350 mm
z systemem zawieszenia instalowanym do sufitu

pozycja 01.06 – Stół wyspowy – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 3350 x 1500 x 900 mm

Nadstawki:	1 x kanał serwisowy nastołowy  - 1200mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
1 x kanał serwisowy nastołowy  - 1500mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
2 x półka nad modułem serwisowym 1200mm x 300 mm laminowana melaminą
2 x półka nad modułem serwisowym 1500mm x 300 mm laminowana melaminą
4 x filar do modułu serwisowego do instalacji półek

Blat: 			1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
1,5 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  650 x 20 mm
2 x zlewik owalny z żywicy epoksydowej 250 x 125 mm

Konstrukcje nośne: 	4 x Rama w kształcie litery H 600mm x 670mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	6 x szafka na cokole - 450 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka

2 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka
			1 x szafka na cokole – 520 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka

Wyposaż. sanitarne: 	4 x woda zimna (WNC) -  bateria kątowa 
4 x gaz ziemny (G) - bateria kątowa
4 x próżnia (V) - bateria kątowa

Wyposaż. Elektr.: 	4 x panel elektryczny - 4 Gniazda 230V 16A

4 x podwójne gniazdo, RJ45 CAT6+

Elementy wentylacji: 	4 x Ramię wyciągowe:
drążek wyciągowy typ 75 - 3 przegubowe ramie wyciągowe
wykonanie:
- zasięg maks. 1300 mm
- plastikowe części z polipropylenu, kolor biały
- części metalowe z anodowanego aluminium
- gwintowany drążek i sprężyny z kwasoodpornej stali nierdzewnej
- średnica systemu orurowania 75 mm
okap wyciągowy - typ 75 z polipropylenu (PP) - średnica: 350 mm
z systemem zawieszenia instalowanym do sufitu

pozycja 01.07 – Szafa laboratoryjna – 2 sztuki

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość: 1200 x 550 x 2090 mm

2 drzwi przeszklonych na zawiasach, 4 półki z regulowaną wysokością

pozycja 01.08 – Szafa bezpieczeństwa FWF90 – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

wymiary zewn.    wymiary wewn.
szerokość            1194 mm          1098 mm
głębokość              612 mm            469 mm
wysokość            2045 mm          1700 mm

do przechowywania łatwopalnych substancji zgodnie z normą EN 14470-1
wykonanie: podwójna konstrukcja ścian ze stali o grubości 1.5 mm klasy A, izolacja
materiał zgodnie z DIN 4102 niepalna - waga: 451kg
2 drzwi na zawiasach
wyposażenie wnętrza: 4 tacka na dnie - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1 tacka - stal okryta proszkowo farbą epoksydową, 1 perforowana płyta - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową

pozycja 01.09 – Stół L-kształtny – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 2700/2385 x 750 x 900 mm

Blat: 			1,95 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			2,385 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 600mm x 600mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	4 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka na cokole - 900 mm szerokości, 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka

Szafki wiszące: 	1 x szafka wisząca ścienna - 450 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka
			3 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, otwarta, 1 półka
			1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, otwarta, 1 półka

Wyposaż. Elektr.: 	2,7 m Listwa elektryczna + 8 Gniazd 230V 16A

2,385 m Listwa elektryczna + 6 Gniazd 230V 16A

pozycja 01.10 – Krzesło laboratoryjne niskie – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Inteligentna funkcja Flex zapewniająca komfort i ergonomię przy minimalnej regulacji.

- Regulacja wysokości siedziska w zakresie 450-650 [mm]

- Minimalne ilości połączeń: wzornictwo zachowujące higienę i ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję

- Odporne na wszystkie typowe środki dezynfekcyjne i chemiczne

- Siedziska wykonana z miękkiej pianki PU (wyjątkowo wytrzymała, zmywalna i antybakteryjna) w kolorze czarnym

- Certyfikowane do stosowania w pomieszczeniach typu clean room kategorii 3 zgodnie z normą ISO 14644-1

- Zgodne z wymogami bezpieczeństwa biologicznego BSL1, BSL2 i BSL3; zgodność z GMP

- Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego z funkcją 3D-Flex automatycznie dostosowuje się do ruchów użytkownika, a zatem przylega do górnej części ciała podczas oparcia

- Funkcja Flex na przedniej krawędzi krzesła wspiera w pozycji wychylonej w przód, typowej dla pracy laboratoryjnej

- Niska waga i zintegrowany uchwyt zapewniają maksymalną mobilność i łatwą obsługę w laboratorium

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej

- Podstawa z polerowanego aluminium, płaska

- Podłokietniki

pozycja 01.11 – Taboret laboratoryjny wysoki – 16 sztuk

Specyfikacja jednostkowa:

Materiał: trwała i odporna na działanie czynników chemicznych pianka, która nie odkształca się pod wpływem ciężaru i jest łatwa w utrzymaniu czystości.

- Średnica taboretu 330 [mm]

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm w zakresie 550-810 [mm]

- Podstawa krzesła o średnicy 600mm, wykonana została z chromowanej stali.

- Regulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm.

- Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.

- Możliwość dokupienia kompletu kół.

- Podnóżek z regulacją wysokości

Pom. 1B:

pozycja 02.01 – Biurko – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 1500 x 750 x 750 mm

Blat: 			1,5 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 1500mm x 750mm x 750mm

Szafki podblatowe: 	1 x szafka mobilna - 600 mm szerokości, 3 szuflady

Wyposaż. Elektr.: 	1,5 m Listwa elektryczna + 4 Gniazdo 230V 16A

pozycja 02.02 – Dygestorium chemoodporne – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa

Wymiary zewnętrzne: 	szerokość x głębokość x wysokość robocza x wysokość: 1200 x 900 x 900 x 2700				szerokość robocza w świetle okna – minimum 1150 mm

wysokość komory roboczej – minimum 1550 mm

wyposażone w system poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 330 m3/h potwierdzony wynikami Testów Typu załączonych wraz z ofertą
wykładzina wnętrza komory dygestorium: lita kamionka / spiek ceramiczny

moduł serwisowy z jednym zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanym w panelu tylnym

okno – bezpieczne szkło hartowane
oświetlenie – lampy energooszczędne
regulator VAV strumienia wyciąganego powietrza oraz monitoringu pracy przy zmiennym przepływie powietrza
posiada certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3 oraz 6 lub równoważny
końcówki mediów umieszczone w wymiennych modułach na tylnej ścianie dygestorium – zawory umieszczone w panelach modułowych znajdujących się poniżej blatu roboczego

Blat:	blat z kamionki – lity spiek ceramiczny z zintegrowanym podniesionym dookoła obrzeżem 1150 × 710 × 25/32 mm

Szafki:		1 x szafka - FWF 90 1100 mm do przechowywania substancji palnych – 90 minut
zgodna z normą EN 14 470-1
2 drzwi na zawiasach z automatycznie wysuwaną tacką, 1x wysuwana tacka - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1x perforowana płyta - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową

Wypos. sanitarne:	1 x woda zimna (WNC) - końcówka + zawór, 
1 x gaz ziemny (G) - końcówka, końcówka + zawór

Wypos. elektryczne:	4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16 A

pozycja 02.03 – Dygestorium chemoodporne – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa

Wymiary zewnętrzne: 	szerokość x głębokość x wysokość robocza x wysokość: 1200 x 900 x 900 x 2700				szerokość robocza w świetle okna – minimum 1150 mm

wysokość komory roboczej – minimum 1550 mm

wyposażone w system poprawiający przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 330 m3/h potwierdzony wynikami Testów Typu załączonych wraz z ofertą
wykładzina wnętrza komory dygestorium: lita kamionka / spiek ceramiczny

moduł serwisowy z jednym zlewikiem z polipropylenu (PP) zintegrowanym w panelu tylnym

okno – bezpieczne szkło hartowane
oświetlenie – lampy energooszczędne
regulator VAV strumienia wyciąganego powietrza oraz monitoringu pracy przy zmiennym przepływie powietrza
posiada certyfikat zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3 oraz 6 lub równoważny
końcówki mediów umieszczone w wymiennych modułach na tylnej ścianie dygestorium – zawory umieszczone w panelach modułowych znajdujących się poniżej blatu roboczego

Blat:	blat z kamionki – lity spiek ceramiczny z zintegrowanym podniesionym dookoła obrzeżem 1150 × 710 × 25/32 mm

Szafki:			1 x szafka na cokole 600 mm do przechowywania kwasów i zasad

2 drzwi na zawiasach, 2 półki wysuwane z tacką z polipropylenu

króciec podłączeniowy do wentylacji szafki

1 x szafka na cokole 550 mm do przechowywania kwasów i zasad

2 drzwi na zawiasach, 2 półki wysuwane z tacką z polipropylenu

króciec podłączeniowy do wentylacji szafki

Wypos. sanitarne:	1 x woda zimna (WNC) - końcówka + zawór, 
1 x gaz ziemny (G) - końcówka, końcówka + zawór

Wypos. elektryczne:	4 x gniazdko elektryczne 230 V, 16 A

pozycja 02.04 – Stół L-kształtny – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 1390/3285 x 750 x 900 mm

Blat: 			1,39 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			2,535 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 600mm x 600mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	2 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 półka

2 x szafka na cokole - 900 mm szerokości, 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka

Szafki wiszące: 	1 x szafka wisząca ścienna - 450 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

2 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 450 mm szerokości, otwarta, 1 półka
			1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, otwarta, 1 półka

Wyposaż. Elektr.: 	1,39 m Listwa elektryczna + 2 Gniazda 230V 16A

3,285 m Listwa elektryczna + 10 Gniazd 230V 16A

pozycja 02.05 – Szafa laboratoryjna – 3 sztuki

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość: 900 x 550 x 2090 mm

2 drzwi przeszklonych na zawiasach, 4 półki z regulowaną wysokością

pozycja 02.06 – Stół wyspowy ze zlewem – 2 sztuki

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 3750 x 1500 x 900 mm

Nadstawki:	2 x kanał serwisowy nastołowy  - 1500mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
4 x półka nad modułem serwisowym 1500mm x 300 mm laminowana melaminą
4 x filar do modułu serwisowego do instalacji półek

Blat: 			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,575 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			3 x zlewik owalny z żywicy epoksydowej 250 x 125 mm

Blat ze zlewem:	0,6 m Blat z kamionki - lity spiek ceramiczny - podniesione dookoła obrzeże 
grubość 25/32 mm / głębokość 750 mm	
0,6 m Blat z kamionki - lity spiek ceramiczny - podniesione dookoła obrzeże 
grubość 25/32 mm / głębokość 750 mm	
2 x Zlew z kamionki - lity spiek ceramiczny - wklejany od góry w blat 
wymiary zewnętrzne 445x445x265 mm - wymiary wewnętrzne 390x390x245 mm

Konstrukcje nośne: 	6 x Rama w kształcie litery H 600mm x 670mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	6 x szafka na cokole - 450 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka
			2 x szafka zlewowa na cokole - 600 mm szerokości, 1 drzwi

Wyposaż. sanitarne: 	1 x ociekacz - 2 x panel ociekacza 300 x 360 mm z 9 prętami nasadowymi z polipropylenu
2 x rynienka, 1 x płyta bazowa
2 x pojedyncza myjka bezpieczeństwa do oczu - instalowana w blacie
- myjka z osłoną -   odpływ wody nad głowica rozpraszającą wodę
- elastyczny wąż 1500 mm - podłączenie węża 1/2" - (WNC)

2 x bateria na statywie- zasięg 200 mm - Woda ciepła + zimna
6 x woda zimna (WPC) -  bateria 
6 x gaz ziemny (G) - bateria kątowa
6 x próżnia (V) - bateria kątowa

Wyposaż. Elektr.: 	6 x panel elektryczny - 4 Gniazda 230V 16A

6 x podwójne gniazdo, RJ45 CAT6+

Elementy wentylacji: 	6 x Ramię wyciągowe:
drążek wyciągowy typ 75 - 3 przegubowe ramie wyciągowe
wykonanie:
- zasięg maks. 1300 mm
- plastikowe części z polipropylenu, kolor biały
- części metalowe z anodowanego aluminium
- gwintowany drążek i sprężyny z kwasoodpornej stali nierdzewnej
- średnica systemu orurowania 75 mm
okap wyciągowy - typ 75 z polipropylenu (PP) - średnica: 350 mm
z systemem zawieszenia instalowanym do sufitu

pozycja 02.07 – Stół wyspowy – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 3350 x 1500 x 900 mm

Nadstawki:	1 x kanał serwisowy nastołowy  - 1200mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
1 x kanał serwisowy nastołowy  - 1500mm x 900mm x 1602mm
ze zintegrowanym kanałem dwustronnym, pokrywa SGL 5 mm
2 x półka nad modułem serwisowym 1200mm x 300 mm laminowana melaminą
2 x półka nad modułem serwisowym 1500mm x 300 mm laminowana melaminą
4 x filar do modułu serwisowego do instalacji półek

Blat: 			1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
1,35 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
1,5 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  650 x 20 mm
2 x zlewik owalny z żywicy epoksydowej 250 x 125 mm

Konstrukcje nośne: 	4 x Rama w kształcie litery H 600mm x 670mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	6 x szafka na cokole - 450 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka

2 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka
			1 x szafka na cokole – 520 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 zamek, 1 półka

Wyposaż. sanitarne: 	4 x woda zimna (WPC) -  bateria 
4 x gaz ziemny (G) - bateria kątowa
4 x próżnia (V) - bateria kątowa

Wyposaż. Elektr.: 	4 x panel elektryczny - 4 Gniazda 230V 16A

4 x podwójne gniazdo, RJ45 CAT6+

Elementy wentylacji: 	4 x Ramię wyciągowe:
drążek wyciągowy typ 75 - 3 przegubowe ramie wyciągowe
wykonanie:
- zasięg maks. 1300 mm
- plastikowe części z polipropylenu, kolor biały
- części metalowe z anodowanego aluminium
- gwintowany drążek i sprężyny z kwasoodpornej stali nierdzewnej
- średnica systemu orurowania 75 mm
okap wyciągowy - typ 75 z polipropylenu (PP) - średnica: 350 mm
z systemem zawieszenia instalowanym do sufitu

pozycja 02.08 – Szafa laboratoryjna – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość: 900 x 550 x 2090 mm

2 drzwi przeszklonych na zawiasach, 4 półki z regulowaną wysokością

pozycja 02.09 – Szafa laboratoryjna – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 550 x 2090 mm

1 drzwi przeszklonych na zawiasach, 4 półki z regulowaną wysokością

pozycja 02.10 – Szafa bezpieczeństwa FWF90 – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

wymiary zewn.    wymiary wewn.
szerokość            1194 mm          1098 mm
głębokość              612 mm            469 mm
wysokość            2045 mm          1700 mm

do przechowywania łatwopalnych substancji zgodnie z normą EN 14470-1
wykonanie: podwójna konstrukcja ścian ze stali o grubości 1.5 mm klasy A, izolacja
materiał zgodnie z DIN 4102 niepalna - waga: 451kg
2 drzwi na zawiasach
wyposażenie wnętrza: 4 tacka na dnie - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1 tacka - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową, 1 perforowana płyta - stal pokryta proszkowo farbą epoksydową

pozycja 02.11 – Stół L-kształtny – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Wymiary: 			szerokość x głębokość x wysokość robocza: 2700/3285 x 750 x 900 mm

Blat: 			2,7 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm
			2,535 m Blat na bazie żywic fenolowych SPC  750 x 20 mm

Konstrukcje nośne: 	1 x Rama w kształcie litery H 600mm x 600mm x 900mm

Szafki podblatowe: 	4 x szafka na cokole - 600 mm szerokości, 1 szuflada, 1 drzwi, 1 półka

2 x szafka na cokole - 900 mm szerokości, 1 szuflada, 2 drzwi, 1 półka

Szafki wiszące: 	4 x szafka wisząca ścienna - 600 mm szerokości, 1 drzwi, 1 półka

2 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, 2 drzwi, 1 półka

1 x szafka wisząca ścienna - 450 mm szerokości, otwarta, 1 półka
			1 x szafka wisząca ścienna - 900 mm szerokości, otwarta, 1 półka

Wyposaż. Elektr.: 	2,7 m Listwa elektryczna + 8 Gniazda 230V 16A

3,285 m Listwa elektryczna + 10 Gniazd 230V 16A

pozycja 02.12 – Krzesło laboratoryjne niskie – 1 sztuka

Specyfikacja jednostkowa:

Inteligentna funkcja Flex zapewniająca komfort i ergonomię przy minimalnej regulacji.

- Regulacja wysokości siedziska w zakresie 450-650 [mm]

- Minimalne ilości połączeń: wzornictwo zachowujące higienę i ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję

- Odporne na wszystkie typowe środki dezynfekcyjne i chemiczne

- Siedziska wykonana z miękkiej pianki PU (wyjątkowo wytrzymała, zmywalna i antybakteryjna) w kolorze czarnym

- Certyfikowane do stosowania w pomieszczeniach typu clean room kategorii 3 zgodnie z normą ISO 14644-1

- Zgodne z wymogami bezpieczeństwa biologicznego BSL1, BSL2 i BSL3; zgodność z GMP

- Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego z funkcją 3D-Flex automatycznie dostosowuje się do ruchów użytkownika, a zatem przylega do górnej części ciała podczas oparcia

- Funkcja Flex na przedniej krawędzi krzesła wspiera w pozycji wychylonej w przód, typowej dla pracy laboratoryjnej

- Niska waga i zintegrowany uchwyt zapewniają maksymalną mobilność i łatwą obsługę w laboratorium

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej

- Podstawa z polerowanego aluminium, płaska

- Podłokietniki

pozycja 02.13 – Taboret laboratoryjny wysoki – 16 sztuk

Specyfikacja jednostkowa:

Materiał: trwała i odporna na działanie czynników chemicznych pianka, która nie odkształca się pod wpływem ciężaru i jest łatwa w utrzymaniu czystości.

- Średnica taboretu 330 [mm]

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm w zakresie 550-810 [mm]

- Podstawa krzesła o średnicy 600mm, wykonana została z chromowanej stali.

- Regulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm.

- Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu.

- Możliwość dokupienia kompletu kół.

- Podnóżek z regulacją wysokości