Rybnik 17.03.2025 r.

PRZETARG NA OPRACOWANIE

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZOTRYSOWEJ   KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA DZIELNICY RYBNIKA – CHWAŁĘCICE

ZLEWNIA PC 2 ORAZ ZLEWNIA PC – 6

Dokumentacja postępowania oraz zmiany i wyjaśnienia do SWZ będą udostępniane

na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Pod Lasem 62,

44-210 Rybnik,

Polska

NIP 642-26-64-990, REGON 276775388

nr telefonu: 32/4328072

adres: https://pwik-rybnik.pl/

adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

Godziny pracy: 7.00-15.30 od poniedziałku do czwartku, w piątki od godz. 7.00 do godz. 13.00.

postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej  baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na tej stronie udostępniane będą wszelkie informacje takie jak zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia  bezpośrednio związane  z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na platformie BK2021 : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zgodnie z Wytycznymi  Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem BK2021 znajdującym się na stronie:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin. Wszelkie informacje na temat sposobu złożenia oferty, wycofania oferty czy też sposobów komunikacji z Zamawiającym zostały opisane na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

- Komunikacja pomiędzy  Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy czym komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w tym ogłoszenie postępowania, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Po upływie terminu składania ofert komunikacja będzie odbywała się elektroniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej : adres email: mmalachowska@pwik-rybnik.pl lub przetargi@pwik-rybnik.pl

- Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki została upubliczniona specyfikacja przetargowa.

- Za datę przekazania oferty, oświadczeń i innych informacji w postaci dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich umieszczenia w BK2021.

- W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 należy kontaktować się z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności pod adresem  e-mail: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się za pośrednictwem BK2021 o wyjaśnienie treści SWZ, w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować wyjaśnienia, zmiany oraz aktualizacje SWZ publikowane przez Zamawiającego w BK2021.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jednoznacznie, jako wyrażenie zgody na ich ujawnienie.

- Zamawiający nie przewiduje zwroty kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej  oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

kody CPV:

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice – zlewnia C2 zlewnia C6 w rejonie ulic Łabędziej /Dworskiej / Grodzkiej / Wiosennej / Batalionów Chłopskich / gen. Jana Sadowskiego / Karłowej oraz w części                           ul.   Legionów / Rudzkiej / Czecha – orientacyjny zakres zgodnie z załącznikiem mapowym

## STAN ISTNIEJĄCY

Stan istniejący na obszarze objętym niniejszym opracowaniem

W dzielnicy Chwałęcice w rejonie opracowania występuje zabudowa mieszkaniowa w postaci domków jednorodzinnych. W chwili obecnej budynki odprowadzają ścieku głównie do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024r, została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej   w rejonie ul. Czecha (fragment ulicy), Dobosza i Marusarzówny będąca pierwszym etapem skanalizowania dzielnicy Chwałęcice, która umożliwia podłączenie się do systemu około 100 budynków.

Na terenie objętym opracowaniem istnieje sieć wodociągowa będąca w eksploatacji PWiK Rybnik                            Sp. z o.o. Cały obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

## STAN PROJEKTOWANY

### Zakres projektu

Opracowanie obejmuje wykonanie projektów budowalnych odrębnie dla zlewni PC-2 oraz PC-6 (PZT + PAB + PT) wraz z niezbędnymi projektami branżowymi (drogowymi zagospodarowania pompowni i innymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji Inwestycji), projektu organizacji ruchu, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla:

      - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sięgaczami doprowadzonymi do granicy posesji; (wymagane jest uzyskanie od każdego właściciela posesji akceptacji lokalizacji miejsca włączenia projektowanego sięgacza do posesji po uprzedniej lokalizacji wylotu kanału z budynku);

      - kanalizacji tłocznej która odprowadzać będzie ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rybniku w ul. Czecha;

      - przepompowni ścieków / tłoczni wraz z zagospodarowaniem, która odbierać będzie ścieki z terenu będącego przedmiotem opracowania, jak również z pozostałych nieskanalizowanych obszarów.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej powinna swoim zasięgiem objąć cały możliwy do skanalizowania teren dzielnicy zgodnie z wskazanym zakresem. Ścieki poprzez system ciśnieniowy winne zostać transportowane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w ul. Czecha, skąd trafiać będą na wybudowaną przepompownię ścieków w rejonie ul. Marusarzówny, a następnie systemem ciśnieniowym na Oczyszczalnię Ścieków eksploatowaną przez PWiK  Rybnik Sp. z o.o.

Szacunkowa parametry opracowania Zlewnia PC-2

- projektowana kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym  	ok. 4300 mb

- projektowana kanalizacja sanitarna w systemie ciśnieniowym  		ok 850 mb

- projektowana pompownia sieciowa wraz z pełnym wyposażeniem	1 szt.

Pompownia winna zostać zaprojektowana tak aby w przyszłości mogła przejąć ścieki z sąsiedniej dzielnicy zlokalizowanej na północ od  dzielnicy Chwałęcice; Zamawiający poda  przewidywane parametry.

Szacunkowa parametry opracowania Zlewnia PC-6

- projektowana kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym  		ok. 3300 mb

- projektowana kanalizacja sanitarna w systemie ciśnieniowym  		ok 900 mb

- projektowana tłocznia wraz z pełnym wyposażeniem			1 szt.

W rejonie projektowanej zlewni C2 zlokalizowane są około 110 budynki mieszkalne.  W rejonie zlewni C6 zlokalizowanych jest około 100 budynków mieszkalnych do których należy zaprojektować kanalizację do granicy posesji.

Podane powyżej wielkości są jedynie szacunkowe i nie są dla projektanta wiążące – ich zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).

### Dane wyjściowe do projektowania

Wykonawca winien uwzględnić wszystkie istniejące opracowania i koncepcje dotyczące sieci kanalizacyjnej w dzielnicy, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, oraz wszelkie uwarunkowania prawne.

## ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:

- opracowanie projektów budowlanych (PZT +PAB + PT) w zakresie zgodnym z załączoną koncepcją (mapa poglądowa);

- opracowanie projektów branżowych;

- opracowanie projektów organizacji ruchu;

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego);

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- przygotowanie płyty CD zawierającej wszystkie wymienione powyżej opracowania.

### Przygotowanie projektu budowlanych / wykonawczych wraz z dodatkowymi opracowaniami

Dokumentację projektową należy opracować:

- projekty budowlane (PZT+PAB) w  5-ciu egzemplarzach + wersja elektroniczna  (w formacie .dxf  oraz . pdf)

- projekty  PT + wykonawcze w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna (w formacie .dxf/dwg oraz .pdf . doc)

- projekty organizacji ruchu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna (w formacie .dxf  oraz .pdf)

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna  (w formacie . ath oraz .pdf)

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna (w formacie .docx oraz .pdf)

- płyty CD zawierającej wszystkie wymienione powyżej opracowania

Dla powyższego zakresu prac należy m.in.:

- uzyskać konieczne dokumenty i materiały wyjściowe do projektowania,

- wykonać aktualizację podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych),

- uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów (wykaz działek i podmiotów),

- wykonać niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie,

- opracować opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne, oraz wykonać odwierty geologiczne w miejscach usytuowania przepompowni, zbiorników retencyjnych oraz co min. 200m na trasie usytuowania kanałów głównych,

- zlokalizować najbardziej korzystne miejsce pod lokalizację przepompowni/ tłoczni ścieków; umożliwiającą Zamawiającemu zakup lub inny tytuł do nieruchomości

- opracować bilans ścieków, który powinien określać m.in.:

- średni dobowy przepływ w porze bezdeszczowej (m3/d),

- maksymalny dobowy przepływ w porze bezdeszczowej (m3/h),

- maksymalny godzinowy przepływ w porze bezdeszczowej (m3/h),

- szczytowy maksymalny przepływ w porze bezdeszczowej (m3/s),

- szczytowy minimalny przepływ w porze bezdeszczowej (m3/s),

- maksymalny dobowy przepływ w porze deszczowej na 1 godzinę (m3/h),

- maksymalny godzinowy przepływ w porze deszczowej na 1 godzinę (m3/h),

- szczytowy maksymalny przepływ w porze deszczowej (m3/s),

- szczytowy minimalny przepływ w porze deszczowej (m3/s),

- minimalny przepływ dla pompowni ścieków (m3/s, m3/h ).

- uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia branżowe, oświadczenia, zezwolenia i opinie, operaty, decyzje,

- uzyskać warunki techniczne zasilania w energię elektryczną działki na której zostaną zaprojektowane pompownie ścieków

- uzgodnić przebieg trasy kanalizacji sanitarnej z właścicielami nieruchomości i uzyskać pisemne zgody na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację kanalizacji na terenie tych nieruchomości przez które kanalizacja będzie zaprojektowana (wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody w załączeniu.                                      Wraz z oświadczeniem Zamawiający wymaga podpisanej mapy akceptującej trasę przez właścicieli posesji),

- uzyskać pisemne akceptacje lokalizacji sięgaczy zaprojektowanych do granicy posesji, przez właścicieli, którzy w przyszłości zostaną podłączeni do w/w systemu (wraz z akceptacją Zamawiający wymaga mapy z przyszłym miejscem włączenia podpisanej przez właścicieli posesji – wzór w załączeniu),

- opracować dokumentację projektową (obejmujące wszystkie branże) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spełniające wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w razie potrzeby uzupełnianymi szczegółowymi opracowaniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i umożliwiającymi uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę,

- uzyskać uzgodnienie z narady koordynacyjnej,

- opracować projekty organizacji ruchu, uwzględniające realizację przedmiotu zamówienia w sposób etapowy,

- opracować inwentaryzacje dendrologiczne (w razie potrzeby) dotyczące drzewostanu do wycinki oraz uzyskać zgody właścicieli posesji na wycinkę,

- zaprojektować przepompownię ścieków PC-2 z niezbędną armaturą uwzględniającą możliwość przyjęcia ścieków z dzielnicy Chwałęcice, Stodoły oraz Grabownia (PWiK przekaże na etapie prac projektowych dane o przewidywanej ilości ścieków do przepompowni które winne zostać zweryfikowane przez projektanta),

- zaprojektować przepompownię ścieków PC-6 z niezbędną armaturą jako tłocznia ścieków. Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane jednostce projektowej na etapie prac projektowych

- opracować w projekcie technicznym / wykonawczym m.in. zasilanie pompowni, proces zabudowy/zabezpieczenia komór pompowni, proces zdalnego monitorowania pompowni                                         z przekazywaniem danych w formie elektronicznej (zgodnie z już istniejącym rozwiązaniem    w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),

- opracować i sprawdzić projekty pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi polskimi normami,

- zaopatrzyć projekty w pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie                                 z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- uzyskać pozwolenie na budowę, (odrębnie dla zlewni PC-2 oraz PC-6).

- opracować pozostałą dokumentację opisaną w pkt I.3 specyfikacji.

Koszty uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, operatów, decyzji, oświadczeń oraz opinii ponosi Wykonawca.

Projekty techniczne winny zawierać m.in.:

- opracowania dotyczące wpływu inwestycji na środowisko,

- projekty wykonawcze związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego,

- zbiorcze plany uzbrojenia terenu,

- plansze zbiorcze urządzeń podziemnych,

- szczegółowe schematy przepompowni / tłoczni ścieków,

- zabezpieczenia wykopów,

- projekty zagospodarowania terenów przepompowni / tłoczni

- schematy instalacji elektrycznych, AKPiA przepompowni/tłoczni ścieków,

- szczegółowe plansze odtworzenia nawierzchni,

- szczegółowe zostawienia materiałów niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne niezbędne rysunki / schematy nieujęte w projekcie PZT/ PAB a niezbędne do prawidłowego wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPRACOWANIA PROEJKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO W FORMIE JEDNEGO OPRACOWANIA (odrębnie dla każdej zlewni C2 oraz C6)

Specyfikacje techniczne winny zawierać m.in.: zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- wskazanie zaplecza budowy,

- schematy instalacji elektrycznej oraz rozdzielni sterowniczej pompowni ścieków (w oparciu                                 o istniejące rozwiązania w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku)

Wykonawca opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi.  Dokumentacje w swej treści nie mogą określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Przy opracowaniu projektów należy uwzględnić konieczność koordynowania rozwiązań technicznych, doboru materiałów oraz procesu realizacji inwestycji. W tym celu należy uwzględnić etapizację projektowania i wykonywania sieci kanalizacyjnej dla w/w dzielnicy w aspekcie zharmonizowania realizacji robót budowlano – montażowych oraz włączenia i przekazania do eksploatacji. W pierwszym etapie wykonawca winien zaprojektować zlewnię PC-2.

Wykonawca dokumentacji winien uzgadniać i uzyskać pisemne akceptację osób upoważnionych działających w imieniu Zamawiającego nadzorujących realizację Projektu Budowy Systemu Kanalizacji Sanitarnej PC-2 oraz PC-6 w dzielnicy Chwałęcice.

## Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych

Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmujących:

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski w formie pełnej / szczegółowej

Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać następujące informacje :

a/  numer pozycji przedmiaru,

b/  kod pozycji przedmiaru KNR, określony zgodnie  z ustaloną  indywidualnie  systematyką   robót lub  na  podstawie  wskazanych publikacji  zawierających kosztorysowe  normy nakładów rzeczowych,

c/  numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  zawierającej  wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

d/  nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz  obliczenia ilości jednostek miary,

e/  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

f/  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarach powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji  projektowych, wyłącznie  w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiary robót winny zawierać opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, numer tablicy i kolumny).               W przypadku wycen indywidualnych należy do dokumentacji kosztorysowych przedłożyć ofertę.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  winny uwzględniać koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego / zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Miejskich                           w Rybniku.

Kosztorysy inwestorskie winne zostać opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20.12.2021r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Opracowana  dokumentacja projektowo – kosztorysowa kanalizacji sanitarnej posłuży Wykonawcy jako materiał wyjściowy do wykonania materiałów do postepowania przetargowego na roboty budowlane.

Przygotowana dokumentacja powinny zastać opracowane w formie nadającej się do zastosowania                    w postępowaniu przetargowym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

## WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Zakres opracowania obejmie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji                            i będzie przewidywał możliwość rozbudowy kanalizacji zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Jako pierwsza winna zostać zaprojektowana zlewnia z przepompownią ścieków P2  do której przetłaczane zostaną ścieki z zlewni PC-6

Kanalizację należy wykonać w oparciu o technologię rur z PE (system tłoczny), PVC-U, kamionki, PP – rury modułowe (system grawitacyjny) Typ, materiał  należy dostosować do danej technologii.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić poza pas jezdny na działkę / do granicy przyłączanej  nieruchomości. Opracowanie dokumentacji nie przewiduje zaprojektowania przyłączy / instalacji wewnętrznych do budynków.

Dna kinety studni powinny posiadać wyprofilowanie zapewniające prawidłowy ukierunkowany przepływ ścieków z podłączeń bocznych uniemożliwiający rozlewanie ścieków na całym dnie kinety. Należy projektować studnie betonowe średnicy DN 1200 (w uzasadnionych przypadkach DN 1000 łączone na uszczelki, komory na terenie pompowni projektować należy z polimerobetonu.

Włączenia sieci kanalizacji z posesji sanitarnej należy projektować zgodnie z kierunkiem przepływu na ciągach głównych (max. 90º).

Na przeszkodach należy zaprojektować rurociągi  w rurze ochronnej.

Stosować pompownię sieciową PC-2 z pompami zatapialnymi z zaworem płuczącym o odpowiedniej charakterystyce wolnego przelotu lub równoważnymi z układem rozruchowym typu „softstart”, sterowanie pracą pomp winno odbywać się za pomocą czujnika (sondy) hydrostatycznej.

Stosować pompownię lokalną PC-6 jako tłocznię ścieków jako szczelnie zamknięte urządzenie, ustawiane w suchej komorze która charakteryzujące się zamkniętym obiegiem ścieków oraz wewnętrznym systemem separacji skratek.

Pompownie / tłocznie winna być zaprojektowane w pełnej automatyce ze zdalnym nadzorem pracy                       i zabezpieczeniem obiektu linią telefonii komórkowej z możliwością przejścia na linię stałą do siedziby użytkownika (scada).

Wymagane jest stałe, dwustronne zapewnienie zasilania energetycznego z układem SZR, SPZ.

W wypadku niemożliwości spełnienia warunków pkt. 10 należy stosować zabezpieczenie poprzez lokalne źródło energetyczne tj. agregat prądotwórczy w obudowie wyciszającej prace, na przyczepie lekkiej lub agregat stacjonarny. Dla rozwiązań z agregatem przewoźnym należy uwzględnić                                      w projekcie plac manewrowy w projekcie zagospodarowania pompowni

Należy przewidzieć zbiornik retencyjny o retencji min. 6 godz.

Wyciąganie pomp pompowni sieciowej za pomocą żurawia z równoczesnym wykonaniem stałych stanowisk mocowania na przepompowni.

Wymagane jest zaprojektowanie stałych dojazdów dla pojazdów „SC” i „SW” na teren projektowanych pompowni.

Rurociągi technologiczne w przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej.

Przewidzieć możliwość ręcznego odcięcia ścieków do pompowni oraz zabezpieczenia mechanicznego przed zanieczyszczeniami mogącymi uszkodzić pompy w pompowni (zasuwa). Przed zbiornikiem przewidzieć montaż zasuwy nożowej umożliwiającej odcięcie zbiornika.

Pomiar ilości ścieków na rurociągu tłocznym z możliwością przesyłu danych (za pomocą przepływomierza).

Częstotliwość załączania i wyłączania pomp musi być zgodna z założeniami w instrukcji technologiczno-ruchowej producenta (zgodnie z poziomem ścieków).

W przypadku zastosowania syfonów lub górnych przejść nad przeszkodami należy stosować 
100 % rezerwę.

Projektant winien określić technologię czyszczenia syfonów i rurociągów tłocznych oraz przewidzieć i zaprojektować drogi dojazdowe do nich .

Pomosty, drabiny, balustrady zamontowane na stałe należy zaprojektować z materiałów nie wymagających konserwacji lub ze stali kwasoodpornej.

Należy przewidzieć wentylację mechaniczną pompowni dla celów remontowych.(wentylatory).

Właz pompowni winien mieć zamknięcie na klucz. Teren pompowni musi zostać ogrodzony oraz wyposażony w system alarmowy (czujnik ruchu) oraz oświetlenie.

Zamawiający wymaga uzyskania niezbędnych opinii dla projektowanych pompowni ścieków                     w zakresie dopuszczenia do eksploatacji.

Należy wyspecyfikować wymagania dotyczące odwodnienia i zabezpieczenia wykopów.

Należy określić wymagania i metodę bezwykopowego przejścia przez drogi i przeszkody.

- DOFINANSOWANIE PROJEKTU

#### Zamawiający planuje pozyskanie finansowania z funduszy europejskich. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia  był zgodny z zasadami  dostępności oraz z  zasadą DNSH  - „Do No Significant Harm",. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, Wykonawca zaproponuje niezbędne środki zapobiegawcze i/lub łagodzące, które zostaną wdrożone w celu zapobiegania i kompensowania wszelkich znaczących szkód w odniesieniu do celów zasady DNSH.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.  Szczegółowe uregulowania w zakresie konfliktu interesów zawierają wytyczne  Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem PWIK/BK03/IRT/2025

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

- PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem prac polegających na opracowaniu projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, profile sieci itp. ), ustaleniu trasy projektowanej sieci, uzyskaniu stosownych uzgodnień oraz opinii. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom  (załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania nazwy ewentualnego podwykonawcy jeżeli jest znana. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

- Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy takie same   podstawy wykluczenia jak w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca  na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, przedmiotowe  i/lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Podwykonawcy jedynie po uprzednim zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec nowego Podwykonawcy takie same podstawy wykluczenia jak w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, przedmiotowe i/lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ( jeżeli Zamawiający przewidział takie zapisy w postepowaniu)  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Termin realizacji zamówienia  :

opracowanie projektów budowlanych *, oraz złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę –

- Zlewnia PC-2  do 30.07.2026 r. *

- Zlewnia PC-6  do 30.11.2026 r. *

* W przypadku konieczności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie tylko przez Prezydenta Miasta Rybnika (np. wejście w ul. będącą drogą wojewódzką – ul. Rudzka), ilość decyzji oraz dokumentacji projektowych ulegnie zwiększeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

opracowanie projektów technicznych/wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, projektów organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie Zamawiającemu opieczętowanych przez stosowny Urząd projektów budowlanych wraz z pozostałą dokumentacją wskazaną w umowie :

- Zlewnia PC-2  do 30.11.2026 r.

- Zlewnia PC-6  do 30.03.2027 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o  ile wynika to z odrębnych przepisów :  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomicznej lub finansowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże ze posiada  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00   (słownie: jeden milion złotych  00/100). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ( PIIB), a ubezpieczenie Izby Inżynierów Budownictwa będzie spełniało w/w warunki. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również w okresie udzielonej gwarancji.

- Zdolności techniczne lub zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli Wykonawca wykaże w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca opracował przynajmniej 2 projekty budowlane na budowę systemu kanalizacji sanitarnej  z przepompownią ścieków.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz nie podlegają wykluczeniu:

Z  niniejszego postępowania zamawiający, wykluczy wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258  Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Dodatkowo z prowadzonego postępowania wyklucza się Wykonawcę :

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY  ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

#### Ofertę składa się w formie elektronicznej.

Wymaga się,  żeby wszystkie pliki złożone były w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci kopii dokumentu/cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dopuszcza się złożenie dokumentów w formacie zip opatrzonym podpisem elektronicznym lub w podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- Formularz oferty – wg wzoru na  załączniku nr 1.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału                                    w postępowaniu -  załącznik nr 2

- Oświadczenie o przynależności /  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  załącznik nr 3.

- wykazu usług  potwierdzający ze Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie opracowanie  przynajmniej dwóch projektów  budowlanych na budowę systemu kanalizacji sanitarnej  z przepompownią ścieków -  załącznik nr 4

do przedmiotowego wykazu Wykonawca zobowiązany jest przełożyć dowody zgodnie z poniższą definicją.

(Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), - Załącznik nr 5

- Wykaz czynności, które zostaną powierzone podwykonawcom – załącznik nr 6

- Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli możliwe jest pozyskanie takich dokumentów bezpośrednio przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Wykonawca nie musi ich składać o ile wskaże dane umożliwiające dostęp (adres strony internetowej) do tych dokumentów.

- Pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 7) powyżej .

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN  (słownie : jeden milion złotych 00/100) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki lub  zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB);

- wzór oświadczenia zawierającego zgodę na udostępnienie nieruchomości  – załącznik nr 7

- wzór oświadczenia zawierającego akceptację miejsca włączenia  - załącznik nr 8

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia -                 załącznik nr 9

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy); wzór własny

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres gwarancji udzielonej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.   wzór własny

- Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym do upływu terminu złożenia oferty cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem BK2021.

- W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 należy kontaktować się                      z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności pod adresem e-mail: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

- Treść pytań dotyczących SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania. Oferenci mogą zadawać pytania Zamawiającemu najpóźniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wpłynięcia pytań w terminie późniejszym Zamawiający może nie udzielić odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ.

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ zaś zmieniona SWZ, dostępna będzie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będzie dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

- Zamawiający  przedłuża termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie prowadzonego postępowania tj. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem zamieszczając informację na stronie internetowej  prowadzonego postępowania.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w  języku obcym, Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

- W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej niż 1 ofertę żadna z  przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- PRZYGOTOWANIE OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.

- Wykonawca  zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.

Ofertę składa się w formie elektronicznej.  Wymaga się,  żeby wszystkie pliki złożone były w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci kopii dokumentu/cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dopuszcza się złożenie dokumentów w formacie zip opatrzonym podpisem elektronicznym lub  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty o których mowa w Rozdziale XI Specyfikacji.

- Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                          o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1233). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty.

- Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w  rozumieniu w/w ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji,

- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności w ofercie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERTY

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

- Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Pc=CnCb x 100 pkt

gdzie,

Pc - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert niepolegających odrzuceniu,

Cb - cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru.

Przyznana ilość punktów = Pc

gdzie:

Pc - ilość punktów za kryterium „Cena”

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych od zaoferowanych w złożonych ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- ODRZUCENIE OFERTY.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień / uzupełnień  dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne , Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem sytuacji kiedy  jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie nie złożone lub złożone , ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe ( np. uzupełnienie części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część, z zastrzeżeniem iż wezwanie zamawiającego o uzupełnienie jest wezwaniem jednokrotnym w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego.

- Jeżeli wykonawca nie złożył  wymaganych oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

  - została złożona po terminie składania ofert,

  - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - wykonawca  nie udzielił wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w  stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

  - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu lub wyjaśnień w zakreślonym przez Zamawiającego terminie,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

  - wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ponadto Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę  jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia, wykonując je nienależycie lub bezpodstawnie odstępując od jego wykonania, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Ofertę zgodną z Specyfikacją przetargową należy złożyć przez BK2021, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   w  terminie  07.04.2025 r. do godz. 10:00

- Termin związania z Ofertą upływa 26.05.2025 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Przedłużenie terminu związania ofertą  wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2025 r. niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawców a lista złożonych ofert zostanie opublikowana na stronie PWiK Sp. z o.o. w zakładce „ przetargi”.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Specyfikacji. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 8 lit c) ,zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach kiedy zostały złożone oferty dodatkowe  o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

- W przypadku wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne wykonanej czynności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania Jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 25 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Nr konta : PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801

z dopiskiem :

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice –  zlewnia PC-2 oraz zlewnia PC-6”.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r., poz. 419)

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie zabezpieczenia w następujących formach:

- w formie zwykłej pisemnej (drogą korespondencyjną)

lub

- w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

- Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- Gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

- musi być: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także zawierać oświadczenie gwaranta, że rezygnuje on z konieczności zawiadamiania go o jakiejkolwiek zmianie umowy.

- Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (wzoru gwarancji lub poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

- W terminie określonym przez Zamawiającego , Wykonawca zawiera umowę,  z zastrzeżeniem iż w przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji czy poręczenia dokument  musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń.

- Koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Zawarcie umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego,

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego,

- Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania Umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji przetargowej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) dostępna jest pod adresem: https://pwik-rybnik.pl/sygnalista.

#### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.