Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2025

……………………………………………..

(miejscowość, data)

Formularz potwierdzający spełnienie wymagań technicznych oraz warunków dostawy

|  | Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia oraz warunków dostawy | TAK/ NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DANE TECHNICZNE |  |  |
| 1 | Długość 10 – 13 m; |  |  |
| 2 | Szerokość 3 - 4m; |  |  |
| 3 | Wysokość całkowita z relingiem i bez relingu do 4,5 m; |  |  |
| 4 | Dwukondygnacyjny z górnym tarasem użytkowym; |  |  |
| 5 | Konstrukcja aluminiowa; |  |  |
| 6 | Kadłub z blachy odpornej na korozję morską, |  |  |
| 7 | Stępka zabezpieczająca przed uszkodzeniem kadłuba na mieliznach; |  |  |
| 8 | Dopuszczalna liczba pasażerów 12+ 2 osoby obsługi; |  |  |
| 9 | Kategoria D, przystosowana do żeglugi na wodach śródlądowych lub przybrzeżnych; |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Instalacja nawigacyjna: oświetlenie nawigacyjne ( topowe, prawe, lewe ); |  |  |
| 2 | Instalacja oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna LED RGB; |  |  |
| 3 | Instalacja kontrolna: pomiar automatyczny napięć akumulatorów, poziomów cieczy; zestaw podświetlanych wskaźników poziomu wody, fekaliów, naładowania akumulatorów; |  |  |
| 4 | Instalacja internetowa: sieć WIFI router z modemem LTE; |  |  |
| 5 | Instalacja monitoringu: 4 kamery FullHD: dach, kabina, przód, rufa, rejestrator ze zdalnym dostępem; |  |  |
| 6 | Instalacja elektryczna 12V: akumulator główny, rozdzielnia elektryczna z systemem bezpieczników automatycznych; |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 48V: 2 niezależne zestawy akumulatorów; |  |  |
| 8 | Instalacja elektryczna 230V: przyłącze portowe 16 A; |  |  |
| 9 | Sprzęt TV Audio z telewizorem; |  |  |
| 10 | Instalacja elektryczna z panelami fotowoltaicznymi o mocy dostosowanej do zapotrzebowania mocy silników elektrycznych wraz z osprzętem oraz akumulatorami bytowymi i rozruchowymi; |  |  |
| 11 | 2 x silniki elektryczne + akumulatory umożliwiające nieprzerwany rejs bez ładowania min. 5 godz.; |  |  |
| 12 | Kabina wyposażona w instalacje ogrzewania typu webasto; |  |  |
| 13 | Dziobowy ster strumieniowy; |  |  |
| 14 | Sterowanie hydrauliczne silnika; |  |  |
| 15 | Kadłub pomalowany farbą antyporostową w technologii morskiej; |  |  |
| 16 | Nierdzewne relingi dolnego i górnego tarasu; |  |  |
| 17 | Drabinka do wody na tylnym tarasie; |  |  |
| 18 | Schody na górny taras; |  |  |
| 19 | Tarasy kąpielowe: pokład przedni, pokład tylny; |  |  |
| 20 | Knagi nierdzewne; |  |  |
| 21 | Toaleta z umywalką, WC, lustro - wyposażona w udogodnienia i osprzęt wspomagający użytkowanie przez osoby niepełnosprawne; |  |  |
| 22 | Zbiornik wody czystej min. 100 litrów; |  |  |
| 23 | Zbiornik wody brudnej min. 250 litrów; |  |  |
| 24 | Bar z lodówką oraz zlewem; |  |  |
| 25 | Stanowisko sternika wraz z fotelem obrotowym, koło sterowe; |  |  |
| 26 | Wyposażenie kotwiczne i cumownicze ( 2 liny cumownicze, kotwica wraz z liną, bosak, wiosło, 4 odbijacze ); |  |  |
| 27 | Wyposażenie ratunkowe i gaśnicze ( 25 kamizelek ratunkowych, koło ratunkowe, gaśnice, koc gaśniczy ); |  |  |
| 28 | Siedziska wewnątrz w ilości umożliwiającej organizację imprezy okolicznościowej na 23 osoby ( podczas postoju katamaranu ); |  |  |
| 29 | Siedziska wewnątrz – podstawy siedzeń wykonane z aluminium lakierowane proszkowo, całe siedzisko tapicerowane; |  |  |
| 30 | Akumulator użytkowo- silnikowy 230Ah typ AGM; |  |  |
| 31 | Pokład katamaranu pokryty antypoślizgową nawierzchnią; |  |  |
| 32 | Podłoga na zewnątrz z płyt HPL, Ecotec lub podobnymi; |  |  |
| 33 | Ciśnieniowa pompa wody; |  |  |
| 34 | Witryny boczne i przednie z plexiglas lub szkła hartowanego; |  |  |
| 35 | Drzwi tylne aluminiowe z plexiglasem lub szkłem hartowanym; |  |  |
| 36 | Echosonda z GPS; |  |  |
| 37 | Pokład pozbawiony wszelkich progów i przedzieleń poprzecznych; |  |  |
| 38 | Wszystkie drzwi i ciągi komunikacyjne przystosowane będą do bezkolizyjnej komunikacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym poruszającymi się przy pomocy specjalistycznych sprzętów rehabilitacyjno – wspomagających; |  |  |
| 39 | Napisy informacyjne oraz tablice graficzne umieszczane na katamaranie wykonane z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Gwarancja i rękojmia minimum 24 miesiące od daty dostawy; |  |  |
| 2 | Serwis: wymagany czas reakcji serwisowej do 96h od momentu zgłoszenia; |  |  |
| 3 | Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych; |  |  |
| 4 | Adres dostawy: ul. Jeziorna 14, 74-320 Barlinek. |  |  |

............................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta