Załącznik nr 2

do ogłoszenia o zamówieniu

ZI-…..…./2025

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AMUNICJA DO BRONI STRZELECKIEJ

9x19 mm NABÓJ PARABELLUM

Grupa 3 – amunicja, lp.1 – amunicja bojowa do broni palnej

Nr ewidencyjny – 23/U/BLP/KGP/2015, edycja 2015 r.

/tekst ujednolicony, wrzesień 2020/

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie powinien spełniać:

- w zakresie wymagań: technicznych, jakościowych, związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

- w odniesieniu do: nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-V-01013:2001 „Naboje do broni strzeleckiej. Terminologia”.

- NO-13-A510:2007 „Naboje do broni strzeleckiej 9x19 mm nabój (9 mm NATO). Procedury badawcze”.

- MOPI for NATO 9 mm Ammunition.

- STANAG 4090.

- PRZEZNACZENIE WYROBU

Nabój 9x19 mm Parabellum jest używany do prowadzenia ognia z broni palnej, w tym do zwalczania siły żywej, sprzętu technicznego lub do celów szkoleniowych. Nabój przeznaczony jest do strzelania z broni stanowiącej wyposażenie Policji.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- 5.1 	Wymagania konstrukcyjne

- Nabój do broni strzeleckiej składa się z:

- pocisk 9 mm pełnopłaszczowy (typ TFMJ lub równoważny) z rdzeniem ołowianym,

- prochowy ładunek miotający,

- spłonka zapalająca,

- łuska 19 mm mosiężna.

- 5.2 	Parametry naboju

- Tabela nr 1 Parametry naboju

| - Lp. | - Parametr | - Jednostka | - Wartość parametru | - Metodyka badawcza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Masa pocisku mp | - [g] | - od 7 do 8,3 | - NO-13-A229:2007 |
| - 2 | - Energia początkowa E0 lub E2,5 | - [J] | - 510-650 [J] dla lufy o długości 150 [mm] | - NO-13-A510:2007 |
| - 3 | - Minimalna siła rozcalania pocisku z łuski | - [N] | - 200 | - NO-13-A510:2007 |
| - 4 | - Wodoszczelność naboju | - % | - Nie więcej niż 15% naboi wskazujących nieszczelność | - NO-13-A510:2007 |
| - 5 | - Maksymalne ciśnienie gazów prochowych. Metoda zgniotkowa | - [MPa] | - Pmax. śr. 255,15 - Pmax. najw. 294,46 | - NO-13-A510:2007 |
| - 6 | - Skupienie pocisków w odległości od wylotu lufy równej 46 m | - [mm] | - Rs nie więcej niż 76 | - NO-13-A510:2007 |
| - 7 | - Niezawodność | - - | - Zgodnie z punktem 12.2 normy | - NO-13-A510:2007 |
| - 8. | - Przegląd amunicji | - - | - Zgodnie z Rozdziałem 3 dla próbki wg pkt 3.5.1 | - NO-13-A510:2007 |

5.3 	Wymagania jakościowe

Dostarczona amunicja musi być fabrycznie nowa, pochodząca z bieżącego roku produkcji, wyprodukowana w pierwszej klasie jakości. Zamawiający nie dopuszcza amunicji powtórnie elaborowanej. Zarówno jakość przedmiotowej amunicji, jak jej parametry balistyczne powinny gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

5.3.1	Niedopuszczalne wady naboju

- brak ładunku prochowego w naboju,

- brak spłonki w naboju, więcej niż jedna spłonka, spłonka odwrócona, ruszająca się, wypadająca z łuski lub wystająca nad dno łuski,

- obecność piasku lub oleju w ładunku prochowym,

- przelotowe pęknięcia łuski, z wyjątkiem uszkodzeń w obszarze jej kontaktu z osadzonym pociskiem,

- poprzeczne i podłużne pęknięcia łuski powodujące podczas strzału poprzeczne oderwania części łuski lub podłużne pęknięcia rozpoczynające się w odległości mniejszej niż 5mm 
od płaszczyzny przechodzącej przez początek kadłuba łuski,

- pęknięcia nad podtoczeniem, na kryzie łuski oraz spłonce,

- podwójne podtoczenie łuski,

- niezgodność kształtu naboju ze sprawdzianem odbiorczym.

- 5.3.2	Niedopuszczalne wady naboju w trakcie strzelań

- utknięcie pocisku w przewodzie lufy,

- opóźniony strzał,

- oderwanie fragmentów łuski,

- podłużne pęknięcia na kryzie i podtoczeniu łuski,

- poprzeczne pęknięcia pod kryzą łuski,

- rozerwanie łuski,

- rozdęcie łuski.

- 5.4	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nabój powinien być bezpieczny w użyciu i nie powinien podczas strzelania powodować uszkodzeń broni sprawnej technicznie. Masa inicjująca zastosowana w spłonce nie może zawierać metali ciężkich (ołów, antymon, bar, rtęć) ani ich związków. Dopuszczalne jest występowanie czystego ołowiu w ilości nieprzekraczającej 0,1% masy inicjującej, będące skutkiem zanieczyszczenia masy spłonkowej w toku procesu produkcyjnego.

- CECHOWANIE I PAKOWANIE

- 6.1	Wymagania odnośnie cechowania

Nabój na denku łuski powinien mieć naniesione wyraźnie i czytelnie /nie wystające ponad powierzchnię denka/ cechy umożliwiające jego identyfikację, tj. co najmniej – cecha producenta, oznaczenie roku produkcji, oznaczenia spełniającego normy NATO.

- 6.2	Wymagania odnośnie pakowania

Naboje powinny być umieszczone w plastikowych „koszyczkach” o pojemności nie większej niż 50 sztuk, po czym zapakowane do pudełek tekturowych, na których muszą być umieszczone co najmniej: oznaczenie producenta amunicji, kaliber, typ pocisku, ilość sztuk, rok produkcji oraz numer partii produkcyjnej. Pudełka zabezpieczone hermetycznym opakowaniem zbiorczym zawierającym naniesione w sposób trwały dane o produkcie, tj. producenta amunicji, kaliber, typ pocisku, nr partii, rok produkcji, ilość sztuk. Całość umieszczona w opakowaniu zbiorczym (np. drewnianych skrzynkach, opakowaniach metalowych lub kartonach) o pojemności nie większej niż 1.000 – 3.000 sztuk. Na opakowaniu umieszczona etykieta zbiorcza zawierająca: oznaczenie producenta amunicji, kaliber, typ pocisku, ilości sztuk, roku produkcji oraz numer partii produkcyjnej.

Naboje w opakowaniu powinny być bezpieczne i nie powinny tracić właściwości użytkowych podczas przechowywania w magazynach oraz transporcie.

- GWARANCJA WYKONAWCY

O ile umowa nie określa inaczej, na wyprodukowane wyroby Wykonawca udzieli gwarancji 
na okres minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

- BADANIA ODBIORCZE

- 8.1	Informacje podstawowe

Badania odbiorcze przeprowadza się w celu sprawdzenia zgodności wykonania wyrobu 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Podstawą odbioru partii produkcyjnej jest spełnienie wymagań zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- 8.2	Zakres badań odbiorczych

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie zgodności dostarczanych wyrobów z wymaganymi parametrami naboju, opisanymi w pkt 5.2 Tabela nr 1 – Lp. 1, 2, 7, 8 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ww. parametry naboju należy potwierdzić wynikami badań z akredytowanego laboratorium dla trzech losowo wybranych partii produkcyjnych. Dopuszcza się również potwierdzenie ww. parametrów wynikami badań producenta dla każdej dostarczanej partii produkcyjnej.

- 8.3	Wyniki badań odbiorczych

Dostawę wyrobu uznaje się za pozytywną, jeśli spełnia wszystkie wymagania pkt 8.2 Specyfikacji Technicznej. Jeżeli wynik badania jest negatywny, choćby dla jednej z wybranej losowo partii produkcyjnej, to dostawę uznaje się za odrzuconą. Dopuszcza się powtórne badania odbiorcze, które przeprowadza się dla całej dostawy (dla wszystkich partii) 
z pominięciem partii produkcyjnych, które uzyskały wynik pozytywny.

- 8.4	Postępowanie z partią negatywną

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, przeprowadza się powtórne badanie 
na podwójnej ilości amunicji. Jeśli w wyniku badań powtórnych potwierdzono zgodność ze Specyfikacją Techniczną, badania odbiorcze kończą się wynikiem pozytywnym.

- Jeśli w wyniku badań powtórnych stwierdzono choć jeden przypadek niezgodności 
ze Specyfikacją Techniczną, całą partię produkcyjną wyrobów zwraca się do Dostawcy. Po usunięciu niezgodności badania odbiorcze przeprowadza się na zasadach opisanych 
w pkt 8.

- WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- W celu potwierdzenia spełnienia przez wyrób zapisów niniejszej Specyfikacji Technicznej należy przedstawić następujące dokumenty:

- Certyfikat zgodności z niniejszą specyfikacją dla danej partii lub produkcji seryjnej wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla wymagań określonych 
w punktach 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2., 5.4.

- Wyniki badań odbiorczych, potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt 8.2 
dla dostarczanych partii wyrobów.

- Deklaracje zgodności OiB, zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.).

- Gwarancje Dostawcy.

- Uwaga:

- W przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w Specyfikacji Technicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.