Minimalne wymagania techniczne

- Serwer

Obudowa

- Typu RACK, wysokość 1U;

- Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;

- Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”;

- Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;

- Zainstalowane 6 szt. dysków SSD 1.92TB Hot-Plug DWPD>4;

- Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray.

Płyta główna

- Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;

- Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych;

- Zainstalowany moduł TPM 2.0;

- 3 złącza PCI Express:

  - 2 fizyczne złącza PCIe 5.0 o prędkości x8;

  - 1 fizyczne złącza PCIe 4.0 o prędkości x4;

  - Opcjonalnie możliwość uzyskania złącza typu pełnej wysokości;

- 4 gniazda pamięci RAM;

- Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM DDR5 ECC;

- Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej lub dedykowanej karcie PCI Express, dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug.

Procesory

- Jeden procesor 8-rdzeniowy, taktowanie bazowe 3.2 GHz, architektura x86_64;

- osiągający wynik Average CPU Mark 28 970 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 20.03.2025

Pamięć RAM

- 128 GB pamięci RAM DDR5-4800MT/s;

Kontrolery LAN

Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express:

- 2x 1Gbit Base-T;

Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e:

- 2x 10Gbit SFP+ obsadzone wkładkami MMF LC.

Kontrolery I/O

- Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający 2GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 z podtrzymaniem pamięci cache w przypadku utraty zasilania;

Porty

- Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;

- 4x USB 3.2 Gen1 Type A wyprowadzone na tył obudowy

- 2x USB 3.2 Gen1 Type A + 1x USB3.2 Gen2x2 Type C wyprowadzone na przód obudowy

- 5x SATA 6G

- Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;

- Ilość dostępnych złącz USB/SATA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

Zasilanie, chłodzenie

- Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 500W;

- Redundantne wentylatory hotplug.

Zarządzanie

- Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

  - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:

    - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express;

    - procesory CPU;

    - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM;

    - status karty zarządzającej serwera;

    - wentylatory;

    - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej;

    - zasilacze;

- Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

  - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

  - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

  - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;

  - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

  - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

  - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

  - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

  - Obsługa serwerów proxy (autentykacja);

  - Obsługa VLAN;

  - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);

  - Wsparcie dla protokołu SSDP;

  - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;

  - Obsługa protokołu LDAP;

  - Integracja z HP SIM;

  - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;

  - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

- Wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

- Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

Wspierane/Certyfikowane OS

- Microsoft Windows Server 2022, 2025;

- VMWare vSphere 8.0 Update 1, Update 2;

- Suse Linux Enterprise Server 15;

- Red Hat Enterprise Linux 9, 8;

- Ubuntu 22.04, 24.02;

Gwarancja

- 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną wizytą technika serwisu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis;

- Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

- Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty).

Dokumentacja, inne

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;

- W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

- Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %;

- Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE  oraz CE.

Licencja na serwerowy system operacyjny w najnowszej aktualnie ofertowanej wersji przez producenta musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie dwóch instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego.

Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. Poniższy opis należy traktować jako zbiór wymagań minimalnych, ponieważ Wykonawca musi zapewnić odpowiednie parametry i spełnić wszystkie wymagania licencyjne oferowanego systemu operacyjnego, niezbędne do poprawnego uruchomienia rozwiązania.

Wymaga się aby oferowane licencje umożliwiały korzystanie 15 użytkownikom.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy.

1)	Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

2)	Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3)	Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

4)	Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

5)	Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

6)	Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

7)	Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8)	Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9)	Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

a)	pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

b)	umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

c)	umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

d)	umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

10)	Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

11)	Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

12)	Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

13)	Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

14)	Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

15)	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a)	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b)	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

16)	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

17)	Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

18)	Mechanizmy logowania w oparciu o:

a)	Login i hasło,

b)	Karty z certyfikatami (smartcard),

c)	Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

19)	Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..

20)	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

21)	Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

22)	Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

23)	Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

24)	Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

25)	Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

a)	Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

b)	Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

i.	Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

ii.	Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

iii.	Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

iv.	Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.

c)	Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

d)	Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e)	Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

i.	Dystrybucję certyfikatów poprzez http

ii.	Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

iii.	Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

iv.	Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

f)	Szyfrowanie plików i folderów.

g)	Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

h)	Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

i)	Serwis udostępniania stron WWW.

j)	Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

k)	Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

l)	Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

m)	Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

i.	Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

ii.	Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

iii.	Obsługi 4-KB sektorów dysków

iv.	Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

v.	Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

vi.	Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

26)	Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

27)	Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

28)	Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

29)	Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

30)	Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

31)	Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim

- Komputer stacjonarny z monitorem

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
|  | Obudowa | Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu z możliwością instalacji kart rozszerzeń: - 1 x PCI Express 4.0 x16, - 1 x PCI Express 3.0 x1, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia. Wbudowany głośnik o mocy 1W. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min.2 złącza M.2 z czego 1 dedykowane dla dysku SSD PCIe. |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, Intel® Core™ i3-13100 lub równoważny na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
|  | Pamięć operacyjna | 16GB GB, 3200MHz DDR4, minimum 2 sloty na pamięć, Możliwość pracy pamięci w trybie dual channel. Możliwość rozbudowy do minimum 64GB. |
|  | Dysk twardy | Min 512GB M.2 PCIe, 4.0x4 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wyposażona w tackę z zaczepami umożliwiającymi pracę w poziomie i pionie |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
|  | Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty: - 1 x HDMI, - 1 x Display Port 1.4 - 1 x VGA - 7 x USB w tym min.: 2x USB 3.2 z przodu obudowy oraz 1x USB-C; - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - 1x Line Out - czytnik kart pamięci Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura w układzie US + mysz z rolką |
|  | BIOS | Możliwość zabezpieczenia BIOS ’u hasłem lub innym sposobem uniemożliwiającym zmianę ustawień. |
|  | Certyfikaty i standardy | - Energy Star 8.0 - EPEAT Silver Registered - ErP Lot 3 - RoHS compliant - TCO Certified |
|  | Wymiary urządzenia | Pojemność obudowy do 9 litrów |
|  | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG |
|  | Gwarancja | - 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
|  | Monitor 24” | - Matryca TFT IPS, rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080), jasność minimum 300 cd/m², kąty widzenia poziomy/pionowy 178 °, gmiazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - 2 x USB 2.0 - PIVOT |
|  | Oprogramowanie systemowe | Oprogramowanie Systemowe w najnowszej wersji producenta umożliwiające współpracę z Active Directory rozumiane jako – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Dedykowane oraz Oprogramowanie Open Source”, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe wraz z możliwością udzielania uprawnień użytkownikom spełniające kryteria: • 64 bitowy • pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego Licencji, MS Office, Systemu Obiegu Dokumentów Finn, oraz licencji Open Source, Oprogramowania firmy Arisco Archiwum, Arisco Środki Trwałe, Arisco Wyposażenie Oprogramowana firmy Sygnity Syriusz, Sepi. • musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego systemu Obiegu Dokumentów (SOD) Finn, • licencja musi: • być nieograniczona w czasie, • pozwalać na instalację zarówno 64 jak 32 bitowych aplikacji • Pozwalać na prace w systemie Active Directory • pozwalać na użytkowanie komercyjne, • pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu, • musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, • musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, • musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową, • musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, • musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem Musi być fabrycznie nowe z udzieleniem Licencji wyłącznie na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym oferowane oprogramowanie systemowe było wcześniej użytkowane przez inny podmiot lub osobę fizyczną i Licencja była przypisana do tych podmiotów. Musi być w języku polskim, oraz przeznaczona na rynek Polski Nośniki instalacyjne systemu operacyjnego powinny być dostarczone na oryginalnych nośnikach producenta jeżeli jest to potrzebne do reinstalacji systemu operacyjnego. Licencje systemu operacyjnego muszą posiadać unikatowe kody aktywacyjne jeżeli producent takowe wymaga. Kody aktywacyjne lub inne potwierdzenie legalności systemu operacyjnego może znajdować się na obudowie komputera lub zaprogramowane w systemie typu BIOS UEFI |
|  | Informacje dodatkowe | Zamawiający użytkuje system operacyjny Microsoft Windows 10/11 w wersji Professional wszystkie komputery użytkowane przez Zamawiającego są wyposażone w ten system. wszyscy pracownicy Zamawiającego są przeszkoleni w ich obsłudze. W razie dostawy systemu równoważnego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń pracowników związanych z przygotowaniem ich do swobodnej pracy z dostarczonym systemem operacyjnym. Zamawiający nie określa czasu trwania szkoleń i przyjmuje zasadę „do skutku”. Wykonawca jednocześnie w razie dostarczenia systemu równoważnego zobowiązany będzie do reinstalacji oprogramowania dziedzinowego i aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego oraz zapewnienie poprawnej jego pracy w zaoferowanym systemie operacyjnym. Wykonawca zapewni mechanizmy logowania użytkowników pozwalające na identyfikacje zasobów w systemach serwerowych Zamawiającego oraz nadawania im odpowiednich uprawnień oraz ról z pozycji administratora Systemów Microsoft Windows Serwer. |
|  | Pakiet biurowy Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 64Bit PL lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). | Ze względu na wykorzystywane obecnie w urzędzie oprogramowanie do zarządzania domeną oraz w związku z koniecznością zachowania zgodności wstecznej z wykorzystywanym środowiskiem pakiet biurowy musi charakteryzować się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - obsługa pisma odręcznego, - pełna współpraca z MS Translator - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hiperłącz, - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych, - obsługa plików SVG, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019. i nowszych. |

- Notebook

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | # Komputer przenośny typu notebook z ekranem 16" o rozdzielczości: # WUXGA (1920x1200) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów, kontrast min 1000:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 89/89/89/89. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, łączna liczba rdzeni 12, 14 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem podstawowym co najmniej 0.80 GHz, z pamięcią last level cache CPU (L3) co najmniej 12 MB lub równoważny 12 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Procesor musi być wyposażony w moduł NPU dedykowany do obsługi AI. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 16GB DDR5-5600, możliwość rozbudowy do min 32GB |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe Value |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, z obsługą 4 ekranów |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników Wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p wraz z dwoma mikrofonami Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy. |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Polymer, Long-Life. Funkcja szybkiego ładowania baterii umożliwiająca naładowanie baterii do 50% jej pojemności w czasie 30 min (+/-10%) (wymagany jest zasilacz o mocy min 65W) |
|  | Oprogramowanie systemowe | Oprogramowanie Systemowe w najnowszej wersji producenta umożliwiające współpracę z Active Directory rozumiane jako – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Dedykowane oraz Oprogramowanie Open Source”, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe wraz z możliwością udzielania uprawnień użytkownikom spełniające kryteria: • 64 bitowy • pozwalający na instalację oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego Licencji, MS Office, Systemu Obiegu Dokumentów Finn, oraz licencji Open Source, Oprogramowania firmy Arisco Archiwum, Arisco Środki Trwałe, Arisco Wyposażenie Oprogramowana firmy Sygnity Syriusz, Sepi. • musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do użytkowania Zintegrowanego systemu Obiegu Dokumentów (SOD) Finn, • licencja musi: • być nieograniczona w czasie, • pozwalać na instalację zarówno 64 jak 32 bitowych aplikacji • Pozwalać na prace w systemie Active Directory • pozwalać na użytkowanie komercyjne, • pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu, • musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, • musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, • musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową, • musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, • musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem Musi być fabrycznie nowe z udzieleniem Licencji wyłącznie na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym oferowane oprogramowanie systemowe było wcześniej użytkowane przez inny podmiot lub osobę fizyczną i Licencja była przypisana do tych podmiotów. Musi być w języku polskim, oraz przeznaczona na rynek Polski Nośniki instalacyjne systemu operacyjnego powinny być dostarczone na oryginalnych nośnikach producenta jeżeli jest to potrzebne do reinstalacji systemu operacyjnego. Licencje systemu operacyjnego muszą posiadać unikatowe kody aktywacyjne jeżeli producent takowe wymaga. Kody aktywacyjne lub inne potwierdzenie legalności systemu operacyjnego może znajdować się na obudowie komputera lub zaprogramowane w systemie typu BIOS UEFI |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym lub oświadczenie producenta. - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat Energy Star 8.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov - Certyfikat TCO 9 – wymagany wpis dla modelu na stronie TCO https://tcocertified.com/ - Zgodność z MIL-STD 810H – potwierdzone oświadczeniem producenta komputera oraz do zweryfikowania w ogólnodostępnych materiałach produktowych |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 13.9 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |
|  | Waga i wymiary | Waga 1.75 kg z baterią 3-cell Szerokość: max 360 mm Głębokość: max 251 mm Wysokość: max 17 mm |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - test procesora - test pamięci RAM - test dysku twardego - test baterii - test płyty głównej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika. |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H w zakresie min 19 testów (załączyć oświadczenie producenta). 6. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe. 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku twardego. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej. Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matryc. |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |
|  | Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB typ-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) w tym 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń, 2 szt. USB typu-C 3.2 Gen 2 (20 Gbps) ze wsparciem dla Display Port oraz Power Delivery, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, dedykowany osobny port do ładowania notebooka. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna. Dedykowany klawisz dla usługi CoPilota. 4. Touchpad/Clickpad 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 8. Kąt otwarcia ekranu notebooka min 177 stopni +/-3 stopnie. 9. Obudowa zewnętrzna matrycy oraz wokół klawiszy wykonana z aluminium. |
|  | Pakiet biurowy Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 64Bit PL lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio: poczta, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). | Ze względu na wykorzystywane obecnie w urzędzie oprogramowanie do zarządzania domeną oraz w związku z koniecznością zachowania zgodności wstecznej z wykorzystywanym środowiskiem pakiet biurowy musi charakteryzować się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - obsługa pisma odręcznego, - pełna współpraca z MS Translator - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hiperłącz, - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych, - obsługa plików SVG, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019. i nowszych. |