Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  nr GSS/2/2025  z dnia 20.03.2025
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot  prac Wykonawcy.

Wykonawca w ramach zleconych prac badawczo-rozwojowych dokona opracowania i implementacja modelu AI do zdalnego określania zawartości węgla organicznego w glebie na podstawie danych satelitarnego obrazowania hiperspektralnego.

- Materiały dostarczane przez Zamawiającego.

W ramach prac przygotowawczych nad algorytmem AI Zamawiający dostarczy:

- Pozyskane wcześniej satelitarne obrazowanie hiperspektralne (HSI) z zakresu spektralnego 400-2500nm, o rozdzielczości spektralnej na poziomie 10 nm oraz rozdzielczości przestrzennej (GSD) nie gorszej niż 30m.

- Wyniki prób glebowych, planowane kampanie poboru próbek glebowych:

- 02-04.2026, 2 pola w różnych lokalizacjach, 500 próbek na każde pole, łącznie 1000 próbek, tj. 2x45 ha (rozdzielczość próbkowania 30x30 m)

- 08-10.2026, 2 pola w różnych (inne niż poprzednio) lokalizacjach, 500 próbek na każde pole, łącznie 1000 próbek, tj. 2x45 ha (rozdzielczość próbkowania 30x30 m)

- 02-04.2027, 2 pola w różnych (inne niż poprzednio) lokalizacjach, 500 próbek na każde pole, łącznie 1000 próbek, tj. 2x45 ha (rozdzielczość próbkowania 30x30 m)

- 08-10.2027, 2 pola w różnych (inne niż poprzednio) lokalizacjach, 500 próbek na każde pole, łącznie 1000 próbek, tj. 2x45 ha (rozdzielczość próbkowania 30x30 m)

Pojedyncza próbka wykonywana z 12-16 nakłuć gleby z obszaru 30x30m (tj. 0,09 ha) czyli zgodnie z rozdzielczością przestrzenną hiperspektralnego obrazowania satelitarnego (PRISMA i EnMAP). Parametry gleby, które badamy: zawartość węgla organicznego z poziomu topsoil (do 5 cm), uziarnienie, pH.

- Wykonaną w trakcie projektu eksploracyjną analizę danych (EDA) dla wyników laboratoryjnych prób glebowych (ground truth, GT) dostarczonych przez Zamawiającego (co najmniej 4000 wyników prób glebowych) oraz obrazowania HSI.

- Szczegółowy zakres prac Wykonawcy.

- Wykonanie naziemnych pomiarów referencyjnych z wykorzystaniem spektroradiometru o zakresie spektralnym 400-2500nm oraz rozdzielczości spektralnej <10nm, w trakcie każdej kampanii poboru próbek glebowych min. 50 pomiarów (dla jednej kampanii pomiarowej), z różnych miejsc stabilnych spektralnie, zlokalizowanych w pobliżu pól wyznaczonych do kampanii pomiarowej.

- Stworzenie zbiorów uczących (treningowego/testowego/walidacyjnego) z danych dostarczonych przez Zamawiającego.

Pomiary referencyjne dla parametrów gleby (GT) wraz z powiązanymi satelitarnymi danymi HSI (zad. 1) będą wykorzystane do opracowania zbiorów uczących. Zbiór uczący będzie podzielony w sposób losowy na podzbiór treningowy (60%), walidacyjny (20%) i testowy (20%). Wykonana zostanie wstępna analiza statystyczna pomiarów, tak aby rozkład poszczególnych wartości dla analizowanych parametrów był zrównoważony w podzbiorach.

- Opracowanie modelu uczącego dla określania zawartości węgla organicznego w glebie

Dokonać analizy danych HSI i prób glebowych in-situ (GT) w celu weryfikacji zależności pomiędzy danymi hiperspektralnymi, a zawartością materii organicznej w glebie.  Do zbadania ww. zależności należy wykorzystać zarówno algorytmy klasyczne (np.: Multivariate Linear Regression, Support Vector Machine, Random Forest, XGboost), jak i podejście uczenia głębokiego (Deep Learning, np. jedno- i trójwymiarowe sieci neuronowe (1D-CNN, 3D-CNN), Vision Transformer (ViT), SpectralFormer. Rozważyć należy również metody przetwarzania wstępnego danych spektralnych, takie jak metody redukcji wymiarowości (np. PCA, PLSR, UMAP), czy metody filtracyjne (np. Savitzky-Golay).

W ramach prac podwykonawcy wykorzystane zostaną następujące metody ML:

- Augumentacja danych HSI - zwiększenie zbioru uczącego poprzez dodawanie nieznacznie zmodyfikowanych kopii już istniejących danych lub nowo utworzonych danych syntetycznych z istniejących danych, co umożliwi wytrenowanie algorytmu o wyższej skuteczności.

- Walidacja krzyżowa - wykonanie walidacji na N-krotnym podziale dostępnego zbioru na podzbiory treningowe i walidacyjne (bez wzajemnych pokryć), ocena ilościowa algorytmów na każdym z tych podziałów i końcowe uśrednienie wyników, co pozwoli ocenić możliwości generalizacyjne algorytmu wykorzystujących uczenie maszynowe.

- Losowego podziału zbiorów i ich stratyfikacji - wyselekcjonowanie zbioru testowego z zachowaniem podobnej charakterystyki danych jak dla zbioru treningowego.

- Regularyzacja modeli i dobór hiperparametrów - porównanie wielu kombinacji możliwych konfiguracji przygotowywanego algorytmu.

- Dostosowanie/modyfikacja modelu w trakcie integracji z systemem stworzonym przez Zamawiającego.

Zadaniem Wykonawcy będzie dostosowanie/modyfikacja modelu, prace będą polegały m.in. na regularyzacji modeli i doborze hiperparametrów.  Model po dostrojeniu powinien  charakteryzować się najwyższą dokładnością. Wykorzystany zostanie jako baza autorskiego algorytmu klasyfikacyjnego i zintegrowany z rozwiązaniem opracowywanym Zamawiającego.