Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne – parametry dla zadania - prace remontowo-wykończeniowe lokalu gastronomicznego  lub równoważne :

DANE TECHNICZNE:

| Nazwa działania | jm | ilość |
| --- | --- | --- |
| Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym | m2 | 103,04 |
| Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (poziome) | m2 | 103 |
| Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (pionowe) | m2 | 103 |
| Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 103 |
| Gruntowanie podłoży (1) | m2 | 138 |
| Malowanie farbą | m2 | 138 |
| Warstwa siatki na ścianach | m2 | 104,59 |
| Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 17,68 |
| Drzwi z obróbką i osadzeniem | m2 | 2,31 |
| Przygotowanie podłoża (1) | m2 | 122,27 |
| Listwy narożnikowe | m | 25 |
| Licowanie ścian na zaprawach klejowych | m2 | 122,27 |
| Przygotowanie podłoża (2) | m2 | 89,5 |
| Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych | m2 | 89,5 |
| Listwy wykańczające | m | 2,2 |
| Drzwi aluminiowe z osadzeniem | m2 | 3,05 |
| Gruntowanie podłoży (2) | m2 | 7,9 |
| Okładziny schodów z płytek kamionkowych | m2 | 7,9 |
| Montaż armatury sanitarnej (Cersanit, Batmix) |  | 1 |
| Montaż kotła gazowego 25kW BERETTA + zasobnik 200L |  | 1 |
| Montaż systemu kominowego do szachtu |  | 1 |
| Przewód YDYp 3x1,5 | mb | 180 |
| Przewód YDYp 3x2,5 | mb | 180 |
| Przewód YDY 5x4 | mb | 20 |
| Przewód YDY 5x2,5 | mb | 12 |
| Przewód YDY 5x6 | mb | 8 |
| Zabezpieczenie HAGER CDC440J | szt | 1 |
| Zabezpieczenie HAGER MCN332 | szt | 1 |
| Zabezpieczenie HAGER MCN116 | szt | 5 |
| Zabezpieczenie HAGER MBN110 | szt | 3 |
| Zabezpieczenie HAGER MCN340 | szt | 1 |
| Rozdzielnia ERP2X12 | szt | 1 |
| Puszka podtynkowa Fi60 | szt | 25 |
| Puszka podtynkowa PP/T 7 | szt | 1 |
| Gniazdo podwójne SIMON54 | szt | 15 |
| Łącznik pojedynczy SIMON54 | szt | 8 |
| Łącznik schodowy SIMON54 | szt | 2 |
| Ramka SIMON54 1x | szt | 20 |
| Ramka SIMON54 2x | szt | 1 |
| Ramka SIMON54 3x | szt | 1 |
| Plafon LED (skosy) | szt | 20 |
| Plafon LED 120x30 | szt | 3 |
| Usługa montażowa instalacji elektrycznej | usł | 1 |
| Instalacja wodna - rury zgrzewane z izolacją | mb | 25 |
| Instalacja kanalizacyjna - rury PCV 50/110 mm | mb | 12 |
| Instalacja CO - rury PEX 16/20 mm | mb | 58 |
| Montaż armatury sanitarnej (umywalka, WC, baterie) | kpl | 1 |
| Montaż grzejników PURMO z głowicami | szt | 6 |
| Montaż kotła gazowego 25kW z zasobnikiem 200L | kpl | 1 |
| Montaż systemu kominowego do szachtu | kpl | 1 |

Jeżeli w jakimkolwiek fragmencie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na konkretnego producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy też źródło pochodzenia produktu – Zamawiający wskazuje, że było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jednak każdorazowo w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowany przedmiot dostawy musi posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w zapytaniu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne rozwiązań równoważnych pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w treści, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.