OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN (OPZ)

Wykonanie Koncepcji odmulenia zbiornika oraz prac remontowych linii brzegowej wraz 
z wykonaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla Zalewu Mrożyczka
 w ramach Projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Głowna.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Koncepcja powinna obejmować:

- sposób wydobycia / odmulenia osadów z dna zalewu z wykorzystaniem pływającej jednostki odmuleniowej ssąco refulującej (refulera) z własnym napędem – nie dopuszcza się spuszczania wody z zalewu i prac bagrowniczych z wykorzystaniem koparek,

- sposób transportu wydobytego osadu – dopuszcza się tylko transport hydrauliczny rurociągami tłocznymi, który będzie miał najmniejszy wpływ na środowisko 
i otoczenie,

- miejsce i sposób zagospodarowania wydobytych osadów dennych – Zamawiający nie dopuszcza składowania wydobytego osadu na terenie Gminy Miasta Głowno, sposób i zagospodarowanie wydobytego osadu będzie po stronie Wykonawcy,

- inwentaryzacje linii brzegowej i wytyczne dotyczące napraw linii brzegowej.

- Opracowanie PFU, które musi być wykonane zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego oraz przy uwzględnieniu wszystkich dodatkowych wytycznych Zamawiającego, uwarunkowań związanych z budową i jej przeprowadzeniem ujętych w zamówieniu oraz  wprowadzonych w toku uzgodnień z Wykonawcą. Opracowane przez Wykonawcę PFU służyć będzie do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia dla planowanej Inwestycji w ramach zadania dla odmulenia zbiornika, naprawy linii brzegowej, na podstawie którego zostanie wykonany w przyszłości Projekt budowlano- wykonawczy i wykonane zostaną roboty wykonawcze.

Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

W ramach opracowania PFU musi zawierać:

- pomiar batymetryczny całego obszaru zalewu i sporządzenie mapy z aktualnymi głębokościami Zalewu (rzędnymi dna zalewu),

- dokumentacje geodezyjną aktualnych rzędnych zalewu oraz rzędnych terenu linii brzegowej, dopływu, odpływu oraz rzędnych terenu działek przyległych do zalewu,

- obliczenia niezbędnych ilości osadów do wydobycia / odmulenia w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta – przyjętych zgodnie z wydaną decyzją Starosty Zgierskiego i przywróceniem do pojemności pierwotnej,

- dokumentację zdjęciową linii brzegowej z opisem uszkodzeń i przedstawieniem  technologii naprawy linii brzegowej,

- dokumentację filmową (lotniczą) wykonaną z powietrza za pomocą drona całego obszaru zalewu i działek przyległych do zalewu z opisem stanu istniejącego, uszkodzeń i opisem technologii naprawy brzegu i obwałowania zbiornika,

- badanie laboratoryjne osadu z dna zalewu,

- szczegółowy opis rozwiązania technologii wydobycia osadów / odmulenia 
z wykorzystaniem pływającej jednostki odmuleniowej ssąco refulującej (refulera). Przyjęta technologia robót / przyjęte urządzenie refulujące musi gwarantować uzyskanie wydajności tłoczenia min. 800 m3/godz. oraz gwarantować możliwość tłoczenia na odległość min. 1.500 m., a także ze względu na pracę w centrum miasta 
i na terenach rekreacyjnych przyjęte w PFU urządzenia do prac odmuleniowej muszą posiadać silniki o normie emisji spalin Euro 5 i nie przekraczać obowiązujących norm hałasu,

- szczegółowy opis rozwiązania technologii transportu osadu z procesu odmulenia, w PFU należy przyjąć tylko hydrotransport rurociągami tłocznymi 
z doborem odpowiednich urządzeń umożliwiających transport rurociągiem na odległość min. 1.500 m. i wydajności min. 800 m3/godz.,

- szczegółowy opis składowania, odsączania i zagospodarowania osadów dennych,

- ze względu na prace w centrum miasta oraz na terenie rekreacyjnym szczegółowy opis ochrony środowiska w czasie wykonywania robót odmuleniowych, który musi zawierać:

- opis prowadzonych badań stężenia zawiesiny zgodnie z przyjętymi normami 
w sposób stały w kilku punktach,

b) opis postępowania dla przeniesienia chronionych gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów,

c) opis postępowania dla siedlisk zastępczych dla przenoszonych chronionych gatunków zwierząt, roślin i ptaków,

d) zapewnienie zespołu nadzoru przyrodniczego i opis pracy tego zespołu w skład którego zostanie zapewniona obecność następujących specjalistów: ornitolog, ichtiolog, herpetolog, botanik,

- wartość kosztowa inwestycji – uproszczony kosztorys budowlany ,

- w PFU należy uzgodnić technologię i sposób prowadzenia robót ze wszystkimi innymi użytkownikami zbiornika w tym prowadzącymi działalność rekreacyjną,

- przyjęte w PFU technologie wykonywania odmulenia nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko oraz nie mogą mieć negatywnego wpływu na rekreacyjny charakter zalewu w czasie odmulania,

- Obliczenie Planowanych kosztów należy opracować w oparciu PFU oraz sporządzić szacunkowe zestawienie kosztów Inwestycji, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowanych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r.

- Aktualne uwarunkowania lokalizacyjne:

Teren przeznaczony pod Inwestycję znajduje się: W centralnej części miasta Głowno 
w dolinie rzeki Mrogi znajduje się sztuczny zbiornik  Zalew Mrożyczka. Został on wykonany w lokalnym zagłębieniu terenowym (obszar bagienny);w skutek spiętrzenia. Urządzenie spiętrzające znajduje się w miejscu dawnej śluzy młyńskiej. Powierzchnia zbiornika w obrycie sztucznie uformowanych brzegów, to 29,2 ha. Podstawowe funkcje zbiornika to: retencja wodna, rekreacja – sporty wodne i kąpielisko, wędkarstwo, napęd małej elektrowni wodnej. Droga krajowa Nr 14 dzieli Zalew Mrożyczka na dwie części: większą powyżej drogi, od strony budowli piętrzącej, która wykorzystywana jest rekreacyjnie; mniejszą dolną część, położoną poniżej drogi Krajowej Nr 14, która stanowi enklawę ekologiczną z wysokimi piaszczystymi wydmami na obszarach z zachowaną naturalną roślinnością. Zbiornik Mrożyczka znajduje się na obszarze działki usytuowanej w obrębie Głowno 11, oznaczonej numerem 15/34, o powierzchni 61,6397 ha

- Podstawowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu opracowania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie PFU, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego Koncepcję wraz z obliczeniem Planowanych kosztów dla inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Głowna”.

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunku do tego rodzaju podmiotów zawadowo wynikających z prac projektowych.

5.3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu zamówienia kompletnego z punku widzenia zadania (celu), jakiemu ma służyć, spójnego 
i skoordynowanego we wszystkich specjalnościach.

5.4. Wszelkie dane, informacje, materiały, dokumenty i opracowania niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać lub opracować we własnym zakresie, ponosząc wszelkie związane z tym koszty, w tym opłaty wynikające z uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii, z wyjątkiem opłat wynikających z decyzji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być wydane tylko i wyłącznie na rzecz Zamawiającego działającego jako Inwestor.

5.5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

5.6. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji 
z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania przedmiotu zamówienia w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty i rozwiązania techniczne obiektu. Spotkania konsultacyjne pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poświęcone omawianiu postępu prac i uzgadnianiu zastosowanych rozwiązań organizowane będą 
w odstępach nie większych niż 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego, bądź przedstawić uzasadnienie braku możliwości uwzględnienia poszczególnych uwag.

5.7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

5.8. Wykonawca zapewni opracowanie (sporządzenie) Koncepcji oraz PFU przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub równoważne im uprawnienia, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, które skierowane zostały 
do faktycznego opracowania elementów przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnieni ponadto opracowanie projektów odpowiedzi przez autora (projektanta) - odpowiednio Koncepcji i PFU - lub innej wskazanej osoby posiadającej kwalifikacje wymagane do opracowania Przedmiotu zmówienia w zakresie sporządzeniea Koncepcji i PFU.

Cena ryczałtowa Wykonawcy obejmuje przygotowanie Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) według w/w zakresu opracowania oraz musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem Koncepcji oraz PFU, a w szczególności zawierać koszty wykonania:	
1) pomiarów batymetrycznych całej powierzchni Zalewu Mrożyczka i przedstawienia wyników w wersji mapy batymetrycznej

a) pomiarów geodezyjnych Zalewu i działek przyległych do zalewu,

b) badania laboratoryjnego osadu z dna zbiornika,

c) koszty niezbędnych map zasadniczych / ewidencyjnych,

d) sporządzenia kosztorysu,

e) kosztów dokumentacji zdjęciowej  zalewu i działek przyległych do zalewu,

f) kosztów dokumentacji filmowej  ( lotniczej) wykonanej z powietrza za pomocą drona całego obszaru zalewu i działek przyległych do zalewu.