## Zał. nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/03/2025/KPO

Specyfikacja techniczna domów mobilnych

Dwa domy mobilne z podwoziem/przyczepą. Dom o wymiarach 780 x 255 x 337 cm (wymiary bez podwozia/przyczepy) wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem zgodny z projektem będącym załącznikiem niniejszej specyfikacji.

Wymogi materiałowe:

| L.p. | Elementy domu mobilnego |  | Wymogi do zapytania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PODWOZIE/PRZYCZEPA | Konstrukcja | Stalowa ocynkowana |
| 2. |  | Kolor | Czarny matowy RAL 7024 lub RAL 9005 |
| 3. |  | Typ | Dwuosiowa lub trzyosiowa przystosowana do przewozu domu o wymiarach 780 x 255 x 337 cm |
| 7. | NADBUDOWA | Konstrukcja domu mobilnego | Drewniana, certyfikowane drewno C24 i/lub KVH, świerk |
| 8. |  | Odprowadzenie ścieków | Do bezodpływowego zbiornika |
| 9. |  | Podgrzewanie wody | Bojler minimum 45L |
| 10. |  | Ogrzewanie | Piec - koza opalana drewnem oraz grzejnik elektryczny w kolorze czarnym |
| 11. |  | Dodatkowe źródła energii | Fotowoltaika wraz z magazynem energii: minimum 3 sztywne panele po min. 300W każdy gwarancja producenta minimum 15 lat, magazyn energii LiFePO4 200Ah, 12,8 V gwarancja producenta min. 3 lata |
| 12. |  | Izolacja termiczna ścian | Wełna mineralna minimum 100mm λ 0,036 |
| 13. |  | Izolacja termiczna podłogi | Styrodur minimum 100mm |
| 14. |  | Wewnętrzna izolacja ścian - paroizolacja | Współczynnik oporu dyfuzyjnego - 15 Sd [m] Przenikanie pary wodnej Sd - 8 g/m2 24h Gramatura - min 95 g/m2 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - min 120/160 N |
| 15. |  | Zewnętrzna wiatroszczelna izolacja ścian | Przenikanie pary wodnej Sd - 0,02 m Odporność na przesiąkanie wody - Klasa W1 Gramatura - min 120 g/m2 |
| 16. |  | Izolacja przeciwwilgociowa dachu | Przenikanie pary wodnej Sd - 0,02 m Odporność na przesiąkanie wody - Klasa W1 Gramatura - min 120 g/m2 |
| 17. |  | Izolacja termiczna dachu | Wełna mineralna minimum 100mm λ 0,036 |
| 18. |  | Pokrycie dachu | Blacha na rąbek stojący w kolorze czarnym matowym, obróbki blacharskie w kolorze czarnym, rynny ukryte, rury spustowe kwadratowe w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie blachy trapezowej w kolorze czarnym |
| 19. |  | Stolarka okienna | Stolarka aluminiowa z izolacją w kolorze czarnym matowym (RAL 7024 lub RAL 9005) podwójne szyby, szkło ESG |
| 20. |  | Okna dachowe | Konstrukcja drewniana, czarne na zewnątrz, 3-szybowe |
| 21. |  | Drzwi | Aluminiowe z izolacją w kolorze czarnym matowym (RAL 7024 lub RAL 9005) podwójne szyby, szkło ESG - analogicznie do stolarki okiennej. Drzwi wejściowe z zamkiem elektronicznym SMART WIFI na PIN. Drzwi wewnętrzne do łazienki przesuwne kieszeniowe wykonane ze sklejki analogicznie do wykończenia ścian |
| 22. |  | Wykończenie elewacji | Deska świerk skandynawski lub sosna thermo opalana metodą Shou Sugi Ban, kolor czarny. Układ desek pionowy. |
| 22. |  | Wykończenie łazienki | Wykończenie kabiny prysznicowej oraz fartucha przy umywalce i toalecie wodoodpornymi panelami np. FIBO Lentini Dark lub równorzędnymi w kolorze czarnym. Armatura w kolorze czarnym, brodzik niskoprofilowy czarny 80 x 100 - 120 cm z kabiną z drzwiami przesuwnymi i elementami osprzętu w kolorze czarnym, umywalka z szafką wiszącą ze sklejki wodoodpornej lakierowaną w kolorze czarnym, toaleta kompostująca, wentylator łazienkowy w kolorze czarnym. Wyposażenie dodatkowe typu wieszaki na ręczniki, uchwyt na papier w kolorze czarnym. |
| 23. |  | Wykończenie kuchni | Zabudowa stolarska na wymiar z armaturą i sprzętem AGD: fronty - sklejka topolowa / falcata, grubości 15 mm wykończenie lakierem bezbarwnym o efekcie świeżego drewna np. Blanchon INTENSIV bądź równorzędnym i kryjącym lakierem czarnym matowym lub olejem czarnym i transparentnym; blat czarny matowy spiek lub HPL odporny na zarysowania i łatwy w czyszczeniu, zlewozmywak czarny ceramiczny 40 cm bez ociekacza, bateria zlewozmywakowa czarna, oświetlenie liniowe LED pod szafkami wiszącymi |
| 24. |  | Wyposażenie AGD | Lodówka bez zamrażalnika pod zabudowę do 88 cm wysokości, maksymalny poziom hałasu 39 dB pojemność minimum 115 l, płyta gazowa 2 palniki czarna ceramiczna, wentylator kuchenny |
| 25. |  | Wykończenie wnętrza | Zabudowa stolarska szaf - półek, łóżek, narożnika/kanapy - sklejka topolowa / falcata, grubości 15 mm wykończenie lakierem bezbarwnym o efekcie świeżego drewna np. Blanchon INTENSIV bądź równorzędnym lub olejem transparentnym, materace z pianki średniej twardości T30/40 pokrowce/tapicerka narożnika-kanapy w kolorze szarym, grafitowym lub czarnym o parametrach: ograniczone wchłanianie płynów, certyfikat Oeko-Tex, ścieralność Test Martindale min 85000, tkanina trudnozapalna, odporność koloru na światło min. 4 |
| 26. |  | Wykończenie podłóg | Panel winylowy lub wykładzina winylowa - kolor lub wzór szary lub grafitowy - imitacja betonu o parametrach: grubość minimum 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej minimum 0,55 mm, 100% wolny od ftalanów, produkcja oparta na zasadach zero waste, antypoślizgowość R10, reakcja na ogień - Bfl-s1, G, CS, trwałość kolorów minimum 6, odporność na zabrudzenia i chemikalia - bardzo dobra, klasyfikacja obiektowa wg EN-ISO 10874 - minimum 33 |
| 27. |  | Wykończenie wewnętrzne ścian | sklejka topolowa / falcata, grubości 8 mm wykończenie lakierem bezbarwnym o efekcie świeżego drewna np. Blanchon INTENSIV bądź równorzędnym lub olejem transparentnym |
| 28. |  | Oświetlenie wewnętrzne + oprawy gniazd | Pełne wyposażenie - osprzęt, oprawy w kolorze czarnym. Wzornictwo proste minimalistyczne |
| 29. |  | schody wejściowe | Deska ryflowana thermo sosna w kolorze elewacji domu mobilnego lub stalowe ocynkowane malowane w kolorze czarnym matowym |
| 31. |  | Oświetlenie zewnętrzne | Oprawy zewnętrzne w kolorze czarnym montowane w strefie wejściowej |