| Produkt | Ilość sztuk | Cechy, specyfikacja produktu |
| --- | --- | --- |
| # Wewnętrzny plac zabaw | 1 | Produkt powinien być wykonany z trwałych materiałów. Jego dekoracyjne elementy powinny nawiązywać do tematyki łąk. Plac zabaw powinien być odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie wymagać stałego montażu, co umożliwia łatwą zmianę jego lokalizacji. Plac zabaw powinien prezentować łąkę, zarówno nad ziemią jak i w jej wnętrzu. Preferowane wymiary zamawianego produktu: - długość minimum 200; maximum 250 cm - szerokość: minimimum 190 cm; maximum 205 cm - wysokość: minimum 200; maximum 240 cm -waga produktu: minimum 170 kg; maximum 200 kg |
| # Zamek manipulacyjny # na wewnętrzny plac zabaw | 1 | Wewnętrzny plac zabaw powinien posiadać ruchome elementy takie jak: kolorowe duże koła zębate, otwierane okienko z możliwością zamknięcia, obkręcanki, labirynty w różnych kształtach z przesuwankami, siatka nad wejściem do zamku. Dodatkowo, preferowane jest, aby na przedmiocie znajdowały się fakturowe fragmenty i lustra pobudzające zmysł wzroku. Preferowany materiał: sklejka lakierowana i malowana Wymiary: - długość: minimum 65 cm; maksimum 85 cm - szerokość: minimum 95 cm; maksimum 115 cm; - wysokość: minimum 70 cm; maksimum 80 cm. - waga: minimum 35 kg; maksimum 45 kg. |
| ## Panel samochodowy i kierownica na zewnętrzny plac zabaw | 1 | Dane urządzenia: -długość: minimum 105 cm - maksimum: 125 cm - szerokość: mimum 35 cm - maksimum 50 cm - wysokość całkowita: minimum 100 cm - maksimum 115 cm Preferowana grupa wiekowa: 1 - 8 lat Preferowane atrakcje: kierownica i lusterka, skrzynia do zmiany biegów. Konstrukcja produktu powinna być wykonana z drewna, a pozostałe jego elementy mogą być wykonane z płyty HDPE i pleksy, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Preferowane jest, aby śruby/wkręty zakryte były plastikowymi kapslami bądź śruby były ze stali nierdzewnej. |
| ## Duży plac zabaw na zewnętrzny plac zabaw | 1 | Podesty/platformy oraz schody powinny być wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki, odpornej na działanie warunków atmosferycznych bądź drewna bez ostrych krawędzi odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Dachy i osłony winny być wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej. Preferowane dane urządzenia: - długość: minimum 270 cm - maksimum 340 cm; - szerokość: minimum 300 cm- maksimum 400 cm; - wysokość całkowita: minimum 180 cm – maksimum 230 cm; Preferowana grupa wiekowa 1 – 10 lat. Preferowana zawartość zestawu: - zjeżdżalnia: minimum 2 m – maksimum 3 m; - lina wspinaczkowa; -drabinka linowa; -skałki ścianki wspinaczkowej; - siatka wspinaczkowa. Każdy dodatkowy element mile widziany. |
| # Karuzela tarczowa z siedziskami # na zewnętrzny plac zabaw | 1 | Wymiary preferowanej karuzeli: - wysokość minimum 60 cm – maksimum 80 cm; - średnica minimum 130 cm - maksimum 160cm; Preferowany materiał: konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie; podest aluminium; siedzisko HDPE. |
| # Kuchnia błotna | 2 | Preferowane wymiary kuchni: - minimum szerokość: 130 cm; maximum szerokość – 200 cm - minimum głębokości: 45cm; maximum głębokości – 70 cm - wysokość blatu roboczego: minimum 50 cm; maximum – 70 cm -wysokość całkowita: minimum 100 cm; maximum – 140 cm Preferowany produkt powinien być wykonany z drewna, potrójnie impregnowanego. Produkt powinien posiadać haczyki i półki, a po podłączeniu węża ogrodowego z kranu powinna lecieć woda. W zlewie powinien być zrobiony odpływy + korek. |
| # Wodny plac zabaw na kółkach | 1 | Preferowane wymiary wodnego placu zabaw na kółkach: - szerokość minimum 45 cm – maksimum 55 cm - głębokość minimum: 20 cm - maksimum 25 cm - wysokość: minimum 60 cm - maksimum 70 cm. Preferowany materiał: stolik wodny powinien zostać wykonany z Polipropylenu. Zestaw powinien zawierać wytwarzacz fal, haczyk na ryby, bramkę, pompę wodną, tor wyścigowy, most, tratwę itp. akcesoria. Preferowane, aby plac zabaw można było wypełnić piaskiem i cieszyć się zabawą bez moczenia. Preferowane, by stolik do zabawy z wodą można złożyć, gdy nie jest używany i by posiadał uchwyt ułatwiający jego transportowanie. |
| # Huśtawka | 1 | Preferowana jest konstrukcja z impregnowanego i podwójnie malowanego drewna pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu. Preferowana jest podstawa konstrukcji drewnianej, która jest oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem. Preferowane jest, aby elementy konstrukcyjne były stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub też cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Wymagane jest, aby urządzenie było wyposażone w atestowane, bezpieczne siedziska, a łańcuchy były ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Preferowane są śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami. Preferowane dane urządzenia: - długość minimum 150 cm - maksimum 200 cm; - szerokość – minimum 200 cm –maksimum 550 cm; - wysokość całkowita: minimum 180 cm – maksimum 250 cm Preferowana grupa wiekowa: 1-10 lat Ilość dzieci: minimum 2 dzieci – maksimum 3 dzieci. Jedno z siedzisk może być tzw. bocianie gniazdo. |
| # Domek na plac zabaw zewnętrzny | 1 | Preferowane dane techniczne: - długość minimum 230 cm – maksimum 250 cm - szerokość: minimum 230 cm – maksimum: 240 cm - wysokość: minimum 150 cm- maksimum 180 cm. Preferowana grupa wiekowa: 1-8 lat Wysokość swobodnego upadku: maksimum 35cm; Preferowana konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali nierdzewnej lub cynkowana i malowana proszkowo. Daszki, osłonki powinny być wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub płyt HPLn, które będą odporne na działanie warunków atmosferycznych. Podesty powinny być wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub z płyty HPL, a wszystkie śruby, wkręty powinny być zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Referowany jest brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. |

Dodatkowe informacje: urządzenia winny przeznaczone na publiczne place zabaw i posiadać certyfikaty wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności z normami. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw będące przedmiotem zamówienia winny spełniać wymogi Polskiej Normy dotyczącej bezpieczeństwa i metod badań urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz winny posiadać certyfikaty zgodności z normami.

Materiały użyte do produkcji elementów wyposażenia placu zabaw winny posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na farby, świadectwa jakości i zgodności z normą na elementy łączeniowe stosowane do produkcji urządzeń zabawowych itp.