Załącznik nr 4 Opis parametrów zamówienia

Zautomatyzowana i zrobotyzowana linia technologiczna do produkcji wyrobów metalowych

Wyposażona w oprogramowania sterujące i protokoły komunikacyjne. Zastosowane rozwiązania, które zapewnią zdalny dostęp, monitorowanie i analizę danych przemysłowych w bezpieczny i wydajny sposób.

Wszystkie składowe linii technologicznej wyposażone w dedykowany router służący do zdalnego dostępu i monitorowania maszyn oraz systemów przemysłowych, co ma umożliwiać zdalne zarządzanie, diagnostykę oraz analizę danych z maszyn i urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Router łączy w sposób bezpieczny maszyny z „chmurą”, gdzie można monitorować i analizować dane w czasie rzeczywistym. Cechy tego rozwiązania: 1. Zdalny dostęp: Umożliwia zdalny dostęp do maszyn przez VPN, co pozwala na diagnostykę i wsparcie techniczne na odległość. 2. Monitorowanie i analiza: Gromadzi dane z maszyn i przesyła je do chmury, gdzie można je monitorować i analizować. 3. Bezpieczeństwo: Zastosowane zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem. 4. Integracja z różnymi protokołami: Obsługuje wiele protokołów przemysłowych, co pozwala na integrację z szeroką gamą urządzeń.

Linia technologiczna wykorzystuje serwer OPC UA (OLE for Process Control Unified Architecture) w celi spawalniczej zrobotyzowanej, który umożliwi wymianę danych między urządzeniami i systemami w ramach przedmiotowej linii technologicznej. Spełnianie funkcjonalności: 1. Integracja maszyn CNC z celą spawalniczą - Zintegrowanie Frezarki CNC i tokarki CNC z serwerem OPC UA w celu monitorowania i sterowania ich stanem oraz przesyłania danych o obróbce. Serwer OPC UA ma pobierać dane o zakończonych operacjach obróbki, a także przekazywać informacje zwrotne do systemu zarządzania produkcją (MES) lub bezpośrednio do celi spawalniczej. 2. Automatyzacja procesu przepływu pracy - Robot spawalniczy w celi ma być sterowany poprzez serwer OPC UA, który będzie dostarczał informacje o przygotowanych elementach do spawania z maszyn CNC. System informuje o zakończonych operacjach i gotowości elementów do przeniesienia – integracja ekranu operatorskiego z serwerem OPC UA, który wyświetla stan poszczególnych maszyn i operacji. 3. Monitorowanie i diagnostyka - Serwer OPC UA ma zbierać dane z frezarki CNC, tokarki CNC oraz celi spawalniczej, umożliwiając monitorowanie parametrów pracy, diagnostykę i wczesne wykrywanie awarii. Dane wyświetlane w centralnym systemie monitorowania, dostępnym zarówno dla operatorów, jak i inżynierów utrzymania ruchu. Panel sterujący pokazuje status wszystkich urządzeń i pozwala na szybką interwencję w przypadku wykrycia problemu. 4. Zarządzanie jakością - Serwer OPC UA ma gromadzić dane dotyczące jakości wykonanych operacji, umożliwiając śledzenie i kontrolę jakości produkcji. Informacje o jakości automatycznie przekazywane do systemu zarządzania produkcją.

Router zintegrowany z Serwerem OPC UA, co zapewnia zdalny dostęp do danych umożliwiający monitorowanie i analizę tych danych w chmurze.

Tam gdzie to będzie dotyczyło zostanie zastosowany standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1. na poziomie AA.

Minimalne parametry zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego: - zasięg robota – 2010 m, - nośność – 6 kg - zasilanie elektryczne – 400V - spawanie metodą MIG/MAG - automatyczna stacja czyszczenia palnika - obrotnik 3-osiowy - certyfikowany moduł bezpieczeństwa - pozycjoner z pełną synchronizacją ruchów z robotem - energooszczędny kontroler - kompletne źródło prądu - inteligentne ustawianie parametrów spawania - śledzenie i rejestracja parametrów spawania, ilości zużytego drutu i gazu, informacje o wykorzystaniu urządzenia w czasie rzeczywistym - raporty wydajnościowe - interface do obsługi i kontroli stanowiska z dotykowym ekranem o przekątnej min. 8” bez konieczności rysika (z menu w języku polskim)

Dodatkowe (nieobligatoryjne) parametry zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego: - ramię w wersji HW (hollow wrist) – zapewniające wewnętrzne prowadzenie przewodów - 2 strefy pracy naprzemiennej - możliwość odłączenia ręcznego programatora w trakcie pracy stanowiska - wbudowana mysz 6D do obsługi wszystkich osi robota - kompletne źródło prądu z podajnikiem, chłodnicą, dotykowym panelem obsługi oraz funkcją cofania lub zatrzymywania drutu spawalniczego mającą na celu zapobieganie przed ugięciem drutu podczas programowania i utratą poprawnego punktu TCP oraz pomiarem rezystancji i indukcyjności obwodu spawania z poziomu panelu źródła spawalniczego - menu w języku polskim - programowanie ruchów polegające na wstawianiu gotowych formularzy i ich parametryzacji - elektroniczna kalibracja wszystkich osi robota oraz osi dodatkowych. Gotowa aplikacja do wykonania masteringu robota dedykowanym kalibratorem

Minimalne parametry centrum frezarskiego: - min prędkość wrzeciona: 10000 obrotów/minutę - moc silnika głównego – 11 kW - automatyczny pionowy zmieniacz narzędzi - żeliwny korpus - wrzeciono możliwe do stosowania z uchwytami narzędziowymi BBT i BT - automatyczny magazyn narzędzi - wyrzutnik wiórów - oświetlenie przestrzeni roboczej - automatyczny układ smarowania - sprawne programowanie, przezbrajanie, produkcja - możliwość sterowania przez panel (dotykowy) lub przez komputer osobisty - działania w procesie obróbki przedstawiane w formie graficznej – przejrzysta kontrola projektowanego elementu zapewniająca bezpieczną obróbkę - możliwość importowania i eksportowania plików DxF bezpośrednio z układu sterowania - proste tworzenie rysunków projektowanych elementów, konwertowanie rysunków i programowanie za pomocą kodów ISO (importowanych i eksportowanych w dowolnej chwili) - symulacja 3D detalu przed finalną obróbką - automatyczne obliczania czasu procesu - możliwość aktualizacji oprogramowania

Dodatkowe (nieobligatoryjne) parametry centrum frezarskiego: - moc silnika głównego – 15-kW - chłodzenie przez wrzeciono 70 bar

Minimalne parametry tokarki CNC: - oświetlenie LED - układ chłodzenia - automatyczny układ smarowania - pełna obudowa - regulacja obrotów - sprawne programowanie, przezbrajanie, produkcja - możliwość sterowania przez panel (dotykowy) lub przez komputer osobisty - działania w procesie obróbki przedstawiane w formie graficznej – przejrzysta kontrola projektowanego elementu zapewniająca bezpieczną obróbkę - możliwość importowania i eksportowania plików DxF bezpośrednio z układu sterowania - proste tworzenie rysunków projektowanych elementów, konwertowanie rysunków i programowanie za pomocą kodów ISO (importowanych i eksportowanych w dowolnej chwili) - symulacja 3D detalu przed finalną obróbką - automatyczne obliczania czasu procesu - możliwość aktualizacji oprogramowania