FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN”

| Zamawiający | POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna ul. 3 Maja 30, 27-200 Rybnik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent | pełna nazwa: ……………………….. adres siedziby: ……………………….. dane rejestrowe: ……………………….. numer telefonu: ……………………….. e-mail: ……………………….. |  |  |
| Przedmiot zamówienia | Wydatek obejmuje zakup 2 nowych linii technologicznych (wytłaczarek) do produkcji rękawa foliowego z systemem obiegu zamkniętego dla odpadów i grawimetrycznym podawaniem surowca. Linie wytłaczające (ekstrudery) przeznaczone będą do produkcji folii jednowarstwowych do wytwarzania wypełnień powietrznych oraz worków na śmieci. Parametry techniczne: - możliwość obróbki regranulatu, LDPE, HDPE, LLDPE, - szerokość folii max 1000mm - moc do 53kW - wałki rozprężne 2sz o szer 1100mm - aktywator do folii - bi-metalizacja z opcją wydłużenia ślimaka (32:1) w celu pracy na regranulatach (zestaw składający się z ślimaka, głowicy, odciągu, nawijaka) Sekcja zawracania odpadu w procesie. Parametry techniczne: -Młyn z nożami tnącymi i sitem wraz z wentylatorem. Elementy napędzane jednym napędem 3,5kW. -System rozprowadzania wraz z obejmami montażowymi (wykonanie rury PCV fi 100). -Lej z workiem odpylającym -Lej wtłaczający w którego skład wchodzi silnik o mocy do 0,75kW oraz przekładnia o przełożeniu i=25 i ślimak transportujący. -Lej zasypowy dla granulatu. -Moc zainstalowana do 4,5kW. Dozownik Grawimetryczny - Wielkość szalki warzącej 1 kg - Wydajność 150 kg/h (wydajność max. określona dla granulatu o średnicy 3-5mm, ciężarze nasypowym 0,8 kg/l) - Wbudowany czujnik poziomu w komorze mieszającej - Waga tensometryczna - KODY CPV Zamówienia 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania 42000000-6 Maszyny przemysłowe 42997300-4 Roboty przemysłowe ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE. |  |  |
| Kryteria oceny zamówienia: | Kryterium oceny | Cena |  |
|  |  | Netto | Brutto |
|  | - Linia technologiczna do produkcji rękawa foliowego z systemem obiegu zamkniętego 2x |  |  |
|  | Cena łączna za poszczególne elementy |  |  |
| Termin płatności | Termin płatności zamówienia |  |  |
| Termin realizacji | Termin realizacji w dniach kalendarzowych |  |  |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji w miesiącach |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Czas reakcji serwisowej w h |  |  |
| Forma płatności | przelew |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. urządzenie uwzględnia możliwość obsługi przez osoby z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. 5. Oferta spełnia kryteria dot. zielonego zamówienia - Trwałość i naprawialność instalacji –oświadczam iż zastosowane urządzenie w okresie co najmniej 5 lat będzie trwale naprawialne a dostęp do części zastosowanych w nim nieograniczony - Zastosowane zostaną elementy zasilające całą linię o mocy nie większej niż 65kW gwarantujące niskie zapotrzebowanie na energie w okresie eksploatacji - Projekt spełni wymogi zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie zużycia surowców i minimalizację odpadów technologicznych w procesie produkcji folii poprzez wdrożenie systemu obiegu zamkniętego - odcięte fragmenty folii muszą przekazywane do specjalnego młyna, gdzie zostaną zmielone i ponownie wykorzystane jako surowiec na początku procesu produkcji. Spełnienie kryterium dostępowego zostanie zweryfikowane na podstawie dokumentacji technologicznej - Deklaruję wdrożenie procesu recyklingu wewnętrznego w oferowanym urządzeniu . |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Termin ważności oferty |  |  |  |
| Podpis i pieczęć Oferenta | …………………………………… |  |  |

……………………………………

( Pełna nazwa oferenta )

……………………………………
( NIP)

…………………

Miejscowość data

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a.	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c.	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d.	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić   uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentacji Oferenta