Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Wymagane parametry przez Zamawiającego |  |  | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej); numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |
| 1. | Pojemnik do mrożenia na krioprobówki 5ml | Pojemnik wykonany z PC zakręcaną pokrywką i wewnętrznym statywem na krioprobówki (ilość miejsc ok. 12) do zamrażania preparatów biologicznych, linii komórkowych z szybkością zbliżona do -1oC/min, napełniany alkoholem izopropylowym. Stosowane do zamrażarek niskotemperaturowych (ok. 80oC). Przeznaczony na krioprobówki o objętości 5ml. Wysokość pojemnika 151 mm, średnica pojemnika 117, objętość alkoholu izopropylowego 500ml. maksymalna Średnica pasującej probówki: 12,3 mm |  |  |
| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |
| 1. | Markery odporne na niskie temperatury | Markery odporne na niskie temperatury do podpisywania krioprobówek, fiolek, pudełek. Z cienką końcówką o grubości ok. 2 mm oraz bardzo trwałym tuszem. Dostępne w różnych kolorach: czarny, niebieski, czerwony, zielony. |  |  |
| 2. | Folia typu parafilm | Półprzezroczysta, elastyczna i termoplastyczna rozciągliwa w obie strony folia o długości 35m. Bezzapachowa, bezbarwna folia zapewnia szczelne, odporne na wilgoć zabezpieczenie np. przed wysypaniem się produktu. Nietoksyczna składająca się polilefin i wosków parafinowych - rozciąga się o 200% i przylega do nieregularnych kształtów powierzchni - jednokrotnego użytku. Wymiary minimalne: 35 m x 100mm |  |  |
| 3. | Naczynka wagowe | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych wykonane z polistyrenu o pojemności 7ml. Odporne na temperatury do 70oC. Koloru niebieskiego, który umożliwia rozpoznanie czy w naczynku pozostały resztki substancji ważonej. |  |  |
| 4. | Łyżki dwustronne | Łyżeczka podwójna, dwustronna wykonana ze stali szlachetnej 18/9. Posiada okrągły trzonek i dwa okrągłe zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna. |  |  |
| 5. | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji | Taśma wskaźnikowa, która zmienia barwę po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, w odpowiednim czasie w trakcie sterylizacji. O długości 50 m. |  |  |
| 6. | Rynienki płuczące | Sterylne rynienki płuczące o pojemności minimalnie 50ml wykonane z polistyrenu lub polipropylenu, pakowane oddzielnie, o dnie w kształcie litery V, sterylne lub z możliwością sterylizacji w autoklawie (121oC, 2 bar). Przeznaczone do pipet wielokanałowych. Posiadające certyfikat jakościowy. |  |  |
| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| 1. | Rynienki płuczące z niezależnymi komorami | Sterylne rynienki płuczące z 12 niezależnymi komorami, odpowiednie do pipet 12-kanałowych, wykonane z polipropylenu, nadające się do sterylizacji w autoklawie. Przeznaczone do pipet wielokanałowych. Produkcja zgodna z ISO9001:2015 & ISO13485, ISO11137 |  |  |

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony) w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

- W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności.   Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)