Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

- W ramach realizacji zamówienia wykonawca wykona wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i uruchomieniem urządzeń udzielenie gwarancji i rękojmi oraz wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.

- Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne.

- Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

- Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania.

- Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.

- Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do:

- Szkoły Podstawowej im. prof. Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku, ul. Sanocka 3, 38-505 Bukowsko

- Szkoły Podstawowej im. bł.o. Anastazego Pankiewicza w Nowotańcu Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko

- Szkoły Podstawowej w Pobiednie, Pobiedno 105 38-505 Bukowsko

Zgodnie ze wskazaniem przeznaczenia sprzętu znajdującym się poniżej

Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru

- Termin dostarczenia sprzętu to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub produktu ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji pozwalających określić w sposób jednoznaczny cechy, parametry oferowanego produktu równoważnego np. nazwa produktu/producenta/dystrybutora, link do strony z informacją o produkcie lub inny dokument pozwalający na identyfikację produktu i jego parametrów wraz z uzasadnieniem równoważności produktu i wskazaniem numeru pozycji z Opisu przedmiotu zamówienia, której produkt równoważny dotyczy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w przypadku wątpliwość o ocenie równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów dotyczących produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Zamawiający zobowiązuję Wykonawcę do zachowania dbałości o środowisko naturalne, podczas realizacji zamówienia. Zamawiający poprzez dbałość o środowisko rozumienie zaniechanie wszystkich działań wpływających negatywnie na środowisko naturalne oraz podejmowanie działań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne  a w szczególności m.in. wykorzystywanie przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych

Opis przedmiotu zamówienia

Podział przedmiotu zamówienia ze względu na miejsce dostawy wraz z ilością sztuk

| LP. | Nazwa sprzętu | Szkoła Podstawowa w Pobiednie, Pobiedno 105 38-505 Bukowsko | Szkoła Podstawowa im. bł.o. Anastazego Pankiewicza w Nowotańcu Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko | Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku, ul. Sanocka 3, 38-505 Bukowsko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer typu laptop | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Monitor Interaktywny | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Monitor do wyświetlania treści wraz z oprogramowaniem dedykowanym do prowadzenia gazetki szkolnej | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oprogramowanie do obróbki graficznej | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Nagłośnienie | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Radiomagnetofon | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Podłoga interaktywna | 1 | 0 | 1 |

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla urządzeń i oprogramowania wskazanych powyżej

- Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne dla komputera typu Laptop

| ### Nazwa | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Przekątna Ekrenu | # 15,6” FHD (1920 x 1080), z powłoką przeciwodblaskową, jasność min. 250 nits, kontrast min. 600:1, gama koloru min. NTSC 45% |
| Procesor | Osiągający wynik w teście PassMark Performance Test co najmniej 14000 punktów w Passmark CPU Mark na dzień 03.04.2025 wyniki testów na dzień publikacji załączone do postępowania ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Pamięć RAM | 16GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 32. |
| Pamięć masowa | co najmniej 512GB SSD. |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca w teście PassMark Performance Test co najmniej 2500 punktów w G3D Rating na dzień 03.04.2025. wyniki testów na dzień publikacji załączone do postępowania ze strony http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| Klawiatura | Podświetlana Klawiatura min. 98 klawiszy |
| Multimedia | wbudowane co najmniej dwa głośniki stereo o min. mocy 2x 2W. Cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności wbudowana w obudowę matrycy o rozdzielczości min. 0.9 Mpix,) |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 LAN 1 Gb/s + Bluetooth w wersji min. 5.0 |
| Bateria i zasilanie | Lithium-ion min. 40Wh zapewniająca co najmniej 5,5 godziny w trybie biurowym |
| Obudowa | Obudowa odporna na codzienne użytkowanie w szkole tj. szkielet obudowy i zawiasy notebooka muszą być wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe). Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) odczytania z BIOS co najmniej informacji o procesorze, pamięci RAM. System operacyjny: zainstalowany system operacyjny umożliwiający automatyczną aktualizację, klucz licencyjny (jeśli jest wymagany) zapisany trwale w BIOS musi umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oprogramowanie dodatkowe - oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001, ISO 14001, ISO 50 001 dla producenta sprzętu Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. |
| Porty i złącza | USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | Wsparcie techniczne - dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Diagnostyka sprzętowa dostępna na stronie internetowej producenta Gwarancja producenta co najmniej 36 miesięcy |

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla monitora Interaktywnego

| L.P | Specyfikacja – minimalne wymagane parametry techniczne monitora |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj monitora | interaktywny |
| 2 | Format Monitora | 16:9. |
| 3 | Rozdzielczość | Minimalna rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli) |
| 4 | Wyświetlacz | LCD z podświetleniem LED |
| 5 | Przekątna ekranu | 65” |
| 6 | Jasność | 400 cd/m2 |
| 7 | Kąt widzenia | 178 stopni |
| 8 | Czujnik natężenia światła | pozwalający automatycznie dostosować jasność podświetlenia matrycy |
| 9 | Technologia – dotykowa | IR, 32 punkty dotykowe |
| 9 | Żywotność matrycy | Minimum 30 000 godzin |
| 10 | Czas reakcji | ≤8ms |
| 11 | Złącza | VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, Ethernet RJ45 1000baseT in x 1, Ethernet RJ45 out x 1, USB typu C (z przesyłaniem obrazu wideo w rozdzielczości 4K przy 60 Hz, przesyłaniem dotyku, dźwięku cyfrowego, zapewniający zasilanie 15 W) x 1, USB typu C (z przesyłaniem obrazu wideo w rozdzielczości 4K przy 60 Hz, przesyłaniem dotyku, dźwięku cyfrowego) x 1, USB 3.2 typ A x 4, USB 2.0 typ B x 2, USB 2.0 typ A x 1, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, slot na komputer OPS. Współpraca z HDCP 2.2 Zewnętrzna, dwupasmowa antena 2,4/5 GHz. Możliwość utworzenia punkt dostępu – hotspot.Zewnętrzna antena Bluetooth 2,4 GHz. Bluetooth 5.0 dual mode |
| 12 | Głośniki | Minimum 2x 15W |
| 13 | Pobór mocy | standardowy 80 W, nie więcej niż 1 W w trybie uśpienia |
| 14 | System operacyjny Monitora | Android w wersji co najmniej 11 |
| 15 | Pamięć operacyjna monitora | Co najmniej 8 GB w technologii DDR4 |
| 16 | Pamięć na dane Monitora | Co najmniej 64 GB |
| 17 | Minimalne funkcje Monitora bez podłączonego komputera | • tryb whiteboard, • przeglądarka internetowa, • dzielenie notatek z whiteboard na urządzenia przenośnie lub komputery, • bezprzewodowe udostępnianie zawartości ekranu urządzenia przenośnego lub komputera (do minimum dwóch urządzeń jednocześnie), • bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z kamery urządzenia przenośnego (z systemem Android) na monitorze, • otwieranie i edycja plików (dokumentów): doc, docx, dot, xls, xlsx, csv, xml, PDF, ppt, pptx, pot, txt, • dostęp i otwieranie plików bezpośrednio z dysków w chmurze: Google Drive i OneDrive, lub równoważne • kompatybilne z kamerami internetowymi w standardzie UVC, • dzielenie ekranu na dwie części pozwalające na jednoczesne korzystanie z dwóch różnych aplikacji, • • widżety: stoper, zegar, reflektor (podświetlanie wybranej części ekranu, gdy pozostała jest przyciemniona), nagrywarka (nagrywanie działań wykonywanych na ekranie), kalkulator, przechwytywanie obrazu (zrzut ekranu). Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB. |
| 18 | Obsługa monitora | Za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. Realizacja funkcji wielodotyku przy użyciu palca (palców), pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów. Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. |
| 19 | Załączone wyposażenie | Kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB, dwa pisaki dwu funkcyjne (możliwość przypisania innego koloru do każdego końca pióra w trybie whiteboard), półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków., uchwyty montażowe, instrukcja obsługi w języku polskim |
| Gwarancja |  |  |
| 20 | Gwarancja i serwis | 36 miesiące. Serwis realizowany przez Producenta lub Wykonawcę zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 |
| Montaż |  |  |
| 21 | Montaż | Wykonawca zapewnia kable sygnałowe i zasilające o odpowiedniej długości. Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w oparciu o dedykowany uchwyty (dostarczenie po stronie Wykonawcy). Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). |
| Szkolenie |  |  |
| 22 | Zakres szkolenia | Szkolenie podstawowe dotyczące obsługi monitora |

- Monitor do wyświetlania treści wraz z oprogramowaniem dedykowanym do prowadzenia gazetki szkolnej

| L.P | Specyfikacja – minimalne wymagane parametry techniczne monitora |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Format Monitora | 16:9. |
| 3 | Rozdzielczość | 4K |
| 4 | Wyświetlacz | IPS z matowym wykończeniem i powłoką antyrefleksyjną (AG) |
| 5 | Przekątna ekranu | Minimum 49” |
| 6 | Jasność | 500 cd/m2 |
| 7 | Kąt widzenia | 178 stopni |
| 9 | Żywotność matrycy | Minimum 30 000 godzin |
| 10 | Czas reakcji | ≤8ms |
| 11 | Złącza | HDMI x3, RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1, Mini jack x1 (3.5mm), HDCP v.1.4 & 2.2 Port USB x2 (v.2.0) WIFI Wbudowany, 802.11ac |
| 12 | Głośniki | Minimum 2x 10W |
| 13 | Pobór mocy | 95W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| 14 | System operacyjny Monitora | Android w wersji co najmniej 11 |
| 19 | Oprogramowanie do monitora | Monitor musi być wyposażony w oprogramowanie gazetki szklonej z co najmniej 48 miesięczną ważnością, które spełnia co najmniej poniżej wskazane funkcje: 1. Zarządzanie treścią Oprogramowanie pozwala na łatwe dodawanie i edytowanie treści w formie slajdów. Można umieszczać: Teksty – ogłoszenia, informacje o wydarzeniach, komunikaty dla uczniów i nauczycieli. Zdjęcia – z wydarzeń szkolnych, wycieczek, sukcesów uczniów i nauczycieli. Filmy i animacje – krótkie materiały edukacyjne, filmy promujące aktywności szkolne. Pliki PDF – regulaminy, harmonogramy zajęć, sprawozdania i inne dokumenty. Prosty interfejs musi umożliwiać użytkownikowi zarządzanie wyświetlanymi materiałami bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania graficznego. 2. Kreator fiszek i gotowe szablony Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikowi korzystanie z wbudowanych szablonów w nieograniczonym zakresie, które ułatwiają tworzenie profesjonalnych slajdów. Możliwość personalizacji wyglądu treści – np. wybór czcionek, kolorów i układu. Kreator fiszek pozwalający na szybkie dodawanie krótkich informacji w estetyczny sposób. 3. Harmonogram publikacji i automatyzacja treści System musi umożliwiać ustawienie dokładnego harmonogramu wyświetlania treści, co pozwala na: Planowanie publikacji komunikatów z wyprzedzeniem. Ustawienie godzin, w których poszczególne slajdy mają być wyświetlane. Automatyczne usuwanie przestarzałych treści (np. komunikatów dotyczących minionych wydarzeń). 4. Pasek informacyjny – dynamiczne powiadomienia Na ekranie można dodać pasek informacyjny, który działa jak tzw. „ticker” w programach telewizyjnych. Może on wyświetlać bieżące komunikaty, np. o zmianach w planie lekcji, zbliżających się terminach wydarzeń, czy ważnych ogłoszeniach. 5. Aplikacja mobilna Oprogramowanie jest zintegrowane z aplikacją mobilną (na Androida). Umożliwiając nauczycielom i uczniom z uprawnieniami przesyłać zdjęcia w czasie rzeczywistym z wydarzeń szkolnych, które natychmiast pojawiają się na ekranach gazetki. 6. Obsługa różnych ekranów i integracja z systemami szkoły Oprogramowanie musi być kompatybilne z ekranami interaktywnymi, monitorami informacyjnymi oraz rzutnikami multimedialnymi. Musi umożliwiać integrację z systemami wewnętrznymi szkoły – np. dziennikami elektronicznymi, tablicami informacyjnymi. |
| 20 | Załączone wyposażenie | Pilot Kabel HDMI, Kabel RS-232c., uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby, instrukcja obsługi w języku polskim |
| Gwarancja |  |  |
| 21 | Gwarancja i serwis | 36 miesiące. Serwis realizowany przez Producenta |
| Montaż |  |  |
| 22 | Montaż | Wykonawca zapewnia kable sygnałowe i zasilające o odpowiedniej długości. Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w oparciu o dedykowany uchwyty (dostarczenie po stronie Wykonawcy). Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). |
| Szkolenie |  |  |
| 23 | Zakres szkolenia | Szkolenie podstawowe dotyczące obsługi monitora |

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania do obróbki graficznej

| Licencja oprogramowania - Adobe Creative Cloud All Apps for Enterprise MULTI Win/Mac – dla instytucji EDU – wspólne urządzenie lub równoważone | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 miesięcznej subskrypcji oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps for Enterprise w wersji MULTI Win/Mac dla instytucji edukacyjnej (EDU) lub programu równoważnego. Profesjonalnych aplikacji i narzędzi do projektowania graficznego, edycji wideo, tworzenia stron internetowych oraz innych zastosowań kreatywnych. Licencja przeznaczona j dla instytucji edukacyjnych i obejmująca pełen dostęp do pełnej gamy aplikacji na systemy Windows i macOS. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać zestaw narzędzi do: Projektowania graficznego 2D i 3D – edycja rastrowa i wektorowa, tworzenie grafik cyfrowych i ilustracji. Składu i przygotowania publikacji – edycja układu stron, obsługa typografii i formatów drukarskich. Edycji wideo i animacji – nieliniowy montaż filmów, efekty specjalne, animacje 2D i 3D. Tworzenia i edycji stron internetowych – projektowanie interfejsów, wsparcie dla HTML, CSS, JavaScript. Pracy zespołowej i współdzielenia zasobów – przechowywanie i synchronizacja plików w chmurze, integracja z systemami zarządzania zespołem. Obsługi dokumentów i plików PDF – przeglądanie, edycja, adnotacje i podpisy cyfrowe w formacie PDF. Kompatybilność i zgodność Oprogramowanie musi działać na systemach Windows 10/11 oraz macOS Monterey/Ventura/Sonoma lub nowszych.. Możliwość eksportu/importu plików zgodnych z Adobe Creative Cloud oraz standardowymi formatami branżowymi. |
| --- | --- |

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla nagłośnienia

| Rodzaj | Kolumna mobilna z 2 mikrofonami |
| --- | --- |
| Moc | 700W |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz- 19kHz |
| Wejście | liniowe AUX i port USB |
| Mikrofony | 2 mikrofony bezprzewodowe pracujące w sieci UHF 863.1MHz - 864.5MHz typ „do ręki” |
| Odtwarzanie | Wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB i SD/ MMC |
| Łączność | Bluetooth |
| Regulacja tonów niskich, średnich i wysokich | 5-pasmowy korektor graficzn |
| Zasilanie | Zasilanie: 220- 240V/ 50- 60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii) |
| Obsługa | Pilot bezprzewodowy do obsługi odtwarzacza |

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla Radiomagnetofonu

| Radiomagnetofon | Typ odtwarzacza: Boombox z CD, USB, Bluetooth i radiem DAB+/FM Moc wyjściowa: 12 W RMS Zakresy fal radiowych: DAB+, FM Obsługiwane formaty: CD, CD-R/RW, MP3 Wejścia: USB, AUX-IN Łączność: Bluetooth 4.2 Zasilanie: Sieciowe 230V / Możliwość pracy na bateriach |
| --- | --- |

- Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla Podłogi Interaktywnej

| Typ | Interaktywne urządzenie projekcyjne do ćwiczeń́, gier i zabaw, które zawiera w zamkniętej obudowie m.in.: czujnik ruchu, projektor i komputer. Posiada 2 tryby pracy: funkcja podłogi interaktywnej i funkcja stołu interaktywnego. Obsługa menu i wybór materiałów edukacyjnych mogą̨ być́ przy pomocy ruchu rąk lub nóg oraz pilota zdalnego sterowania. Wbudowana funkcja: zoom, pauza w każdym momencie gry, oraz menu ulubione, pozwalające na dodanie wybranych gier do szybkiej opcji wyboru w menu głównym urządzenia |
| --- | --- |
| Wbudowane funkcje | Wbudowana funkcja: odtwarzania materiałów edukacyjnych, automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o zadanej godzinie, możliwości: podłączenia zewnętrznych urządzeń za pomocą interfejsu USB (typ-A), podłączenia do Internetu za pomocą RJ-45, zdalnego wykonywania uaktualnień́ oprogramowania za pomocą̨ sieci Internet, zdalnego monitorowania parametrów pracy urządzenia, wykorzystania w dowolnym pomieszczeniu i na dowolnym podłożu, możliwość edycji własnych zasobów w niektórych aplikacjach (quizy) i przesyłania ich na urządzenie. Ze względów na bezpieczeństwo nie dopuszcza się wyświetlania obrazu z projektora przy pomocy luster lub mat odbijających, zasilanie uniwersalne w zakresie 110-230 V |
| Specyfikacja techniczna | Interaktywne urządzenie komplecie powinno zawierać́: Statyw z możliwością regulacji wysokości urządzenia, mikrofon specjalistyczny, wbudowany detektor ruchu, projektor krótkoogniskowy o jasności min. 3200 ANSI lumenów, kontrast min. 13000:1, komputer klasy PC, min. 2 gniazda USB, gniazdo LAN; moduł Wi-Fi AC/B/G/N 5/2.4GHz i moduł Bluetooth v 4.2 zintegrowany z urządzeniem (zwiększony zasięg przez zastosowanie 2 anten nadawczo-odbiorczych), zestaw interaktywnych gier, zabaw i materiałów edukacyjnych w zakresie rozwoju dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji, 2 piloty zdalnego sterowania, wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową i z regulowaną wysokością̨ do min. 630 mm, kabel zasilający. Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim. |
| Wyposażanie dodatkowe | Statyw wyposażany w dodatkowe głośniki z możliwością regulacji wysokości urządzenia |
| Oprogramowanie | Zestaw co najmniej 100 gier i zabaw interaktywnych oraz pakiet min 15 gier rewalidacyjnych ewalidacyjnych wspierających uczniów z SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowe |
| Gwarancja | 24 miesiące, gwarancja producenta |