ORG.271.2.2025 Z-2/25						 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(integralna część oferty)

W związku z realizacją projektu  pn. "Przyszłość rodzi się w przedszkolu"

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania zadania pn. „Organizacja placów zabaw przy przedszkolach w gminie Babiak ”

Projekt nr FEWP.10.01-IZ.00-0018/24 pn. "Przyszłość rodzi się w przedszkolu" współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Babiaku

Gwarancja na urządzenia – min. 36 miesięcy

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA TAK/NIE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ) | PROPONOWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (producent, model, nazwa lub link do strony przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bujaki - Koń i pies | Urządzenia do zabawy, stanowiące bujak o wymiarach: szerokość: 0,25 m, długość: 0,92 m, wysokość: ~0,50 m. Płyta HDPE 19 mm, siedzisko płyta HDPE 10-19 mm, sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm. Stopa montażowa - stal ocynkowana, uchwyty - poliamid PA 6. Głębokość fundamentowania -0,70 m. Wymagany certyfikat. | 2 sztuki (1 koń i 1 pies) |  |  |
| 2 | Zestaw plac zabaw | Urządzenie do zabawy wyposażone w: trap pochyły, domek, zjeżdżalnię, schody, piaskownicę o wymiarach: szerokość: 6,59 m, długość: 7,38 m, wysokość: ~1,40 m. Słupy nośne 10x10 cm z drewna klejonego, montaż w kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Podesty z drewna litego, elementy łączeń stal cynkowana. Trap - płyta sklejka wodoodporna, dach, barierka, siedziska i panele z płyty HDPE. Maksymalna wysokość upadkowa 0,45 m. Stopa montażowa - stal ocynkowana. Głębokość fundamentowania -0,50 m. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |
| 3. | Zestaw plac zabaw | Urządzenie do wyposażone w 15 paneli: kółko i krzyżyk, układanka, papier, kamień, nożyce, alfabet Braila, mapa Polski, mapa Świata, układ słoneczny, zegar, tablica do nauki liczenia, sklepik z liczydłem, liczydło, auto, labirynt, bulaj, kolorowe bulaje oraz tablicę do rysowania o wymiarach: szerokość: 3,88 m, długość: 3,85 m, wysokość: ~1,40 m. Słupy nośne 10x10 cm z drewna klejonego, montaż w kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Podesty, schody, trapy z drewna litego, elementy łączeń stal ocynkowana. Dach, barierka z płyty HDPE. Okienka - bulaje z tworzywa sztucznego, PLEXA przeźroczysta. Maksymalna wysokość upadkowa poniżej 1,0 m. Stopa montażowa - stal ocynkowana. Głębokość fundamentowania -0,50 m. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |
| 4. | Zestaw kuchnia błotna | Urządzenie do zabawy stanowi kuchnia błotna o wymiarach: Szerokość: 2,5 m, głębokość: 0,60 m, wysokość: 1,32 m. Deska – drewno lite , sklejka. Skład zestawu: Zlew, pojemnik na wodę z kranem, komplet łopatek (5 szt.), 3 szt. półki, 3 szt. doniczek (bez kwiatków), wiadro, 2 szt. bemarów, imitacja płyty grzewczej. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |

Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Brdowie

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA TAK/NIE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ) | PROPONOWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (producent, model, nazwa lub link do strony przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bujaki - Koń i pies | Urządzenia do zabawy, stanowiące bujak o wymiarach: szerokość: 0,25 m, długość: 0,92 m, wysokość: ~0,50 m. Płyta HDPE 19 mm, siedzisko płyta HDPE 10-19 mm, sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm. Stopa montażowa - stal ocynkowana, uchwyty - poliamid PA 6. Głębokość fundamentowania -0,70 m. Wymagany certyfikat. | 2 sztuki (1 koń i 1 pies) |  |  |
| 2 | Zestaw plac zabaw | Urządzenie do zabawy wyposażone w: trap pochyły, domek, zjeżdżalnię, schody, piaskownicę o wymiarach: szerokość: 6,59 m, długość: 7,38 m, wysokość: ~1,40 m. Słupy nośne 10x10 cm z drewna klejonego, montaż w kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Podesty z drewna litego, elementy łączeń stal cynkowana. Trap - płyta sklejka wodoodporna, dach, barierka, siedziska i panele z płyty HDPE. Maksymalna wysokość upadkowa 0,45 m. Stopa montażowa - stal ocynkowana. Głębokość fundamentowania -0,50 m. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |
| 3. | Zestaw plac zabaw | Urządzenie do zabawy wyposażone w 15 paneli: kółko i krzyżyk, układanka, papier, kamień, nożyce, alfabet Braila, mapa Polski, mapa Świata, układ słoneczny, zegar, tablica do nauki liczenia, sklepik z liczydłem, liczydło, auto, labirynt, bulaj, kolorowe bulaje oraz tablicę do rysowania o wymiarach: szerokość: 3,88 m, długość: 3,85 m, wysokość: ~1,40 m. Słupy nośne 10x10 cm z drewna klejonego, montaż w kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Podesty, schody, trapy z drewna litego, elementy łączeń stal ocynkowana. Dach, barierka z płyty HDPE. Okienka - bulaje z tworzywa sztucznego, PLEXA przeźroczysta. Maksymalna wysokość upadkowa poniżej 1,0 m. Stopa montażowa - stal ocynkowana. Głębokość fundamentowania -0,50 m. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |
| 4. | Zestaw kuchnia błotna | Urządzenie do zabawy stanowi kuchnia błotna o wymiarach: Szerokość: 2,5 m, głębokość: 0,60 m, wysokość: 1,32 m. Deska – drewno lite , sklejka. Skład zestawu: Zlew, pojemnik na wodę z kranem, komplet łopatek (5 szt.), 3 szt. półki, 3 szt. doniczek (bez kwiatków), wiadro, 2 szt. bemarów, imitacja płyty grzewczej. Wymagany certyfikat. | 1 komplet |  |  |

Gwarancja na urządzenia – min. 36 miesięcy